附件1

- 广东省交通运输厅关于公路水运工程

- 平安工地建设考核评价的标准

1 适用范围

1.1本标准主要适用于广东省行政区域内公路水运工程建设项目（不包括农村公路）参建各方、直接监管的交通运输主管部门、省交通运输厅开展平安工地建设、考核评价及监督管理等工作。

1.2 地级以上市交通运输主管部门、建设项目管理单位可根据本辖区或者所在工程特点和监管重点，在本标准基础上，制订相应的考核评价标准体系，在不改变相对权重的前提下，可对不带“*”的考核内容适当增减或细化，删减内容原则上应为本地区或所在工程项目不包含的施工环节或单位工程等。

2 考核评价程序

2.1公路水运工程建设项目平安工地建设考核评价程序按照《广东省交通运输厅关于公路水运工程平安工地建设的管理办法》第三章规定执行。

3 考核评价方法

3.1 平安工地建设考核评价，包括安全生产条件核查，以及施工、监理、建设等从业单位考核评价两方面。针对高速公路及大型水运工程的考核评价适用附表A，其他公路及水运工程的考核评价适用附表B。

3.1.1安全生产条件核查，包括工程项目开工前的安全生产条件核查（附表A1.1、B1.1），以及危险性较大的分部分项工程施工前的安全生产条件核查（附表A1.2、B1.2）两部分。

3.1.2施工单位考核评价，包括施工单位基础管理考核评价（附表A2、B2），以及施工单位施工现场考核评价表（附表A3、B3 ）两部分，其中施工现场考核评价由通用部分（附表A3.1、B3.1）和专业部分（公路工程为附表A3.2、B3.2，水运工程为附表A3.3、B3.3）两部分组成。

3.2考核评价计分采取扣分制，扣分上限为各考核项总赋分值。其中，标记“*”的考核项目为必须考核的指标项。

3.3安全生产条件符合率＝符合项／（符合项＋基本符合项）

3.3.1安全生产条件是公路水运工程建设项目施工应当具备法律法规和技术标准规定、满足合同约定的基础条件，不得有不符合项。安全生产条件符合项，是指安全生产条件满足合同约定，符合法律法规和技术标准要求；基本符合项，是指该项安全生产条件总体满足，但在满足程度上还需要提升。

3.3.2危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件，需按照施工进度分阶段经监理单位审核、建设单位确认；这部分的安全生产条件是动态的，在计算这部分安全生产条件时，要结合施工单位进场报验单情况予以逐项确认统计，在监理、建设单位批复意见中明确要求修改、完善的，应视为基本符合项。

3.3.3根据考核期内安全生产条件的符合程度，在当期施工单位考核评价总分的基础上扣除相应分数（内插法）。当安全生产条件符合率在60%以下，扣10-30分；当安全生产条件符合率在60%～85%之间，扣5-10分；当安全生产条件符合率超过85%以上的，则不扣分。

3.4施工单位考核评价分数＝（施工单位基础管理考核评价分数×0.4＋施工单位施工现场考核评价分数×0.6）－安全生产条件符合程度的扣分值。其中：

施工单位基础管理考核评价分数＝（考核项目实得分／考核项目应得分）×100

施工单位施工现场考核评价分数＝（考核项目实得分／考核项目应得分）×100

施工单位施工现场考核评价内容为：公路工程为表A3.1、表A3.2和表B3.1、表B3.2;水运工程为表A3.1、表A3.3和B3.1、表B3.3。

3.5监理单位考核评价分数＝（考核项目实得分／考核项目应得分）×100。

3.6建设单位考核评价分数＝（考核项目实得分／考核项目应得分）×100。

3.7工程项目考核评价分数＝[建设单位考核评价分数×0.2+Σ监理单位考核评价分数／监理单位个数×0.2+Σ（施工单位考核评价分数×合同价）／Σ施工单位合同价×0.6]。

3.8公路水运工程项目年度考核结果按照建设单位在本年度考核周期内考核结果累计的平均值计算。

4 考核评价结果

4.1平安工地建设考核评价计算得分精确到小数点后1位。

4.2施工单位考核评价结果即为施工合同段的考核评价结果，监理单位考核评价结果即为监理合同段的考核评价结果。

以施工总承包、PPP模式等方式组织项目建设、施工、监理工作的，按照项目管理机构内部岗位定位及分工，开展平安工地建设管理考核评价工作。

4.3所有的施工、监理合同段考核评价结果均合格，工程项目总体考核评价结果方为合格。

4.4 对已经发生重特大生产安全责任事故、存在未及时整改的重大事故隐患、被列入安全生产黑名单的合同段，直接评为不合格。

4.5发生1起一般以上生产安全责任事故，负有主要责任的施工合同段直接评为不合格，负有直接责任的监理合同段在考核评价得分基础上直接扣10分；发生2起一般或者1起较大生产安全责任事故，负有直接责任的监理合同段在考核评价得分基础上直接扣15分，建设单位在考核评价得分基础上直接扣15分；发生1起与工程施工相关的一般以上生产安全非责任事故，对应的施工合同段在考核评价得分基础上直接扣10分，监理合同段在考核评价得分基础上直接扣5分，建设单位在考核评价得分基础上直接扣3分；发生2起与工程施工相关的一般以上生产安全非责任事故，对应的施工合同段直接评为不合格，监理合同段在考核评价得分基础上直接扣10分，建设单位在考核评价得分基础上直接扣5分。发生3起生产安全事故的，负有直接责任的监理合同段、建设单位直接评为不合格。

4.6项目因安全生产问题被停工整改2次以上，被直接监管的交通运输主管部门或者省交通运输厅通报批评、挂牌督办、行政处罚、约谈项目法人及企业法人、或逾期不落实书面整改要求的，或者在考核评价过程中，发现存在明显安全管理漏洞、事故隐患治理不力反复存在的，可根据实际情况在工程项目计算得分的基础上酌情扣5-15分。

附表A：高速公路及大型水运工程考核评价表格

A1 安全生产条件核查表

A1.1工程项目开工前安全生产条件核查表

A1.2危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表

A2 施工单位基础管理考核评价表

A3 施工单位施工现场考核评价表

A3.1 施工单位施工现场（通用部分）考核评价表

A3.2 施工单位施工现场（公路部分）考核评价表

A3.3 施工单位施工现场（水运部分）考核评价表

A4 监理单位考核评价表

A5 建设单位考核评价表

附表B：其他公路及水运工程考核评价表格

B1 安全生产条件核查表

B1.1 工程项目开工前安全生产条件核查表

B1.2 危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表

B2 施工单位基础管理考核评价表

B3 施工单位施工现场考核评价表

B3.1 施工单位施工现场（通用部分）考核评价表

B3.2 施工单位施工现场（公路部分）考核评价表

B3.3 施工单位施工现场（水运部分）考核评价表

B4 监理单位考核评价表

B5 建设单位考核评价表

附表A：

高速公路及大型水运工程考核评价表格

附表A1

安全生产条件核查表

表A1.1  工程项目开工前安全生产条件核查表

项目名称：

| 序号 | 安全生产条件核查内容 |  |  | 需附资料 | 评判标准 | 核查结论（符合、基本符合、不符合） | 存在问题说明（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本建设程序完备，施工图设计依法审批，施工工期合理。 |  |  | 附施工图审批文件复印件。 | 符合：项目建设程序完备、依法审批、工期符合设计要求。 基本符合：项目建设程序齐全，但审批时间有滞后现象。 不符合：施工图设计未经审批。 |  |  |
| 2 | 施工招（投）标文件及施工合同中载明项目安全管理目标、安全生产职责、安全生产条件、安全生产费用、安全生产信用情况及专职安全生产管理人员配备的标准等要求。 |  |  | 附施工招标、投标文件及施工合同中相关内容的复印件。 | 符合：施工招（投）标文件及施工合同中的安全管理要素符合法律法规要求，招标文件、投标文件及施工合同所对应的内容相一致。 基本符合：施工招（投）标文件及施工合同中的安全管理要素不缺项，但三个文件之间所对应的内容不尽一致。 不符合：施工招（投）标文件及施工合同中的安全管理要素不符合法律法规要求，或缺失。 |  |  |
| 3 | 施工单位安全生产许可证及相应等级资质证书有效。 |  |  | 附企业安全生产许可证及相应等级资质证书复印件。 | 符合：施工单位具备安全生产许可证及相应等级资质证书且均在有效期内。 不符合：施工单位没有安全生产许可证及相应等级资质证书，或已过期失效，或资质证书范围不符合要求。 |  |  |
| 4 | 建设单位分别与施工、监理单位签订安全生产协议书，明确各方安全生产管理职责。 |  |  | 附安全生产协议书复印件。 | 符合：建设单位按要求与施工、监理分别签订了安全生产协议，合同双方权力义务责任明确，项目安全管理目标明确。 基本符合：建设单位按要求与监理、施工分别签订了安全生产协议，但合同双方权力义务责任不明确或项目安全管理目标不明确。 不符合：建设单位未按要求与施工、监理分别签订安全生产协议。 |  |  |
| 5 | 建设单位设立负有安全管理职能的部门； 监理单位按要求配备专职安全监理工程师； 施工单位设立安全生产管理部门，按要求配备专职安全生产管理人员。 |  |  | 附组织机构图、部门（岗位）设置文件及相关证书复印件，相关人员任命文件等。 | 符合： 建设、施工单位设置了独立的安全生产管理机构，监理单位按规定配备了专职安全监理工程师，施工单位按要求配足了专职安全生产管理人员，机构有成立文件，岗位责任明确，人员有任命文件，符合岗位任职条件。 基本符合：建设、施工单位设置了独立的安全生产管理机构。 不符合：建设、施工单位未设置独立的安全生产管理机构，施工单位未按要求配足专职安全生产管理人员，监理单位未按要求配备专职安全监理工程师。 |  |  |
| 6 | 建设单位按规定开展施工安全总体风险评估，编制总体风险评估报告。 |  |  | 附总体风险评估报告。 | 符合：按规定开展了项目总体安全风险评估，编制了评估报告，评估程序规范、评估深度符合实际，可指导后期施工。建设单位应制定安全生产管理策划，并以文件形式发布。 基本符合：按规定开展了安全生产管理策划、项目总体安全风险评估，编制了评估报告，评估程序合理，但评估、策划深度不足，对后期施工缺乏指导意义。 不符合：未按规定开展安全生产管理策划、项目总体风险评估，或评估结论不合理，无法运用到后期施工中。 |  |  |
| 7 | 施工组织设计文件中应按规定编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，并经监理审批。 |  |  | 附施工组织设计文件和施工现场临时用电方案。 | 符合：按规定的程序编制施工组织设计文件和施工现场临时用电方案，并经监理审批通过。 基本符合：按规定编制了施工组织设计文件和施工现场临时用电方案并经监理审核通过，但安全技术措施和施工现场临时用电方案中存在较多需要改进完善之处。 不符合：施工组织设计文件中未考虑安全技术措施，或未按规定编制施工现场临时用电方案，或方案未经监理审批通过。 |  |  |
| 8 | 建设单位组织编制项目综合应急预案。 |  |  | 附项目综合应急预案。 | 符合：按规定编制了项目综合应急预案，各项应急管理要素齐全、应急程序合理、应急资源充足、应急指挥机制完备，经评审后由主要负责人（或分管负责人）批准发布。 基本符合：按规定编制了项目综合应急预案，但部分应急管理要素不齐全、应急程序欠合理，应急资源不充分，应急指挥机制待改进。 不符合：未按规定编制项目综合应急预案，预案未经评审后由主要负责人（或分管负责人）批准发布。 |  |  |
| 9 | 施工单位临时场站、驻地选址等符合安全性要求，施工单位根据规定组织了验收。 |  |  | 附验收材料。 | 符合：施工单位临时场站、驻地选址符合安全性要求，项目部根据企业规定组织了验收，钢筋棚、储料仓由具备专业资质的设计单位进行设计，并按各地厂房抗风设计标准进行了验算。 不符合：项目部未根据企业规定组织验收或验收发现存在问题未及时整改到位；钢筋棚、储料仓未按要求进行设计和验算。 |  |  |
| 符合项 |  |  | 基本符合项 |  | 符合率=符合项/（符合项+基本符合项）= |  |  |

建设单位（盖章）：                                       核查人（签名）：                                核查日期：    年  月  日

注：本表由建设单位负责核查，核查完成后向直接监管的交通运输主管部门报送。其中，1-5项应附相关资料，其余项附建设单位核查意见。

表A1.2  危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表

项目名称：                                  施工合同段：                 危险性较大的分部分项工程名称：

| 序号 | 安全生产条件核查内容 |  |  | 需附资料 |  | 评判标准 | 核查结论（符合、基本符合、不符合） | 存在问题说明（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按规定开展专项风险评估工作，编制专项风险评估报告，制定重大风险管控方案。 |  |  | 附专项评估报告及风险管控方案。 |  | 符合：按规定开展了专项风险评估，编制了评估报告，制定了重大风险管控方案，评估程序规范、评估深度符合实际，管控措施合理。 基本符合：按规定开展了专项风险评估，编制了评估报告，制定了重大风险管控方案，评估程序合理，但评估深度不足，风险防控措施欠合理。 不符合：未按规定开展专项风险评估，或评估结论与实际不符或出现误判，或无重大风险管控方案，或风险管控措施无针对性。 |  |  |
| 2 | 按规定编制专项施工方案，附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字审批后实施，经专家论证、审查的专项施工方案应附专家论证、审查意见。 |  |  | 附专项施工方案，施工单位技术负责人、监理工程师审查意见和专家论证、审查意见。 |  | 符合：按规定编制了专项施工方案、附具安全验算结果，按程序履行了签字确认手续；超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案组织了专家论证、附专家审查意见。 基本符合：按规定编制了专项施工方案、附具安全验算结果，但确认程序不够完整，或未按专家意见修改完善后重新发布；或未按专项风险评估结论修改完善专项施工方案。 不符合：未按规定编制专项施工方案，或超过一定规模的危险性较大工程未编制专项施工方案，或未组织专家论证。 |  |  |
| 3 | 施工单位按规定对从业人员进行安全生产教育、培训和技术交底； 特种作业人员按规定取得相应作业资格。 |  |  | 附教育培训档案、技术交底记录和资格证书复印件。 |  | 符合：施工单位按规定对从业人员进行了全员安全教育培训且考核合格，培训内容符合岗位从业要求，培训学时符合相关规定；分工种、工序组织了安全技术交底；特种作业人员按规定取得相应作业资格。 基本符合：施工单位按规定对从业人员进行了全员安全教育培训，但教育培训内容缺乏针对性；安全技术交底未分工种、工序组织，或教育培训和技术交底的台账不健全；或未建立特种作业人员台账。 不符合：施工单位按规定对从业人员进行了安全教育培训但仍存在未经教育培训考核上岗从业情形，或未组织安全生产教育培训、未组织安全技术交底，特种作业人员未按规定取得作业资格。 |  |  |
| 4 | 施工机械、设施、机具以及安全防护用品、用具和配件等具有生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明； 特种设备使用单位依法取得特种设备使用登记证书，建立特种设备安全技术档案，并将登记标志置于该特种设备的显著位置； 组织有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构对翻模、滑（爬）模等自升式架设设施，以及自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施进行验收。 |  |  | 附机械设施及机具和安全防护用品的生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明复印件，特种设备使用登记证复印件和技术档案，翻模等自升式架设设施，自行设计、组装或者改装的设施等的验收材料。 |  | 符合：各类施工机械、设施、机具及安全防护用品按规定取得生产（制造）许可证、产品合格证或法定检验检测合格证明，特种设备取得使用登记证书；各类专用设施设备通过了专项验收。 不符合：各类施工机械、设施、机具及安全防护用品未按规定取得相应的证书或检测合格证明；各类专用设施设备未按规定组织专项验收，或专项验收未通过，或验收手续不全，或无验收记录。 |  |  |
| 5 | 按规定编制合同段施工专项应急预案和现场处置方案，依法建立应急救援组织或者指定工程现场兼职的、具有一定专业能力的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备和物资。 |  |  | 附专项应急预案、现场处置方案、应急人员名单和应急物资、设备、器材等清单。 |  | 符合：按规定编制了合同段施工专项应急预案和现场处置方案，建立了应急救援组织，明确了现场应急救援人员和技术专家，配备必要的救援器材、设备和物资；应急预案中的各项应急管理要素齐全、程序合理、资源充足、应急救援组织机制完备。 基本符合：按规定编制了合同段施工专项应急预案和现场处置方案，但是部分应急管理要素不齐全，应急资源不充分，应急救援组织机制有待改进；或者现场处置方案覆盖面不足、内容深度不足、缺乏可操作性。 不符合：未按规定编制合同段施工专项应急预案和现场处置方案，或未明确现场应急救援组织和人员，未配备必要的急救援器材、设备和物资。 |  |  |
| 6 | 劳务分包、专业分包等单位有符合法律法规的资质条件； 用工单位与从业人员订立的劳动合同，载明保障从业人员劳动安全、防止职业危害等事项。 |  |  | 附相关分包企业的资质条件复印件，劳动合同复印件。 |  | 符合：劳务、专业分包等单位符合相关法律法规的资质条件，用工单位与从业人员订立的劳动合同符合法律法规要求，载明了保证从业人员劳动安全、防止职业危害等事项。 基本符合：用工单位与从业人员订立的劳动合同中保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项有漏项、待改进。 不符合：存在转包或违规分包情形，或劳务分包、专业分包等单位不符合法律法规的资质条件或技术实力，用工单位未按规定与从业人员订立劳动合同。 |  |  |
| 7 | 施工现场的办公、生活区与作业区分开设置。办公、生活区的选址应当符合安全性要求，施工单位根据企业规定组织了验收。 |  |  | 附“三区”布局规划图和驻地验收材料。 |  | 符合：施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，选址符合安全性要求，项目部根据企业规定对办公、生活区组织了验收。 不符合：施工现场的办公、生活区与作业区未分开设置，或选址存在地质风险或安全隐患，项目部未根据企业规定对办公、生活区组织验收或验收发现存在问题未及时整改到位。 |  |  |
| 8 | 按规定办理涉路施工、交通管制及水上水下作业等相关手续。 |  |  | 附相关手续材料。 |  | 符合：编制了专项施工方案、交通疏导方案，委托编制了安全技术评价报告，由施工企业技术负责人审核并组织专家论证审查，按照专家意见修改完善，经有关管理部门批准，再由总监理工程师批复同意后实施。 基本符合：各项手续都按规定办理，但时间有所滞后，或者部分手续还在办理中。 不符合：各项手续未按规定办理。 |  |  |
| 9 | 从业单位应当依法参加工伤保险，为从业人员交纳保险费。 施工单位应投保安全生产责任保险，将施工作业人员全部纳入安全生产责任保险保障范围。 为危险性较大的作业岗位人员购买意外伤害险。 |  |  | 附相关保单复印件。 |  | 符合：企业相对固定的职工按用人单位参加工伤保险，短期雇用的农民工按项目参加工伤保险；投保安全生产责任险；危险性较大的作业岗位有意外伤害险；施工单位应投保安全生产责任保险，将施工作业人员全部纳入安全生产责任保险保障范围。 基本符合：未按要求续保，或企业未支付保险费。 不符合：投保范围未覆盖全部从业人员，特别是新入场或转场的农民工没有工伤保险。 |  |  |
| 符合项 |  |  | 基本符合项 |  |  | 符合率=符合项/（符合项+基本符合项）= |  |  |

监理单位（盖章）：                                       核查人（签名）：                                核查日期：    年  月  日

注：1.本表由监理单位负责核查，核查结果报建设单位确认。在前序的危险性较大的分部分项工程中的某项安全生产条件核查结论为“符合”的情况下，后序的危险性较大的分部分项工程中相同项别的安全生产条件无实质变化的，可不重复报验。

- 危险性较大的分部分项工程范围划分可按照《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）、《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1-2008），同时参照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令〔2018〕第37号）等文件，结合工程实际予以明确。

附表A2

施工单位基础管理考核评价表（满分150分）

项目名称：                                            施工合同段：                    施工单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理目标策划（8分） | 1.1方针目标（4分） | *制定项目安全生产方针、目标和不低于合同约定的安全控制指标。 |  |  | 查文件、资料。 | - *未制定项目安全生产方针、目标，扣4分。 - 制定的项目安全生产方针、目标不具体，未以文件形式正式发布，视情节扣1-2分。 - *制定的安全生产控制指标低于合同约定的安全控制指标，扣4分。 |  |  |
|  |  | 1.2策划设计（2分） | 制定满足目标要求的安全生产策划方案。 |  |  | 查文件、资料。 | - 未制定安全生产策划方案，扣2分。 - 安全生产管理策划方案不满足目标要求，视情节扣1-2分。 - 安全生产管理策划方案可操作性不强，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 1.3目标考核（2分） | 制定安全生产目标考核与奖惩办法。 定期考核年度安全生产目标完成情况，并兑现奖惩。 |  |  | 查文件、资料。 | - 未制定安全生产目标考核和奖惩办法，扣2分。 - 安全生产目标考核与奖惩办法内容不全面、不具体，视情节扣1-2分。 - 未定期考核安全生产目标完成情况，或考核不连续，视情节扣1-2分。 - 未按办法要求对考核结果实施奖惩，扣1分。 |  |  |
| 2 2 | 安全生产管理制度（10分） 安全生产管理制度（10分） | 2.1建立制度体系（4分） | 识别收集适用的国家有关安全法律法规形成汇编，并建立清单，每半年更新。 *建立安全生产管理制度体系，包括但不限于以下制度：全员安全生产责任制及考核奖惩制度、安全生产会议制度、安全风险辨识、评估与分级管控制度、安全生产费用管理制度、劳动用工实名登记制度、劳动防护用品配备和管理制度、特种作业人员管理制度、施工机械设备安全管理制度、施工单位项目主要负责人带班制度、安全生产教育培训管理制度、“平安班组”建设制度、危险性较大工程管理制度、施工安全技术交底制度、安全生产检查制度、事故隐患排查治理制度、生产安全事故管理制度、安全生产内业资料管理制度、施工现场消防安全责任制度、危险品管理制度、施工作业操作规程、专业分包（劳务合作）单位安全管理考评制度、“平安工地”建设评价制度、安全生产奖惩制度。 安全管理制度须报监理单位审查，报建设单位备案并发文公布和宣贯。 |  |  | 查文件。 | - 未识别收集适用的国家有关安全法律法规并建立清单，扣2分，收集缺漏多，扣1分。 - 已识别收集适用的国家有关安全法律法并建立清单，但未每半年更新，扣1分，部分法规未更新，扣0.5分。 - *未建立健全安全生产管理制度体系的，每缺一项扣1分。 - 未报监理单位审查和报建设单位备案扣1分，没有发文公布和宣贯扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.2制度合规性（2分） | 安全生产管理制度应符合国家、行业现行的法律法规和规章制度的要求。 |  |  | 查文件。 | - 与现行相关法律法规、规章制度不符的，或未根据项目特点予以更新，发现一处扣1分。 - 制度缺乏可行性、操作性或未执行，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 2.3制度执行（2分） | 督促检查安全管理制度执行情况。 |  |  | 查文件。 | - 在安全生产责任制考核或安全检查中未对安全管理制度进行督促检查的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.4安全会议（2分） | 安全会议管理制度应符合国家、行业现行的法律法规和规章制度的要求。 及时组织召开安全会议，并做好会议记录。 |  |  | 查文件、资料。 | - 未制定安全会议管理制度，扣1分。 - 未定期召开安全生产领导小组会议或专业安全会议，扣1分。 - 会议记录不完整、不连续，发现一次扣1分。 |  |  |
| 3 3 | 安全 管理机构和人员（10分） 安全 管理机构和人员（10分 | 3.1安全组织机构（2分） | 成立安全生产领导小组，建立专职安全管理机构，安全组织机构框图悬挂明显位置。 |  |  | 查文件。 | - 未成立安全生产领导小组，扣1分。 - 未设置独立的安全生产管理机构，扣1分 - 安全组织机构框图未悬挂在明显位置，扣1分。 |  |  |
|  |  | 3.2安全管理人员（3分） | 按照《指南》要求，足额配备专职安全生产管理人员。 *主要负责人和安全生产管理人员经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，持证上岗并与对应岗位人员身份相符。 安全生产管理人员工作记录完善。 |  |  | 查证件， 查台账，同时对现场在岗人员对应检查。 | - *未按《指南》要求足额配备专职安全生产管理人员，发现少一人扣1分。 - *安全生产管理人员未持有效证书，或证书与对应岗位人员身份不相符，发现一例扣1分。 - 安全生产管理人员无工作记录或记录不连续或记录流水账、无实质内容，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 3.3特殊作业人员（3分） | 汇总施工现场特种作业人员的相关资格证书，并建立特种作业人员台账。 *特种作业人员（包括租赁设备自带人员）、爆破相关人员持有效资格证书上岗，证书与从事的工作岗位相对应。 |  |  | 查证件， 查台账，同时对现场在岗人员对应检查。 | - *每发现一例特种作业人员、爆破相关人员等未持有效证书，扣1分。 - 未建立特种作业人员台账，扣1分。 - *持证人在岗情况不明，扣1分。 - *租赁设备自带人员未持证上岗，扣2分。 |  |  |
|  |  | 3.4从业人员劳动保护（2分） | 全员劳动用工登记，签订劳动合同。 编制劳动保护用品和职业健康防护用品发放记录。 施工单位应依法为所有施工作业员购买保险。 |  |  | 查花名册、领用记录。 | - 未与从业人员签订劳动合同，扣2分。 - 签订劳动合同的人员未覆盖所有从业人员，视情节扣1-2分。 - 未建立人员台账，扣2分，台账不完善，视情节扣1-2分。 - 无劳动保护用品和职业健康防护用品发放记录，扣2分，发放记录不完整扣1分。 - 施工单位应为所有施工作业人员投保安全生产责任保险、工伤保险和人身意外伤害保险，如安全生产责任保险的保障范围已涵盖人身意外伤害保险的保障范围，可不再重复购买。未投保视情节扣1-2分。 |  |  |
| 4 4 | 安全 生产责任（10分） 安全 生产责任（10分） | 4.1责任制制定（3分） | *编制项目安全生产管理责任制度，应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 |  |  | 查文件。 | - *未编制安全生产管理责任制度，或未明确各岗位的责任人员名单、责任范围和考核标准，扣3分。 - 制度内容不全面、未覆盖全员或考核标准、周期不明确，视情节扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 4.2责任签认（2分） | 项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确，并层层签订安全责任书。 |  |  | 查文件及责任落实及考核资料。 | - 未明确项目、各部门及作业层安全岗位责任或责任人，扣2分。 - 未进行全员安全责任签认，扣2分。 - 安全生产责任签认，每缺一级，扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.3责任考核（3分） | 落实安全生产责任制并进行检查、考核。 安全生产责任考核结果应在本单位公示，并向从业人员通报。 |  |  | 查文件及责任落实及考核资料。 | - 未组织安全生产责任考核，扣3分。 - 安全责任考核未覆盖全员、考核内容不全、考核周期不连续、考核结果未应用、无兑现奖惩，每缺一项扣1分。 - 未将考核结果进行公示和通报，扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.4责任追究（2分） | 制定责任追究制度，按制度规定进行追责。 |  |  | 查文件及责任落实及考核资料。 | - 未制定责任追究制度，扣2分。 - 未按规定追责，视情节扣1-2分。 - 未开展警示教育，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 5 5 | 安全风险管控（20分） 安全风险管控（20分） | 5.1风险评估（8分） | *按规定开展施工安全风险辨识和风险评估。 根据风险辨识和评估结果编制重大风险清单。 施工单位应及时关注风险（危险）源变化情况，每年至少开展一次全面的安全风险（危险）辨识与评估。 |  |  | 查文件，现场核对。 | - *未按规定开展公路水运工程施工安全风险评估，扣8分。 - *未按规定开展公路水运工程施工安全风险辨识，扣8分。 - 风险辨识、评估结论不充分、不全面，视情节扣2-4分。 - 未编制重大风险清单，扣8分。 - 重大风险清单不全面，视情节扣2-5分。 |  |  |
|  |  | 5.2风险控制（10分） | *对重大风险制定安全管控方案。 *重大风险按规定告知作业人员。 *对风险较高区域设置隔离区或警戒区以及风险告知牌。 *重大风险按规定向属地直接监管的安全监督管理部门进行报备。 作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，应当如实告知作业人员。 明确特殊时间、危险作业环节项目负责人带班制度。 施工单位应对风险（危险）源进行动态监管，对经评估确定的重大风险（危险）源，应按照“一源一档”的要求，建立专项管理台账，定期进行分析、评估、预警、预控。 |  |  | 查文件，查资料，现场核对。 | - *未制定重大风险安全管控方案，扣5分. - 安全管控方案中未明确责任人或预控措施针对性不强，视情节扣2-4分。 - *重大风险、危险因素、防范措施以及应急避险措施，未按规定告知作业人员，发现一次扣3分。 - *未按规定设置隔离区、警戒区以及风险告知牌，发现一次扣2分。 - *未按规定报备重大风险的，扣4分；报备时间延误导致重大风险演变为重大事故隐患的，扣10分。 - 未制定危险作业环节项目负责人带班制度，扣4分。 - 未执行带班制度，或制度执行不严格、记录不连续，视情节扣1-3分。 - 未按照“一源一档”的要求建立专项管理台账，扣1分。 |  |  |
|  |  | 5.3风险监测（2分） | 建立风险动态监控机制，按规定进行监测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势。 对重大风险进行监测、检查，建立风险动态监控台账。 |  |  | 查资料，现场核对。 | - 未建立风险动态监控机制，扣2分。 - 未开展重大风险动态监测、预警和控制的，扣2分。 - 未建立重大风险动态监测台账的，扣1分。 - 对重大风险监测频率每月少于1次，扣1分。 |  |  |
| 6 6 | 事故隐患治理（20分） 事故隐患治理（20分） | 6.1安全检查（8分） | 定期开展安全检查，项目部必须在项目开工前和分项工程开工前组织自检，每月至少开展一次安全综合检查，每周开展专项安全检查，每日开展安全巡查。开（复）工、季节交替、恶劣天气和节假日应组织安全检查，并做好记录。 |  |  | 查文件，查检查记录。 | - 未定期开展安全检查，或安全检查不连续，或检查发现的问题未及时整改，或问题整改不闭合，视情节扣3-6分。 - 安全检查记录缺失、不连续、不闭合，视情节扣2-4分。 |  |  |
|  |  | 6.2隐患排查治理（6分） | *制定隐患排查治理制度。 制定重大事故隐患治理方案。 发现隐患限期整改，做好复查验证，确保闭合。 项目部相关人员按要求开展日常隐患排查。 *建立隐患清单或台账。 隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 |  |  | 查文件，查隐患清单或台账。 | - *未制定隐患排查治理制度，扣6分。 - 未制定重大事故隐患治理方案，或重大事故隐患治理方案的责任、措施、资金、时限、预案（五到位）不落实的，视情节扣2-4分。 - 未限期整改隐患，或隐患反复出现，未对隐患整改情况进行复查验证，发现一处视情节扣2-4分。 - *未建立隐患清单或台账，或清单、台账不全面、不闭合，视情节扣2-3分。 - 施工现场未张贴已发现的重大事故隐患清单，隐患治理情况未向从业人员通报，视情节扣2-4分。 - *项目经理每月一次定期安全生产检查和每星期一次的重大事故隐患排查，否则扣1分/次。 - *施工技术人员、专职安全生产管理人员每天没有进行施工现场安全生产情况巡查和施工现场隐患排查的，视情况扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 6.3隐患统计分析（2分） | 定期统计分析隐患清单或台账，举一反三，制定治理措施。 |  |  | 查文件，查隐患清单或台账 | - 未定期统计分析事故隐患治理情况，扣2分。 - 未针对隐患多发部位或环节制定相应的管理措施，扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.4重大事故隐患治理（4分） | *重大事故隐患要挂牌整改，及时上报，项目负责人要带班检查。 |  |  | 查文件，查资料。 | - *重大事故隐患未及时按规定报告，扣4分。 - *重大事故隐患未挂牌整改或整改不到位，视情节扣2-4分。 - *项目负责人未进行带班检查，或检查记录不全，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 7 | 施工设备、设施、机具及防护用品管理（10分） | 7.1机械设备设施及防护用品管理（5分） | 建立机械设备分类管理台账。 自有或租赁的施工机械设备、设施、机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明。 施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。 *大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标设备，应组织专家论证和验收。 |  |  | 查台账,现场核对。 | - 未建立机械设备分类管理台账，扣2分；台账不全、不连续，视情节扣1-2分。 - 设备租赁合同未明确安全责任，或未提供生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明，发现一台扣2分。 - 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件未配备专职管理人员，或无管理档案，或未按规定及时更新的，发现一处视情节扣1-2分。 - *按规定应当组织专家论证或验收的大型模板、承重支架、非标设备等未组织的，发现一台扣2分。 |  |  |
|  |  | 7.2特种设备管理（5分） | *特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担，拆装应当编制方案、制定安全施工措施。 特种设备投入使用前经检验合格，日常检查、维修、保养记录齐全。 建立特种设备管理档案。 |  |  | 查台账,现场核对。 | - *特种设备安装、拆除无方案，或由不具备资质条件的单位承担，发现一台扣5分。 - 特种设备未经检验合格投入使用，每发现一台扣3分。 - 未申请办理使用登记手续的，每发现一台扣1分。 - 无日常检查、维修保养记录，每发现1台扣2分；记录不全面，视情节扣1-2分。 - 特种设备未建立“一机一档”的，发现一处扣1分。 |  |  |
| 8 8 | 安全技术管理（15分） 安全技术管理（15分） | 8.1施工组织设计（5分） | 施工组织设计应结合风险评估结论，制定有针对性的安全技术保障措施，并经施工企业技术负责人审核、签认，企业内部审批手续齐全。 |  |  | 查资料。 | - 施工组织设计未结合施工风险评估结论完善安全技术保障措施，或安全技术保障措施不全、针对性不强、操作性不足，发现一项视情节扣2-4分。 - 施工企业内部审批手续不完善，或未根据企业审核意见及时更新施工组织设计，或企业审查意见不详细，发现一项视情节扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 8.2专项施工方案（5分） | *对评估达到重大风险的工程和危险性较大分部分项工程，应编制专项施工方案。 按规定程序对专项施工方案组织评审。 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案应组织专家论证。 严格按专项施工方案落实到位。 |  |  | 查台账、文件，现场核对。 | - *专项施工方案不齐全，或内容不完善，或针对性不强，发现一项视情节扣1-3分。 - 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案不按规定组织专家论证的，发现一份扣3分。 - 专项施工方案未报批或未经评审通过，施工现场已经实施的，发现一处扣2分。 - 未按专项施工方案实施的，发现一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 8.3安全技术交底（3分） | 明确安全技术交底的责任人、对象、方法、内容。 逐级交底记录清晰、真实，内容合理。 建立安全技术交底台账。 |  |  | 查文件、台账及记录。 | - 安全技术交底资料不全，或未按岗位层级设置交底内容，或内容缺乏针对性，发现一处扣1分。 - 未建立安全技术交底台账，扣1分。 - 安全技术交底记录不真实，扣2分。 - 未交底至一线作业人员，视情节扣1-2分。 - 技术交底完，双方没签字的扣1分。 |  |  |
|  |  | 8.4临时用电方案（2分） | 按规定制定临时用电方案（临时施工用电组织设计）。 标注临时用电平面布置图，附施工现场用电负荷计算资料。 施工现场临时用电的巡视、维修、保养记录完整。 |  |  | 查方案、记录。 | - 未按规定制定临时用电方案（临时施工用电组织设计），扣2分，由非电气工程师编制方案或未按规定履行审批手续的，视情节扣1-2分。 - 临时用电方案中的用电设备清单、负荷计算、用电工程图纸等不完整，发现一处视情节扣1-2分。 - 未标注用电平面布置图，扣2分。 - 无电工巡视维修保养记录或记录不连续，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 9 | 安全教育培训（10分） | 9.1三级安全教育（5分） | *制定年度安全教育培训计划并实施。 对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，考核合格后方可上岗。 新职工上岗前必须进行三级安全教育。转岗、复岗人员应重新接受教育。 项目部组织开展各岗位人员安全培训教育，培训内容和学时符合规定要求。 |  |  | 查资料。 | - *未建立年度教育培训计划，扣5分。 - 教育培训计划不合理、未覆盖全员、经费无计划，视情节扣2-4分。 - 未按计划对相关人员进行教育培训，或未组织教育培训考核，视情节扣2-5分。 - 培训时间、内容，参加培训人员记录不清晰，发现一次扣2分。 - 经查实培训记录造假、或存在代签情况，发现一次扣5分。 |  |  |
|  |  | 9.2经常性培训和警示教育（2分） | 结合季节特点、施工特点、安全形势等开展经常性教育和警示教育。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3“四新”培训（2分） | 采用新工艺、新技术前或使用新设备、新材料前，应对从业人员进行专门的安全生产培训。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4安全文化建设（1分） | 设置安全文化走廊、宣传栏等，每季度至少更新一次有关内容。 |  |  |  | - 未设置安全文化走廊或宣传栏，未及时更新有关内容扣1分。 |  |  |
| 10 | 应急预案及演练（10分） | 10.1应急预案（4分） | 制定综合应急预案。 制定操作性强的各类专项应急预案及现场处置方案。 应急预案经评审或论证后，应由施工单位负责人签署发布，并及时印发本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。 建立应急管理组织，配备兼职的应急队伍。 |  |  | 查文件、记录。 | - 未制定综合应急预案，扣2分。 - 未制定合同段施工专项应急预案和现场处置方案，扣4分。 - 合同段施工专项应急预案或现场处置方案不全，发现一项扣1分。 - 应急预案应急管理要素不全、操作性不强，视情节扣1-3分。 - 未按规定配置兼职的应急管理人员，扣2分。 - 未按规定发布应急预案，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 10.2应急演练（4分） | 有针对性的开展应急培训和演练，并及时总结完善。 施工单位应每年至少组织一次综合或专项应急预案演练，应每半年至少组织一次现场处置方案演练。 |  |  | 查文件、记录。 | - 未按规定开展应急培训及预案演练，视情节扣2-4分。 - 应急演练后未总结或未根据演练情况实时更新预案，视情节扣2-3分。 |  |  |
|  |  | 10.3应急器材、设备、物资管理（2分） | 建立应急救援的器材、设备、物资清单，应急物资不得随意使用。 建立消防设施和灭火器材等消防器材设备清单，定期检查维护。 |  |  | 查台账,现场核对。 | - 应急救援器材、设备、物资配备不足或台账不清晰，视情节扣1-2分。 - 应急救援器材、设备、物资未实施单独管理，与日常物资混用，扣2分。 - 应急救援器材、设备、物资清单与现场应急救援物资不对应，发现一项扣1分。 - 未对应急物资进行定期检查，扣1分。 - 未建立消防设备和灭火器材等清单，扣2分；无定期检查、维护、更新台账，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 11 | 安全生产费用（8分） | 11.1安全生产费用提取（3分） | *根据年度施工计划编制年度安全生产费用提取、使用计划，并按规定足额提取。 根据年度计划制定季度（月度）安全生产费用使用计划，报监理审批。 |  |  | 查文件。 | - *未制定年度安全生产费用提取、使用计划，扣3分。年度安全生产费用提取、使用计划与年度施工计划不相符，扣2分。 - *未按规定足额提取安全生产费用，视情节扣1-3分。 - *未明确安全生产费用使用范围，视情节扣1-3分。 - 未制定季度（月度）安全生产费用使用计划和报监理审批的扣1分。 |  |  |
|  |  | 11.2安全生产费用使用（5分） | 按规定提取使用年度安全生产费用，建立使用台账。 |  |  | 查文件、资料。 | - 未按规定使用的，发现一次视情节扣2-4分。 - 未建立安全生产费用使用台账，或台账所附证明不齐全、不真实，发现一次视情节扣1-3分。 |  |  |
| 12 12 | 分包队伍管理（10分） 分包队伍管理（10分） | 12.1资质管理（2分） | *对分包单位营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、安全生产考核合格证书等进行审查备案。 *分包协议明确双方安全管理责任义务。 |  |  | 查资料。 | - *分包单位相关资质证书、安全生产许可证过期失效，扣2分。 - *未留存相关证书复印件的，扣2分。 - *分包协议双方安全管理责任义务缺少、不明确、不对等，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 12.2安全教育培训（3分） | 及时组织对分包单位入场作业人员进行安全教育培训。建立班组实名登记台账。 |  |  | 查资料。 | - 未及时对新入场作业人员进行安全教育培训的，或未建立班组实名登记台账的，或登记台账不齐全的，发现一人次扣1分。 |  |  |
|  |  | 12.3日常管理（3分） | 组织分包单位定期开展安全风险辨识和告知。 施工前所有人员应接受安全技术交底并签字确认。 定期开展安全检查，及时开展事故隐患排查治理。 配备合格的劳动防护用品。 |  |  | 查资料，查现场。 | - 未开展安全风险辨识的，扣3分。 - 未对安全风险进行告知的，视情节扣1-2分。 - 安全技术交底没有签字的，发现一人扣1分。 - 未及时整改事故隐患的，或存在屡改屡犯的，发现一处扣1分。 - 劳动防护用品未经检验合格的，或检验合格证书已过期仍在使用的，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 12.4分包考核（2分） | 定期对分包单位关键岗位人员进行考核，考核不合格的不得上岗。 |  |  | 查资料。 | - 未对分包单位关键岗位人员进行定期考核的，或未建立考核合格的分包队伍台账的，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 13 | 落实行业主管部门安全生产专项工作（9分） | 13.1行业主管部门安全生产专项工作落实情况（4分） | 严格落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。 制定具体的落实方案或行动计划。 严格按方案或计划执行。 |  |  | 查文件、记录，现场核对。 | - 未按要求制定安全生产专项工作方案或行动计划，发现一次扣1分。 - 安全生产专项工作落实不到位，或应付了事、走过场，发现一次视情节扣2-4分。 |  |  |
|  |  | 13.2考核评价（5分） | *按照平安工地建设考核评价标准，定期开展自我评价。 评价资料真实、准确。 |  |  | 查文件、资料。 | - *未按规定开展平安工地自我评价的，扣5分。 - 自我评价走过场或不及时的，或未根据评价情况进行自我纠正的，视情节扣2-4分。 - 评价资料欠真实、不准确，视情节扣1-3分。 - 平安工地自我评价结果未按要求及时上报监理单位审核的，扣2分。 |  |  |
| 应得分 |  |  |  | 实得分 |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                         评价（或抽查）人（签名）：                实施日期：    年   月   日

注：此表用于施工单位每季度自我评价、监理单位季度复核，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织考核评价、谁负责盖章签认。本表第1类安全管理目标策划、第2类安全生产管理制度等，在项目开工后第一次考核评价中已考核，后续如无变化，再考核时可沿用第一次考核评价结果，但需注明。

附表A3

施工单位施工现场考核评价表

表A3.1  施工单位施工现场（通用部分）考核评价表（满分150分）

项目名称：                                            施工合同段：                施工单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 1 1 1 | 施工现场布设 （44分） 施工 现场布设 （44分） 施工 现场布设 （44分） 施工现场布设（44分） 施工现场布设（44分） | 1.1办公、生活、生产区域以及临时生产、堆存场地布设（8分） | *办公、生活区严禁设置在危险区域。距离集中爆破区应不小于500m。 *生活区严禁存放易燃易爆等危险品。 *装配式房屋应有材料合格证或验收证明，满足安全使用要求。 生产、生活区分别设置并封闭管理，设置满足紧急疏散要求的通道。 职工的办公、生活、生产区布置应满足防火防爆要求。 施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。 钢筋加工场、预制场、拌和站等区域分区明显。 |  |  | 查看现场。 | - *办公、生活区设置在危险区域，扣8分。 - *生活区内存放易燃易爆危险品，发现一处扣4分。 - *装配式房屋不满足安全使用要求的，发现一处扣4分。 - 办公、生活、生产区未分开设置、布局不合理，或有条件封闭的未封闭管理，未安排专人值班，发现一处扣2分。 - 办公、生活、生产区布置不满足防火防爆要求，发现一处扣4分。 - 临时生产、堆存场地以及施工区域未结合风险辨识结论实施分区管理的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 1.2拌和站（5分） | *拌和站基础按照方案施工并经验收合格，排水系统完善，实施封闭管理。 *拌合及起重设备应设置防倾覆和防雷设施。 料仓墙体强度和稳定性应满足要求，料仓墙体外围应设警戒区。 防雨棚稳固。 |  |  | 查看现场。 | - *场地硬化、排水系统不符合要求，扣2分。 - *拌合及起重设备未设置防倾覆设施，发现一处扣2分；应设而未设置防雷设施的，发现一处扣2分。 - 区域划分不合理，标识不明显，视情节扣1-3分。 - 料仓墙体外围未设警戒区，扣1分。 - 拌合站未封闭管理，发现一次扣1分。 - 防雨棚不稳固，视情节扣1-2分。 - 拌合站出入口安全防护措施、安全警示标志标牌不足的，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 1.3预制场（5分） | *预制场地面应进行硬化处理。 *构件存放场地基应进行处理，排水顺畅，满足存放要求。 *大型构件存放层数和间距符合规范要求，并采取有效防倾覆措施。 *张拉作业应设置警戒区，并有安全防护措施。 *龙门吊应设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器等。 |  |  | 查看现场。 | - *预制场地面未进行硬化处理，扣2分。 - *存梁场排水不畅，扣2分。 - *梁板堆放层数不符合规范要求、无防倾覆措施，发现一处扣2分。 - *张拉作业没有安全防护措施，扣2分。 - *龙门吊未设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器，或龙门吊有行程限位器但失效、或停止作业时未夹轨，发现一处扣2分。 - *龙门吊轨道地基下沉，轨道松动、扭曲，视情节扣1-3分。 - 轨道的螺栓未上紧，发现一处扣1分。 - 安全警示标志标牌不足的，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 1.4钢筋加工场（5分） | *钢筋加工场设置钢筋加工棚，实行封闭管理。 *钢筋加工场应设置加工区与材料存放区。材料存放应按照成品、半成品、原材料进行区分。 *龙门吊应设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器等。 场内应设置明显的安全警示标志及相关工作的操作规程。 钢筋加工场消防设施配备齐全。 |  |  | 查看现场。 | - *钢筋加工场未实行封闭管理，扣2分。 - *钢筋加工厂未分区管理，现场管理混乱，视情节扣2-3分。 - *龙门吊未设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器，或龙门吊有行程限位器但失效、或停止作业时未夹轨，发现一处扣2分。 - *龙门吊轨道地基下沉，轨道松动、扭曲，视情节扣1-3分。 - 轨道的螺栓未上紧，发现一处扣1分。 - 场内未设置明显的安全警示标志及操作规程，发现一处扣1分。 - 钢筋加工场内不得储存氧气瓶、乙炔瓶。钢筋堆放高度应不大于2m，发现一处扣1分。 - 捆绑圆盘钢筋，其叠放高度应不大于2层，场内应悬挂各钢筋加工机械操作规程及钢筋规格牌。每50m2 配备2具4kg干粉灭火器。发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 1.5临时用电（5分） | *施工现场临时用电按“三级配电，逐级回路保护”设置。 *水上或潮湿地带电缆线必须绝缘良好并具有防水功能，电缆线接头必须经防水处理。 *每台用电设备必须设独立开关箱；开关箱必须装设隔离开关及短路、过载、漏电保护器；配电箱、开关箱电源进线端严禁用插头或插座做活动连接。 电缆应采用架空或埋地敷设。 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。 工程使用的电线电缆入场前应当按规定抽样检测，无检测合格报告的不得使用。 用电线路与在建工程（起重机、脚手架）达到规定安全距离。 接地接零保护达到要求。 |  |  | 方案与现场比对检查。 | - 现场临时用电未按临时用电方案布设，扣2-4分。 - *未按“三级配电、逐级回路保护”设置的，发现一处扣2分。 - *需经防水处理的电缆未做防水处理的，发现一处扣2分。 - *用电设备未设独立开关箱的，发现一台扣1分。 - *开关箱未设短路、过载、漏电保护器的，发现一处扣1分。 - *开关箱电源进线端用插头或插座做活动连接的，发现一处扣1分。 - 电线架空和入地埋设不规范的，发现一处扣1分。 - 配电箱、开关箱锈蚀严重、或无锁、或装设不牢固的，发现一处扣1分。 - 工程使用的电线电缆入场前未按规定开展抽样检测，或无检测合格报告的，发现一次扣1分。 - 保护零线不得装设开关或熔断器，应单独敷设，不作它用，重复接地线应与保护零线相连接。发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 1.6消防安全（5分） | *施工生产、生活、办公区域消防设施、消防通道和安全距离符合消防安全要求。 消防区域悬挂责任铭牌。 办公、生活区建筑构件使用的材质燃烧性能等应当达到A级。 |  |  | 查看现场。 | - *施工生产、生活、办公区域的消防设施配备不足，或配备不正确，或维护、更新不及时，发现一处视情节扣2-3分。 - *消防通道不满足要求，扣5分。 - 未悬挂消防责任铭牌，发现一处扣1分。 - 办公、生活区建筑构件使用的材质燃烧性能等未达到A级或未注明等级的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 1.7施工便道便桥（6分） | *便桥应进行专项设计，并对隐蔽工程应组织验收，按设计荷载使用。 *施工便桥应设置限宽、限速、限载标志，以及救生设施，并有验收手续。跨航道便桥应设置防撞设施和警示标志。 便道在急弯、陡坡、连续转弯等危险路段应硬化，在平交道口设置警示标志。 便道具有必要的通行能力。 |  |  | 查看现场。 | - *便桥未开展专项设计或未经验收即投入使用，扣5分。便桥超限超载使用的，发现一处扣2分。 - *便桥未设限宽、限速、限载标志以及救生设施，发现一处扣1分。 - *跨航道便桥缺少防撞设施和警示标志的，发现一处扣1分。 - 便道应当硬化未硬化、临时排水设施不到位，通行能力不足的，发现一处视情节扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 1.8临时码头与栈桥（5分） | *临时码头与栈桥应进行专项设计，并对隐蔽工程组织验收，按设计荷载使用。 *应设置安全警示标志，配备相应的安全防护及救生设施。 *栈桥和临时码头应设专人管理，非施工车辆、人员及船舶不得进入或靠泊。 按经审批的方案开展码头或栈桥的沉降位移观测，及时检查、维护。 通过栈桥的电缆应绝缘良好，并应固定在栈桥的一侧。 栈桥应设置满足施工安全要求的照明设施。 |  |  | 查看现场。 | - *栈桥及平台施工应按照专控工序的安全验收表进行自检及监理单位复检工作。否则扣5分。 - *未配备安全防护及救生设备的，发现一处扣2分。 - *未设置或未合理设置安全警示标志的，视情节扣1-2分。 - *未进行专人管理，扣2分。 - 未按方案对码头、栈桥开展观测、检查和维修，或相关工作不规范、不连续的，视情节扣2-4分。 - 栈桥未按规定设置照明设施的，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 2 | 安全防护（36分） | 2.1防护栏杆、安全网及其它防打击、防坠落措施（13分） | *高处、临边、临水作业及孔洞应设置防护栏杆及安全网。 *下方有人员通行或作业的，应设置挡脚、防滑设施、安全网、安全通道等。 *跨越既有公路施工时，应搭设防护棚架。棚架应进行专项设计。 |  |  | 查看现场。 | - *未按规定设置防护栏杆、安全网或其它安全防护设施的，发现一处扣1分。 - *防护设施搭设不规范，发现一处扣1分。 - *安全通道未搭设或搭设不规范，发现一处扣1分。 - *跨越既有公路施工时，未搭设防护棚架或搭设不规范的，视情节扣3-5分。 - *棚架应进行专项设计而未设计的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 2.2文明施工、安全警示标志、标牌（10分） | 区域分区标牌合理。重大风险、重大事故隐患应在明显位置公示。 *施工现场应按规定设置封闭围挡，并在明显位置设置“五牌一图”。 *交通要道、重要作业场所，危险区域设置安全警示标志、标牌。 *施工便道与既有道路平面交叉处设置道口警示标志，有高度限制的应设置限高架。 施工机械、设备按要求设置安全操作规程牌。 按规定落实施工扬尘防控措施。 |  |  | 查看现场。 | - 施工现场未设置封闭围挡，或无五牌一图，或未公示重大风险、重大事故隐患的，发现一处扣3分。 - *未按规定设置文明施工、安全警示标志、标牌及操作规程牌的，发现一处扣1分。 - *施工便道与既有道路平面交叉处未设置道口警示标志，发现一处扣1分。 - *有高度限制未设置限高架，发现一处扣1分。 - 未按规定落实施工扬尘防控措施，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.3避雷设备（5分） | 拌和、打桩和起重等高耸设备及其它电器设备按规定设置避雷设施。 |  |  | 查看现场。 | - 未按要求设置避雷设施的，发现一处扣1分。 - 未测试防雷接地电阻或防雷接地电阻不符合要求的，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.4个体防护（8分） | *进入施工现场的人员及作业人员应按规定配置和正确使用防护用品。 |  |  | 查看现场。 | - *未按照规定配置和使用个体防护用品，发现一人次扣1分。 - *使用假冒伪劣的防护用品，或使用超过使用合格期的防护用品，发现一人次扣3分。 |  |  |
| 3 3 3 3 | 施工作业（70分） 施工作业（70分） 施工作业（70分） 施工作业（70分） | 3.1高处作业（10分） | *高处作业必须设置人员上下专用通道，基础应牢固。 *作业平台脚手板应铺满且固定牢固，不应有翘头板，并挂置安全网。配备必须的消防器材。 5m以下应设置防护梯。 5m以上应设置“之”字形人行斜梯。 40m以上宜安装附着式电梯。 |  |  | 查看现场。 | - *高处作业未按要求设置人员上下专用通道，发现一处扣5分。 - *作业平台搭设不牢固，发现一处扣3分。 - *作业平台有翘头板或漏洞，发现一处扣2分。 - *未按规定挂置安全网，发现一处扣1分。 - 未按规定设置防护梯、人行梯、电梯的，发现一处扣3分。 |  |  |
|  |  | 3.2支架脚手架（12分） | *施工现场搭设和拆除支架脚手架应满足方案要求。拆除作业应设置警戒区。 *支架和脚手架基础牢固。 *排水设施完善。 *脚手架与建筑结构物按规定进行拉结牢靠。夜间不得进行支架脚手架的拆除作业。 *搭设支架和脚手架的材料应逐批次进场检验，每批材料抽检一组，应有检测报告。 *搭设高度大于10m的脚手架应设置缆风绳或固定措施。 *承重支架搭设应制定专项施工方案，搭设后应按规定组织验收，验收通过后应挂牌公示和公告。 |  |  | 方案与现场比对检查。 | - *未按方案搭设和拆除支架脚手架，视情节扣4-8分。 - *拆除作业未设置警戒区的，扣4分。 - *基础处理不符合方案要求，扣2分。 - *排水设施不完善，扣2分。 - *脚手架与建筑结构物未拉结或拉结不牢的，发现一处扣3分。 - *夜间组织拆除支架脚手架的，发现一次扣5分。 - *对支架和脚手架的材料抽检数量不足，或材料无出厂合格证明，或抽检质量不合格，每发现一处，扣5分。 - *承重支架搭设未制定专项施工方案，视情节扣4-6分。 - *对搭设的承重支架和脚手架未组织验收，发现一处扣4分。 - *未挂牌公示和公告，发现一处扣1分。 - *承重支架使用前未进行预压，或预压不符合要求，发现一处扣2分。 - *未按要求设置缆风绳或固定措施，发现一处扣2分。 - *缆风绳搭设不规范，发现一处视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 3.3模板工程（8分） | *大型模板搭设和拆除应有专项施工方案，并应设置工作平台和符合规范要求的爬梯。 *模板吊环不得采用螺纹钢筋。 模板制作、存放、使用、拆除满足方案要求。 大型模板使用前应组织验收。重复使用时应逐次检查并予以记录。 |  |  | 方案与现场比对检查。 | - *大型模板搭设、拆除未制定专项施工方案，或方案未经审批，或方案内容有缺项、操作性不强，视情节扣2-6分。 - *模板吊环采用螺纹钢筋的，发现一处扣2分。 - 模板制作、存放、防倾覆、使用、拆除等不符合方案要求，发现一处扣2分。 - 爬模、滑模安装及提升施工应按照专控工序的安全验收表进行自检及监理单位复检工作。否则扣6分。 - 大型模板验收程序不规范、验收记录不完善，视情节扣3-6分。 - 重复使用的大型模板再次投入使用前无检验记录，发现一次扣3分。 |  |  |
|  |  | 3.4焊接切割作业（6分） | *电工、焊接与热切割作业人员应持证上岗，并正确佩戴、使用劳动防护用品。 *密闭空间内实施焊接及切割，应采取相应的通风、绝缘、照明装置和应急救援装备，并由专人现场监护，气瓶及焊接电源应置于密闭空间外。 电焊机一次侧电源线长度不得大于5m，二次侧焊接线应采用防水绝缘橡胶护套铜芯软电缆，长度不宜大于30m，进出线处应设置防护罩。 电焊机外壳应接地，接地电阻不得大于4Ω。 气割作业氧气瓶与乙炔瓶之间的距离不得小于5m。 |  |  | 查看现场。 | - *电工、焊接与热切割作业人员未持证上岗，或未佩戴、使用劳动保护用品，发现一人次扣1分。 - *密闭空间焊接，未实施通风、绝缘、照明等措施，或无应急装备等，发现一处扣4分。 - 电焊机电源线不足，进出线未设防护罩，扣2分。 - 电焊机外壳未接地，发现一处扣2分。 - 氧气瓶、乙炔瓶等作业的安全距离不足，发现一处扣2分。 |  |  |
|  |  | 3.5机械设备作业（16分） | *吊装作业应设置警戒区，警戒区不得小于起吊物坠落影响范围。 *高空调转梁等大型构件应在构件两端设溜绳。 *垂直升降设备基础满足要求，架体附着装置牢固，不超载运行。 *塔吊基础和架体附着装置牢固，轨道式起重机限位及保险装置有效。 吊装大、重、新结构构件和采用新的吊装工艺应先进行试吊。 起重机严禁吊人。 作业人员严禁在已吊起的构件下或起重臂旋转范围内作业或通行。 起重设备安全保险装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等应安全可靠。 检验合格铭牌悬挂于明显位置。 操作人员持证上岗。 |  |  | 查看现场与资料比对检查。 | - *吊装作业未设置警戒区的，扣3分。 - *垂直升降设备、塔吊基础及附着装置不稳定牢固，发现一处扣5分。 - *轨道式起重机无有效限位及保险装置，电缆拖地行走，发现一次扣2分。 - *起重设备安全保险装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等损坏或不规范的，发现一处扣1分。 - *起重设备违章操作、停机，发现一次扣1分，铭牌未按要求悬挂，发现一处扣1分。 - 操作人员无证，发现1人次扣2分。 - 特种设备未报验即投入使用，扣10分。 - 使用过程中起重臂下站人，发现一次扣1分。 - 塔吊基础施工应按照专控工序的安全验收表进行自检及监理单位复检工作。否则扣5分。 |  |  |
|  |  | 3.6爆破作业（10分） | *从事爆破工作的爆破员、安全员、保管员应持证上岗。 *爆破作业应严格按照审批的爆破设计方案或说明书进行施工。 *爆破作业必须设置警戒区和警戒人员。 有资质爆破作业单位实施爆破项目前，应按规定办理审批手续。 |  |  | 查证件、查看现场与资料比对检查。 | - *从事爆破工作的爆破员、安全员、保管员未持证上岗，发现一人次扣2分。 - *未按爆破设计方案进行作业，扣10分。 - *爆破作业未设置警戒区和警戒人员，或警戒时间不足的，或起爆前未按规定检查、起爆后未按规定清查哑炮的，发现一次视情节扣2-4分。 - 爆破作业单位爆破作业审批手续不全，扣2分。 |  |  |
|  |  | 3.7基坑施工（8分） | *深基坑施工应编制专项施工方案并经审核通过。 *严格按方案开挖和支护。 *降排水系统合理可靠。 *深基坑边坡、支护结构等应进行沉降和位移监测。 基坑边坡的堆载安全间距及安全防护措施应满足设计或相关技术规范要求。 |  |  | 查看现场与资料比对检查。 | - *未编制专项施工方案，或方案未经审批通过，扣6分。施工方案内容不全、操作性差，视情节扣2-4分。 - *基坑开挖和支护与施工方案不符，视情节扣2-4分。 - *未按方案要求进行基坑沉降和位移观测，或观测不规范、不连续，视情节扣2-4分。 - *基坑临时降排水系统失效，发现一处扣3分。 - 基坑边坡堆载安全间距及安全防护措施不满足设计或相关技术规范要求，发现一处扣1分。 |  |  |
| 应得分 |  |  |  | 实得分 |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                        评价（或抽查）人（签名）：                   实施日期：    年   月   日

注：此表用于施工单位每季度自我评价，监理单位季度复核，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施、谁负责盖章签认。本表第1类施工场地布设中第1.1、1.2、1.3、1.4等考核项目，考核后如无变化，再考核时可沿用上一次考核评价结果，但需注明。

表A3.2  施工单位施工现场（公路部分）考核评价表（满分300分）

项目名称：                                            施工合同段：                    施工单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 4 4 | 桥梁工程 （60分） 桥梁工程 （60分） 桥梁工程 （60分） | 4.1基础施工 （10分） | *桥梁扩大基础、挖孔桩、钻孔桩、沉入桩、沉井和地下连续墙等施工严格按照施工方案实施。 施工区域应设置警戒设施或警示灯。 桩基钢筋笼下放采用专用吊具。 作业人员不得将安全带系于钢筋笼上。 深基坑四周距基坑边缘不小于1m处应设立钢管护栏，挂密目式安全网，靠近道路侧应设置安全警示标志和夜间警示灯带。 挖孔桩施工应对有害气体进行监测，保持通风；孔内采用安全特低电压照明；起吊设备应装设限位器和防脱钩装置。 |  |  | 方案与现场比对检查。 | - *桥梁扩大基础、挖孔桩、钻孔桩、沉入桩、沉井和地下连续墙等施工无方案的扣10分；未严格按施工方案实施，发现一处视情节扣4-6分。 - 在城市、村镇等人口密集区域未设置警戒设施或警示灯，发现一处扣2分。 - 扩大基础、挖孔桩或钻孔桩施工区域，未悬挂设置安全告知牌的，发现一处扣1分。 - 挖孔桩施工未按规定对有害气体进行监测，并保持通风，孔内未采用安全特低电压照明的，发现一处扣2分。 - 起吊设备未安装限位器和防脱钩装置，或拆除了上述装置的，发现一处扣2分。 |  |  |
|  |  | 4.2墩台施工 （20分） | *高墩台施工严格按照专项施工方案组织实施。 *高处作业必须设置人员上下专用通道。 *严禁使用塔吊、汽车吊载人上下墩台。 *墩身高度超过40m宜设施工电梯，电梯司机应按照有关规定经过专门培训，取得相应资格证书。 墩台施工应搭设脚手架及作业平台，保证作业人员有安全作业空间。 墩身钢筋绑扎高度超过6m应采取临时固定措施。 模板安装必须牢固，模板之间连接螺栓必须全部安装到位。 钢围堰应按照设计及专项施工方案组织实施；钢围堰内部支撑设置规范，不得碰撞、随意拆除、擅自削弱或在其上堆放重物；有效开展监测、监控和预报、预警，工况发生变化时及时采取措施；钢围堰有相应的防撞措施，侧壁不得随意驻泊施工船舶；排水和防汛措施落实。 |  |  | 方案与现场比对检查。 | - *高墩台施工未严格按专项施工方案组织实施，视情节扣4-8分。 - *未按规定搭设高处作业平台、或未设置人员上下通道，或高处作业空间严重不足的，发现一处扣6分。 - *发现使用起重设备载人上下墩台，发现一处扣6分。 - *电梯未经检验合格的，扣8分；电梯超员、超重运行的，扣6分。 - 墩台作业出入口未设置防护措施，发现一处扣3分。 - 模板螺栓连接不规范，发现一处扣2分。 - 钢围堰未按设计及专项施工方案实施，视情节扣4-8分。 - 钢围堰未有效开展监测、监控和预报、预警，工况发生变化时未及时采取措施，扣5分。 - 钢围堰侧壁随意驻泊施工船舶，发现一处扣3分。 - 钢围堰施工的排水、防汛措施未落实、或措施存在漏洞，视情节扣3-5分。 |  |  |
|  |  | 4.3桥梁上部结构及桥面系施工 （30分） | *桥梁上部结构施工严格按专项施工方案实施。 *挂篮按方案组拼后，要进行全面检查，做静载试验。 *架桥机应有限制运动行程和工作位置的装置、锚定、防风和防滑移的装置，联锁保护装置和紧急停止开关等安全防护装置。 梁板吊装就位后及时进行稳固。 架桥机平衡配重、限位及支垫稳固。 桥面系施工临边应设置安全防护栏杆及安全网。 现浇支架基础处理良好，排水系统完善，支架材料有出厂合格证，且经检测检验合格；架体搭设规范，按规定进行了预压、验收。 挂篮悬臂浇筑桥梁0号块及边跨现浇段支架、托架稳固。 连续梁墩顶梁段的临时墩梁固结装置满足设计要求。 |  |  | 方案与现场比对检查。 | - *桥梁上部结构施工未按专项施工方案组织实施，视情节扣4-8分。 - *未按要求对挂篮进行静载试验，或无检查记录，视情节扣3-6分。 - 挂篮安装、前移施工应按照专控工序的安全验收表进行自检及监理单位复检工作。否则扣3分。 - *架桥机安全防护装置缺失的，发现一项扣2分。 - 梁板吊装就位后，未及时进行稳固，或稳固措施不足，发现一处扣2分。 - 人员违规作业，发现一人次扣2分。 - 吊装使用的钢丝绳磨损、断丝超标，发现一处扣3分。 - 起重设备基础、轨道固定等不符合要求，发现一处扣3分。 - 桥面系施工时未按要求设置安全防护栏杆或安全网，发现一处扣2分。 - 支架基础施工应按照专控工序的安全验收表进行自检及监理单位复检工作。否则扣2分。 |  |  |
| 4 | 桥梁工程 （60分） | 4.3桥梁上部结构及桥面系施工 （30分） | 拱桥施工顺序及工艺满足设计及规范要求，拱架基础处理良好，搭设规范。缆索吊机主缆连接锚固可靠，经过检测检验或型式试验合格。 斜拉桥、悬索桥的斜拉索、主缆安装、架设及防护施工规范；跨缆吊机、桥面吊机经过型式试验或检测检验合格，锚固及移动安全可靠；吊装作业规范；节段连接合理。施工支架（托架）结构稳固。 |  |  | 方案与现场比对检查。 | - 支架搭设及预压应按照专控工序的安全验收表进行自检及监理单位复检工作。否则扣3分。 - 连续梁墩顶梁段的临时墩梁固结装置不满足设计要求，扣5分。 - 挂篮锚固不规范，扣2分。 - 拱桥的施工顺序及工艺不满足设计及规范要求，或搭设不规范，扣5分。 - 斜拉桥、悬索桥施工使用的缆索吊机、跨缆吊机、桥面吊机未经检测检验或型式试验合格便投入使用的，发现一处扣3分。 - 缆索吊机主缆连接、锚固不可靠，扣3分。 - 跨缆吊机、桥面吊机锚固不稳固的，扣2分。 架桥机安装及过孔施工应按照专控工序的安全验收表进行自检及监理单位复检工作。否则扣3分。 |  |  |
| 5 5 5 5 5 | 隧道工程（55分） 隧道工程（55分） 隧道工程（55分） 隧道工程（55分） 隧道工程（55分） | 5.1施工基本要求及开挖 （10分） | *严格执行隧道洞口值班登记制度。 *洞口工程严格按施工方案组织实施。 *双侧壁导坑法施工导坑跨度宜为整个隧道跨度的三分之一，左右导坑施工时，前后拉开距离不宜小于15m，导坑与中间土体同时施工时，导坑应超前30-50m。 *按照施工方案开挖，严禁擅自变更开挖方法，严格控制超欠挖。 *隧道内严禁存放汽油､柴油､煤油､变压器油､雷管､炸药等易燃易爆物品。 洞口工程排水系统完善。 洞口工程边坡及仰坡自上而下开挖，保证稳定。 各类施工作业台架、台车防坠设施设置齐全，安全可靠。 施工现场悬挂风险辨识牌及警示标志。 全断面法施工断面尺寸应满足设计要求。 台阶法施工台阶长度不宜超过隧道开挖宽度的1.5倍，控制钢架下沉和变形。 |  |  | 方案与现场比对检查，查记录。 | - *隧道值班登记制度执行不严格，发现一次扣4-8分。 - *洞口施工与方案不符，扣2-4分。 - *双侧壁导坑法施工距离不满足要求，发现一次扣2-3分。 - *未按方案组织开挖，发现一次视情节扣4-6分。 - *超欠挖超标，发现一次视情节扣1-4分。 - *隧道内堆放易燃易爆物品，发现一处视情节扣4-6分。 - 洞口工程排水系统不完善，视情节扣2-4分。 - 洞口开挖发现掏底或上下重叠开挖、不稳定，发现一次视情节扣2-4分。 - 各类施工作业台架、台车防坠设施不足，发现一处扣2分。 - 隧道内存放杂物，存在通道被堵塞的现象，发现一处扣2分。 - 施工现场未悬挂风险辨识牌、重大隐患公示牌，扣2分。 - 安全警示标志数量不足，发现一处扣2分。 - 全断面法施工断面尺寸不满足设计要求，扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.1施工基本要求及开挖 （10分） | 环形开挖留核心土法施工进尺控制在0.5-1m，相邻钢架必须用钢筋连接，按设计要求施工锁脚锚杆。 钻爆法施工试爆要制定专项施工方案并按方案实施。 |  |  | 方案与现场比对检查，查记录。 | - 台阶法施工台阶长度超过隧道开挖宽度的1.5倍，发现一次扣1分，钢架下沉或变形，发现一处扣1分。 - 开挖进尺控制不严，发现一次扣2分。 - 相邻钢架未用钢筋连接，发现一处扣1分，未按设计要求施工锁脚锚杆，发现一处扣1分。 - 未按专项施工方案组织爆破，扣6分。 - r） 所有进入隧道施工区域的人员，没有按规定佩戴安全 - 防护用品；发现一次每人扣0.5分。 - s） 隧道内通风、供水、供气管线与供电线未分别架设， - 照明和动力线未分层架设。发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 5.2初期支护及二衬 （10分） | *在专项施工方案中明确仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离并严格执行。 *钢架拱脚必须放在牢固的基础上。 *初期支护和二衬必须按施工方案组织实施。 相邻钢架之间必须用纵向钢筋连接。 仰拱开挖宽度应符合规范要求。 |  |  | 方案与现场比对检查，查资料。 | - *专项施工方案中未明确软弱围岩及不良地质隧道的二次衬砌应及时施作，二次衬砌距掌子面的距离IV级围岩大于90m，V级及以上围岩大于70m，发现一处扣6分。 - *仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离未严格按要求控制，发现一处视情节扣4-6分。 - *拱脚基础不牢固，发现一处视情节扣1-2分。 - *初期支护和二衬施工与方案不符，视情节扣6-8分。 - 相邻钢架之间纵向钢筋连接不规范，发现一处视情节扣1-2分。 - 仰拱开挖宽度不满足规范要求，扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.3监控量测，超前地质预报 （10分） | *长大隧道和不良地质隧道必须进行超前地质预报。 *岩溶、采空区等不良地质隧道、瓦斯隧道施工需配置超前地质钻机进行预报地质，地质预报必须进行地质素描。 *监控量测数据应当真实、准确，数据出现异常时应当及时报告。 *对量测数据定期进行分析，编写分析报告，施工负责人、技术负责人及设计代表签字齐全。 制定监控量测及超前地质预报专项施工方案，按方案组织实施。 监控量测及超前地质预报监控点数量满足方案要求。 对掌子面稳定性开展巡视检查，有记录。 |  |  | 查看现场、查资料记录。 | - *长大隧道和不良地质隧道未进行超前地质预报，扣6分。 - *未按规定配备超前地质钻机进行预报地质，扣3分；地质预报没有地质素描，扣3分。 - *监控量测数据不准确、不连续，视情节扣1-2分；数据出现异常时未及时报告，扣4分。 - *量测数据未定期分析，或未编写分析报告，视情节扣2-4分。监测量测数据不真实的，扣6分。 - *报告签字不齐全，发现一处扣1分。 - 未制定监控量测及超前地质预报专项施工方案的，扣6分，或方案不完善，或未按照方案实施，发现一处扣2分。 - 监控量测及超前地质预报监控点数量不满足方案要求，发现一处扣1分。 - 没有掌子面稳定性巡视检查记录，扣2分。 - 巡视检查记录不完善，扣1分。 |  |  |
|  |  | 5.4逃生通道 （5分） | *软弱围岩隧道开挖掌子面至二次衬砌之间应设置逃生通道。 逃生通道距离开挖掌子面不得大于20m。 |  |  | 查看现场。 | - *软弱围岩隧道开挖掌子面至二次衬砌之间未按要求设置逃生通道，扣5分。 - 逃生通道设置不合理，或距离超标的，发现一处扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.5通风防尘照明、排水及消防、应急管理（5分） | *对隧道有毒有害气体进行监测，并公示监测数据。 *隧道施工必须采用机械通风。 *隧道内应定期清扫、冲洗，保持干净整洁。隧道掘进50m后应进行供风，在进入隧道150m以后须以设计风量全速通风。 压入式通风管的送风口距掌子面不超过15m，排风式风管吸风口距掌子面不超过5m。 隧道内照明充足。 排水设施完善。 有足够数量的消防器材。 设置逃生管、应急箱。 |  |  | 查看现场、查资料。 | - *未对隧道内有毒有害气体进行监测，或无监测数据记录，扣1分。 - *隧道内施工未按要求通风，或通风管送（吸）风口距掌子面距离不足，视情节扣2-4分。 - *隧道内未定期清扫、冲洗，粉尘超标，发现一次视情节扣1-3分。 - 隧道内照明不符合要求，扣2分。 - 隧道内积水较严重，扣1分。 - 隧道内消防器材不足，扣2分。 - 隧道内未设置逃生管、应急箱，或距离掌子面等作业区域较远的，视情节扣1-2分。 - 隧道内电缆布设不规范，扣1分。 - 隧道单向掘进长度超过150m时未进行机械通风，每处扣2分。 - （特）长隧道、瓦斯隧道未进行专项通风设计，每处扣3分。 |  |  |
|  |  | 5.6瓦斯隧道 （10分） | *瓦斯隧道施工要编制专项施工方案并严格执行。 *瓦斯隧道应使用具有防爆性能的机械设备。 *掌子面瓦斯浓度超标时严禁施工。 *瓦斯隧道通风必须进行专项设计，一般配置可靠主风机和备用风机，性能满足设计要求，并制定与瓦斯监测对应的通风管理制度、动火管理制度等。设置灭火器、消防水池、消防用砂等消防设施。 |  |  | 方案与现场比对检查。 | - *瓦斯隧道施工未编制专项施工方案，或方案未经专家评审的，扣6分。 - *瓦斯隧道施工不按方案实施的，视情节扣2-4分。 - *瓦斯隧道施工未按要求使用具有防爆性能的机械设备，发现一处扣2分。 - *掌子面瓦斯浓度超标继续施工，扣10分。 - *瓦斯隧道未按规定进行瓦斯浓度检测，或测试数据不连续，发现一次扣4分。 - *瓦斯隧道通风未进行专项设计，或未制定通风、动火管理制度，扣6分；通风、动火管理制度操作性不强、 通风设备不满足相关要求，发现一次视情节扣2-4分。 - 瓦斯隧道施工现场消防设备不齐备，或失效的，发现一处情节扣2-3分。 |  |  |
|  |  | 5.7信息管理 （5分） | *长大隧道需设置门禁系统，以及施工监控、动态信息、通讯及车辆、人员识别定位等电子安全信息管理系统。 |  |  | 查看现场、查资料。 | - *未按要求配备信息管理系统，缺一项扣2分。 - 监控视频、通讯和定位信息失效，发现一处扣1分。 |  |  |
| 6 6 | 路基工程（25分） 路基工程（25分） | 6.1边 坡施工 （10分） | *边坡施工开挖一级防护一级。 *高边坡、滑坡体、危石段应设置风险告知牌，并设置必要的安全防护措施，严禁设置施工驻地。 *高边坡施工自上而下，严禁多级坡同时立体交叉作业。不良地质边坡在雨后或雪融后不得直接开挖。 挡土墙施工排水设施完善。不良地质边坡开挖前应提前施作排水设施。 |  |  | 查看现场，查方案。 | - *边坡施工未实现开挖一级防护一级，发现一处扣3分；未按要求设置安全防护措施，发现一处扣2分。 - *边坡施工未按要求设置风险告知牌，扣1分。 - *在高边坡、滑坡体、危石段设置施工驻地，发现一处扣5分。 - *雨后或雪融后，对不良地质边坡直接开挖的，发现一次扣3分。 - 挡土墙排水不完善，发现一处扣2分。 - 不良地质边坡开挖前未施作排水设施或排水设施不完善的，发现一次扣2分。 - 高边坡施工未进行施工监测、提前预警预报，发现一处扣3分。 |  |  |
|  |  | 6.2抗 滑桩施 工 （5分） | *孔桩开挖应当间隔跳槽开挖。 *抗滑桩未施工完毕下级边坡严禁开挖。 抗滑桩开挖过程中应设置观测点。 |  |  | 查看现场。 | - *孔桩开挖未采取间隔跳槽开挖方式的，发现一处扣2分。 - *抗滑桩施工中上、下级边坡同时交叉开挖，发现一处扣3分。 - 抗滑桩开挖过程中未设置观测点，发现一处扣2分。 |  |  |
|  |  | 6.3爆 破作业 （5分） | *路基土石方爆破作业应编制专项施工方案，严格按方案实施。 *炸药库应当远离村庄、驻地等人员聚集区域。 *民爆器材设置专人负责，严格执行出库、入库和退库手续管理。 *爆破前应设置警戒区。 爆破后应先进行排险，方可进行下步施工。 |  |  | 查看现场，查方案。 | - *路基土石方爆破作业与方案不符，视情节扣3-5分。 - *炸药库位置与村庄、驻地等人员聚集区域的距离不符合要求，扣5分。 - *施工作业未严格按照施工方案实施，视情节扣3-5分。 - *民爆器材未设置专人管理，未严格执行出库、入库、退库管理手续，发现一次扣2分。 - *爆破前未设置警戒区，扣5分。 - 爆破后未进行排险就进行下步施工，发现一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 6.4锚 固工程 施工 （5分） | 锚杆、锚索施工应当设置警戒区。 作业平台应稳固，防护栏杆、安全通道设置规范。 张拉作业千斤顶后方不得站人。 |  |  | 查看现场，查方案。 | - 锚杆、锚索施工未按规定设置警戒区，发现一处扣2分。 - 锚固作业未按规定搭设作业平台，或作业平台不稳固，发现一处扣2分。 - 张拉作业时有人站在千斤顶后方，每发现一人次扣2分。 |  |  |
| 7 | 路面工程（10分） | 7.1路面施工（10分） | *在通车道路上施工或夜间作业时，应采取限速､导流及渠化等措施，交通指挥人员和上路作业人员应按规定穿着安全反光标志服或反光背心｡ 施工区域实行交通管制。 严禁工程施工车辆违规载人或超速行驶。 路面摊铺机、压实机械等设备夜间停放应有反光装置，并做好提前警示、防撞措施。 摊铺施工应安排专人负责指挥。 在通车道路上施工应编制交通疏导方案，经交警部门审批后实施。 |  |  | 查看现场。 | - *在通车道路上施工或夜间作业时，未设置限速､导流及渠化等措施，扣5分。 - *交通指挥人员和上路作业人员未按规定穿着安全反光标志服或反光背心，发现一人次扣1分。 - 施工区域交通封闭管理不严，发现一次扣2分。 - 发现用施工车辆违规载人，或在施工区域超速行驶，发现一次扣5分。 - 路面摊铺机、压实机械反光装置不符合要求，发现一处扣1分。 - 摊铺施工期无专人指挥的，发现一次扣2分。 - 面层摊铺完成路段应设置限速标牌（限速20Km/h），同时每隔2km及隧道进出口位置（宜为隧道外50m）应设置一处强制车辆减速的两排隔离墩，并设置导向标志，否则扣1分/处。 - 通车道路上施工未编制交通疏导方案未经审批，扣1分。 |  |  |
| 8 8 8 | 交安工程（50分） 交安工程（50分） 交安工程（50分） | 8.1 施工基本要求 （10分） | 施工区域、材料堆放及车辆设备停放区域须设置警示围蔽设施。 施工现场指挥人员和作业人员应穿着反光衣，高处作业人员佩戴安全带。 隧道内施工时，应安排专人在洞内作业区指挥车辆，做好作业区的照明和通风工作。 |  |  | 方案与现场比对检查，查资料。 | - 施工区域、材料堆放及车辆设备停放区域没有设置警示围蔽设施的，每发现一处扣2分； - 施工现场指挥人员和作业人员没有穿反光衣的，或高处作业人员没有佩戴安全带的，每发现一人扣0.5分； - 隧道内施工时，没有安排专人在洞内作业区指挥车辆的每发现一处扣2分； - 隧道内施工作业区的照明和通风不满足要求的，视情况扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 8.2 标志、标线、突起路标、轮廓标施工 （20分） | 标志基坑开挖时，基坑边缘应设置防护栏杆或围挡，夜间应加设红色警示灯。 安装门架、悬臂标志时，作业人员确需高处作业则应使用高空平台作业车或液压升降机。 高空平台作业车的使用应符合相关安全操作规程的规定。 热熔作业时，热熔釜及作业人员应有安全防护设施。 标线施工机械应随车配备大容量灭火器（宜35kg以上）。 |  |  | 查资料、看现场。 | - 标志基坑开挖时，基坑边缘没有设置防护栏杆或围挡，夜间没有加设红色警示灯，发现一处扣1分。 - 标志安装等高处作业过程中，没有使用高空平台作业车或液压升降机，每发现一处扣2分。 - 高空平台作业车的使用不符合相关安全操作规程的规定，操作人员未经过专门培训并持证上岗或作业现场没有专人指挥的。每发现一处扣1分。 - 标线涂料等易燃材料的运输工作、存放仓库没有配备相应消防设施每发现一处扣2分。 - 热熔釜罐口没有有盖板或在罐口没有加装防落网、罐身悬挂高温警示标志的，每发现一处扣1分。 - 标线施工用的燃料气瓶未经特种设备检验合格的，每个扣1分。 - 燃料气瓶没有安装回火防止器、防震圈或燃料气瓶没有放置在保护架内，每发现一处扣1分。 - 标线施工机械没有随车配备大容量灭火器（宜35kg以上）的，每发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 8.3 护栏 （10分） | 桥上现浇混凝土护栏施工、金属护栏安装施工时，应使用专用工作架，防止人员坠落。同时须对工作架进行验算、合理确定配重。 护栏立柱及护栏板堆放应符合要求。 |  |  | 方案与现场比对检查，查资料。 | - 护栏施工过程中，作业人员应在桥上护栏内侧施工，不得在无防护的条件下站立护栏顶或外侧施工，现场无工作架的，发现一处扣2分； - 工作架设置不合理或未进行验算的，每处扣2分； - 立柱及护栏板没有成捆绑扎的视情况扣1-3分； - 材料在路面临时堆放时，应靠路面一侧单侧堆放，不得随意摆放，堆叠层数不应超过三层，且高度不大于1.5m，否则视情况扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 8.4防眩设施、隔离栅、防落物网 （10分） | 防抛网、防眩板等施工过程中，作业人员应在桥上护栏内侧施工，不得在无防护的条件下站立护栏顶或外侧施工，防止人员高处坠落。防抛网安装等需跨线作业时，应封闭下作业区下方通道，防止物件跌落伤人。 |  |  | 看现场 | - 在桥上护栏外侧施工，没有使用高处作业车或专用工作架进行高处作业的，每发现一处扣2分。 - 桥梁防抛网安装，没有封闭桥下通道，禁止无关人员及车辆进入跨线施工下方空间或没有在作业区车道上设置防护棚的，每发现一处扣2分。 - 隔离栅作业人员没有佩戴防穿刺手套等个人防护用品的，每发现一人扣0.5分。 |  |  |
| 9 9 | 机电工程（50分） 机电工程（50分） | 9.1 机电工程施工 （50分） | 施工区域、材料堆放及车辆设备停放区域须设置警示围蔽设施。 施工现场指挥人员和作业人员应穿着反光衣，高处作业人员佩戴安全带。 隧道内施工时，应安排专人在洞内作业区指挥车辆，做好作业区的照明和通风工作。 隧道内进行高处作业时，应使用专用移动工作台架，并在台架体上粘贴反光膜及LED灯带进行警示；高处作业使用的工作台架应编制专项搭设方案，台架必须配备有上下步梯，投入使用前应组织验收，验收记录应归档。 |  |  | 查资料、看现场。 | - 施工区域、材料堆放及车辆设备停放区域没有设置警示围蔽设施的，每发现一处扣2分； - 施工现场指挥人员和作业人员没有穿反光衣的，或高处作业人员没有佩戴安全带的，每发现一人扣0.5分； - 隧道内施工时，没有安排专人在洞内作业区指挥车辆的每发现一处扣2分； - 隧道内施工作业区的照明和通风不满足要求的，视情况扣1-3分。 - 光纤熔焊机进行激光熔焊时，工人没有佩戴防护目镜等安全防护用具，每发现一人扣0.5分； - 供配电作业人员没有持有效资格证件上岗，或没穿戴绝缘靴、绝缘手套等防护用品，每发现一人扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 外场监控及可变标志、高杆灯安装等高处作业过程中，施工人员不得站在标志横梁等结构物上作业；需高处作业时应使用高空平台作业车。 |  |  | 看现场 | - 外场监控及可变标志等基础基坑开挖时没有沿边缘设防护栏杆或围挡或夜间没有加设红色警示灯，发现一处扣1分。 - 高处作业过程中，没有使用高空平台作业车、液压升降机或专用工作台架的；或人员违规操作的，每发现一处扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 桥上通讯管道安装等施工时，作业人员应在桥上护栏内侧施工，不得在无防护的条件下站立护栏顶或外侧施工，防止高处坠落；需跨线作业时，应封闭作业区下方通道，防止物件跌落伤人。 |  |  | 看现场 | - 跨线作业时，没有封闭作业区下方通道，防止物件跌落伤人的，每发现一处扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 材料堆放高度应不高于1.5m，且堆放整齐、稳固，防止滚落或倒塌。 |  |  | 看现场 | - 材料堆放高度超过1.5m，或堆放不整齐、不稳固的，视情况扣1-2分。 |  |  |
|  |  |  | 安装射流风机、洞内照明灯具时，应封闭施工点对应车道，防止安装时物件跌落伤人；射流风机安装前应检查确认预埋件抗拉拔试验结果符合设计要求。 |  |  | 看现场，查资料 | - 安装射流风机、洞内照明灯具时，没有封闭施工点对应车道的，每发现一处扣2分； - 射流风机安装前没有检查确认预埋件抗拉拔试验结果符合设计要求的，每发现一处扣2分。 |  |  |
| 10 10 | 房建工程（50分） 房建工程（50分） | 10.1 钢筋工程施工 （8分） | 钢筋工程施工时材料搬运、安装及张拉作业时应规范。 |  |  | 看现场 | - 绑扎钢筋和安装钢筋骨架时，没有搭设脚手架或操作平台，或脚手架上没有满铺脚手板，每发现一处扣1分； - 在高处(2m及以上)、深坑绑扎钢筋和安装钢筋骨架，脚手架或操作平台临边没有设置防护栏杆，每发现一处扣1分； - 成型的钢筋没有按规格及形状分类、分捆堆放，或没有采取上盖下垫措施防止受潮的，每发现一处扣1分； - 张拉钢绞线或钢筋时，两端没有设置张拉防护挡板，或在正面站人的，每发现一处扣2分。 |  |  |
|  |  | 10.2 模板工程施工 （10分） | 模板支撑系统须经过施工单位设计计算、审核，监理单位批复同意后方可实施。 模板安装过程中，不得间歇，柱头、搭头、立柱顶撑、拉杆等必须安装牢固成整体后，作业人员才允许离开。模板的立柱顶撑必须设牢固的拉杆，不得与门窗等的不牢靠和临时物件相连接。支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在1.8m高以上。组装立柱模板时，四周必须设牢固支撑，如柱模在6m以上，应将几个柱模连成整体。 梁模板安装时，安装上下锁口楞及外竖楞，应附以斜撑，其间距不宜大于75cm；当梁高超过60cm时，需另行加固。侧梁模上口应拉线找直并加以固定。支设独立梁模应搭设临时操作平台，不得站在柱模上操作和在梁底模上行走。 基础及地下工程模板安装，必须检查基坑土壁边坡稳定状况，基坑上口边沿1m 以内不得堆放模板及材料。向槽(坑)内运送模板构件时，严禁抛掷，应使用溜槽或起重机械运送，下方操作人员必须远离危险区域。 拆除的模板支撑等材料，应边拆、边清、边运、边码，楼层高处拆下的材料，严禁向下抛掷。组合钢模板装拆时，上下应有人接应。钢模板及配件应随装拆随运送，严禁从高处掷下。高空拆模时，应有专人指挥及监护，并在下面标出工作区进行围蔽，暂停人员过往。 |  |  | 看现场，查资料 | - 模板支撑系统没有经过施工单位设计计算、审核，每发现一处扣2分。 - 模板的立柱顶撑与门窗等的不牢靠和临时物件相连接，或支撑、牵杠等搭在门窗框和脚手架上发现一处扣1分。 - 通路中间的斜撑、拉杆等设置高度不足1.8m的，发现一处扣1分。 - 组装立柱模板时，如柱模在6m以上，没有将几个柱模连成整体，发现一处扣2分。 - 梁模板安装不符合要求，发现一处视情况扣1-3分。 - 基坑上口边沿1m 以内堆放模板及材料，发现一处扣1分。向槽(坑)内运送模板构件时，没有使用溜槽或起重机械运送或下方操作人员位于危险区域内，发现一处扣1分。 - 拆除的模板支撑等材料，没有边拆、边清、边运、边码，或楼层高处拆下的材料采用向下抛掷，发现一处扣1分。 - 组合钢模板装拆时，上下没有人接应或钢模板及配件没有随装拆随运送、从高处掷下，发现一处扣1分。 - 高空拆模时，没有专人指挥及监护、没有在下面标出工作区进行围蔽、没有暂停人员过往的，发现一处扣1分。 |  |  |
| 10 | 房建工程（50分） | 10.3 混凝土工程施工（10分） | 楼梯混凝土浇筑过程中，应有专人观察模板及其支架、钢筋、预埋件及预留孔洞的情况，当出现不正常的变形、位移时，应及时采取措施处理。 混凝土泵管出口前方严禁站人，以防混凝土喷出伤人。 混凝土输送泵机运行时，机手不得离岗，并经常观察压力表、 油温等是否正常；泵管连接应由专人操作，其他人不得随意搭接；混凝土泵送过程中定时、定人检查连接件及卡具有无松动现象。 混凝土作业人员应正确使用护目镜、防护手套等安全用品。 |  |  | 看现场 | - 楼梯混凝土浇筑过程中，没有专人观察模板及其支架等的变形、位移情况，发现一处扣1分。 - 专业人员站于混凝土泵管出口前方的，发现一处，扣0.5分。 - 混凝土输送泵机运行时，机手擅自离岗的，发现一处扣1分。 - 混凝土作业人员没有正确使用护目镜、防护手套等安全用品的，发现一人扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 10.4 砌筑工程施工 （8分） | 砌筑作业时不得站在墙顶上做划线、刮缝及清扫墙或检查大角垂直等工作。不得用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作，严禁在未经过加固的情况下，在一层脚手架上随意再叠加一层，脚手板不得有探头现象，也不得用50mm×l00mm木料或钢模板作立人板。 脚手架上堆放料量不得超过规定荷载（均布荷载每1m2不得超过3KN，集中荷载不超过1.5KN）。 送料、砂浆要设有溜槽；用起重机吊砖应用砖笼。往楼板上放砖时要均匀分布，并预先在楼板底下加设支撑；砖笼严禁直接吊放在脚手架上，严禁向下猛倒和抛掷物料和工具等。 |  |  | 看现场 | - 砌筑作业工人违规操作的，发现一次，扣1分。 - 脚手架上堆放的荷载不合理的，发现一处扣1分。 - 送料、砂浆要没有溜槽或用起重机吊砖没有用砖笼，发现一处扣1分。 - 同一垂直面内上下交叉作业时，没有设置安全隔板或人工垂直向上、向下传递砌块时没有搭设脚手架，发现一处扣1分。 - 作业人员没有正确佩戴、使用安全防护用品的，发现一人扣0.5分。 |  |  |
| 10 10 | 房建工程（50分） 房建工程（50分） | 10.5 装修工程施工 （8分） | 脚手架使用前应检查脚手架是否牢固，脚手板是否有破损、空隙、探头板，护身栏、挡脚板、拉结等是否符合规定要求，确认合格，方可使用。吊篮架子升降由架子工负责，非架子工不得擅自拆改或升降。 施工中不准随意拆除、斩断脚手架软硬拉结，不准随意拆除脚手架上的安全设施，如妨碍施工必须经项目部负责人批准后，方能拆除妨碍部位。 不得攀登剪力撑、大横杆上脚手架，上脚手架必须走规定的斜道或安全通道。 贴面使用的预制件、大理石、面砖等，应堆放整齐、平稳，边用边运。安装时要稳拿稳放，待灌浆凝固稳定后，方可拆除临时支撑。废料、边角料严禁随意抛掷。 所有电动工具应设置可靠的接地接零装置，必须在使用前由电工做防漏电测试，不得带病或超负荷运作。 |  |  | 看现场 | - 脚手架、吊篮架子安装、使用不满足要求的，发现一处扣1分。 - 贴面材料没有堆放整齐、平稳，边用边运或拆除临时支撑时没有待灌浆凝固稳定后，或废料、边角料随意抛掷，发现一处视情况扣1-3分。 - 所有电动工具没有设置可靠的接地接零装置，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 10.6 其他 （6分） | 现场入口处等醒目位置应设置安全警示镜及安全防护用品正确佩戴示意图，以助作业人员正确使用安全防护用品，警示镜应牢固、抗风、防雨；同时还应设置重大风险源告知牌及指示标牌。建筑施工区域应设置围挡设施，围挡主体宜采用角钢或砖砌体制作，高度不小于2m，单块围挡顶部宜设置一个LED射灯，射灯照射重点作业区域。 洞口、临边安全防护应满足要求： （1）在进入建筑物入口处，或建筑物物体坠落半径范围内的人行通道处应采用Φ48钢管搭设安全通道，通道宽度应宽于出入通道两侧各1m，高度宜为3m，进尺深度应符合高处作业安全防护范围。通道外侧挂设密目安全网及警示标志，上方采用双层防护，两层之间间距宜为600mm，棚顶应满铺不小于50mm厚的脚手板，非出入口和通道两侧必须封闭严密。 （2）建筑物楼层邻边四周，无围护结构时，必须设三道防护栏杆，或立挂安全网加一道防护栏杆。 （3）楼梯踏步及休息平台处，必须设三道牢固防护栏杆或用立挂安全网作防护。 回转式楼梯间应支设首层水平安全网，每隔四层设一道水平安全网，立杆间距不大于1.2m。 |  |  | 看现场 | - 建筑施工区域没有设置围挡设施，或现场入口处等醒目位置没有设置安全警示镜及安全防护用品正确佩戴示意图，或没有设置重大风险源告知牌及指示标牌的每发现一处扣1分。 - 洞口、临边安全防护不满足要求，每发现一处扣1分。 |  |  |
| 10 | 房建工程（50分） | 10.6 其他 （6分） | （4）对于边长小于250mm的洞口，必须用坚实的木板盖严，盖板应固定防止挪动移位， 并进行标识警示。对于边长大于250mm，小于l500mm的洞口，采用钢筋和水板防护(图13-3)，在洞口上加螺纹Φ12钢筋网片，钢筋间距200mm，在钢筋上覆盖15mm木模板， 用铁丝和钢筋绑扎牢固，铁丝的连接扣向下放置，防止绊人，模板和钢筋成超出洞口300mm。在木板边用水泥砂浆做成斜坡。1.5x1.5m以上的孔洞，四周必须设两道护身栏杆，中间支挂水平安全网。 （5）下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口，如侧边落差大于2m时，应加设1.2m高的临时护栏。 （6）防护栏杆底部设置高为180mm的挡脚板，栏杆表面涂刷红白或黄黑相间的反光漆；立杆须与建筑物牢固连接，宜采用冲击钻钻孔，打入1Ф18钢筋，深度不小于200mm，外露150mm，与立杆焊接。 （7）电梯井口必须设高度不低于 1.2m 的金属防护门， 电梯井内每隔两层且不超过10m设一道水平安全网，安全网应封闭严密。未经上级主管技术部门批准，电梯井内不得作垂直运输通道和垃圾通道。 |  |  | 看现场 |  |  |  |
| 实得分 |  |  |  | 应得分 |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位（盖章）：                    评价（或抽查）人（签名）：                      实施日期：    年   月   日

注：路基路面交安机电房建工程施工现场考核评价对象为表3.1中和表3.2中有关的“类别”所有考核项目。

此表用于施工单位每季度自我评价、监理单位季度复核，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施、谁负责盖章签认。

表A3.3  施工单位施工现场（水运部分）考核评价表（满分150分）

项目名称：                                            施工合同段：                   施工单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 施工船舶、设备及临时电缆（40分） | 4.1施工船舶、设备（30分） | *施工船舶和设备按合同约定进场，证书齐全，检验合格，安全防护和应急物资配备满足要求；施工船舶、设备配员符合要求，人员资格证书齐全、有效。 *施工船舶必须在核定航区或作业水域内作业。 *船舶不得超载或偏载。 *运输材料、设备或构配件的船上应附配载图。 *禁止船舶在超过核定航行和作业条件的情况下作业。 *工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业应按规定验算船舶稳定性、水密性和结构强度等。船上施工作业稳固措施有效、作业符合安全要求。设备操作符合要求。 工程船舶应制定防台防汛防突风“三防”应急预案，定期进行演练。 交通船持相关证书，配备救生设备、严禁超员。 |  |  | 查看现场、证件及文件资料。 | *施工船舶未办理水上水下施工作业许可、施工船舶和特种设备未经检验或验收不合格便投入使用、船舶与陆用设备组合作业未按规定验算便投入使用、工程船舶无防台防汛防突风“三防”应急预案、特种设备作业人员无证上岗或证书造假等，发现一项扣4分。 *船员证书不齐全或过期失效，视情节扣2-4分。 *船舶存在超载或严重偏载现象，发现一次扣5分。交通船超员，发现一次扣4分。 *施工船舶不在规定航区或水域作业，运输工程材料、设备、构配件的船舶无配载图，在未成型码头、栈桥、墩台、水上作业平台等系靠施工船舶，发现一处扣4分。 船舶“三防”应急预案未及时更新，或未按规定组织演练，发现一次扣2分。 交通船未持相关证书，或未核定人数，或未配备足够救生设备，发现一艘扣2分。 |  |  |
|  |  | 4.2临时电缆敷设（10分） | *禁止临时电缆线布设在船舶进出航道、抛锚区和锚缆摆动区。 水上或潮湿地带作业的施工电缆应绝缘良好且具有防水功能，接头部分应进行防水处理。 |  |  | 查看现场。 | *在船舶进出航道、抛锚区和锚缆摆动区布设电缆线，发现一次扣5分。 施工电缆防水处理不符合要求，发现一处扣2分。 |  |  |
| 5 5 | 码头工程（50分） 码头工程（50分） | 5.1打入桩基施工（10分) | *桩基施工的沉桩区域应设置明显的安全警示标志。 *作业前应对沉桩设备、安全装置进行检查。 *水上沉桩前应进行水下探查，并按设计要求先削坡再施工。 吊桩绳扣、索具等应经计算后选用。 陆域沉桩后，应及时夹桩，低于地面的桩孔或不高于地面0.8m的管桩应设置安全护栏或盖板，并设置安全警示标志。 灌注桩施工应设置泥浆池，废浆处理应满足环保规定，泥浆池周围应设安全防护栏和安全警示标志 |  |  | 查看现场，查资料。 | *未按要求设置安全警示标志，发现一处扣2分。 *未对沉桩设备、安全装置进行检查，扣5分。 *沉桩后未及时夹桩，发现一处扣2分。 *水上沉桩前未进行水下探查，或未按规定进行先削坡，发现一处扣5分。 *水下障碍物清除不规范，扣2分。 *削坡不规范，扣2分。 使用的吊桩绳扣、索具等未经计算，发现一次扣5-8分。 灌注桩施工未设置泥浆池，或废浆处理不满足环保规定，或泥浆池周围未设置安全防护栏和安全警示标志，发现一处扣2分。 低于地面的桩孔、或管桩口未按要求设置安全护栏或盖板，发现一处扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.2沉箱出运与安装(10分） | *采用气囊进行沉箱移运时，沉箱移运前应对气囊额定工作压力、牵引设施、移运通道等进行检查或试验，按规定划定作业区，设置安全警戒线和安全防护挡板。 *沉箱浮运前，对吃水、压载、浮游进行验算，并进行漂浮试验。 海上临时存放沉箱应制定专项施工方案，对存放点进行评估，必要时还应进行地基处理，存放后应及时布设警示标志。 |  |  | 查看现场，查资料。 | *沉箱气囊移运前未按规定对气囊额定工作压力、牵引设施、移运通道等进行试验或检查，或无试验或检查记录的，视情节扣4-8分。 *沉箱浮运前未对吃水、压载、浮游进行验算，或未进行漂浮试验，或试验不符合规范要求，视情节扣4-8分。 *未设置安全防护挡板，扣5分。 *沉箱拖运过程中，沉箱顶部未设置航行标志，扣3分。 海上临时存放沉箱未制定专项施工方案，或专项施工方案未进行审核，或存放后未及时布设警示标志，扣5分。 *沉箱移运前未按要求划定作业区或布设警戒线，扣3分。 |  |  |
|  |  | 5.3水上水下作业(15分） | *大型水上临时作业平台搭设及拆除应编制专项施工方案并按方案组织实施，同时开展定期观测、检查维护。 *水上人行通道应符合安全要求。 小型临时作业平台应牢固并满足安全作业条件。 潜水员应持证上岗，潜水作业应有专人指挥。 乘潮施工应编制专项施工方案。 |  |  | 方案与现场比对检查。 | *作业平台搭设及拆除与方案不符，扣8分。 *对作业平台观测、检查维护不及时，发现一次扣3分。 *平台搭设不稳固，未配备救生设施，或作业空间不足，发现一处扣3分。 *水上人行通道不牢固，发现一处视情节扣1-3分。 小型临时作业平台不牢固，视情节扣1-3分。 潜水员无证上岗，扣5分。 潜水作业时无专人指挥，扣5分。 乘潮施工未编制专项施工方案，或方案内容不全或与实际不符、缺乏操作性，视情节扣3-5分。 |  |  |
|  |  | 5.4水上构件吊装（15分） | *水上吊装作业应按专项方案施工，现场应有专人指挥。 *吊装使用的钢丝绳磨损、断丝不得超标。 *起重设备的基础、轨道固定符合安全要求，保险、限位等装置齐全有效。 *构件起吊强度应满足设计要求，构件吊装就位后及时进行稳固。 |  |  | 方案与现场比对检查。 | *使用未经检验或验收不合格的起重机械，扣10分。 *水上构件吊装与专项施工方案不符，视情节扣5-10分。 *吊装使用的钢丝绳磨损、断丝超标，发现一处扣5分。 *起重机械基础、轨道固定等不符合要求，发现一处扣5分。 *起重机械保险、限位等装置不齐全或失效，发现一处扣5分。 *构件起吊强度不满足设计要求的，发现一次扣5分。 *构件吊装就位后未及时进行稳固，发现一处扣3分。 |  |  |
| 6 | 航道工程(30分） | 6.1爆破船作业（15分） | *采用钻孔爆破船施工时，临时存放的炸药和雷管必须分仓放置，专人监管。 *按规定进行工序检查、设置水上警戒线、公布警戒时间， |  |  | 查看现场，查资料。 | *未按要求临时存放炸药和雷管，扣15分。 *未按要求进行工序检查，或未设置警戒线和公布警戒时间，或工后未按规定检查哑炮，发现一次视情节扣5-10分。 未按要求制定炸药、雷管的管理制度，或措施落实不力，扣5分。 |  |  |
|  |  | 6.2水上抛石以及沉排铺排、充沙袋作业（10分） | 抛石后或船舶在拖航过程中，应对施工机械进行封固。 铺排船上的起重设备吊装及展开排布应有专人指挥；沉排、铺排应按规程作业，防止人员落水。 砂袋或砂枕沉放前，应检查沉放架的制动装置。 |  |  | 查看现场。 | 拖航过程中，未对船上的施工机械进行封固，发现一次扣6分。 铺排船上起重机械吊装等施工无专人指挥，发现一次扣4分。 人员站立于正在溜放的软体排上方。发现一次扣4分。 沉排、铺排不符合规程要求，发现一次视情节扣3-5分。 砂袋或砂枕沉放前，未按要求进行有关设备检查，发现一次视情节扣3-5分。 |  |  |
|  |  | 6.3疏浚吹填作业（5分） | 放射源测量装置检定有效，使用记录完整，按规定定期自测。 |  |  | 查设备档案，查记录。 | 放射源测量装置检定不符合要求，扣5分。 使用记录不符合要求，或未定期自测，发现一次扣1分。 |  |  |
| 7 | 船闸工程（30分） | 7.1围堰（15分） | 围堰施工应编制专项施工方案并按批准的方案组织实施。围堰施工布置与断面尺寸应满足挡水、度汛、交通等安全要求。 围堰填筑方式满足安全要求。深基坑施工应定期开展监测监控，工况变化时应及时调整措施。 围堰防护措施等满足安全要求。深基坑周边1m范围内不得随意堆载、停放设备。 |  |  | 查看现场，查资料。 | 围堰施工没有编制专项施工方案，或不按方案施工，或无降（排）水措施，或工况变化未及时调整措施的，视情节扣8-10分。 围堰断面尺寸不能满足挡水、度汛、交通要求的，或未定期开展监测监控，视情节扣5-8分。 围堰填筑碾压方式不符合要求的，扣3分。 围堰防护措施不符合要求的，发现一处扣2分。 |  |  |
| 7 | 船闸工程（30分） | 7.2船闸混凝土浇筑（15分） | 闸室墙施工使用的模板、支架应当具有足够的强度、刚度和稳定性，拼缝平顺、严密，按规定验收后使用。使用成套的高大模板支架体系（如门式）的应编制专项施工方案，附安全验算资料并经审核后使用。 采用吊罐浇筑混凝土时，应指派专人指挥起吊、运料和卸料，吊罐下严禁作业人员逗留。 采用泵送混凝土时，布料臂下不得站人。 夜间施工应配备符合要求的照明设施。 |  |  | 查看现场，查资料。 | 闸室墙施工使用成套的高大模板支架体系未编制专项施工方案，或未经安全验算，或未经审核的，视情节扣8-10分。 搭设支架和脚手架的钢管等材料无出厂合格证，或未经检验，或检验不合格，或进场未按规定抽查，发现一次视情节扣5-8分。 未按规定处置支架基础，或支架未按方案要求搭设、预压、验收的，发现一次扣5-8分。 采用吊罐浇筑混凝土，未指派专人指挥起吊、运料和卸料的，发现一次扣3分。 吊罐下有作业人员逗留，每发现一次扣2分。 采用泵送混凝土时，布料臂下站人，每发现一次扣2分。 夜间施工照明设施不符合要求，发现一处扣3分。 |  |  |
| 实得分 |  |  |  | 应得分 |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位（盖章）：                    评价（或抽查）人（签名）：                      实施日期：    年   月   日

注：水运工程施工现场考核评价对象为表3.1、3.3中所有考核项目。

此表用于施工单位每季度自我评价、监理单位季度复核，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施、谁负责盖章签认。

附表A4

监理单位考核评价表（满分150分）

项目名称：                                         监理合同段：                       监理单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任落实（10分） | 1.1岗位职责（3分） | 明确监理各岗位的安全管理职责。 |  |  | 查文件。 | - 监理各岗位职责缺少安全管理职责，或安全管理内容不全，视情节扣1-2分。 - 监理各岗位安全管理责任针对性不强，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 1.2规章制度（3分） | 按规定建立健全安全管理制度并宣贯，包括但不限于以下制度：全员安全生产责任制及考核奖惩制度、安全生产会议制度、安全生产费用审查制度、特种作业人员、特种设备核查监督制度、安全生产培训教育制度、危险性较大工程监理制度、安全生产检查制度、生产安全事故隐患督促整改制度、生产安全事故报告制度、安全生产内业资料管理制度、“平安工地”建设评价制度。 |  |  | 查文件。 | - 安全管理制度不健全，视情节扣2-3分。 - 安全管理制度针对性不强、可操作性差，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 1.3监理计划(4分） | *按规定编制监理计划，并包含安全管理内容。 |  |  | 查文件。 | - *监理计划中缺乏安全管理内容，扣4分。 - 监理计划安全管理内容的针对性不强，视情节扣1-3分。 |  |  |
| 2 2 2 | 审查审批（45分） 审查审批（45分） 审查审批（45分） | 2.1施工组织设计（5分） | 按规定对施工组织设计中的安全技术措施进行审查、审批。 |  |  | 查文件。 | - 未审查施工组织设计的安全技术措施，扣5分。 - 审核不严格，或审查意见不具体，或未按照规定时间及时回复，视情节扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 2.2专项施工方案（10分） | 审核危险性较大的分部分项工程清单。 *对危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审查、审批，并监督实施情况。 |  |  | 查文件。 | - *未及时对施工单位上报的专项施工方案进行审查审批，视情节扣5-8分。 - 审批的专项施工方案不符合有关要求，视情节扣5-8分。 - 危险性较大的分部分项工程专项施工方案未经审查同意已实施，监理未及时纠正的，发现一项扣5分。 |  |  |
|  |  | 2.3危险性较大的分部分项工程安全生产条件（10分） | *对危险性较大的分部分项工程施工前的安全生产条件进行审核，审核结果报建设单位。 监理单位应派员参与危险性较大作业的安全技术交底。 |  |  | 查文件、查记录。 | - *未对危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件进行审核，扣10分。 - *对危险性较大的分部分项工程施工前的安全生产条件审核把关不严，或审核有缺项，视情节扣2-6分。 - *安全生产条件审核结果不报或迟报，视情节扣2-4分。 - 未进行分项工程安全生产条件核查而签发分项工程开工报告，扣2-4分 - 未建立危险性较大的分部分项工程台账，视情节扣1-3分。 - 未派员参与危险性较大作业的安全技术交底，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 2.4风险预控（10分） | 按规定对风险评估报告进行审核。 对合同段施工专项应急预案和现场处置方案进行审查，监督检查演练情况。 |  |  | 查文件、查记录。 | - 未督促施工单位提交风险评估报告、合同段施工专项应急预案和现场处置方案审查的，扣5分。 - 应急预案审查不认真，或不及时审查，或审查意见过于笼统、缺乏指导性，视情节扣2-6分。 - 未对应急演练进行监督检查的，或无检查记录的，视情节扣2-4分。 - 对施工单位的安全风险告知、提示情况无检查或无检查记录，扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.5安全生产费用（10分） | 按规定对安全生产费用提取、使用情况进行核对、计量和审批。 审查安全生产费用使用凭证。 建立安全生产费用管理的监理台账。 |  |  | 查记录、现场检查核对。 | - 未按规定核对、计量和审批安全生产费用的，扣10分。 - 安全生产费用的核对、计量和审批不认真或不及时，视情节扣4-6分。 - 未建立安全生产费用管理的监理台账、或台账不清晰，视情节扣2-4分。 |  |  |
| 3 3 | 安全检查与督促整改（30分） 安全检查与督促整改（30分） | 3.1安全检查（20分） | 检查施工单位安全生产责任制建立、落实和考核情况。 按规定对施工单位进场的施工机械、设备、材料以及人员履约、持证上岗等进行检查。 按规定督促施工单位开展风险辨识、评估，审核重大风险管控措施并督促落实。 定期组织安全检查及事故隐患排查，督促施工单位整改落实。 |  |  | 查文件、记录，现场检查核对。 | - 对应该检查而未全面、及时检查的，或安全检查、隐患排查等走过场，或对检查所发现的问题没有采取监理措施，或问题整改后没有组织复查的，发现一次扣3分。 - 未建立安全检查台账、或台账不清晰，可追溯性差，视情节扣5分。 - *对重大事故隐患未发监理指令，发现一次扣5分 - *对发现重大事故隐患未跟踪督办的，发现一次扣3分。 - *未履行重大事故隐患报告义务的，扣15分。 - 对重大事故隐患的检查和复查未附影像资料，发现一次扣3分。 - 监理指令、通知记录不闭合，发现一份扣2分。 - 未对专项施工方案实施情况进行分析评价，扣2分。 |  |  |
|  |  | 3.1安全检查（20分） | *发现重大事故隐患应要求施工单位立即停工整改、跟踪督办，并履行报告职责。 对检查发现的问题，及时督促施工单位整改。对施工单位不能立即整改的安全问题和事故隐患，督促施工单位按整改计划改进，并对整改情况进行复核。 对有关部门通报施工单位存在的问题，认真督促整改。 对有关部门检查通报的监理管理问题，积极整改。 |  |  |  | - 对有关部门检查通报的监理管理问题未及时整改的，发现一次扣5分。 - 总监理工程师没有组织对施工单位开工前安全生产条件核查的，每次扣1分； - 总监理工程师或分管安全生产副总监理工程师没有组织每月一次对所有合同段的检查发现一次扣1分； - 专业监理工程师没有对专控工序进行安全验收，发现一次扣1分； - 专业监理工程师每日对施工现场安全生产情况与批准事项是否一致进行检查督促，否则视情况扣1-3分。 - 安全监理工程师每周抽查的施工作业点不足10%的，视情况扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 3.2考核评价（10分） | *定期对施工单位开展平安工地建设情况进行检查复核。 *检查复核资料真实、准确。 |  |  | 查文件、资料。 | - *未定期对施工单位平安工地建设情况进行检查复核，或者检查复核走过场，或不及时组织实施，发现一次视情节扣5-10分。 - *未根据检查复核结果督促施工单位整改的，或无督促整改记录的，视情节扣4-8分。 - *检查复核资料欠真实、不准确，发现一次视情节扣3-5分。 |  |  |
| 4 | 监理人员管理（10分） | 4.1持证上岗（3分） | 按照合同文件配置安全监理人员。 编制监理人员名册。 |  |  | 查合同、资料。 | - 安全监理人员不满足合同文件要求，缺一人扣1分。 - 未提供监理人员名册，扣1分。 - 未提供监理人员上岗及离岗记录（如考勤表等），扣2分。 |  |  |
|  |  | 4.2监理人员内部培训教育（2分） | 建立安全管理培训教育计划，对进场的监理人员定期组织安全培训教育。 |  |  | 查资料、记录。 | - 未组织项目监理内部安全培训教育，扣2分。 - 未制定安全管理培训教育计划，或培训教育计划可行性不强，视情节扣1-2分。 - 未按计划组织全员培训，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 4.3安全监理日志（5分） | 认真填写安全监理日志。 按规定旁站和巡视，记录准确、详细、连续。 |  |  | 查日志。 | - 安全监理日志不连续、签字不全，或未经总监定期审查，旁站巡视未记录或不准确，发现一处（次）扣1分。 - 发现安全问题或事故隐患未及时记录的，视情节扣1-3分。 - 监理人员未履行一岗双责，无相关安全记录，每发现一人扣1分。 |  |  |
| 5 | 行业主管部门安全生产专项工作（10分） | 5.1行业主管部门安全生产专项工作落实情况（10分） | 严格落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。 制定相应的工作方案或行动计划。 按方案或计划执行。 |  |  | 查文件、记录，现场核对。 | - 未制定安全生产工作方案或行动计划，或未督促施工单位落实安全生产专项工作的，发现一次扣2分。 - 安全生产专项工作落实不到位，或应付了事、走过场，发现一次视情节扣2-5分。 |  |  |
| 6 | 档案管理（5分） | 6.1安全档案资料（5分） | 安全资料归档及时、齐全，台账明晰。 |  |  | 查台账、文件、资料及记录。 | - 安全档案资料不真实，发现一份扣2分。 - 管理台账不全、或不明晰，视情节扣1-2分。 - 应当存档的资料不齐全，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 7 | 监理工作效能（40分） | 7.1所监理的施工单位考核评价情况（40分） | 所监理的各施工合同段考核评价得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。 |  |  | 查考核评价资料。 | - 各施工合同段（施工单位）考核评价得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。 |  |  |
| 实得分 |  |  |  | 应得分 |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                        评价（或抽查）人：                           实施日期：  年   月   日

注：此表用于建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施，谁负责盖章签认。

附表A5

建设单位考核评价表（满分150分）

项目名称：                                                建设单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 1 | 安全管理责任落实 安全管理责任落实 安全管理责任落实 | 1.1组织机构及人员配备（5分） | 设置独立的安全生产管理机构。 项目建安投资在30亿元及以下时，应配备不少于2名专职安全生产管理人员；建安投资超过30亿元时，每增加20亿应增配1人，一般不超过7人。专职安全生产管理人员中应有一定比例的安全、路桥、隧道、机械、化工、地质等专业人员或注册安全工程师。 制定项目全员安全生产责任制度，各岗位人员熟知自身岗位职责，履行安全岗位职责到位。 逐级签订安全责任书。 |  |  | 查文件，现场抽查、问询相关人员。 | - 未设置独立的安全生产管理机构，扣5分。 - 专职安全生产管理人员配备不足，每少1人扣2分。 - 岗位安全管理责任不明确，或未落实，视情节扣1-3分。 - 抽查岗位人员不熟悉自身岗位职责或履行岗位职责不到位的，视情节扣3-5分。 - 未逐级签订安全责任书，视情况扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 1.2规章制度（5分） | 识别适用的法律法规。 制定工程项目安全生产管理制度并宣贯。 |  |  | 查文件。 | - 未识别收集适用的国家有关安全法律法规并建立清单，扣2分，收集缺漏多扣1分。 - 未按规定建立项目安全生产管理制度，或未以项目文件形式发布，扣5分。 - 安全管理制度不齐全，视情节扣3分。 - 安全管理制度的针对性不强、可操作性差，或未及时更新、与上位法不符，或用上级部门制度代替项目管理制度，视情节扣2-3分。 - 未对项目安全生产管理制度进行宣贯，扣1分。 |  |  |
|  |  | 1.3责任落实情况（5分） | 认真贯彻执行国家、行业及上级有关工程安全生产管理的各项工作部署。 明确安全管理目标，制定工程项目安全生产管理策划方案。 制定年度安全生产工作计划和相关的专项工作方案，并督促落实。 明确安全生产会议频次、内容、参会人员、会议决定事项跟踪等内容。 |  |  | 查文件、资料及会议记录等。 | - 项目实施过程中，安全生产工作走过场、形式化、存在明显安全问题的，发现一处视情节扣2-4分。 - 未明确安全管理目标，扣2分。 - 未制定安全生产管理策划，报上一级主管单位批准，并以文件形式发布的，扣3分。 - 未督促落实安全工作计划的，视情节扣1-3分。 - 未明确安全生产会议频次、内容、参会人员、会议决定事项跟踪等内容，扣2分。 |  |  |
|  |  | 1.4风险评估（7分） | 按规定组织开展高速公路桥梁、隧道、公路路堑高边坡、沿海码头、护岸和防波堤工程施工安全风险总体评估。 督促施工单位根据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案。 按规定组织开展其它风险评估工作。 |  |  | 查资料、记录。 | - 未按规定组织开展高速公路桥梁、隧道、公路路堑高边坡、沿海码头、护岸和防波堤工程施工安全风险总体评估，视情节扣3-6分。 - 未督促施工单位根据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案，或风险评估与施工组织设计、专项施工方案存在“两张皮”现象，视情节扣3-5分。 - 未按规定组织其它风险评估工作的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 1.5内部培训教育（3分） | 建立安全管理培训教育计划，对相关人员定期组织安全培训教育，健全教育培训档案。 |  |  | 查资料、记录。 | - 未制定安全管理培训教育计划，或培训教育计划可行性不强，视情节扣1-2分。 - 未组织对工程技术人员的安全教育培训，扣2分。 - 未组织项目监理部、施工单位工程技术人员进行安全合同条款宣贯及涉危管线施工安全技术交底，扣2分。 - 未按计划组织全员培训，视情节扣1-2分。 - 安全教育培训档案不健全，扣2分。 |  |  |
| 2 | 安全生产费用管理（15分) | 2.1安全生产费用列支情况（15分） | *公路、水运工程安全生产费用不低于投标价的1.5%，房建工程安全生产费用不低于投标价的2.0%. 确定工程项目安全生产费用的具体使用范围和计量办法。 按要求及时支付安全生产费用，并检查安全生产费用使用情况。 |  |  | 查招标文件及相关账目。 | - *在招投标文件中，未明确不低于1.5%（或2.0%）的安全生产费用，安全生产费用未单独列出，扣10分。 - 未确定工程项目安全生产费用的具体使用范围和计量办法，扣2分。 - 安全生产费用未及时支付，发现一次扣5分。 - 安全生产费用使用不符合要求，视情节扣6-8分。 |  |  |
| 3 | 安全生产条件管理（15分） | 3.1安全生产条件审查（10分） | *将有关规范标准及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》制定的工程项目安全生产条件、施工安全标准写入招标文件和监理合同、施工合同。 *组织开展工程项目开工前安全生产条件核查表。 *对监理单位提交的危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件审核结果进行确认。 对施工单位、监理单位合同履约情况进行不定期检查。 |  |  | 查资料、记录。 | - *未将有关规范标准及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》制定的工程项目安全生产条件、施工安全标准写入招标文件和监理合同、施工合同的，扣10分。 - *项目开工前安全生产条件未审核，或审核不严，存在明显问题的，视情节扣5-10分。 - *未对监理提交的危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件审核结果进行确认，发现一处扣5分。 - 对施工、监理单位合同履约检查不严格，视情节扣1-3分。 |  |  |
| 4 4 | 安全检查考核（30分） 安全检查考核（30分） | 4.1安全检查及隐患排查（15分） | 制定安全检查及隐患排查计划。 按计划实施各类安全检查并建立台帐。 对施工单位重大事故隐患排查治理情况开展监督检查，对发现的重大事故隐患跟踪督办。 |  |  | 查文件，查回复资料。 | - 未制定项目安全检查、隐患排查计划，视情节扣4-10分； - 项目负责人、分管安全负责人未带队进行季度安全检查（每年不少于2次），每少1次扣5分。 - 各分管负责人没有对分管范围内的安全生产工作进行不定期的检查（每年不少于1次），扣2分； - 工程管理部门人员，日常巡查时没有同步开展安全巡查的视情况扣1-3分； - 专职安全生产管理人员没有根据工程实际开展日常的施工现场安全生产情况巡查的，视情况扣1-3分。 - 安全检查或隐患排查没有记录，或记录不连续、不闭合，发现一次扣3分。 - 未对施工单位重大事故隐患排查治理情况开展监督检查，或无检查记录，视情节扣5-8分。 - 未督促施工单位专项治理已发现的重大事故隐患，或缺乏相应记录，发现一次扣5分。 |  |  |
|  |  | 4.2考核评价（15分） | *定期对施工和监理单位开展平安工地建设情况进行考核评价。 考核评价资料真实、准确。 将平安工地考核结果纳入劳动竞赛或优质优价评比活动。 |  |  | 查文件、资料。 | - *未按规定对施工、监理单位平安工地建设管理情况进行考核评价的，扣15分。 - 对施工和监理单位平安工地建设管理情况考核评价工作不连续，或考核评价走过场或不及时，或未及时向直接监管的交通运输主管部门报送考核评价结果的，视情节扣5-10分。 - 未根据考核结果督促施工、监理单位整改，或未提供整改记录的，视情节扣4-8分。 - 考核评价资料欠真实、不准确，发现一次扣3分。 - 未将平安工地考核结果纳入劳动竞赛或优质优价评比活动，扣5分。 |  |  |
| 5 | 事故应急处置（15分） | 5.1事故报告及处理（10分） | 执行事故月报及快报制度。事故发生后应当按照“四不放过”原则开展警示教育和合同履约处罚。 |  |  | 查台账、资料。 | - 未执行事故快报或存在瞒报、迟报事故情形的，扣10分。 - 未执行事故月报制度，扣2分。 - 发生事故未按“四不放过”原则进行警示教育、或未实施合同履约处罚的，视情节扣4-8分。 - 未建立事故管理档案，扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.2应急预案（5分） | 编制项目综合应急预案，组织应急演练。 |  |  | 查文件、记录。 | - 未编制项目综合应急预案，扣5分。 - 预案针对性差、缺项多或演练不及时，发现一项扣1-3分。 |  |  |
| 6 | 行业主管部门安全生产专项工作（10分） | 6.1行业主管部门安全生产专项工作落实情况（10分） | 严格落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。 制定落实方案或行动计划。 按方案或计划执行到位。 |  |  | 查文件、资料及记录。 | - 未制定安全生产专项工作方案或行动计划，发现一次扣5分。 - 安全生产专项工作落实不到位，或未督促施工、监理单位落实工作方案或行动计划的，或无相关落实记录的，发现一次扣2-4分。 |  |  |
| 7 | 建设单位工作效能（40分） | 7.1监理单位和施工单位考核评价情况（40分） | 监理单位各合同段考核评价得分平均值×0.1+施工单位各合同段考核评价得分平均值×0.3即为建设单位工作效能得分。 |  |  | 查考核评价资料。 | - 监理单位各合同段考核评价得分平均值×0.1+施工单位各合同段考核评价得分平均值×0.3即为建设单位工作效能得分。 |  |  |
| 实得分 |  |  |  | 应得分 |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                            评价（或抽查）人：                         实施日期：  年   月   日

注：此表用于项目建设单位自评，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施，谁负责盖章签认。

附表B：

其他公路及水运工程考核评价表格

附表B1

安全生产条件核查表

表B1.1  工程项目开工前安全生产条件核查表

项目名称：

| 序号 | 安全生产条件核查内容 |  |  | 需附资料 | 评判标准 | 核查结论（符合、基本符合、不符合） | 存在问题说明（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本建设程序完备，施工图设计依法审批，施工工期合理。 |  |  | 附施工图审批文件复印件。 | 符合：项目建设程序完备、依法审批、工期符合设计要求。 基本符合：项目建设程序齐全，但审批时间有滞后现象。 不符合：施工图设计未经审批。 |  |  |
| 2 | 施工招（投）标文件及施工合同中载明项目安全管理目标、安全生产职责、安全生产条件、安全生产费用、安全生产信用情况及专职安全生产管理人员配备的标准等要求。 |  |  | 附施工招标、投标文件及施工合同中相关内容的复印件。 | 符合：施工招（投）标文件及施工合同中的安全管理要素符合法律法规要求，招标文件、投标文件及施工合同所对应的内容相一致。 基本符合：施工招（投）标文件及施工合同中的安全管理要素不缺项，但三个文件之间所对应的内容不尽一致。 不符合：施工招（投）标文件及施工合同中的安全管理要素不符合法律法规要求，或缺失。 |  |  |
| 3 | 施工单位安全生产许可证及相应等级资质证书有效。 |  |  | 附企业安全生产许可证及相应等级资质证书复印件。 | 符合：施工单位具备安全生产许可证及相应等级资质证书且均在有效期内。 不符合：施工单位没有安全生产许可证及相应等级资质证书，或已过期失效，或资质证书范围不符合要求。 |  |  |
| 4 | 建设单位分别与施工、监理单位签订安全生产协议书，明确各方安全生产管理职责。 |  |  | 附安全生产协议书复印件。 | 符合：建设单位按要求与施工、监理分别签订了安全生产协议，合同双方权力义务责任明确，项目安全管理目标明确。 基本符合：建设单位按要求与监理、施工分别签订了安全生产协议，但合同双方权力义务责任不明确或项目安全管理目标不明确。 不符合：建设单位未按要求与施工、监理分别签订安全生产协议。 |  |  |
| 5 | 建设单位按要求配备专职安全生产管理人员。 监理单位按要求配备专职安全监理工程师； 施工单位设立安全生产管理部门，按要求配备专职安全生产管理人员。 |  |  | 附组织机构图、部门（岗位）设置文件及相关证书复印件，相关人员任命文件等。 | 符合：施工单位设置了安全生产管理机构。建设、施工单位按要求配备了专职安全生产管理人员。监理单位按规定配备了专职安全监理工程师。机构有成立文件，岗位责任明确，人员有任命文件，符合岗位任职条件。 基本符合：施工单位设置了独立的安全生产管理机构，明确了专职人员。 不符合：施工单位未设置独立的安全生产管理机构，建设单位、监理单位未按要求配备专职安全生产管理人员。 |  |  |
| 6 | 按规定开展施工安全总体风险评估，编制总体风险评估报告。 |  |  | 附总体风险评估报告。 | 符合：按规定开展了项目总体安全风险评估，编制了评估报告，评估程序规范、评估深度符合实际，可指导后期施工。 基本符合：按规定开展了项目总体安全风险评估，编制了评估报告，评估程序合理，但评估、策划深度不足，对后期施工缺乏指导意义。 不符合：未按规定开展项目总体风险评估，或评估结论不合理，无法运用到后期施工中。 |  |  |
| 7 | 施工组织设计文件中应按规定编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，并经监理审批。 |  |  | 附施工组织设计文件和施工现场临时用电方案。 | 符合：按规定的程序编制施工组织设计文件和施工现场临时用电方案，并经监理审批通过。 基本符合：按规定编制了施工组织设计文件和施工现场临时用电方案并经监理审核通过，但安全技术措施和施工现场临时用电方案中存在较多需要改进完善之处。 不符合：施工组织设计文件中未考虑安全技术措施，或未按规定编制施工现场临时用电方案，或方案未经监理审批通过。 |  |  |
| 8 | 建设单位组织编制项目综合应急预案。 |  |  | 附项目综合应急预案。 | 符合：按规定编制了项目综合应急预案，各项应急管理要素齐全、应急程序合理、应急资源充足、应急指挥机制完备，经评审后由主要负责人（或分管负责人）批准发布。 基本符合：按规定编制了项目综合应急预案，但部分应急管理要素不齐全、应急程序欠合理，应急资源不充分，应急指挥机制待改进。 不符合：未按规定编制项目综合应急预案，预案未经评审后由主要负责人（或分管负责人）批准发布。 |  |  |
| 9 | 施工单位临时场站、驻地选址等符合安全性要求，施工单位根据规定组织了验收。 |  |  | 附验收材料。 | 符合：施工单位临时场站、驻地选址符合安全性要求，项目部根据企业规定组织了验收,反之不符合。 不符合：除上述不符外，还包括项目部未根据企业规定组织验收或验收发现存在问题未及时整改到位。 |  |  |
| 符合项 |  |  | 基本符合项 |  | 符合率=符合项/（符合项+基本符合项）= |  |  |

建设单位（盖章）：                                       核查人（签名）：                                核查日期：    年  月  日

注：本表由建设单位负责核查，核查完成后向直接监管的交通运输主管部门报送。其中，1-5项应附相关资料，其余项附建设单位核查意见。

表B1.2  危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表

项目名称：                                  施工合同段：                 危险性较大的分部分项工程名称：

| 序号 | 安全生产条件核查内容 |  |  | 需附资料 | 评判标准 | 核查结论（符合、基本符合、不符合） | 存在问题说明（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按规定开展专项风险评估工作，编制专项风险评估报告，制定重大风险管控方案。 |  |  | 附专项评估报告及风险管控方案。 | 符合：按规定开展了专项风险评估，编制了评估报告，制定了重大风险管控方案，评估程序规范、评估深度符合实际，管控措施合理。 基本符合：按规定开展了专项风险评估，编制了评估报告，制定了重大风险管控方案，评估程序合理，但评估深度不足，风险防控措施欠合理。 不符合：未按规定开展专项风险评估，或评估结论与实际不符或出现误判，或无重大风险管控方案，或风险管控措施无针对性。 |  |  |
| 2 | 按规定编制专项施工方案，附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，经专家论证、审查的专项施工方案应附专家论证、审查意见。 |  |  | 附专项施工方案，施工单位技术负责人、监理工程师审查意见和专家论证、审查意见。 | 符合：按规定编制了专项施工方案、附具安全验算结果，按程序履行了签字确认手续；超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案组织了专家论证、附专家审查意见。 基本符合：按规定编制了专项施工方案、附具安全验算结果，但确认程序不够完整，或未按专家意见修改完善后重新发布；或未按专项风险评估结论修改完善专项施工方案。 不符合：未按规定编制专项施工方案，或超过一定规模的危险性较大工程未编制专项施工方案，或未组织专家论证。 |  |  |
| 3 | 施工单位按规定对从业人员进行安全生产教育、培训和技术交底； 特种作业人员按规定取得相应作业资格。 |  |  | 附教育培训档案、技术交底记录和资格证书复印件。 | 符合：施工单位按规定对从业人员进行了全员安全教育培训且考核合格，培训内容符合岗位从业要求，培训学时符合相关规定；分工种、工序组织了安全技术交底；特种作业人员按规定取得相应作业资格。 基本符合：施工单位按规定对从业人员进行了全员安全教育培训，但教育培训内容缺乏针对性；安全技术交底未分工种、工序组织，或教育培训和技术交底的台账不健全；或未建立特种作业人员台账。 不符合：施工单位按规定对从业人员进行了安全教育培训但仍存在未经教育培训考核上岗从业情形，或未组织安全生产教育培训、未组织安全技术交底，特种作业人员未按规定取得作业资格。 |  |  |
| 4 | 施工机械、设施、机具以及安全防护用品、用具和配件等具有生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明； 特种设备使用单位依法取得特种设备使用登记证书，建立特种设备安全技术档案，并将登记标志置于该特种设备的显著位置； 组织有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构对翻模、滑（爬）模等自升式架设设施，以及自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施进行验收。 |  |  | 附机械设施及机具和安全防护用品的生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明复印件，特种设备使用登记证复印件和技术档案，翻模等自升式架设设施，自行设计、组装或者改装的设施等的验收材料。 | 符合：各类施工机械、设施、机具及安全防护用品按规定取得生产（制造）许可证、产品合格证或法定检验检测合格证明，特种设备取得使用登记证书；各类专用设施设备通过了专项验收。 不符合：各类施工机械、设施、机具及安全防护用品未按规定取得相应的证书或检测合格证明；各类专用设施设备未按规定组织专项验收，或专项验收未通过，或验收手续不全，或无验收记录。 |  |  |
| 5 | 按规定编制合同段施工专项应急预案和现场处置方案，依法建立应急救援组织或者指定工程现场兼职的、具有一定专业能力的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备和物资。 |  |  | 附专项应急预案、现场处置方案、应急人员名单和应急物资、设备、器材等清单。 | 符合：按规定编制了合同段施工专项应急预案和现场处置方案，建立了应急救援组织，明确了现场应急救援人员和技术专家，配备必要的救援器材、设备和物资；应急预案中的各项应急管理要素齐全、程序合理、资源充足、应急救援组织机制完备。 基本符合：按规定编制了合同段施工专项应急预案和现场处置方案，但是部分应急管理要素不齐全，应急资源不充分，应急救援组织机制有待改进；或者现场处置方案覆盖面不足、内容深度不足、缺乏可操作性。 不符合：未按规定编制合同段施工专项应急预案和现场处置方案，或未明确现场应急救援组织和人员，未配备必要的急救援器材、设备和物资。 |  |  |
| 6 | 劳务分包、专业分包等单位有符合法律法规的资质条件； 用工单位与从业人员订立的劳动合同，载明保障从业人员劳动安全、防止职业危害等事项。 |  |  | 附相关分包企业的资质条件复印件，劳动合同复印件。 | 符合：劳务、专业分包等单位符合相关法律法规的资质条件，用工单位与从业人员订立的劳动合同符合法律法规要求，载明了保证从业人员劳动安全、防止职业危害等事项。 基本符合：用工单位与从业人员订立的劳动合同中保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项有漏项、待改进。 不符合：存在转包或违规分包情形，或劳务分包、专业分包等单位不符合法律法规的资质条件或技术实力，用工单位未按规定与从业人员订立劳动合同。 |  |  |
| 7 | 施工现场的办公、生活区与作业区分开设置。办公、生活区的选址应当符合安全性要求，施工单位根据企业规定组织了验收。 |  |  | 附“三区”布局规划图和驻地验收材料。 | 符合：施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，选址符合安全性要求，项目部根据企业规定对办公、生活区组织了验收。 不符合：施工现场的办公、生活区与作业区未分开设置，或选址存在地质风险或安全隐患，项目部未根据企业规定对办公、生活区组织验收或验收发现存在问题未及时整改到位。 |  |  |
| 8 | 按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业等相关手续。 |  |  | 附相关手续材料。 | 符合：编制了专项施工方案、交通疏导方案，委托编制了安全技术评价报告，由施工企业技术负责人审核并组织专家论证审查，按照专家意见修改完善，经有关管理部门批准，再由总监理工程师批复同意后实施。 基本符合：各项手续都按规定办理，但时间有所滞后，或者部分手续还在办理中。 不符合：各项手续未按规定办理。 |  |  |
| 9 | 从业单位应当依法参加工伤保险，为从业人员交纳保险费。 施工单位应投保安全生产责任保险，将施工作业人员全部纳入安全生产责任保险保障范围。 为危险性较大的作业岗位人员购买意外伤害险。 |  |  | 附相关保单复印件。 | 符合：企业相对固定的职工按用人单位参加工伤保险，短期雇用的农民工按项目参加工伤保险；投保安全生产责任险；危险性较大的作业岗位有意外伤害险；施工单位应投保安全生产责任保险，将施工作业人员全部纳入安全生产责任保险保障范围。 基本符合：未按要求续保，或企业未支付保险费。 不符合：投保范围未覆盖全部从业人员，特别是新入场或转场的农民工没有工伤保险。 |  |  |
| 符合项 |  |  | 基本符合项 |  | 符合率=符合项/（符合项+基本符合项）= |  |  |

监理单位（盖章）：                                       核查人（签名）：                                核查日期：    年  月  日

注：1.本表由监理单位负责核查，核查结果报建设单位确认。在前序的危险性较大的分部分项工程中的某项安全生产条件核查结论为“符合”的情况下，后序的危险性较大的分部分项工程中相同项别的安全生产条件无实质变化的，可不重复报验。

2.危险性较大的分部分项工程范围划分可按照《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）、《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1-2008），同时参照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令〔2018〕第37号）等文件，结合工程实际予以明确。

附表B2

施工单位基础管理考核评价表（满分150分）

项目名称：                                            施工合同段：                    施工单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理目标策划（8分） | 1.1方针目标（4分） | *制定项目安全生产方针、目标和不低于合同约定的安全控制指标。 | 查文件、资料。 | - *未制定项目安全生产方针、目标，扣4分。 - 制定的项目安全生产方针、目标不具体，未以文件形式正式发布，视情节扣1-2分。 - *制定的安全生产控制指标低于合同约定的安全控制指标，扣4分。 |  |  |
|  |  | 1.2策划设计（2分） | 制定满足目标要求的安全生产策划方案。 | 查文件、资料。 | - 未制定安全生产策划方案，扣2分。 |  |  |
|  |  | 1.3目标考核（2分） | 制定安全生产目标考核与奖惩办法。 定期考核年度安全生产目标完成情况，并兑现奖惩。 | 查文件、资料。 | - 未制定安全生产目标考核和奖惩办法，扣2分。 |  |  |
| 2 | 安全生产管理制度（10分） | 2.1建立制度体系（4分） | *建立安全生产管理制度体系，包括但不限于以下制度：全员安全生产责任制及考核奖惩制度、安全生产会议制度、安全风险辨识、评估与分级管控制度、安全生产费用管理制度、劳动用工实名登记制度、劳动防护用品配备和管理制度、特种作业人员管理制度、施工机械设备安全管理制度、施工单位项目主要负责人带班制度、安全生产教育培训管理制度、危险性较大工程管理制度、施工安全技术交底制度、安全生产检查制度、事故隐患排查治理制度、生产安全事故管理制度、安全生产内业资料管理制度、施工现场消防安全责任制度、危险品管理制度、施工作业操作规程、专业分包（劳务合作）单位安全管理考评制度、“平安工地”建设评价制度、安全生产奖惩制度。 安全管理制度须报监理单位审查，报建设单位备案并发文公布和宣贯。 | 查文件。 | - *未建立健全安全生产管理制度体系的，每缺一项扣1分。 - 未报监理单位审查和报建设单位备案扣1分，没有发文公布和宣扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.2制度合规性（2分） | 安全生产管理制度应符合国家、行业现行的法律法规和规章制度的要求。 | 查文件。 | - 与现行相关法律法规、规章制度不符的，或未根据项目特点予以更新，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.3制度执行（2分） | 督促检查安全管理制度执行情况。 | 查文件。 | - 在安全生产责任制考核或安全检查中未对安全管理制度进行督促检查的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.4安全会议（2分） | 安全会议管理制度应符合国家、行业现行的法律法规和规章制度的要求。 及时组织召开安全会议。 | 查文件、资料。 | - 未制定安全会议管理制度，扣1分。 - 未定期召开安全生产领导小组会议或专业安全会议，扣1分。 |  |  |
| 3 | 安全管理机构和人员（10分） | 3.1安全组织机构（2分） | 成立安全生产领导小组，建立专职安全管理机构，安全组织机构框图悬挂明显位置。 | 查文件。 | - 未成立安全生产领导小组，扣1分。 - 未设置独立的安全生产管理机构，扣1分 - 安全组织机构框图未悬挂在明显位置，扣1分。 |  |  |
|  |  | 3.2安全管理人员（3分） | *主要负责人和安全生产管理人员经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，持证上岗并与对应岗位人员身份相符。 安全生产管理人员工作记录完善。 | 查证件， 查台账，同时对现场在岗人员对应检查。 | - *安全生产管理人员未持有效证书，或证书与对应岗位人员身份不相符，发现一例扣1分。 |  |  |
|  |  | 3.3特殊作业人员（3分） | 汇总施工现场特种作业人员的相关资格证书，并建立特种作业人员台账。 *特种作业人员（包括租赁设备自带人员）、爆破相关人员持有效资格证书上岗，证书与从事的工作岗位相对应。 | 查证件， 查台账，同时对现场在岗人员对应检查。 | - *每发现一例特种作业人员、爆破相关人员等未持有效证书，扣1分。 - 未建立特种作业人员台账，扣1分。 - *持证人在岗情况不明，扣1分。 - *租赁设备自带人员未持证上岗，扣2分。 |  |  |
|  |  | 3.4从业人员劳动保护（2分） | 全员劳动用工登记，签订劳动合同。 编制劳动保护用品和职业健康防护用品发放记录。 | 查花名册、领用记录。 | - 未与从业人员签订劳动合同，扣2分。 - 签订劳动合同的人员未覆盖所有从业人员，视情节扣1-2分。 - 无劳动保护用品和职业健康防护用品发放记录，扣2分，发放记录不完整扣1分。 |  |  |
| 4 | 安全生产责任（10分） | 4.1责任制制定（3分） | *编制项目安全生产管理责任制度，应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 | 查文件。 | - *未编制安全生产管理责任制度，或未明确各岗位的责任人员名单、责任范围和考核标准，扣3分。 |  |  |
|  |  | 4.2责任签认（2分） | 项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确，并层层签订安全责任书。 | 查文件及责任落实及考核资料。 | - 未明确项目、各部门及作业层安全岗位责任或责任人，扣2分。 - 未进行全员安全责任签认，扣21分。 |  |  |
|  |  | 4.3责任考核（3分） | 落实安全生产责任制并进行检查、考核。 安全生产责任考核结果应在本单位公示，并向从业人员通报。 | 查文件及责任落实及考核资料。 | - 未组织安全生产责任考核，扣3分。 - 安全责任考核未覆盖全员、考核内容不全、考核周期不连续、考核结果未应用、无兑现奖惩，每缺一项扣1分。 - 未将考核结果进行公示和通报，扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.4责任追究（2分） | 制定责任追究制度，按制度规定进行追责。 | 查文件及责任落实及考核资料。 | - 未制定责任追究制度，扣2分。 - 未按规定追责，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 5 5 | 安全风险管控（20分） 安全风险管控（20分） | 5.1风险评估（8分） | *按规定开展施工安全风险辨识和风险评估。 根据风险辨识和评估结果编制重大风险清单。 施工单位应及时关注风险（危险）源变化情况，每年至少开展一次全面的安全风险（危险）辨识与评估。 | 查文件，现场核对。 | - *未按规定开展公路水运工程施工安全风险评估，扣8分。 - *未按规定开展公路水运工程施工安全风险辨识，扣8分。 - 风险辨识、评估结论不充分、不全面，视情节扣2-4分。 - 未编制重大风险清单，扣8分。 - 重大风险清单不全面，视情节扣2-5分。 |  |  |
|  |  | 5.2风险控制（10分） | *对重大风险制定安全管控方案。 *重大风险按规定告知作业人员。 *对风险较高区域设置隔离区或警戒区以及风险告知牌。 *重大风险按规定向属地直接监管的安全监督管理部门进行报备。 作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，应当如实告知作业人员。 明确特殊时间、危险作业环节项目负责人带班制度。 施工单位应对风险（危险）源进行动态监管，对经评估确定的重大风险（危险）源，应按照“一源一档”的要求，建立专项管理台账，定期进行分析、评估、预警、预控。 | 查文件，查资料，现场核对。 | - *未制定重大风险安全管控方案，扣5分. - 安全管控方案中未明确责任人或预控措施针对性不强，视情节扣2-4分。 - *重大风险、危险因素、防范措施以及应急避险措施，未按规定告知作业人员，发现一次扣3分。 - *未按规定设置隔离区、警戒区以及风险告知牌，发现一次扣2分。 - *未按规定报备重大风险的，扣4分；报备时间延误导致重大风险演变为重大事故隐患的，扣10分。 - 未制定危险作业环节项目负责人带班制度，扣4分。 - 未执行带班制度，或制度执行不严格、记录不连续，视情节扣1-3分。 - 未按照“一源一档”的要求建立专项管理台账，扣1分。 |  |  |
|  |  | 5.3风险监测（2分） | 建立风险动态监控机制，按规定进行监测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势。 对重大风险进行监测、检查，建立风险动态监控台账。 | 查资料，现场核对。 | - 未建立风险动态监控机制，扣2分。 - 未开展重大风险动态监测、预警和控制的，扣2分。 - 未建立重大风险动态监测台账的，扣1分。 - 对重大风险观测频率每月少于1次，扣1分。 |  |  |
| 6 6 | 事故隐患治理（20分） 事故隐患治理（20分） | 6.1安全检查（8分） | 定期开展安全检查，项目部必须在项目开工前和分项工程开工前组织自检，每月至少开展一次安全综合检查，每周开展专项安全检查，每日开展安全巡查。开（复）工、季节交替、恶劣天气和节假日应组织安全检查，并做好记录。 | 查文件，查检查记录。 | - 安全检查记录缺失、不连续、不闭合，视情节扣2-4分。 |  |  |
|  |  | 6.2隐患排查治理（6分） | *制定隐患排查治理制度。 制定重大事故隐患治理方案。 发现隐患限期整改，做好复查验证，确保闭合。 项目部相关人员按要求开展日常隐患排查。 *建立隐患清单或台账。 隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 施工单位应制定工程项目重大事故隐患基础清单，并加强动态管理，每季度根据工程建设实际施工情况，对重大事故隐患清单进行梳理及时调整。 | 查文件，查隐患清单或台账。 | - *未制定隐患排查治理制度，扣6分。 - 未制定重大事故隐患治理方案，或重大事故隐患治理方案的责任、措施、资金、时限、预案（五到位）不落实的，视情节扣2-4分。 - 未限期整改隐患，或隐患反复出现，未对隐患整改情况进行复查验证，发现一处视情节扣2-4分。 - *未建立隐患清单或台账，或清单、台账不全面、不闭合，视情节扣2-3分。 - 施工现场未张贴已发现的重大事故隐患清单，隐患治理情况未向从业人员通报，视情节扣2-4分。 - *项目经理每月一次定期安全生产检查和每星期一次的重大事故隐患排查，否则扣1分/次。 - *施工技术人员、专职安全生产管理人员每天没有进行施工现场安全生产情况巡查和施工现场隐患排查的，视情况扣1-3分。 - 施工单位未制定工程项目重大事故隐患基础清单。每季度也未进行动态管理、调整的，扣2-3分。 |  |  |

| 6 | 事故隐患治理（20分） | 6.3隐患统计分析（2分） | 定期统计分析隐患清单或台账，举一反三，制定治理措施。 | 查文件，查隐患清单或台账。 | - 未针对隐患多发部位或环节制定相应的管理措施，扣1分。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.4重大事故隐患治理（4分） | *重大事故隐患要挂牌整改，及时上报，项目负责人要带班检查。 | 查文件，查资料。 | - *重大事故隐患未及时按规定报告，扣4分。 - *重大事故隐患未挂牌整改或整改不到位，视情节扣2-4分。 - *项目负责人未进行带班检查，或检查记录不全，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 7 | 施工设备、设施、机具及防护用品管理（10分） | 7.1机械设备设施及防护用品管理（5分） | 建立机械设备分类管理台账。 自有或租赁的施工机械设备、设施、机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明。 施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。 *大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标设备，应组织专家论证和验收。 | 查台账,现场核对。 | - 设备租赁合同未明确安全责任，或未提供生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明，发现一台扣2分。 - *按规定应当组织专家论证或验收的大型模板、承重支架、非标设备等未组织的，发现一台扣2分。 |  |  |
|  |  | 7.2特种设备管理（5分） | *特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担，拆装应当编制方案、制定安全施工措施。 特种设备投入使用前经检验合格，日常检查、维修、保养记录齐全。 建立特种设备管理档案。 | 查台账,现场核对。 | - *特种设备安装、拆除无方案，或由不具备资质条件的单位承担，发现一台扣5分。 - 特种设备未经检验合格投入使用，每发现一台扣3分。 - 未申请办理使用登记手续的，每发现一台扣1分。 |  |  |

| 8 8 | 安全技术管理（15分） 安全技术管理（15分） | 8.1施工组织设计（5分） | 施工组织设计应结合风险评估结论，制定有针对性的安全技术保障措施，并经施工企业技术负责人审核、签认，企业内部审批手续齐全。 |  |  | 查资料。 | - 施工企业内部审批手续不完善，或未根据企业审核意见及时更新施工组织设计，或企业审查意见不详细，发现一项视情节扣1-3分。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8.2专项施工方案（5分） | *对评估达到重大风险的工程和危险性较大分部分项工程，应编制专项施工方案。 按规定程序对专项施工方案组织评审。 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案应组织专家论证。 严格按专项施工方案落实到位。 |  |  | 查台账、文件，现场核对。 | - *专项施工方案不齐全，或内容不完善，或针对性不强，发现一项视情节扣1-3分。 - 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案不按规定组织专家论证的，发现一份扣3分。 - 专项施工方案未报批或未经评审通过，施工现场已经实施的，发现一处扣2分。 - 未按专项施工方案实施的，发现一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 8.3安全技术交底（3分） | 明确安全技术交底的责任人、对象、方法、内容。 逐级交底记录清晰、真实，内容合理。 建立安全技术交底台账。 |  |  | 查文件、台账及记录。 | - 安全技术交底资料不全，或未按岗位层级设置交底内容，或内容缺乏针对性，发现一处扣1分。 - 未建立安全技术交底台账，扣1分。 - 安全技术交底记录不真实，扣2分。 - 未交底至一线作业人员，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 8.4临时用电方案（2分） | 按规定制定临时用电方案（临时施工用电组织设计）。 标注临时用电平面布置图，附施工现场用电负荷计算资料。 施工现场临时用电的巡视、维修、保养记录完整。 |  |  | 查方案、记录。 | - 未按规定制定临时用电方案（临时施工用电组织设计），扣2分，由非电气工程师编制方案或未按规定履行审批手续的，视情节扣1-2分。 - 临时用电方案中的用电设备清单、负荷计算、用电工程图纸等不完整，发现一处视情节扣1-2分。 - 未标注用电平面布置图，扣2分。 - 无电工巡视维修保养记录或记录不连续，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 9 | 安全教育培训（10分） | 9.1三级安全教育（5分） | *制定年度安全教育培训计划并实施。 对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，考核合格后方可上岗。 新职工上岗前必须进行三级安全教育。转岗、复岗人员应重新接受教育。 项目部组织开展各岗位人员安全培训教育，培训内容和学时符合规定要求。 |  |  | 查资料。 | - *未建立年度教育培训计划，扣5分。 - 教育培训计划不合理、未覆盖全员、经费无计划，视情节扣2-4分。 - 未按计划对相关人员进行教育培训，或未组织教育培训考核，视情节扣2-5分。 |  |  |
|  |  | 9.2经常性培训和警示教育（2分） | 结合季节特点、施工特点、安全形势等开展经常性教育和警示教育。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3“四新”培训（2分） | 采用新工艺、新技术前或使用新设备、新材料前，应对从业人员进行专门的安全生产培训。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4安全文化建设（1分） | 设置安全文化走廊、宣传栏等，每季度至少更新一次有关内容。 |  |  |  | - 未设置安全文化走廊或宣传栏，未及时更新有关内容扣1分。 |  |  |
| 10 | 应急预案及演练（10分） | 10.1应急预案（4分） | 制定综合应急预案。 制定操作性强的各类专项应急预案及现场处置方案。 应急预案经评审或论证后，应由施工单位负责人签署发布，并及时印发本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。 建立应急管理组织，配备兼职的应急队伍。 |  |  | 查文件、记录。 | - 未制定综合应急预案，扣2分。 - 未制定合同段施工专项应急预案和现场处置方案，扣4分。 - 合同段施工专项应急预案或现场处置方案不全，发现一项扣1分。 - 应急预案应急管理要素不全、操作性不强，视情节扣1-3分。 - 未按规定配置兼职的应急管理人员，扣2分。 - 未按规定发布应急预案，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 10.2应急演练（4分） | 有针对性的开展应急培训和演练，并及时总结完善。 施工单位应每年至少组织一次综合或专项应急预案演练，应每半年至少组织一次现场处置方案演练。 |  |  | 查文件、记录。 | - 未按规定开展应急培训及预案演练，视情节扣2-4分。 - 应急演练后未总结或未根据演练情况实时更新预案，视情节扣2-3分。 |  |  |
|  |  | 10.3应急器材、设备、物资管理（2分） | 建立应急救援的器材、设备、物资清单，应急物资不得随意使用。 建立消防设施和灭火器材等消防器材设备清单，定期检查维护。 |  |  | 查台账,现场核对。 | - 应急救援器材、设备、物资配备不足或台账不清晰，视情节扣1-2分。 - 应急救援器材、设备、物资未实施单独管理，与日常物资混用，扣2分。 - 未对应急物资进行定期检查，扣1分。 - 未建立消防设备和灭火器材等清单，扣2分；无定期检查、维护、更新台账，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 11 | 安全生产费用（8分） | 11.1安全生产费用提取（3分） | *根据年度施工计划编制年度安全生产费用提取、使用计划，并按规定足额提取。 根据年度计划制定季度（月度）安全生产费用使用计划，报监理审批。 |  |  | 查文件。 | - *未制定年度安全生产费用提取、使用计划，扣3分。年度安全生产费用提取、使用计划与年度施工计划不相符，扣2分。 - *未按规定足额提取安全生产费用，视情节扣1-3分。 - *未明确安全生产费用使用范围，视情节扣1-3分。 - 未制定季度（月度）安全生产费用使用计划和报监理审批的扣1分。 |  |  |
|  |  | 11.2安全生产费用使用（5分） | 按规定提取使用年度安全生产费用，建立使用台账。 |  |  | 查文件、资料。 | - 未按规定使用的，发现一次视情节扣2-4分。 - 未建立安全生产费用使用台账，或台账所附证明不齐全、不真实，发现一次视情节扣1-3分。 |  |  |
| 12 | 分包队伍管理（10分） | 12.1资质管理（2分） | *对分包单位营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、安全生产考核合格证书等进行审查备案。 *分包协议明确双方安全管理责任义务。 |  |  | 查资料。 | - *分包单位相关资质证书、安全生产许可证过期失效，扣2分。 - *未留存相关证书复印件的，扣2分。 - *分包协议双方安全管理责任义务缺少、不明确、不对等，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 12.2安全教育培训（3分） | 及时组织对分包单位入场作业人员进行安全教育培训。建立班组实名登记台账。 |  |  | 查资料。 | - 未及时对新入场作业人员进行安全教育培训的，或未建立班组实名登记台账的，或登记台账不齐全的，发现一人次扣1分。 |  |  |
|  |  | 12.3日常管理（3分） | 组织分包单位定期开展安全风险辨识和告知。 施工前所有人员应接受安全技术交底并签字确认。 定期开展安全检查，及时开展事故隐患排查治理。 配备合格的劳动防护用品。 |  |  | 查资料，查现场。 | - 未开展安全风险辨识的，扣3分。 - 未对安全风险进行告知的，视情节扣1-2分。 - 安全技术交底没有签字的，发现一人扣1分。 - 未及时整改事故隐患的，或存在屡改屡犯的，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 12.4分包考核（2分） | 定期对分包单位关键岗位人员进行考核，考核不合格的不得上岗。 |  |  | 查资料。 | - 未对分包单位关键岗位人员进行定期考核的，或未建立考核合格的分包队伍台账的，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 13 | 落实行业主管部门安全生产专项工作（9分） | 13.1行业主管部门安全生产专项工作落实情况（4分） | 严格落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。 制定具体的落实方案或行动计划。 严格按方案或计划执行。 |  |  | 查文件、记录，现场核对。 | - 未按要求制定安全生产专项工作方案或行动计划，发现一次扣1分。 - 安全生产专项工作落实不到位，或应付了事、走过场，发现一次视情节扣2-4分。 |  |  |
|  |  | 13.2考核评价（5分） | *按照平安工地建设考核评价标准，定期开展自我评价。 评价资料真实、准确。 |  |  | 查文件、资料。 | - *未按规定开展平安工地自我评价的，扣5分。 - 自我评价走过场或不及时的，或未根据评价情况进行自我纠正的，视情节扣2-4分。 - 平安工地自我评价结果未按要求及时上报监理单位审核的，扣2分。 |  |  |
| 应得分 |  |  |  | 实得分 |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                         评价（或抽查）人（签名）：                实施日期：    年   月   日

注：此表用于施工单位每季度自我评价、监理单位季度复核，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织考核评价、谁负责盖章签认。本表第1类安全管理目标策划、第2类安全生产管理制度等，在项目开工后第一次考核评价中已考核，后续如无变化，再考核时可沿用第一次考核评价结果，但需注明。

附表B3

施工单位施工现场考核评价表

表B3.1  施工单位施工现场（通用部分）考核评价表（满分150分）

项目名称：                                            施工合同段：                施工单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 1 1 | 施工现场布设（44分） 施工现场布设（44分） 施工现场布设（44分） 施工现场布设（44分） | 1.1办公、生活、生产区域以及临时生产、堆存场地布设（8分） | *办公、生活区严禁设置在危险区域。距离集中爆破区应不小于500m。 *生活区严禁存放易燃易爆等危险品。 *装配式房屋应有材料合格证或验收证明，满足安全使用要求。 生产、生活区分别设置并封闭管理，设置满足紧急疏散要求的通道。 职工的办公、生活、生产区布置应满足防火防爆要求。 施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。 钢筋加工场、预制场、拌和站等区域分区明显。 |  |  | 查看现场。 | - *办公、生活区设置在危险区域，扣8分。 - *生活区内存放易燃易爆危险品，发现一处扣4分。 - *装配式房屋不满足安全使用要求的，发现一处扣4分。 - 办公、生活、生产区未分开设置、布局不合理，或有条件封闭的未封闭管理，未安排专人值班，发现一处扣2分。 - 办公、生活、生产区布置不满足防火防爆要求，发现一处扣4分。 - 临时生产、堆存场地以及施工区域未结合风险辨识结论实施分区管理的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 1.2拌和站（5分） | *拌和站基础按照方案施工并经验收合格，排水系统完善，实施封闭管理。 *拌合及起重设备应设置防倾覆和防雷设施。 防雨棚稳固。 |  |  | 查看现场。 | - *场地硬化、排水系统不符合要求，扣2分。 - *拌合及起重设备未设置防倾覆设施，发现一处扣2分；应设而未设置防雷设施的，发现一处扣2分。 - 防雨棚不稳固，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 1.3预制场（5分） | *预制场地面应进行硬化处理。 *构件存放场地基应进行处理，排水顺畅，满足存放要求。 *大型构件存放层数和间距符合规范要求，并采取有效防倾覆措施。 *张拉作业应设置警戒区，并有安全防护措施。 *龙门吊应设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器等。 |  |  | 查看现场。 | - *预制场地面未进行硬化处理，扣2分。 - *存梁场排水不畅，扣2分。 - *梁板堆放层数不符合规范要求、无防倾覆措施，发现一处扣2分。 - *张拉作业没有安全防护措施，扣2分。 - *龙门吊未设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器，或龙门吊有行程限位器但失效、或停止作业时未夹轨，发现一处扣2分。 - *龙门吊轨道地基下沉、轨道松动，视情节扣1-3分。 - 轨道的螺栓未上紧，发现一处扣1分。 - 安全警示标志标牌不足的，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 1.4钢筋加工场（5分） | *钢筋加工场设置钢筋加工棚，实行封闭管理。 *钢筋加工场应设置加工区与材料存放区。材料存放应按照成品、半成品、原材料进行区分。 *龙门吊应设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器等。 场内应设置明显的安全警示标志及相关工作的操作规程。 |  |  | 查看现场。 | - *钢筋加工场未实行封闭管理，扣2分。 - *钢筋加工厂未分区管理，现场管理混乱，视情节扣2-3分。 - *龙门吊未设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器，或龙门吊有行程限位器但失效、或停止作业时未夹轨，发现一处扣2分。 - *龙门吊轨道地基下沉、轨道松动，视情节扣1-3分。 - 轨道的螺栓未上紧，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 1.5临时用电（5分） | *施工现场临时用电按“三级配电，逐级回路保护”设置。 *水上或潮湿地带电缆线必须绝缘良好并具有防水功能，电缆线接头必须经防水处理。 *每台用电设备必须设独立开关箱；开关箱必须装设隔离开关及短路、过载、漏电保护器；配电箱、开关箱电源进线端严禁用插头或插座做活动连接。 电缆应采用架空或埋地敷设。 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。 |  |  | 方案与现场比对检查。 | - 现场临时用电未按临时用电方案布设，扣2-4分。 - *未按“三级配电、逐级回路保护”设置的，发现一处扣2分。 - *需经防水处理的电缆未做防水处理的，发现一处扣2分。 - *用电设备未设独立开关箱的，发现一台扣1分。 - *开关箱未设短路、过载、漏电保护器的，发现一处扣1分。 - *开关箱电源进线端用插头或插座做活动连接的，发现一处扣1分。 - 电线架空和入地埋设不规范的，发现一处扣1分。 - 配电箱、开关箱锈蚀严重、或无锁、或装设不牢固的，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 1.6消防安全（5分） | *施工生产、生活、办公区域消防设施、消防通道和安全距离符合消防安全要求。 消防区域悬挂责任铭牌。 办公、生活区建筑构件使用的材质燃烧性能等应当达到A级。 |  |  | 查看现场。 | - *施工生产、生活、办公区域的消防设施配备不足，或配备不正确，或维护、更新不及时，发现一处视情节扣2-3分。 - *消防通道不满足要求，扣5分。 - 未悬挂消防责任铭牌，发现一处扣1分。 - 办公、生活区建筑构件使用的材质燃烧性能等未达到A级或未注明等级的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 1.7施工便道便桥（6分） | *便桥应进行专项设计，并对隐蔽工程应组织验收，按设计荷载使用。 *施工便桥应设置限宽、限速、限载标志，以及救生设施，并有验收手续。跨航道便桥应设置防撞设施和警示标志。 |  |  | 查看现场。 | - *便桥未开展专项设计或未经验收即投入使用，扣5分。便桥超限超载使用的，发现一处扣2分。 - *便桥未设限宽、限速、限载标志以及救生设施，发现一处扣1分。 - *跨航道便桥缺少防撞设施和警示标志的，发 - 现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 1.8临时码头与栈桥（5分） | *临时码头与栈桥应进行专项设计，并对隐蔽工程组织验收，按设计荷载使用。 *应设置安全警示标志，配备相应的安全防护及救生设施。 *栈桥和临时码头应设专人管理，非施工车辆、人员及船舶不得进入或靠泊。 按经审批的方案开展码头或栈桥的沉降位移观测，及时检查、维护。 通过栈桥的电缆应绝缘良好，并应固定在栈桥的一侧。 栈桥应设置满足施工安全要求的照明设施。 |  |  | 查看现场。 | - *栈桥及平台施工应按照专控工序的安全验收表进行自检及监理单位复检工作。否则扣5分。 - *未配备安全防护及救生设备的，发现一处扣2分。 - *未设置或未合理设置安全警示标志的，视情节扣1-2分。 - *未进行专人管理，扣2分。 - 未按方案对码头、栈桥开展观测、检查和维修，或相关工作不规范、不连续的，视情节扣2-4分。 |  |  |
| 2 | 安全防护（36分） | 2.1防护栏杆、安全网及其它防打击、防坠落措施（13分） | *高处、临边、临水作业及孔洞应设置防护栏杆及安全网。 *下方有人员通行或作业的，应设置挡脚、防滑设施、安全网、安全通道等。 *跨越既有公路施工时，应搭设防护棚架。棚架应进行专项设计。 |  |  | 查看现场。 | - *未按规定设置防护栏杆、安全网或其它安全防护设施的，发现一处扣1分。 - *防护设施搭设不规范，发现一处扣1分。 - *安全通道未搭设或搭设不规范，发现一处扣1分。 - *跨越既有公路施工时，未搭设防护棚架或搭设不规范的，视情节扣3-5分。 - *棚架应进行专项设计而未设计的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 2.2文明施工、安全警示标志、标牌（10分） | 区域分区标牌合理。重大风险、重大事故隐患应在明显位置公示。 *施工现场应按规定设置封闭围挡，并在明显位置设置“五牌一图”。 *交通要道、重要作业场所，危险区域设置安全警示标志、标牌。 *施工便道与既有道路平面交叉处设置道口警示标志，有高度限制的应设置限高架。 施工机械、设备按要求设置安全操作规程牌。 按规定落实施工扬尘防控措施。 |  |  | 查看现场。 | - 施工现场未设置封闭围挡，或无五牌一图，或未公示重大风险、重大事故隐患的，发现一处扣3分。 - *未按规定设置文明施工、安全警示标志、标牌及操作规程牌的，发现一处扣1分。 - *施工便道与既有道路平面交叉处未设置道口警示标志，发现一处扣1分。 - *有高度限制未设置限高架，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.3避雷设备（5分） | 拌和、打桩和起重等高耸设备及其它电器设备按规定设置避雷设施。 |  |  | 查看现场。 | - 未按要求设置避雷设施的，发现一处扣1分。 - 未测试防雷接地电阻或防雷接地电阻不符合要求的，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.4个体防护（8分） | *进入施工现场的人员及作业人员应按规定配置和正确使用防护用品。 |  |  | 查看现场。 | - *未按照规定配置和使用个体防护用品，发现一人次扣1分。 - *使用假冒伪劣的防护用品，或使用超过使用合格期的防护用品，发现一人次扣3分。 |  |  |
| 3 3 3 3 3 | 施工作业（70分） 施工作业（70分） 施工作业（70分） 施工作业（70分） 施工作业（70分） | 3.1高处作业（10分） | *高处作业必须设置人员上下专用通道，基础应牢固。 *作业平台脚手板应铺满且固定牢固，不应有翘头板，并挂置安全网。配备必须的消防器材。 5m以下应设置防护梯。 5m以上应设置“之”字形人行斜梯。 40m以上宜安装附着式电梯。 |  |  | 查看现场。 | - *高处作业未按要求设置人员上下专用通道，发现一处扣5分。 - *作业平台搭设不牢固，发现一处扣3分。 - *作业平台有翘头板或漏洞，发现一处扣2分。 - *未按规定挂置安全网，发现一处扣1分。 - 未按规定设置防护梯、人行梯、电梯的，发现一处扣3分。 |  |  |
|  |  | 3.2支架脚手架（12分） | *施工现场搭设和拆除支架脚手架应满足方案要求。拆除作业应设置警戒区。 *支架和脚手架基础牢固。 *排水设施完善。 *脚手架与建筑结构物按规定进行拉结牢靠。夜间不得进行支架脚手架的拆除作业。 *搭设支架和脚手架的材料应逐批次进场检验，每批材料抽检一组，应有检测报告。 *搭设高度大于10m的脚手架应设置缆风绳或固定措施。 *承重支架搭设应制定专项施工方案，搭设后应按规定组织验收，验收通过后应挂牌公示和公告。 |  |  | 方案与现场比对检查。 | - *未按方案搭设和拆除支架脚手架，视情节扣4-8分。 - *拆除作业未设置警戒区的，扣4分。 - *基础处理不符合方案要求，扣2分。 - *排水设施不完善，扣2分。 - *脚手架与建筑结构物未拉结或拉结不牢的，发现一处扣3分。 - *夜间组织拆除支架脚手架的，发现一次扣5分。 - *对支架和脚手架的材料抽检数量不足，或材料无出厂合格证明，或抽检质量不合格，每发现一处，扣5分。 - *承重支架搭设未制定专项施工方案，视情节扣4-6分。 - *对搭设的承重支架和脚手架未组织验收，发现一处扣4分。 - *未挂牌公示和公告，发现一处扣1分。 - *承重支架使用前未进行预压，或预压不符合要求，发现一处扣2分。 - *未按要求设置缆风绳或固定措施，发现一处扣2分。 - *缆风绳搭设不规范，发现一处视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 3.3模板工程（8分） | *大型模板搭设和拆除应有专项施工方案，并应设置工作平台和符合规范要求的爬梯。 *模板吊环不得采用螺纹钢筋。 模板制作、存放、使用、拆除满足方案要求。 大型模板使用前应组织验收。重复使用时应逐次检查并予以记录。 |  |  | 方案与现场比对检查。 | - *大型模板搭设、拆除未制定专项施工方案，或方案未经审批，或方案内容有缺项、操作性不强，视情节扣2-6分。 - *模板吊环采用螺纹钢筋的，发现一处扣2分。 - 模板制作、存放、防倾覆、使用、拆除等不符合方案要求，发现一处扣2分。 - 爬模、滑模安装及提升施工应按照专控工序的安全验收表进行自检及监理单位复检工作。否则扣6分。 |  |  |
|  |  | 3.4焊接切割作业（6分） | *电工、焊接与热切割作业人员应持证上岗，并正确佩戴、使用劳动防护用品。 *密闭空间内实施焊接及切割，应采取相应的通风、绝缘、照明装置和应急救援装备，并由专人现场监护，气瓶及焊接电源应置于密闭空间外。 电焊机外壳应接地，接地电阻不得大于4Ω。 气割作业氧气瓶与乙炔瓶之间的距离不得小于5m。 |  |  | 查看现场。 | - *电工、焊接与热切割作业人员未持证上岗，或未佩戴、使用劳动保护用品，发现一人次扣1分。 - *密闭空间焊接，未实施通风、绝缘、照明等措施，或无应急装备等，发现一处扣4分。 - 电焊机外壳未接地，发现一处扣2分。 - 氧气瓶、乙炔瓶等作业的安全距离不足，发现一处扣2分。 |  |  |
|  |  | 3.5机械设备作业（16分） | *吊装作业应设置警戒区，警戒区不得小于起吊物坠落影响范围。 *高空调转梁等大型构件应在构件两端设溜绳。 *垂直升降设备基础满足要求，架体附着装置牢固，不超载运行。 *塔吊基础和架体附着装置牢固，轨道式起重机限位及保险装置有效。 吊装大、重、新结构构件和采用新的吊装工艺应先进行试吊。 起重机严禁吊人。 作业人员严禁在已吊起的构件下或起重臂旋转范围内作业或通行。 起重设备安全保险装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等应安全可靠。 检验合格铭牌悬挂于明显位置。 操作人员持证上岗。 |  |  | 查看现场与资料比对检查。 | - *吊装作业未设置警戒区的，扣3分。 - *垂直升降设备、塔吊基础及附着装置不稳定牢固，发现一处扣5分。 - *轨道式起重机无有效限位及保险装置，电缆拖地行走，发现一次扣2分。 - *起重设备安全保险装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等损坏或不规范的，发现一处扣1分。 - *起重设备违章操作、停机，发现一次扣1分，铭牌未按要求悬挂，发现一处扣1分。 - 特种设备未报验即投入使用，扣10分。 - 塔吊基础施工应按照专控工序的安全验收表进行自检及监理单位复检工作。否则扣5分。 |  |  |
|  |  | 3.6爆破作业（10分） | *从事爆破工作的爆破员、安全员、保管员应持证上岗。 *爆破作业应严格按照审批的爆破设计方案或说明书进行施工。 |  |  | 查证件、查看现场与资料比对检查。 | - *从事爆破工作的爆破员、安全员、保管员未持证上岗，发现一人次扣2分。 - *未按爆破设计方案进行作业，扣10分。 - *爆破作业未设置警戒区和警戒人员，或警戒时间不足的，或起爆前未按规定检查、起爆后未按规定清查哑炮的，发现一次视情节扣2-4分。 |  |  |
|  |  | 3.7基坑施工（8分） | *深基坑施工应编制专项施工方案并经审核通过。 *严格按方案开挖和支护。 *降排水系统合理可靠。 *深基坑边坡、支护结构等应进行沉降和位移监测。 基坑边坡的堆载安全间距及安全防护措施应满足设计或相关技术规范要求。 |  |  | 查看现场与资料比对检查。 | - *未编制专项施工方案，或方案未经审批通过，扣6分。施工方案内容不全、操作性差，视情节扣2-4分。 - *基坑开挖和支护与施工方案不符，视情节扣2-4分。 - *未按方案要求进行基坑沉降和位移观测，或观测不规范、不连续，视情节扣2-4分。 - *基坑临时降排水系统失效，发现一处扣3分。 - 基坑边坡堆载安全间距及安全防护措施不满足设计或相关技术规范要求，发现一处扣1分。 |  |  |
| 应得分 |  |  |  | 实得分 |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                        评价（或抽查）人（签名）：                   实施日期：    年   月   日

注：此表用于施工单位每季度自我评价，监理单位季度复核，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施、谁负责盖章签认。本表第1类施工场地布设中第1.1、1.2、1.3、1.4等考核项目，考核后如无变化，再考核时可沿用上一次考核评价结果，但需注明。

表B3.2  施工单位施工现场（公路部分）考核评价表（满分300分）

项目名称：                                            施工合同段：                    施工单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 4 4 | 桥梁工程 （60分） 桥梁工程 （60分） 桥梁工程 （60分） | 4.1基础施工 （10分） | *桥梁扩大基础、挖孔桩、钻孔桩、沉入桩、沉井和地下连续墙等施工严格按照施工方案实施。 施工区域应设置警戒设施或警示灯。 作业人员不得将安全带系于钢筋笼上。 深基坑四周距基坑边缘不小于1m处应设立钢管护栏，挂密目式安全网，靠近道路侧应设置安全警示标志和夜间警示灯带。 挖孔桩施工应对有害气体进行监测，保持通风；孔内采用安全特低电压照明；起吊设备应装设限位器和防脱钩装置。 |  |  | 方案与现场比对检查。 | - *桥梁扩大基础、挖孔桩、钻孔桩、沉入桩、沉井和地下连续墙等施工无方案的扣10分；未严格按施工方案实施，发现一处视情节扣4-6分。 - 在城市、村镇等人口密集区域未设置警戒设施或警示灯，发现一处扣2分。 - 扩大基础、挖孔桩或钻孔桩施工区域，未悬挂设置安全告知牌的，发现一处扣1分。 - 挖孔桩施工未按规定对有害气体进行监测，并保持通风，孔内未采用安全特低电压照明的，发现一处扣2分。 - 起吊设备未安装限位器和防脱钩装置，或拆除了上述装置的，发现一处扣2分。 |  |  |
|  |  | 4.2墩台施工 （20分） | *高墩台施工严格按照专项施工方案组织实施。 *高处作业必须设置人员上下专用通道。 *严禁使用塔吊、汽车吊载人上下墩台。 *墩身高度超过40m宜设施工电梯，电梯司机应按照有关规定经过专门培训，取得相应资格证书。 墩台施工应搭设脚手架及作业平台，保证作业人员有安全作业空间。 模板安装必须牢固，模板之间连接螺栓必须全部安装到位。 钢围堰应按照设计及专项施工方案组织实施；钢围堰内部支撑设置规范，不得碰撞、随意拆除、擅自削弱或在其上堆放重物；有效开展监测、监控和预报、预警，工况发生变化时及时采取措施；钢围堰有相应的防撞措施，侧壁不得随意驻泊施工船舶；排水和防汛措施落实。 |  |  | 方案与现场比对检查。 | - *高墩台施工未严格按专项施工方案组织实施，视情节扣4-8分。 - *未按规定搭设高处作业平台、或未设置人员上下通道，或高处作业空间严重不足的，发现一处扣6分。 - *发现使用起重设备载人上下墩台，发现一处扣6分。 - *电梯未经检验合格的，扣8分；电梯超员、超重运行的，扣6分。 - 墩台作业出入口未设置防护措施，发现一处扣3分。 - 模板螺栓连接不规范，发现一处扣2分。 - 钢围堰未按设计及专项施工方案实施，视情节扣4-8分。 - 钢围堰未有效开展监测、监控和预报、预警，工况发生变化时未及时采取措施，扣5分。 |  |  |
|  |  | 4.3桥梁上部结构及桥面系施工 （30分） | *桥梁上部结构施工严格按专项施工方案实施。 *挂篮按方案组拼后，要进行全面检查，做静载试验。 *架桥机应有限制运动行程和工作位置的装置、锚定、防风和防滑移的装置，联锁保护装置和紧急停止开关等安全防护装置。 梁板吊装就位后及时进行稳固。 架桥机平衡配重、限位及支垫稳固。 桥面系施工临边应设置安全防护栏杆及安全网。 现浇支架基础处理良好，排水系统完善，支架材料有出厂合格证，且经检测检验合格；架体搭设规范，按规定进行了预压、验收。 挂篮悬臂浇筑桥梁0号块及边跨现浇段支架、托架稳固。 连续梁墩顶梁段的临时墩梁固结装置满足设计要求。 |  |  | 方案与现场比对检查。 | - *桥梁上部结构施工未按专项施工方案组织实施，视情节扣4-8分。 - *未按要求对挂篮进行静载试验，或无检查记录，视情节扣3-6分。 - 挂篮安装、前移施工应按照专控工序的安全验收表进行自检及监理单位复检工作。否则扣3分。 - *架桥机安全防护装置缺失的，发现一项扣2分。 - 梁板吊装就位后，未及时进行稳固，或稳固措施不足，发现一处扣2分。 - 人员违规作业，发现一人次扣2分。 - 吊装使用的钢丝绳磨损、断丝超标，发现一处扣3分。 - 起重设备基础、轨道固定等不符合要求，发现一处扣3分。 - 桥面系施工时未按要求设置安全防护栏杆或安全网，发现一处扣2分。 - 支架基础施工应按照专控工序的安全验收表进行自检及监理单位复检工作。否则扣2分。 - 支架搭设及预压应按照专控工序的安全验收表进行自检及监理单位复检工作。否则扣3分。 - 连续梁墩顶梁段的临时墩梁固结装置不满足设计要求，扣5分。 - 挂篮锚固不规范，扣2分。 |  |  |
| 4 | 桥梁工程 （60分） | 4.3桥梁上部结构及桥面系施工 （30分） | 拱桥施工顺序及工艺满足设计及规范要求，拱架基础处理良好，搭设规范。缆索吊机主缆连接锚固可靠，经过检测检验或型式试验合格。 斜拉桥、悬索桥的斜拉索、主缆安装、架设及防护施工规范；跨缆吊机、桥面吊机经过型式试验或检测检验合格，锚固及移动安全可靠；吊装作业规范；节段连接合理。施工支架（托架）结构稳固。 |  |  |  | - 拱桥的施工顺序及工艺不满足设计及规范要求，或搭设不规范，扣5分。 - 斜拉桥、悬索桥施工使用的缆索吊机、跨缆吊机、桥面吊机未经检测检验或型式试验合格便投入使用的，发现一处扣3分。 - 缆索吊机主缆连接、锚固不可靠，扣3分。 - 跨缆吊机、桥面吊机锚固不稳固的，扣2分。 - 架桥机安装及过孔施工应按照专控工序的安全验收表进行自检及监理单位复检工作。否则扣3分。 |  |  |
| 5 5 5 5 | 隧道工程（55分） 隧道工程（55分） 隧道工程（55分） 隧道工程（55分） | 5.1施工基本要求及开挖 （10分） | *严格执行隧道洞口值班登记制度。 *洞口工程严格按施工方案组织实施。 *双侧壁导坑法施工导坑跨度宜为整个隧道跨度的三分之一，左右导坑施工时，前后拉开距离不宜小于15m，导坑与中间土体同时施工时，导坑应超前30-50m。 *按照施工方案开挖，严禁擅自变更开挖方法，严格控制超欠挖。 *隧道内严禁存放汽油､柴油､煤油､变压器油､雷管､炸药等易燃易爆物品。 洞口工程排水系统完善。 洞口工程边坡及仰坡自上而下开挖，保证稳定。 各类施工作业台架、台车防坠设施设置齐全，安全可靠。 施工现场悬挂风险辨识牌及警示标志。 全断面法施工断面尺寸应满足设计要求。 台阶法施工台阶长度不宜超过隧道开挖宽度的1.5倍，控制钢架下沉和变形。 环形开挖留核心土法施工进尺控制在0.5-1m，相邻钢架必须用钢筋连接，按设计要求施工锁脚锚杆。 钻爆法施工试爆要制定专项施工方案并按方案实施。 |  |  | 方案与现场比对检查，查记录。 | - *隧道值班登记制度执行不严格，发现一次扣4-8分。 - *洞口施工与方案不符，扣2-4分。 - *双侧壁导坑法施工距离不满足要求，发现一次扣2-3分。 - *未按方案组织开挖，发现一次视情节扣4-6分。 - *超欠挖超标，发现一次视情节扣1-4分。 - *隧道内堆放易燃易爆物品，发现一处视情节扣4-6分。 - 洞口工程排水系统不完善，视情节扣2-4分。 - 洞口开挖发现掏底或上下重叠开挖、不稳定，发现一次视情节扣2-4分。 - 各类施工作业台架、台车防坠设施不足，发现一处扣2分。 - 隧道内存放杂物，存在通道被堵塞的现象，发现一处扣2分。 - 施工现场未悬挂风险辨识牌、重大隐患公示牌，扣2分。 - 安全警示标志数量不足，发现一处扣2分。 - 全断面法施工断面尺寸不满足设计要求，扣2分。 - 台阶法施工台阶长度超过隧道开挖宽度的1.5倍，发现一次扣1分，钢架下沉或变形，发现一处扣1分。 - 开挖进尺控制不严，发现一次扣2分。 - 相邻钢架未用钢筋连接，发现一处扣1分，未按设计要求施工锁脚锚杆，发现一处扣1分。 - 未按专项施工方案组织爆破，扣6分。 - 所有进入隧道施工区域的人员，没有按规定佩戴安全防护用品；发现一次每人扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 5.2初期支护及二衬 （10分） | *在专项施工方案中明确仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离并严格执行。 *钢架拱脚必须放在牢固的基础上。 *初期支护和二衬必须按施工方案组织实施。 相邻钢架之间必须用纵向钢筋连接。 仰拱开挖宽度应符合规范要求。 |  |  | 方案与现场比对检查，查资料。 | - *专项施工方案中未明确软弱围岩及不良地质隧道的二次衬砌应及时施作，二次衬砌距掌子面的距离IV级围岩大于90m，V级及以上围岩大于70m，发现一处扣6分。 - *仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离未严格按要求控制，发现一处视情节扣4-6分。 - *拱脚基础不牢固，发现一处视情节扣1-2分。 - *初期支护和二衬施工与方案不符，视情节扣6-8分。 |  |  |
|  |  | 5.3监控量测，超前地质预报 （10分） | *长大隧道和不良地质隧道必须进行超前地质预报。 *岩溶、采空区等不良地质隧道、瓦斯隧道施工需配置超前地质钻机进行预报地质，地质预报必须进行地质素描。 *监控量测数据应当真实、准确，数据出现异常时应当及时报告。 *对量测数据定期进行分析，编写分析报告，施工负责人、技术负责人及设计代表签字齐全。 制定监控量测及超前地质预报专项施工方案，按方案组织实施。 监控量测及超前地质预报监控点数量满足方案要求。 对掌子面稳定性开展巡视检查，有记录。 |  |  | 查看现场、查资料记录。 | - *长大隧道和不良地质隧道未进行超前地质预报，扣6分。 - *未按规定配备超前地质钻机进行预报地质，扣3分；地质预报没有地质素描，扣3分。 - *监控量测数据不准确、不连续，视情节扣1-2分；数据出现异常时未及时报告，扣4分。 - *量测数据未定期分析，或未编写分析报告，视情节扣2-4分。监测量测数据不真实的，扣6分。 - *报告签字不齐全，发现一处扣1分。 - 未制定监控量测及超前地质预报专项施工方案的，扣6分，或方案不完善，或未按照方案实施，发现一处扣2分。 - 没有掌子面稳定性巡视检查记录，扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.4逃生通道 （5分） | *软弱围岩隧道开挖掌子面至二次衬砌之间应设置逃生通道。 逃生通道距离开挖掌子面不得大于20m。 |  |  | 查看现场。 | - *软弱围岩隧道开挖掌子面至二次衬砌之间未按要求设置逃生通道，扣5分。 |  |  |
|  |  | 5.5通风防尘照明、排水及消防、应急管理（5分） | *对隧道有毒有害气体进行监测，并公示监测数据。 *隧道施工必须采用机械通风。 *隧道内应定期清扫、冲洗，保持干净整洁。隧道掘进50m后应进行供风，在进入隧道150m以后须以设计风量全速通风。 压入式通风管的送风口距掌子面不超过15m，排风式风管吸风口距掌子面不超过5m。 隧道内照明充足。 排水设施完善。 有足够数量的消防器材。 设置逃生管、应急箱。 |  |  | 查看现场、查资料。 | - *未对隧道内有毒有害气体进行监测，或无监测数据记录，扣1分。 - *隧道内施工未按要求通风，或通风管送（吸）风口距掌子面距离不足，视情节扣2-4分。 - *隧道内未定期清扫、冲洗，粉尘超标，发现一次视情节扣1-3分。 - 隧道内照明不符合要求，扣2分。 - 隧道内积水较严重，扣1分。 - 隧道内消防器材不足，扣2分。 - 隧道内未设置逃生管、应急箱，或距离掌子面等作业区域较远的，视情节扣1-2分。 - 隧道内电缆布设不规范，扣1分。 - 隧道单向掘进长度超过150m时未进行机械通风，每处扣2分。 - （特）长隧道、瓦斯隧道未进行专项通风设计，每处扣3分。 |  |  |
|  |  | 5.6瓦斯隧道 （10分） | *瓦斯隧道施工要编制专项施工方案并严格执行。 *瓦斯隧道应使用具有防爆性能的机械设备。 *掌子面瓦斯浓度超标时严禁施工。 *瓦斯隧道通风必须进行专项设计，一般配置可靠主风机和备用风机，性能满足设计要求，并制定与瓦斯监测对应的通风管理制度、动火管理制度等。设置灭火器、消防水池、消防用砂等消防设施。 |  |  | 方案与现场比对检查。 | - *瓦斯隧道施工未编制专项施工方案，或方案未经专家评审的，扣6分。 - *瓦斯隧道施工不按方案实施的，视情节扣2-4分。 - *瓦斯隧道施工未按要求使用具有防爆性能的机械设备，发现一处扣2分。 - *掌子面瓦斯浓度超标继续施工，扣10分。 - *瓦斯隧道未按规定进行瓦斯浓度检测，或测试数据不连续，发现一次扣4分。 - *瓦斯隧道通风未进行专项设计，或未制定通风、动火管理制度，扣6分；通风、动火管理制度操作性不强、 通风设备不满足相关要求，发现一次视情节扣2-4分。 - 瓦斯隧道施工现场消防设备不齐备，或失效的，发现一处情节扣2-3分。 |  |  |
|  |  | 5.7信息管理 （5分） | *长大隧道需设置门禁系统，以及施工监控、动态信息、通讯及车辆、人员识别定位等电子安全信息管理系统。 |  |  | 查看现场、查资料。 | - *未按要求配备信息管理系统，缺一项扣2分。 |  |  |
| 6 6 | 路基工程（25分） 路基工程（25分） | 6.1边坡施工 （10分） | *边坡施工开挖一级防护一级。 *高边坡、滑坡体、危石段应设置风险告知牌，并设置必要的安全防护措施，严禁设置施工驻地。 *高边坡施工自上而下，严禁多级坡同时立体交叉作业。不良地质边坡在雨后或雪融后不得直接开挖。 挡土墙施工排水设施完善。不良地质边坡开挖前应提前施作排水设施。 |  |  | 查看现场，查方案。 | - *边坡施工未实现开挖一级防护一级，发现一处扣3分；未按要求设置安全防护措施，发现一处扣2分。 - *边坡施工未按要求设置风险告知牌，扣1分。 - *在高边坡、滑坡体、危石段设置施工驻地，发现一处扣5分。 - *雨后或雪融后，对不良地质边坡直接开挖的，发现一次扣3分。 - 挡土墙排水不完善，发现一处扣2分。 - 不良地质边坡开挖前未施作排水设施或排水设施不完善的，发现一次扣2分。 - 高边坡施工没有进行施工监测、提前预警预报，发现一处扣3分。 |  |  |
|  |  | 6.2抗滑桩施工 （5分） | *孔桩开挖应当间隔跳槽开挖。 *抗滑桩未施工完毕下级边坡严禁开挖。 抗滑桩开挖过程中应设置观测点。 |  |  | 查看现场。 | - *孔桩开挖未采取间隔跳槽开挖方式的，发现一处扣2分。 - *抗滑桩施工中上、下级边坡同时交叉开挖，发现一处扣3分。 - 抗滑桩开挖过程中未设置观测点，发现一处扣2分。 |  |  |
|  |  | 6.3爆破作业 （5分） | *路基土石方爆破作业应编制专项施工方案，严格按方案实施。 *炸药库应当远离村庄、驻地等人员聚集区域。 *民爆器材设置专人负责，严格执行出库、入库和退库手续管理。 *爆破前应设置警戒区。 爆破后应先进行排险，方可进行下步施工。 |  |  | 查看现场，查方案。 | - *路基土石方爆破作业与方案不符，视情节扣3-5分。 - *炸药库位置与村庄、驻地等人员聚集区域的距离不符合要求，扣5分。 - *施工作业未严格按照施工方案实施，视情节扣3-5分。 - *民爆器材未设置专人管理，未严格执行出库、入库、退库管理手续，发现一次扣2分。 - *爆破前未设置警戒区，扣5分。 - 爆破后未进行排险就进行下步施工，发现一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 6.4锚固工程施工（5分） | 作业平台应稳固，防护栏杆、安全通道设置规范。 张拉作业千斤顶后方不得站人。 |  |  | 查看现场，查方案。 | - 锚固作业未按规定搭设作业平台，或作业平台不稳固，发现一处扣2分。 - 张拉作业时有人站在千斤顶后方，每发现一人次扣2分。 |  |  |
| 7 | 路面工程（10分） | 7.1路面施工（10分） | *在通车道路上施工或夜间作业时，应采取限速､导流及渠化等措施，交通指挥人员和上路作业人员应按规定穿着安全反光标志服或反光背心｡ 施工区域实行交通管制。 严禁工程施工车辆违规载人或超速行驶。 路面摊铺机、压实机械等设备夜间停放应有反光装置，并做好提前警示、防撞措施。 摊铺施工应安排专人负责指挥。 |  |  | 查看现场。 | - *在通车道路上施工或夜间作业时，未设置限速､导流及渠化等措施，扣5分。 - *交通指挥人员和上路作业人员未按规定穿着安全反光标志服或反光背心，发现一人次扣1分。 - 施工区域交通封闭管理不严，发现一次扣2分。 - 发现用施工车辆违规载人，或在施工区域超速行驶，发现一次扣5分。 - 路面摊铺机、压实机械反光装置不符合要求，发现一处扣1分。 |  |  |
| 8 | 交安工程（50分） | 8.1 施工基本要求 （10分） | 施工区域、材料堆放及车辆设备停放区域须设置警示围蔽设施。 施工现场指挥人员和作业人员应穿着反光衣，高处作业人员佩戴安全带。 隧道内施工时，应安排专人在洞内作业区指挥车辆，做好作业区的照明和通风工作。 |  |  | 方案与现场比对检查，查资料。 | - 施工区域、材料堆放及车辆设备停放区域没有设置警示围蔽设施的，每发现一处扣2分； - 施工现场指挥人员和作业人员没有穿反光衣的，或高处作业人员没有佩戴安全带的，每发现一人扣0.5分； - 隧道内施工时，没有安排专人在洞内作业区指挥车辆的每发现一处扣2分； - 隧道内施工作业区的照明和通风不满足要求的，视情况扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 8.2 标志、标线、突起路标、轮廓标施工 （20分） | 标志基坑开挖时，基坑边缘应设置防护栏杆或围挡，夜间应加设红色警示灯。 安装门架、悬臂标志时，作业人员确需高处作业则应使用高空平台作业车或液压升降机。 高空平台作业车的使用应符合相关安全操作规程的规定。 标线施工机械应随车配备大容量灭火器（宜35kg以上）。 |  |  | 查资料、看现场。 | - 标志基坑开挖时，基坑边缘没有设置防护栏杆或围挡，夜间没有加设红色警示灯，发现一处扣1分。 - 标志安装等高处作业过程中，没有使用高空平台作业车或液压升降机，每发现一处扣2分。 - 高空平台作业车的使用不符合相关安全操作规程的规定，操作人员未经过专门培训并持证上岗或作业现场没有专人指挥的。每发现一处扣1分。 - 标线施工用的燃料气瓶未经特种设备检验合格的，每个扣1分。 - 燃料气瓶没有安装回火防止器、防震圈或燃料气瓶没有放置在保护架内，每发现一处扣1分。 - 标线施工机械没有随车配备大容量灭火器（宜35kg以上）的，每发现一处扣1分。 |  |  |
| 8 | 交安工程（50分） | 8.3 护栏 （10分） | 桥上现浇混凝土护栏施工、金属护栏安装施工时，应使用专用工作架，防止人员坠落。同时须对工作架进行验算、合理确定配重。 护栏立柱及护栏板堆放应符合要求。 |  |  | 方案与现场比对检查，查资料。 | - 护栏施工过程中，作业人员应在桥上护栏内侧施工，不得在无防护的条件下站立护栏顶或外侧施工，现场无工作架的，发现一处扣2分； - 工作架设置不合理或未进行验算的，每处扣2分； - 立柱及护栏板没有成捆绑扎的视情况扣1-3分； - 材料在路面临时堆放时，应靠路面一侧单侧堆放，不得随意摆放，堆叠层数不应超过三层，且高度不大于1.5m，否则视情况扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 8.4防眩设施、隔离栅、防落物网 （10分） | 防抛网、防眩板等施工过程中，作业人员应在桥上护栏内侧施工，不得在无防护的条件下站立护栏顶或外侧施工，防止人员高处坠落。防抛网安装等需跨线作业时，应封闭下作业区下方通道，防止物件跌落伤人。 |  |  | 看现场 | - 在桥上护栏外侧施工，没有使用高处作业车或专用工作架进行高处作业的，每发现一处扣2分。 - 桥梁防抛网安装，没有封闭桥下通道，禁止无关人员及车辆进入跨线施工下方空间或没有在作业区车道上设置防护棚的，每发现一处扣2分。 |  |  |
| 9 9 | 机电工程 （50分） 机电工程 （50分） | 9.1 机电工程施工 （50分） | 施工区域、材料堆放及车辆设备停放区域须设置警示围蔽设施。 施工现场指挥人员和作业人员应穿着反光衣，高处作业人员佩戴安全带。 隧道内施工时，应安排专人在洞内作业区指挥车辆，做好作业区的照明和通风工作。 隧道内进行高处作业时，应使用专用移动工作台架，并在台架体上粘贴反光膜及LED灯带进行警示；高处作业使用的工作台架应编制专项搭设方案，台架必须配备有上下步梯，投入使用前应组织验收，验收记录应归档。 |  |  | 查资料、看现场。 | - 施工区域、材料堆放及车辆设备停放区域没有设置警示围蔽设施的，每发现一处扣2分； - 施工现场指挥人员和作业人员没有穿反光衣的，或高处作业人员没有佩戴安全带的，每发现一人扣0.5分； - 隧道内施工时，没有安排专人在洞内作业区指挥车辆的每发现一处扣2分； - 隧道内施工作业区的照明和通风不满足要求的，视情况扣1-3分。 - 光纤熔焊机进行激光熔焊时，工人没有佩戴防护目镜等安全防护用具，每发现一人扣0.5分； - 供配电作业人员没有持有效资格证件上岗，或没有穿着绝缘靴、绝缘手套等防护用品，每发现一人扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 外场监控及可变标志、高杆灯安装等高处作业过程中，施工人员不得站在标志横梁等结构物上作业；需高处作业时应使用高空平台作业车。 |  |  | 看现场 | - 外场监控及可变标志等基础基坑开挖时没有沿边缘设防护栏杆或围挡或夜间没有加设红色警示灯，发现一处扣1分。 - 高处作业过程中，没有使用高空平台作业车、液压升降机或专用工作台架的；或人员违规操作的，每发现一处扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 桥上通讯管道安装等施工时，作业人员应在桥上护栏内侧施工，不得在无防护的条件下站立护栏顶或外侧施工，防止高处坠落；需跨线作业时，应封闭作业区下方通道，防止物件跌落伤人。 |  |  | 看现场 | - 跨线作业时，没有封闭作业区下方通道，防止物件跌落伤人的，每发现一处扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 材料堆放高度应不高于1.5m，且堆放整齐、稳固，防止滚落或倒塌。 |  |  | 看现场 | - 材料堆放高度超过1.5m，或堆放不整齐、不稳固的，视情况扣1-2分。 |  |  |
|  |  |  | 安装射流风机、洞内照明灯具时，应封闭施工点对应车道，防止安装时物件跌落伤人；射流风机安装前应检查确认预埋件抗拉拔试验结果符合设计要求。 |  |  | 看现场，查资料 | - 安装射流风机、洞内照明灯具时，没有封闭施工点对应车道的，每发现一处扣2分； - 射流风机安装前没有检查确认预埋件抗拉拔试验结果符合设计要求的，每发现一处扣2分。 |  |  |
| 10 10 | 房建工程（50分） 房建工程（50分） | 10.1 钢筋工程施工 （8分） | 钢筋工程施工时材料搬运、安装及张拉作业时应规范。 |  |  | 看现场 | - 绑扎钢筋和安装钢筋骨架时，没有搭设脚手架或操作平台，或脚手架上没有满铺脚手板，每发现一处扣1分； - 在高处(2m及以上)、深坑绑扎钢筋和安装钢筋骨架，脚手架或操作平台临边没有设置防护栏杆，每发现一处扣1分； - 成型的钢筋没有按规格及形状分类、分捆堆放，或没有采取上盖下垫措施防止受潮的，每发现一处扣1分； - 张拉钢绞线或钢筋时，两端没有设置张拉防护挡板，或在正面站人的，每发现一处扣2分。 |  |  |
|  |  | 10.2 模板工程施工 （10分） | 模板支撑系统须经过施工单位设计计算、审核，监理单位批复同意后方可实施。 模板安装过程中，不得间歇，柱头、搭头、立柱顶撑、拉杆等必须安装牢固成整体后，作业人员才允许离开。模板的立柱顶撑必须设牢固的拉杆，不得与门窗等的不牢靠和临时物件相连接。支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在1.8m高以上。组装立柱模板时，四周必须设牢固支撑，如柱模在6m以上，应将几个柱模连成整体。 梁模板安装时，安装上下锁口楞及外竖楞，应附以斜撑，其间距不宜大于75cm；当梁高超过60cm时，需另行加固。侧梁模上口应拉线找直并加以固定。支设独立梁模应搭设临时操作平台，不得站在柱模上操作和在梁底模上行走。 基础及地下工程模板安装，必须检查基坑土壁边坡稳定状况，基坑上口边沿1m 以内不得堆放模板及材料。向槽(坑)内运送模板构件时，严禁抛掷，应使用溜槽或起重机械运送，下方操作人员必须远离危险区域。 拆除的模板支撑等材料，应边拆、边清、边运、边码，楼层高处拆下的材料，严禁向下抛掷。组合钢模板装拆时，上下应有人接应。钢模板及配件应随装拆随运送，严禁从高处掷下。高空拆模时，应有专人指挥及监护，并在下面标出工作区进行围蔽，暂停人员过往。 |  |  | 看现场，查资料 | - 模板支撑系统没有经过施工单位设计计算、审核，每发现一处扣2分。 - 模板的立柱顶撑与门窗等的不牢靠和临时物件相连接，或支撑、牵杠等搭在门窗框和脚手架上发现一处扣1分。 - 通路中间的斜撑、拉杆等设置高度不足1.8m的，发现一处扣1分。 - 组装立柱模板时，如柱模在6m以上，没有将几个柱模连成整体，发现一处扣2分。 - 梁模板安装不符合要求，发现一处视情况扣1-3分。 - 基坑上口边沿1m 以内堆放模板及材料，发现一处扣1分。向槽(坑)内运送模板构件时，没有使用溜槽或起重机械运送或下方操作人员位于危险区域内，发现一处扣1分。 - 拆除的模板支撑等材料，没有边拆、边清、边运、边码，或楼层高处拆下的材料采用向下抛掷，发现一处扣1分。 - 组合钢模板装拆时，上下没有人接应或钢模板及配件没有随装拆随运送、从高处掷下，发现一处扣1分。 - 高空拆模时，没有专人指挥及监护、没有在下面标出工作区进行围蔽、没有暂停人员过往的，发现一处扣1分。 |  |  |
| 10 | 房建工程（50分） | 10.3 混凝土工程施工（10分） | 楼梯混凝土浇筑过程中，应有专人观察模板及其支架、钢筋、预埋件及预留孔洞的情况，当出现不正常的变形、位移时，应及时采取措施处理。 混凝土泵管出口前方严禁站人，以防混凝土喷出伤人。 混凝土输送泵机运行时，机手不得离岗，并经常观察压力表、 油温等是否正常；泵管连接应由专人操作，其他人不得随意搭接；混凝土泵送过程中定时、定人检查连接件及卡具有无松动现象。 混凝土作业人员应正确使用护目镜、防护手套等安全用品。 |  |  | 看现场 | - 楼梯混凝土浇筑过程中，没有专人观察模板及其支架等的变形、位移情况，发现一处扣1分。 - 专业人员站于混凝土泵管出口前方的，发现一处，扣0.5分。 - 混凝土输送泵机运行时，机手擅自离岗的，发现一处扣1分。 - 混凝土作业人员没有正确使用护目镜、防护手套等安全用品的，发现一人扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 10.4 砌筑工程施工 （8分） | 砌筑作业时不得站在墙顶上做划线、刮缝及清扫墙或检查大角垂直等工作。不得用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作，严禁在未经过加固的情况下，在一层脚手架上随意再叠加一层，脚手板不得有探头现象，也不得用50mm×l00mm木料或钢模板作立人板。 脚手架上堆放料量不得超过规定荷载（均布荷载每1m2不得超过3KN，集中荷载不超过1.5KN）。 送料、砂浆要设有溜槽；用起重机吊砖应用砖笼。往楼板上放砖时要均匀分布，并预先在楼板底下加设支撑；砖笼严禁直接吊放在脚手架上，严禁向下猛倒和抛掷物料和工具等。 |  |  | 看现场 | - 砌筑作业工人违规操作的，发现一次，扣1分。 - 脚手架上堆放的荷载不合理的，发现一处扣1分。 - 送料、砂浆要没有溜槽或用起重机吊砖没有用砖笼，发现一处扣1分。 - 同一垂直面内上下交叉作业时，没有设置安全隔板或人工垂直向上、向下传递砌块时没有搭设脚手架，发现一处扣1分。 - 作业人员没有正确佩戴、使用安全防护用品的，发现一人扣0.5分。 |  |  |
| 10 10 | 房建工程（50分） 房建工程（50分） | 10.5 装修工程施工 （8分） | 脚手架使用前应检查脚手架是否牢固，脚手板是否有破损、空隙、探头板，护身栏、挡脚板、拉结等是否符合规定要求，确认合格，方可使用。吊篮架子升降由架子工负责，非架子工不得擅自拆改或升降。 施工中不准随意拆除、斩断脚手架软硬拉结，不准随意拆除脚手架上的安全设施，如妨碍施工必须经项目部负责人批准后，方能拆除妨碍部位。 不得攀登剪力撑、大横杆上脚手架，上脚手架必须走规定的斜道或安全通道。 贴面使用的预制件、大理石、面砖等，应堆放整齐、平稳，边用边运。安装时要稳拿稳放，待灌浆凝固稳定后，方可拆除临时支撑。废料、边角料严禁随意抛掷。 所有电动工具应设置可靠的接地接零装置，必须在使用前由电工做防漏电测试，不得带病或超负荷运作。 |  |  | 看现场 | - 脚手架、吊篮架子安装、使用不满足要求的，发现一处扣1分。 - 贴面材料没有堆放整齐、平稳，边用边运或拆除临时支撑时没有待灌浆凝固稳定后，或废料、边角料随意抛掷，发现一处视情况扣1-3分。 - 所有电动工具没有设置可靠的接地接零装置，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 10.6 其他 （6分） | 现场入口处应设置重大风险源告知牌及指示标牌。建筑施工区域应设置围挡设施，围挡主体宜采用角钢或砖砌体制作，高度不小于2m，单块围挡顶部宜设置一个LED射灯，射灯照射重点作业区域。 洞口、临边安全防护应满足要求： （1）在进入建筑物入口处，或建筑物物体坠落半径范围内的人行通道处应采用Φ48钢管搭设安全通道，通道宽度应宽于出入通道两侧各1m，高度宜为3m，进尺深度应符合高处作业安全防护范围。通道外侧挂设密目安全网及警示标志，上方采用双层防护，两层之间间距宜为600mm，棚顶应满铺不小于50mm厚的脚手板，非出入口和通道两侧必须封闭严密。 （2）建筑物楼层邻边四周，无围护结构时，必须设三道防护栏杆，或立挂安全网加一道防护栏杆。 （3）楼梯踏步及休息平台处，必须设三道牢固防护栏杆或用立挂安全网作防护。 回转式楼梯间应支设首层水平安全网，每隔四层设一道水平安全网，立杆间距不大于1.2m。 （4）对于边长小于250mm的洞口，必须用坚实的木板盖严，盖板应固定防止挪动移位， 并进行标识警示。对于边长大于250mm，小于l500mm的洞口，采用钢筋和水板防护(图13-3)，在洞口上加螺纹Φ12钢筋网片，钢筋间距200mm，在钢筋上覆盖15mm木模板， 用铁丝和钢筋绑扎牢固，铁丝的连接扣向下放置，防止绊人，模板和钢筋成超出洞口300mm。在木板边用水泥砂浆做成斜坡。1.5x1.5m以上的孔洞，四周必须设两道护身栏杆，中间支挂水平安全网。 （5）下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口，如侧边落差大于2m时，应加设1.2m高的临时护栏。 |  |  | 看现场 | - 建筑施工区域没有设置围挡设施，或没有设置重大风险源告知牌及指示标牌的每发现一处扣1分。 - 洞口、临边安全防护不满足要求，每发现一处扣1分。 |  |  |
| 10 | 房建工程（50分） |  | （6）防护栏杆底部设置高为180mm的挡脚板，栏杆表面涂刷红白或黄黑相间的反光漆；立杆须与建筑物牢固连接，宜采用冲击钻钻孔，打入1Ф18钢筋，深度不小于200mm，外露150mm，与立杆焊接。 （7）电梯井口必须设高度不低于 1.2m 的金属防护门， 电梯井内每隔两层且不超过10m设一道水平安全网，安全网应封闭严密。未经上级主管技术部门批准，电梯井内不得作垂直运输通道和垃圾通道。 |  |  | 看现场 |  |  |  |
| 实得分 |  |  |  | 应得分 |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位（盖章）：                    评价（或抽查）人（签名）：                      实施日期：    年   月   日

注：路基路面交安机电房建工程施工现场考核评价对象为表3.1中和表3.2中有关的“类别”所有考核项目。

此表用于施工单位每季度自我评价、监理单位季度复核，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施、谁负责盖章签认。

表B3.3  施工单位施工现场（水运部分）考核评价表（满分150分）

项目名称：                                            施工合同段：                   施工单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 施工船舶、设备及临时电缆（40分） | 4.1施工船舶、设备（30分） | *施工船舶和设备按合同约定进场，证书齐全，检验合格，安全防护和应急物资配备满足要求；施工船舶、设备配员符合要求，人员资格证书齐全、有效。 *施工船舶必须在核定航区或作业水域内作业。 *船舶不得超载或偏载。 *运输材料、设备或构配件的船上应附配载图。 *禁止船舶在超过核定航行和作业条件的情况下作业。 *工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业应按规定验算船舶稳定性、水密性和结构强度等。船上施工作业稳固措施有效、作业符合安全要求。设备操作符合要求。 工程船舶应制定防台防汛防突风“三防”应急预案，定期进行演练。 交通船持相关证书，配备救生设备、严禁超员。 |  |  | 查看现场、证件及文件资料。 | *施工船舶未办理水上水下施工作业许可、施工船舶和特种设备未经检验或验收不合格便投入使用、船舶与陆用设备组合作业未按规定验算便投入使用、工程船舶无防台防汛防突风“三防”应急预案、特种设备作业人员无证上岗或证书造假等，发现一项扣4分。 *船员证书不齐全或过期失效，视情节扣2-4分。 *船舶存在超载或严重偏载现象，发现一次扣5分。交通船超员，发现一次扣4分。 *施工船舶不在规定航区或水域作业，运输工程材料、设备、构配件的船舶无配载图，在未成型码头、栈桥、墩台、水上作业平台等系靠施工船舶，发现一处扣4分。 船舶“三防”应急预案未及时更新，或未按规定组织演练，发现一次扣2分。 交通船未持相关证书，或未核定人数，或未配备足够救生设备，发现一艘扣2分。 |  |  |
|  |  | 4.2临时电缆敷设（10分） | *禁止临时电缆线布设在船舶进出航道、抛锚区和锚缆摆动区。 水上或潮湿地带作业的施工电缆应绝缘良好且具有防水功能，接头部分应进行防水处理。 |  |  | 查看现场。 | *在船舶进出航道、抛锚区和锚缆摆动区布设电缆线，发现一次扣5分。 施工电缆防水处理不符合要求，发现一处扣2分。 |  |  |
| 5 5 | 码头工程（50分） 码头工程（50分） | 5.1打入桩基施工（10分) | *桩基施工的沉桩区域应设置明显的安全警示标志。 *作业前应对沉桩设备、安全装置进行检查。 *水上沉桩前应进行水下探查，并按设计要求先削坡再施工。 吊桩绳扣、索具等应经计算后选用。 陆域沉桩后，应及时夹桩，低于地面的桩孔或不高于地面0.8m的管桩应设置安全护栏或盖板，并设置安全警示标志。 灌注桩施工应设置泥浆池，废浆处理应满足环保规定，泥浆池周围应设安全防护栏和安全警示标志 |  |  | 查看现场，查资料。 | *未按要求设置安全警示标志，发现一处扣2分。 *未对沉桩设备、安全装置进行检查，扣5分。 *沉桩后未及时夹桩，发现一处扣2分。 *水上沉桩前未进行水下探查，或未按规定进行先削坡，发现一处扣5分。 *水下障碍物清除不规范，扣2分。 *削坡不规范，扣2分。 使用的吊桩绳扣、索具等未经计算，发现一次扣5-8分。 灌注桩施工未设置泥浆池，或废浆处理不满足环保规定，或泥浆池周围未设置安全防护栏和安全警示标志，发现一处扣2分。 低于地面的桩孔、或管桩口未按要求设置安全护栏或盖板，发现一处扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.2沉箱出运与安装(10分） | *采用气囊进行沉箱移运时，沉箱移运前应对气囊额定工作压力、牵引设施、移运通道等进行检查或试验，按规定划定作业区，设置安全警戒线和安全防护挡板。 *沉箱浮运前，对吃水、压载、浮游进行验算，并进行漂浮试验。 海上临时存放沉箱应制定专项施工方案，对存放点进行评估，必要时还应进行地基处理，存放后应及时布设警示标志。 |  |  | 查看现场，查资料。 | *沉箱气囊移运前未按规定对气囊额定工作压力、牵引设施、移运通道等进行试验或检查，或无试验或检查记录的，视情节扣4-8分。 *沉箱浮运前未对吃水、压载、浮游进行验算，或未进行漂浮试验，或试验不符合规范要求，视情节扣4-8分。 *未设置安全防护挡板，扣5分。 *沉箱拖运过程中，沉箱顶部未设置航行标志，扣3分。 海上临时存放沉箱未制定专项施工方案，或专项施工方案未进行审核，或存放后未及时布设警示标志，扣5分。 *沉箱移运前未按要求划定作业区或布设警戒线，扣3分。 |  |  |
|  |  | 5.3水上水下作业(15分） | *大型水上临时作业平台搭设及拆除应编制专项施工方案并按方案组织实施，同时开展定期观测、检查维护。 *水上人行通道应符合安全要求。 小型临时作业平台应牢固并满足安全作业条件。 潜水员应持证上岗，潜水作业应有专人指挥。 乘潮施工应编制专项施工方案。 |  |  | 方案与现场比对检查。 | *作业平台搭设及拆除与方案不符，扣8分。 *对作业平台观测、检查维护不及时，发现一次扣3分。 *平台搭设不稳固，未配备救生设施，或作业空间不足，发现一处扣3分。 *水上人行通道不牢固，发现一处视情节扣1-3分。 小型临时作业平台不牢固，视情节扣1-3分。 潜水员无证上岗，扣5分。 潜水作业时无专人指挥，扣5分。 乘潮施工未编制专项施工方案，或方案内容不全或与实际不符、缺乏操作性，视情节扣3-5分。 |  |  |
|  |  | 5.4水上构件吊装（15分） | *水上吊装作业应按专项方案施工，现场应有专人指挥。 *吊装使用的钢丝绳磨损、断丝不得超标。 *起重设备的基础、轨道固定符合安全要求，保险、限位等装置齐全有效。 *构件起吊强度应满足设计要求，构件吊装就位后及时进行稳固。 |  |  | 方案与现场比对检查。 | *使用未经检验或验收不合格的起重机械，扣10分。 *水上构件吊装与专项施工方案不符，视情节扣5-10分。 *吊装使用的钢丝绳磨损、断丝超标，发现一处扣5分。 *起重机械基础、轨道固定等不符合要求，发现一处扣5分。 *起重机械保险、限位等装置不齐全或失效，发现一处扣5分。 *构件起吊强度不满足设计要求的，发现一次扣5分。 *构件吊装就位后未及时进行稳固，发现一处扣3分。 |  |  |
| 6 | 航道工程(30分） | 6.1爆破船作业（15分） | *采用钻孔爆破船施工时，临时存放的炸药和雷管必须分仓放置，专人监管。 *按规定进行工序检查、设置水上警戒线、公布警戒时间， |  |  | 查看现场，查资料。 | *未按要求临时存放炸药和雷管，扣15分。 *未按要求进行工序检查，或未设置警戒线和公布警戒时间，或工后未按规定检查哑炮，发现一次视情节扣5-10分。 未按要求制定炸药、雷管的管理制度，或措施落实不力，扣5分。 |  |  |
|  |  | 6.2水上抛石以及沉排铺排、充沙袋作业（10分） | 抛石后或船舶在拖航过程中，应对施工机械进行封固。 铺排船上的起重设备吊装及展开排布应有专人指挥；沉排、铺排应按规程作业，防止人员落水。 砂袋或砂枕沉放前，应检查沉放架的制动装置。 |  |  | 查看现场。 | 拖航过程中，未对船上的施工机械进行封固，发现一次扣6分。 铺排船上起重机械吊装等施工无专人指挥，发现一次扣4分。 人员站立于正在溜放的软体排上方。发现一次扣4分。 沉排、铺排不符合规程要求，发现一次视情节扣3-5分。 砂袋或砂枕沉放前，未按要求进行有关设备检查，发现一次视情节扣3-5分。 |  |  |
|  |  | 6.3疏浚吹填作业（5分） | 放射源测量装置检定有效，使用记录完整，按规定定期自测。 |  |  | 查设备档案，查记录。 | 放射源测量装置检定不符合要求，扣5分。 使用记录不符合要求，或未定期自测，发现一次扣1分。 |  |  |
| 7 | 船闸工程（30分） | 7.1围堰（15分） | 围堰施工应编制专项施工方案并按批准的方案组织实施。围堰施工布置与断面尺寸应满足挡水、度汛、交通等安全要求。 围堰填筑方式满足安全要求。深基坑施工应定期开展监测监控，工况变化时应及时调整措施。 围堰防护措施等满足安全要求。深基坑周边1m范围内不得随意堆载、停放设备。 |  |  | 查看现场，查资料。 | 围堰施工没有编制专项施工方案，或不按方案施工，或无降（排）水措施，或工况变化未及时调整措施的，视情节扣8-10分。 围堰断面尺寸不能满足挡水、度汛、交通要求的，或未定期开展监测监控，视情节扣5-8分。 围堰填筑碾压方式不符合要求的，扣3分。 围堰防护措施不符合要求的，发现一处扣2分。 |  |  |
|  |  | 7.2船闸混凝土浇筑（15分） | 闸室墙施工使用的模板、支架应当具有足够的强度、刚度和稳定性，拼缝平顺、严密，按规定验收后使用。使用成套的高大模板支架体系（如门式）的应编制专项施工方案，附安全验算资料并经审核后使用。 采用吊罐浇筑混凝土时，应指派专人指挥起吊、运料和卸料，吊罐下严禁作业人员逗留。 采用泵送混凝土时，布料臂下不得站人。 夜间施工应配备符合要求的照明设施。 |  |  | 查看现场，查资料。 | 闸室墙施工使用成套的高大模板支架体系未编制专项施工方案，或未经安全验算，或未经审核的，视情节扣8-10分。 搭设支架和脚手架的钢管等材料无出厂合格证，或未经检验，或检验不合格，或进场未按规定抽查，发现一次视情节扣5-8分。 未按规定处置支架基础，或支架未按方案要求搭设、预压、验收的，发现一次扣5-8分。 采用吊罐浇筑混凝土，未指派专人指挥起吊、运料和卸料的，发现一次扣3分。 吊罐下有作业人员逗留，每发现一次扣2分。 采用泵送混凝土时，布料臂下站人，每发现一次扣2分。 夜间施工照明设施不符合要求，发现一处扣3分。 |  |  |
| 实得分 |  |  |  | 应得分 |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位（盖章）：                    评价（或抽查）人（签名）：                      实施日期：    年   月   日

注：水运工程施工现场考核评价对象为表3.1、3.3中所有考核项目。

此表用于施工单位每季度自我评价、监理单位季度复核，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施、谁负责盖章签认。

附表B4

监理单位考核评价表（满分150分）

项目名称：                                         监理合同段：                       监理单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任落实（10分） | 1.1岗位职责（3分） | 明确监理各岗位的安全管理职责。 | 查文件。 | - 监理各岗位职责缺少安全管理职责，或安全管理内容不全，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 1.2规章制度（3分） | 按规定建立健全安全管理制度并宣贯，包括但不限于以下制度：全员安全生产责任制及考核奖惩制度、安全生产会议制度、安全生产费用审查制度、特种作业人员、特种设备核查监督制度、安全生产培训教育制度、危险性较大工程监理制度、安全生产检查制度、生产安全事故隐患督促整改制度、生产安全事故报告制度、安全生产内业资料管理制度、“平安工地”建设评价制度。 | 查文件。 | - 安全管理制度不健全，视情节扣2-3分。 |  |  |
|  |  | 1.3监理计划(4分） | *按规定编制监理计划，并包含安全管理内容。 | 查文件。 | - *监理计划中缺乏安全管理内容，扣4分。 |  |  |

| 2 2 | 审查审批（45分） 审查审批（45分） | 2.1施工组织设计（5分） | 按规定对施工组织设计中的安全技术措施进行审查、审批。 |  |  | 查文件。 | - 未审查施工组织设计的安全技术措施，扣5分。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.2专项施工方案（10分） | 审核危险性较大的分部分项工程清单。 *对危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审查、审批，并监督实施情况。 |  |  | 查文件。 | - *未及时对施工单位上报的专项施工方案进行审查审批，视情节扣5-8分。 - 审批的专项施工方案不符合有关要求，视情节扣5-8分。 - 危险性较大的分部分项工程专项施工方案未经审查同意已实施，监理未及时纠正的，发现一项扣5分。 |  |  |
|  |  | 2.3危险性较大的分部分项工程安全生产条件（10分） | *对危险性较大的分部分项工程施工前的安全生产条件进行审核，审核结果报建设单位。 监理单位应派员参与危险性较大作业的安全技术交底。 |  |  | 查文件、查记录。 | - *未对危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件进行审核，扣10分。 - *对危险性较大的分部分项工程施工前的安全生产条件审核把关不严，或审核有缺项，视情节扣2-6分。 - *安全生产条件审核结果不报或迟报，视情节扣2-4分。 - 未进行分项工程安全生产条件核查而签发分项工程开工报告，扣2-4分 - 未建立危险性较大的分部分项工程台账，视情节扣1-3分。 - 未派员参与危险性较大作业的安全技术交底，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 2.4风险预控（10分） | 按规定对风险评估报告进行审核。 对合同段施工专项应急预案和现场处置方案进行审查，监督检查演练情况。 |  |  | 查文件、查记录。 | - 未督促施工单位提交风险评估报告、合同段施工专项应急预案和现场处置方案审查的，扣5分。 - 应急预案审查不认真，或不及时审查，或审查意见过于笼统、缺乏指导性，视情节扣2-6分。 - 未对应急演练进行监督检查的，或无检查记录的，视情节扣2-4分。 - 对施工单位的安全风险告知、提示情况无检查或无检查记录，扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.5安全生产费用（10分） | 按规定对安全生产费用提取、使用情况进行核对、计量和审批。 审查安全生产费用使用凭证。 建立安全生产费用管理的监理台账。 |  |  | 查记录、现场检查核对。 | - 未按规定核对、计量和审批安全生产费用的，扣10分。 - 安全生产费用的核对、计量和审批不认真或不及时，视情节扣4-6分。 - 未建立安全生产费用管理的监理台账、或台账不清晰，视情节扣2-4分。 |  |  |
| 3 3 | 安全检查与督促整改（30分） 安全检查与督促整改（30分） | 3.1安全检查（20分） | 检查施工单位安全生产责任制建立、落实和考核情况。 按规定对施工单位进场的施工机械、设备、材料以及人员履约、持证上岗等进行检查。 按规定督促施工单位开展风险辨识、评估，审核重大风险管控措施并督促落实。 定期组织安全检查及事故隐患排查，督促施工单位整改落实。 *发现重大事故隐患应要求施工单位立即停工整改、跟踪督办，并履行报告职责。 对检查发现的问题，及时督促施工单位整改。对施工单位不能立即整改的安全问题和事故隐患，督促施工单位按整改计划改进，并对整改情况进行复核。 对有关部门通报施工单位存在的问题，认真督促整改。 对有关部门检查通报的监理管理问题，积极整改。 |  |  | 查文件、记录，现场检查核对。 | - 对应该检查而未全面、及时检查的，或安全检查、隐患排查等走过场，或对检查所发现的问题没有采取监理措施，或问题整改后没有组织复查的，发现一次扣3分。 - 未建立安全检查台账、或台账不清晰，可追溯性差，视情节扣5分。 - *对重大事故隐患未发监理指令，发现一次扣5分 - *对发现重大事故隐患未跟踪督办的，发现一次扣3分。 - *未履行重大事故隐患报告义务的，扣15分。 - 对重大事故隐患的检查和复查未附影像资料，发现一次扣3分。 - 监理指令、通知记录不闭合，发现一份扣2分。 - 未对专项施工方案实施情况进行分析评价，扣2分。 - 对有关部门检查通报的监理管理问题未及时整改的，发现一次扣5分。 - 总监理工程师没有组织对施工单位开工前安全生产条件核查的，每次扣1分； - 总监理工程师或分管安全生产副总监理工程师没有组织每月一次对所有合同段的检查发现一次扣1分； |  |  |
|  |  | 3.2考核评价（10分） | *定期对施工单位开展平安工地建设情况进行检查复核。 *检查复核资料真实、准确。 |  |  | 查文件、资料。 | - *未定期对施工单位平安工地建设情况进行检查复核，或者检查复核走过场，或不及时组织实施，发现一次视情节扣5-10分。 - *未根据检查复核结果督促施工单位整改的，或无督促整改记录的，视情节扣4-8分。 - *检查复核资料欠真实、不准确，发现一次视情节扣3-5分。 |  |  |
| 4 | 监理人员管理（10分） | 4.1持证上岗（3分） | 按照合同文件配置安全监理人员。 编制监理人员名册。 |  |  | 查合同、资料。 | - 未提供监理人员名册，扣1分。 - 未提供监理人员上岗及离岗记录（如考勤表等），扣2分。 |  |  |
|  |  | 4.2监理人员内部培训教育（2分） | 建立安全管理培训教育计划，对进场的监理人员定期组织安全培训教育。 |  |  | 查资料、记录。 | - 未组织项目监理内部安全培训教育，扣2分。 - 未按计划组织全员培训，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 4.3安全监理日志（5分） | 认真填写安全监理日志。 按规定旁站和巡视，记录准确、详细、连续。 |  |  | 查日志。 | - 安全监理日志不连续、签字不全，或未经总监定期审查，旁站巡视未记录或不准确，发现一处（次）扣1分。 - 发现安全问题或事故隐患未及时记录的，视情节扣1-3分。 |  |  |
| 5 | 行业主管部门安全生产专项工作（10分） | 5.1行业主管部门安全生产专项工作落实情况（10分） | 严格落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。 制定相应的工作方案或行动计划。 按方案或计划执行。 |  |  | 查文件、记录，现场核对。 | - 未制定安全生产工作方案或行动计划，或未督促施工单位落实安全生产专项工作的，发现一次扣2分。 - 安全生产专项工作落实不到位，或应付了事、走过场，发现一次视情节扣2-5分。 |  |  |
| 6 | 档案管理（5分） | 6.1安全档案资料（5分） | 安全资料归档及时、齐全，台账明晰。 |  |  | 查台账、文件、资料及记录。 | - 安全档案资料不真实，发现一份扣2分。 - 管理台账不全、或不明晰，视情节扣1-2分。 - 应当存档的资料不齐全，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 7 | 监理工作效能（40分） | 7.1所监理的施工单位考核评价情况（40分） | 所监理的各施工合同段考核评价得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。 |  |  | 查考核评价资料。 | - 各施工合同段（施工单位）考核评价得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。 |  |  |
| 实得分 |  |  |  | 应得分 |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                        评价（或抽查）人：                           实施日期：  年   月   日

注：此表用于建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施，谁负责盖章签认。

附表B5

建设单位考核评价表（满分150分）

项目名称：                                                建设单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | 安全管理责任落实 安全管理责任落实 | 1.1组织机构及人员配备（5分） | 配置专职安全生产管理人员。 制定项目全员安全生产责任制度，各岗位人员熟知自身岗位职责，履行安全岗位职责到位。 逐级签订安全责任书。 |  |  | 查文件，现场抽查、问询相关人员。 | - 未配备专职安全生产管理人员扣2分。 - 岗位安全管理责任不明确，或未落实，视情节扣1-3分。 - 抽查岗位人员不熟悉自身岗位职责或履行岗位职责不到位的，视情节扣3-5分。 - 未逐级签订安全责任书，视情况扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 1.2规章制度（5分） | 建立健全项目安全生产管理制度并宣贯。 |  |  | 查文件。 | - 未按规定建立项目安全生产管理制度，或未以项目文件形式发布，扣5分。 - 安全管理制度不齐全，视情节扣1-3分。 - 安全管理制度的针对性不强、可操作性差，或未及时更新、与上位法不符，或用上级部门制度代替项目管理制度，视情节扣1-3分。 - 未对项目安全生产管理制度进行宣贯，扣1分。 |  |  |
|  |  | 1.3责任落实情况（5分） | 认真贯彻执行国家、行业及上级有关工程安全生产管理的各项工作部署。 明确安全管理目标。 制定年度安全生产工作计划和相关的专项工作方案，并督促落实。 |  |  | 查文件、资料及会议记录等。 | - 项目实施过程中，安全生产工作走过场、形式化、存在明显安全问题的，发现一处视情节扣2-4分。 - 未明确安全管理目标，扣2分。 - 未督促落实安全工作计划的，视情节扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 1.4风险评估（7分） | 按规定组织开展施工安全风险总体评估。 督促施工单位根据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案。 |  |  | 查资料、记录。 | - 未按规定组织开展施工安全风险总体评估，视情节扣3-6分。 - 未督促施工单位根据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案，视情节扣3-5分。 |  |  |
|  |  | 1.5内部培训教育（3分） | 建立安全管理培训教育计划，对相关人员定期组织安全培训教育，健全教育培训档案。 |  |  | 查资料、记录。 | - 未制定安全管理培训教育计划，或培训教育计划可行性不强，视情节扣1-2分。 - 未按计划组织安全教育培训，视情节扣1-3分。 - 安全教育培训档案不健全，扣2分。 |  |  |
| 2 | 安全生产费用管理（15分) | 2.1安全生产费用列支情况（15分） | *公路、水运工程安全生产费用不低于投标价的1.5%，房建工程安全生产费用不低于投标价的2.0%. 确定工程项目安全生产费用的具体使用范围和计量办法。 按要求及时支付安全生产费用，并检查安全生产费用使用情况。 |  |  | 查招标文件及相关账目。 | - *在招投标文件中，未明确不低于1.5%（或2.0%）的安全生产费用，安全生产费用未单独列出，扣10分。 - 未确定工程项目安全生产费用的具体使用范围和计量办法，扣2分。 - 安全生产费用未及时支付，发现一次扣5分。 - 安全生产费用使用不符合要求，视情节扣6-8分。 |  |  |
| 3 | 安全生产条件管理（15分） | 3.1安全生产条件审查（10分） | *招标文件、施工合同应明确量化项目安全生产条件。 *工程项目开工前按照安全生产条件核查表考核项目进行审核。 *对监理单位提交的危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件审核结果进行确认。 对施工单位、监理单位合同履约情况进行不定期检查 |  |  | 查资料、记录。 | - *项目开工前安全生产条件未审核，或审核不严，存在明显问题的，视情节扣10-15分。 - *未对监理提交的危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件审核结果进行确认，发现一处扣5分。 - 对施工、监理单位合同履约检查不严格，视情节扣3-5分。 |  |  |
| 4 4 | 安全检查考核（30分） 安全检查考核（30分） | 4.1安全检查及隐患排查（15分） | 制定安全检查及隐患排查计划。 按计划实施各类安全检查并建立台帐。 对施工单位重大事故隐患排查治理情况开展监督检查，对发现的重大事故隐患跟踪督办。 |  |  | 查文件，查回复资料。 | - 未制定项目安全检查、隐患排查计划，视情节扣4-10分； - 项目负责人、分管安全负责人未带队进行季度安全检查（每年不少于2次），每少1次扣5分。 - 各分管负责人没有对分管范围内的安全生产工作进行不定期的检查（每年不少于1次），扣2分； - 工程管理部门人员，每日巡查时没有同步开展安全巡查的视情况扣1-3分； - 专职安全生产管理人员没有根据工程实际开展日常的施工现场安全生产情况巡查的，视情况扣1-3分。 - 安全检查或隐患排查没有记录，或记录不连续、不闭合，发现一次扣3分。 - 未对施工单位重大事故隐患排查治理情况开展监督检查，或无检查记录，视情节扣5-8分。 - 未督促施工单位专项治理已发现的重大事故隐患，或缺乏相应记录，发现一次扣5分。 |  |  |
|  |  | 4.2考核评价（15分） | *定期对施工和监理单位开展平安工地建设情况进行考核评价。 考核评价资料真实、准确。 |  |  | 查文件、资料。 | - *未按规定对施工、监理单位平安工地建设管理情况进行考核评价的，扣15分。 - 对施工和监理单位平安工地建设管理情况考核评价工作不连续，或考核评价走过场或不及时，或未及时向直接监管的交通运输主管部门报送考核评价结果的，视情节扣5-10分。 - 未根据考核结果督促施工、监理单位整改，或未提供整改记录的，视情节扣4-8分。 - 考核评价资料欠真实、不准确，发现一次扣3分。 |  |  |
| 5 | 事故应急处置（15分） | 5.1事故报告及处理（10分） | 执行事故月报及快报制度。事故发生后应当按照“四不放过”原则开展警示教育和合同履约处罚。 |  |  | 查台账、资料。 | - 未执行事故快报或存在瞒报、迟报事故情形的，扣10分。 - 未执行事故月报制度，扣2分。 - 发生事故未按“四不放过”原则进行警示教育、或未实施合同履约处罚的，视情节扣4-8分。 - 未建立事故管理档案，扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.2应急预案（5分） | 编制项目综合应急预案，组织应急演练。 |  |  | 查文件、记录。 | - 未编制项目综合应急预案，扣5分。 - 预案针对性差、缺项多或演练不及时，发现一项扣1-3分。 |  |  |
| 6 | 行业主管部门安全生产专项工作（10分） | 6.1行业主管部门安全生产专项工作落实情况（10分） | 严格落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。 制定落实方案或行动计划。 按方案或计划执行到位。 |  |  | 查文件、资料及记录。 | - 未制定安全生产专项工作方案或行动计划，发现一次扣5分。 - 安全生产专项工作落实不到位，或未督促施工、监理单位落实工作方案或行动计划的，或无相关落实记录的，发现一次扣2-4分。 |  |  |
| 7 | 建设单位工作效能（40分） | 7.1监理单位和施工单位考核评价情况（40分） | 监理单位各合同段考核评价得分平均值×0.1+施工单位各合同段考核评价得分平均值×0.3即为建设单位工作效能得分。 |  |  | 查考核评价资料。 | - 监理单位各合同段考核评价得分平均值×0.1+施工单位各合同段考核评价得分平均值×0.3即为建设单位工作效能得分。 |  |  |
| 实得分 |  |  |  | 应得分 |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                            评价（或抽查）人：                         实施日期：  年   月   日

注：此表用于项目建设单位自评，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施，谁负责盖章签认。

附件2

公路水运工程项目“平安工地”考核评价(抽查)表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设里程 |  |  |  | 工程概算 |  |  |  | 桥隧比例 |  |  |  |  |
| 批准工期（月） |  |  |  | 实际开工日期（年月） |  |  |  | 计划交工日期（年月） |  |  |  |  |
| 建设单位 | 建 设 单 位 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位得分 | 考核评价结果 | 不合格次数 |
| 监 理 单 位 | 监理 合同段 |  | 监 理 单 位 名 称 |  |  |  |  |  |  | 监理单位得分 | 考核评价结果 | 不合格次数 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 | 施工合同段 |  | 施工单位名称 |  | 施工 合同价 |  | 施工单位基础管理得分 |  | 施工单位现场得分 | 施工单位得分 | 考核评价结果 | 不合格次数 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程项目得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 考核评价结果 |  |  |
| 项目年度考核得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度考核结果 |  |  |

注：1.本表用于项目考核评价（抽查），谁组织实施，谁负责盖章签认；

2.水运工程项目不必填写桥隧比例和建设里程。

地市：                              评价（抽查）单位（盖章）：

填表人：                            填表日期：

附件3

省（区、市）公路水运工程“平安工地”典型项目推荐表

| 项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目或标段名称 |  |  |  |  |  |  | 项目类型 |  |  |  |
| 施工许可批准时间 |  |  |  |  |  | 办结质量监督手续时间 |  |  |  |  |
| 工程概算（亿元） |  |  |  |  |  | 合同额（亿元） |  |  |  |  |
| 实际开工日期（年月） |  |  |  |  |  | 计划交工日期（年月） |  |  |  |  |
| 公路 | 建设里程(km) |  | 桥隧比例（%） |  |  | 特种设备数量(台、套) |  | 作业站场数量（处） |  |  |
| 水运 | 危险性较大工程数量(万元) |  | 自有大型施工船舶数量（艘） |  |  | 自有特种设备数量（台、套） |  | 租赁船舶或设备数量(台、套、艘) |  |  |
| 安全费用投入（元） |  |  |  |  | 安全管理人数 |  |  | 安全事故 起数/人数 |  |  |
| 已完成工程项目总量的 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目情况及特点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全管理及特色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位（建设单位或施工单位）： 推荐单位（主管部门）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否已开展复查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：“公路”、“水运”栏与“项目或标段名称”栏对应填写。