广东农垦金星农场有限公司

(湛江农垦金星农场医院)地块单元规划

为了给金星农场及周边地区的老年病人提供一个设施完备、环境优美的医疗保健、康复护理环境，拟在湛江农垦金星农场医院新建一个医养结合型养老中心，该项目的建设有利于提高老年病人的晚年生活质量，推动垦区医养结合事业的发展，促进垦区社会的和谐稳定和农场健康发展。本地块在《雷州市国土空间总体规划（2021-2035）》中为医疗卫生用地，根据《雷州市国土空间总体规划（2021-2035）》并结合实际情况编制广东农垦金星农场有限公司(湛江农垦金星农场医院)地块单元规划，为项目建设提供审批依据。

一、项目概况

广东农垦金星农场有限公司(湛江农垦金星农场医院)地块位于雷州市龙门镇金星农场场部、X689南侧，地块交通便利，区位优势明显。地块宗地面积为14039.44平方米，本宗地所在国土证面积为46331平方米，土地用途为住宅用地，使用权类型为划拨，国有土地使用证号为：雷国用（2007）第0034893号08243506297号，现状权属为广东农垦金星农场有限公司（原名为湛江农垦金星农场）。

该地块自1951年起，一直由湛江农垦金星农场医院使用，现状用途为医疗卫生用地，但国有土地使用证证载用途为住宅用地，经广东省湛江农垦集团有限公司研究同意，现拟将该地块土地用途更正为医疗卫生用地，本地块在《雷州市国土空间总体规划（2021-2035）》中全部为医疗卫生用地。

二、地块规划与开发强度控制

规划地块宗地面积为14039.44平方米，用地性质为医疗卫生用地(允许兼容社会福利用地面积比例不大于40%)；

地块主要控制指标为：容积率≤2.5，建筑密度≤35%，绿地率≥30%，建筑限高24米；小车位按建筑面积每100平方米不少于0.9个(按10%的比例建设或预留安装充电设施接口)，电动自行车位按建筑面积每100平方米不少于1.0个进行配建；配建建筑面积不小于20平方米的医疗垃圾收集点和建筑面积不小于20平方米的供配电设施用房；按规划和规范要求预留通信设备用房(建筑面积不小于15平方米)与设施 (含移动通信5G基站)、预留燃气设备或设施的安装条件与运营管理条件；其他未约定条件参照《雷州市城市规划管理技术规定》执行。

三、道路交通规划

根据《雷州市国土空间总体规划（2021-2035）》及实际情况对路网进行优化完善，具体如下：

X689道路红线宽度为8米；

地块出入道路道路红线宽度为5米和8米。

四、公共服务设施规划

规划区为建成区，公共服务设施基本齐全，地块及周边配建有供水设施、供配电设施用房、垃圾收集点和污水处理设施等。

五、市政设施规划

1、给水工程规划

规划采用分类用地性质用水量指标法预测，医疗卫生用地用水量指标按70立方米/公顷•日计算，预测综合用水量为100.10立方米/日，其中日变化系数取1.30。地块周边已建有供水设施，本地块用水就近接入现有供水管网。

2、排水工程规划

地块污水量按给水量的90%计，故产生的污水量约为69.30立方米/天。产生的污水经污水管收集后排入现有污水处理设施，处理达标后排放。地块雨水排放主要为沿地形排入周边水体。

3、电力通信工程规划

地块用电由镇区10KV电力线供电，综合用电指标按300kW/ha计算，预计地块建成后用电负荷为429.00kW。

规划采用固定电话分类用地用户主线法预测，按200线/ha配线，则规划末期固定电话总容量约为286门。有线电视信号采用光缆接入市有线电视网。

4、燃气工程规划

地块近期使用瓶装液化石油气，远期接镇区燃气管网。