建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：雷州市雷南石料有限公司雷高镇响水拖矿区建筑用玄武岩矿开采工程
建设单位（盖章）：雷州市雷南石料有限公司         

编制日期：2019年8月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3．行业类别——按国标填写。
4．总投资——指项目投资总额。
5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
一、建设项目基本情况
	项目名称
	雷州市雷南石料有限公司雷高镇响水拖矿区建筑用玄武岩矿开采工程

	建设单位
	雷州市雷南石料有限公司

	法人代表
	***
	联系人
	***

	通讯地址
	雷州市雷高镇肖家村响水拖

	联系电话
	******
	传真
	
	邮政编码
	

	建设地点
	雷州市雷高镇肖家村响水拖（110.208933211,20.819011979）

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建□改扩建(技改□
	行业类别

及代码
	B1012建筑装饰用石开采

	占地面积

(平方米)
	0.0308
	建筑面积(平方米)
	0（相关用房均为租赁周边村民房屋）

	总投资

（万元）
	455
	其中：环保

投资(万元)
	15
	环保投资占总投资比例％
	3.3

	评价经费

（万元）
	  /
	预期投产日期
	2019年10月


现

	
		给水

	采场无需专用水源，早年矿坑低洼处有雨水积蓄坑，用于采区降尘，加工区用路旁河沟水，经水管引入。
	现有


		排水

	雨污分流，项目区雨水及周边区域雨水均由道路旁雨水沟排至区域农排渠，拟整改项目区四周修建雨水沟截流四周山坡雨水排至农排渠，项目区内修建雨水沟收集场内雨水，并在项目南面最低处设雨水沉淀池，初期雨水经沉淀后用于加工区降尘使用；无常住工人，不考虑生活污水。
	拟整改


	环保工程

	废水

	生产废水

	潜孔钻打爆破孔采用软管输水抑尘、矿区道路等洒水抑尘，喷洒水均被矿石吸收或自然挥发、蒸发，不外排，无生产废水产生。
	无影响


				碎石破碎筛分工序安装喷洒水设备，生产过程洒水降尘，洒水均被矿山吸收或自然挥发、蒸发，不外排，无生产废水产生。
	无影响


			雨水

	采场区域由洼地收集雨水，供采场碎石时喷洒之用。加工区设置有截流沟和截流池，可以拦截场内雨水并沉淀，项目南面最低处设初期雨水沉淀池200m³，初期雨水经沉淀后回用于生产或外排。

	现有

			生活污水

	本石场没有常驻人员，员工都是附近村民，在家吃饭和生活，不属于采石场排污范围。
	无影响


		废气

	凿岩粉尘

	采用喷洒水措施降尘。

	无影响


			运输扬尘

	对道路扬尘采取洒水降尘措施。
	现有

		固废

	废土石

	剥离表土拟在矿区原矿坑暂存用于后期复垦。由于前期表土已基本清理干净，现只剩下极少部分表土。
	整改

			生活垃圾

	设垃圾桶收集，定期清运
	无影响



水土保持及

	态恢复

	绿化

	本项目的露天采场应按规划进行采空区的回填、恢复植被，有计划地将废土石回填到开采结束区段，再敷以约50～70cm厚的表土，然后种草或植树恢复植被。

	/

	


		台

	1

	装车用

	3

	水泵

	/

	台

	2

	/


	4

	汽车

		台

	1

	10吨


	5.矿山资源储量及开发利用方案 

    5.1 矿权设置情况

雷州市雷南石料有限公司于2004年底通过协议出让方式取得雷州市雷高镇响水拖矿区（Ⅳ采区）建筑用玄武岩矿采矿权，2005年领取4408000510006号采矿许可证（采矿许可证共4个采区：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ采区）。2009年全国矿业权核查，原证换发为C4408002010127120092424号采矿许可证（采矿许可证共4个采区：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ采区）。其中Ⅰ、Ⅱ采区先后于2011、2012年停产，Ⅲ采区面积较小没有开采，Ⅳ采区保有资源储量可供继续开采。本报告中涉及为Ⅳ采区（雷州市雷高镇响水拖矿区）。矿区范围5个的拐点坐标列于表1-1中。
表1-3  原采矿许可证范围（2014年储量核实范围）拐点坐标表
C4408002010127120092424证Ⅳ采区
点
号
西安80坐标
X坐标
Y坐标
P

2303178.48

37417394.83

O

2303269.69

37417424.04

R

2303347.67

37417472.72

S

2303293.82

37417670.11

T

2303155.26

37417528.64

标高范围
+9～－9m

面积（km2）
0.0308

有效期
2010.12.20～2014.12.20

2014年矿山完成储量核实、开发利用方案等延续手续后根据雷州市国土资源局提供的雷州市1:1万的土地利用现状图（全国第二次土地调查），发现矿区范围内土地利用现状分类为耕地（0.0227km2）和有林地（0.0081km2）。由于申请延续的矿区范围内部分土地涉及耕地，原采矿权审批机关湛江市国资源局的意见：允许矿山矿区范围内有非耕部分先开采，其余部分待土地利用问题解决后再作开采处理。在核发采矿许可证时湛江市国资源局仅对原采矿许可证核实矿区（0.0308km2）范围内非耕地部分的矿区进行发证。现矿山持有采矿许可证编号：C4408002010127120092424，矿区面积：0.008km2，开采标高：+9～－9m，开采矿种：建筑用玄武岩矿，开采方式：露天开采，采矿权人：雷州市雷南石料有限公司，采矿许可证有效期限：2018年2月22日至2019年2月22日，拐点坐标见表1-4。

表1-4   现采矿许可证范围拐点坐标表
C4408002010127120092424 Ⅳ采区

点

号

西安80坐标

X坐标

Y坐标

1

2303278.78

37417654.76

2

2303297.65

37417639.61

3

2303290.44

37417614.82

4

2303293.63

37417603.8

5

2303315.78

37417585.09

6

2303316.48

37417575.56

7

2303292.80

37417520.08

8

2303281.49

37417519.71

9

2303267.27

37417540.67

10

2303232.42

37417535.44

11

2303218.25

37417540.51

12

2303227.19

37417579.61

13

2303213.28

37417587.87

标高范围

+9～－9m

面积（km2）

0.008

根据新出台的《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）和雷州市国土资源局提供的土地利用总体规划图，采矿权人申请恢复延续原采矿许可证矿区面积0.0308km2范围（即雷州市雷高镇响水拖矿区建筑用玄武岩矿2014年储量核实范围），开采矿区范围内保有的建筑用玄武岩矿资源。开采规模、开采标高、开采方式等均保持不变。矿区开采范围见附图。
5.2矿山开发利用方案概述
5.2.1.建设规模及工程布局

(1)建设规模

结合矿床地质特征及矿区周边建筑碎石量市场供需的调查，确定生产建设规模为10万m3/a（实方量）。根据《广东省矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南（试行）》附录L判定矿山生产建设规模为中型。
(2)工程布局

1）矿山现有工程布局

矿山经历多年开采，矿山现状形成了露天采场、运输道路。

露天采场：本矿山历经多年开采，已形成一处露天采场，面积约3.55hm2，部分面积位于矿区范围外（1.11hm2），采场长约270m，宽约120～260 m，最高开采标高+20.18m，最低开采标高-8.90m，边坡高度6～18m，边坡角度50～65°，局部较陡近似直立，位于矿区范围外损毁区域现划分为旧采场，为复垦治理先期目标。

矿山道路：由矿区西北面进入现状采场开采台阶，路宽4～5m，由土石方压实形成。

2）设计工程布局

矿山为恢复延续项目，根据广州钜万勘查技术咨询有限公司2014年10月编制的《广东省雷州市雷南石料有限公司建筑用玄武岩矿矿产资源开发利用方案》（以下简称《开发利用方案》）所示，矿区设露天采场、工业场地、综合服务区、矿山道路等辅助设施。《开发利用方案》设计各工程布置分述如下（见图1-3）：
①露天采场：设计露天采场最大开采标高+9m，最低标高-9m；采用露天台阶开采方式，开发利用方案按划定矿区范围整体设计，采用自上而下分水平台阶进行开采，剥离、开采台阶高度依据覆盖层和矿体厚度及矿山开采设备来进行设计。设计覆盖层台阶高度≤6m，微风化及未风化岩台阶高度为15m，表土及强风化层台阶坡面角 45°，未风化岩石坡面角为70°。
②工业场地：工业场地即破碎场地，设置在矿区外西北部，沿运输道路布置。
③排土场：矿山前期开采不设排土场，前期开采剥离表土大多用于各个采坑内复垦所需，还有少量表土已用于回填原露天采场的凹陷采坑，现矿区范围内北部及中部表土已基本剥离完毕，南部部分区域表层未剥离，未来开采南部剥离表土设计临时堆存在原露天采场底板的临时存土场内（具体位置见附图3），作为以后复垦所需。
临时存土场平面面积约0.3424hm2，设计分两层堆放，每层堆高3m。
临时存土场容量计算：
V=k·s·H=0.90×3424×6=1.84万m3
 式中： V-选用的废土石堆场容量；

        K-利用系数；

        S-临时存土场的面积：0.3424hm2；

        H-排弃高度，分两层堆放，每层堆高3m。
临时存土场有效容量1.84万m3，矿山首采境界剥离面积约2080m2，可剥离土方量约16640m3，首采剥离表土可临时堆存在临时存土场地内，供旧采场复垦所需，第二年开采完毕后即可闭坑，而第二年开采产生的剥离土可直接供复垦所使用。
④综合服务区：矿区综合服务区设置于矿区西部爆破警戒线以外，布置于平坦地带。
⑤矿山道路：矿区现有一条道路由矿区西北面进入现状采场开采台阶，路宽4～5m，由土石方压实形成。未来开采设计矿山开拓方案为简易公路和局部移动坑线。矿山道路按照露天矿山道路三级标准设计，路面宽度5m，道路最大纵坡9%，平均行车速度20km/h，最小曲线半径15m。根据矿山的地形地貌特征、矿体赋存状态、采深范围和开采技术条件，矿山的开拓方式，确定为上（下）山公路开拓，汽车运输方式运输。
说明：根据现场调查了解，矿山开采多年，矿山实际开采不设置工业场地与综合服务区，采出矿石外运破碎，矿区不设置破碎加工场地，且矿山企业就近租赁民房当生活办公区使用，且《开发利用方案》内附矿区地质地形图、现状图与本次地质调查实测现状图出入很大，故本矿区地质环境与土地复垦方案编制根据实际情况使用最新的实测现状图进行矿区开采及布局规划，设计的工程布局如下。

根据矿区地质特征、矿体埋藏条件和矿区开采技术条件等，设计采用露天开采方式进行开采，公路—汽车开拓运输系统。矿区设露天采场、旧采场、矿山道路等辅助设施。
矿山主要工程分布如下：

①露天采场：设计露天采场最大开采标高+9m，最低标高-9m；采用露天台阶开采方式，露天采场水平投影面积3.07hm2，开发利用方案按划定矿区范围整体设计，采用自上而下分水平台阶进行开采，剥离、开采台阶高度依据覆盖层和矿体厚度及矿山开采设备来进行设计。设计覆盖层台阶高度≤5m，微风化及未风化岩台阶高度为9m、15m，表土及强风化层台阶坡面角 45°，未风化岩石坡面角为70°。
②旧采场：本矿山历经多年开采，已形成一处露天采场，面积约3.55hm2，部分面积位于矿区范围外（1.11hm2），位于矿区范围外损毁区域现划分为旧采场，为复垦治理先期目标。
③矿山道路：矿区现有一条道路由矿区西北面进入现状采场开采台阶，路宽4～5m，由土石方压实形成。未来开采设计矿山开拓方案为简易公路和局部移动坑线。矿山道路按照露天矿山道路三级标准设计，路面宽度5m，道路最大纵坡9%，平均行车速度20km/h，最小曲线半径15m。根据矿山的地形地貌特征、矿体赋存状态、采深范围和开采技术条件，矿山的开拓方式，确定为上（下）山公路开拓，汽车运输方式运输。

④排土场：矿山不设排土场，前期开采剥离表土大多用于各个采坑内复垦所需，还有少量表土已用于回填原露天采场的凹陷采坑，现矿区范围内北部及中部表土已基本剥离完毕，南部部分区域表层未剥离，未来开采南部剥离表土设计临时堆存在原露天采场底板（具体位置见附图3），作为以后复垦所需。
⑤矿山供水：矿山供水主要为生产用水、消防用水及生活用水，其中生产用水主要是破碎筛分用水和道路洒水降尘等用水。

在矿区的高位处设立生活和消防蓄水池，分设供水管，形成供水网路，以确保采场生产、生活用水。

⑥防治水方案：根据《开发利用方案》所示，矿区未来采用露天凹陷开采，采场内采用抽水设备抽排水，采场外部最终边坡坡顶线外修筑截水沟进行外部截排水，截水沟顺坡顶线延伸途中，在地势适宜位置可分流到外部原始溪流。

根据矿区周边地形，露天采场内+6m以上各台阶的大气降水可通过台阶内排水沟自流排出。采场上部终了边坡，在平台内侧设水沟，疏排各层台阶汇水。设计在开采平台靠山坡侧设置截排水沟，将矿坑积水可向矿区周边自然排放。+6m以下各台阶的大气降水和矿坑地下水汇流至采场底板的集水池采用水泵机械排出至矿区外围的排水沟，经沉淀池澄清后排至外部水系。
矿区下游设置总排洪沟，矿区所有汇水均通过总排洪沟经沉砂池处理后向外排放。总排洪沟的过水断面要适应矿区的洪峰流量。总排洪沟的泄洪应对下游村镇和市政设施的安全不构成妨害。
5.2.2.矿山拟开采的层位
矿区圈定玄武岩矿体1个，为该玄武岩矿层的一部分。玄武岩矿为火山喷溢所形成，呈灰黑色，呈厚层状分布，玄武岩上部为风化层，厚约2～4m，上覆6～16m风化残积土，下部为微风化-新鲜玄武岩矿（矿体），矿体长约200m，宽度约180m，厚度约10m。矿体底板为一层气孔玄武岩，厚约0.6m，其下伏为火山凝灰岩。矿石节理裂隙发育，将矿石分割成柱状，碎块状，矿体中节理产状①组倾向238°∠80°，每米5～8条，②组倾向335°∠70°，每米4条，③组倾向290°∠75°，每米1条。
5.2.3.矿产资源储量
根据经专家审查通过的《广东省雷州市雷南石料有限公司建筑用玄武岩矿2018年度矿山储量年报》，现采矿许可证的矿区（即原采矿许可证矿区内非耕地部分的矿区）范围内总资源储量5.8114万m3，2018年矿区开采消耗1.3886万 m3，累计开采消耗5.8057万m3，保有资源量（122b）0.0057万m3，几乎开采完毕，但原采矿许可证矿区面积0.0308平方公里的拐点坐标范围内（即雷州市雷高镇响水拖矿区建筑用玄武岩矿2014年储量核实范围内）保有资源量（122b）18.2319万 m3。按2015年12月8日雷州市雷南石料有限公司与雷州市国土资源局签订《采矿权出让书补充协议》，该采矿权资源储量已缴清了采矿权价款，
5.2.4.矿山设计年生产能力及生产服务年限
根据矿床储量规模、矿体的地质特征，经济合理服务年限、市场情况，设计本矿山生产能力为10万m3/a。

生产服务总年限为2.3年（含闭坑治理0.5年）。

5.2.5.开采接替顺序、开采方式及采矿方法
（1）开采接替顺序

露天采场开采顺序大致可划分为：

1）初期开采：按方案设计的最终开采境界开始剥离，把覆盖在矿体上部的风化残积土剥离掉，以保持合理的剥离平台宽度，以开采上部一个台阶。

2）正常开采时段：上部开采已到达最终开采境界的边坡和台阶进行治理，开采中部第二个台阶。

3）后期开采时段：上部台阶边坡进行治理，开采底层的台阶。

4）开采终了，进行复绿，复垦治理。

矿山为露天开采，开采顺序为：自南向北，自上而下分层开采。最低开采至-9m。

（2）开采方式及采矿方法

根据矿体赋存及矿区地形地貌条件、开采深度、矿山开采技术条件以及所选用的采装设备等，采用露天开采方式，采用自上而下、分台阶采矿方法。

5.2.6.矿山固体废弃物及处置
采掘废渣主要为剥离土及少量石粉、石渣，其中部分用于矿区周边路面硬化及修筑挡土墙、排水沟等基础设施，剩余需集中堆存用于后期复垦所需。按上述方法，矿山废土石对当地环境的破坏程度可降到最低。

5.2.7.矿山的废水及处置
（1）露天采场的排水及处置情况

露天采场采矿中疏排的矿坑水不含有毒有害物质，雨季时含有少量泥沙，经过沉砂池后排放可以基本达到环境标准。总体评估，矿山废水对环境污染甚微。

（2）选矿废水的处置

本矿山不需要进行选矿，不产生选矿废水。

（3）生活污水的处置

生活污水主要为粪便污水和洗涤水。本项目不设置综合服务区和生活区，采取范围内没有生活污水产生。依托租住地废水处理设施，不属于本项目的评价范围内。

5.3产品方案

根据矿产资源情况和目前市场对矿产品的需求量，结合业主要求，本方案设计矿山生产规模确定为27万t/a，为中型矿山。矿石为指标均达到建筑用玄武岩矿的质量要求，成分单一，质量稳定，抗压强度和放射性核素限量满足质量指标要求，用途不限。
5.4矿床开采方式

根据该矿区地质特征、矿床埋藏条件和矿区水文地质条件，矿岩出露良好，上部浮土层厚度一般，按照“技术可行、经济合算、安全可靠”的原则，无需进行比较，可确定矿山开采方式为露天台阶式开采。根据矿体赋存特征及地形条件和选用开采方式，矿床采用露天台阶式开采方法。

5.5开拓运输方案及总平面布置

5.5.1开拓运输方式

设计矿山开拓方案为简易公路和局部移动坑线。矿山道路按照露天矿山道路三级标准设计，路面宽度5m，道路最大纵坡9%，平均行车速度20km/h，最小曲线半径15m。根据矿山的地形地貌特征、矿体赋存状态、采深范围和开采技术条件，矿山的开拓方式，确定为上（下）山公路开拓，汽车运输方式运输。

5.5.2道路设计

（1）现有公路

各采区都已经有2～3km简易矿区公路与国道或县道相连接，只要适当维修改造现有的简易公路，就可以进行生产。设计改造公路的标准是：宽5m，坡度不大于8%，泥砂结构路面。由于地势平坦，矿区公路容易改造。

（2）开拓公路设计

各个矿块都有负地形开采部分，但是，都已经有下山公路下至开采底界，所以，不需要再修建下山开拓公路，只要对原有的公路作适当的改造就行。由于下山公路担负向上运输矿石的任务，设计改造公路宽5m，坡度不大于8%。

5.5.3总平面布置

（1）露天采矿场位于划定的开采境界内。

（2）工业场地即破碎场地，沿运输道路布置。因矿山为扩大生产规模矿山，为在生产矿山。其破碎场地已经形成，根据其破碎场地现状，能够满足矿山扩大生产规模后的破碎需求，矿山不新设置破碎场地。

（3）现在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ处于停产状态，只有Ⅳ采场生产，由于矿山开采多年，表土已大部分剥离。矿山剥离废土石可对老采场进行回填，不设置专门排土场。

（4）实行炸药配送制度，不设炸药库。

（5）矿区生活办公区设置于爆破警戒线以外，布置于平坦地带。
6.矿区供水及防治水方案

6.1矿区供水

矿山供水主要为生产用水及消防用水，其中生产用水主要是采取降尘用水和道路洒水降尘等用水。在矿区的高位处设立生活和消防蓄水池，分设供水管，形成供水网路，以确保采场用水。

6.2矿区防治水方案

1.采场境界外防治水方案

矿区各个采区境界外修筑截排水沟，将周边雨季片流引流至外围的冲沟。
表1-5 各采区截排水沟设计方案表

矿块号

截排水沟位置

水沟总长度（m）

一

西部、南部

450

二

东部

500

三

西部、南部和东部

600

四

利用分水岭

0

合计

1550

设计倒梯形水沟宽、深各0.5m，局部宽、深各1.0m。水沟总长约1550m。

2.采场防治水方案

采场内部均有负地形开采台阶，因此采场内需要机械排水，在采场底板设置集水池。
采坑涌水量主要来源于大气降雨，所以采坑的涌水量可以用各采区的地表迳流来预测。

矿块的地表迳流量Q=汇水面积F×日降雨量H×迳流系数K。
迳流系数K取0.8，各矿井的迳流量预测如下表。
表1-6  各采区矿块最大涌水量预测参数表 

采区号

汇水面积F（m2）

最大日降雨量H（m）

最大日涌水量Q（m3）

一

57279

0.3262

14947

二

69126

0.3262

19038

三

48196

0.3262

12578

四

103304

0.3262

26958

3.境界内的排洪与沉砂系统

开采境界外修建截水沟，防止外部径流侵袭采场。开采平台修筑临时排水沟。

开采境界内由于已失去原始植被覆盖，加之剥离土散体，雨季极易造成水土流失。因此，必须在采场坡底线周围开挖砌筑引水沟和排洪沟，并于截排水沟下游开挖沉砂池，将富含泥沙的场区汇水全部引入沉砂池，经沉淀池澄清后排至外部水系。沉砂池规格10m×10m×3m。矿区汇水经沉淀后排放指标应达到泥沙含量不大于500g/m3。
7.矿山其他辅助设施

7.1矿山供电

矿山用电范围：空压机，采场及道路照明，供排水设备以及辅助车间用电等。矿山电源引自附近10kv供电线路。

经计算，矿山用电设备的总装机容量小于500kw。因此，矿山设变电所，安装S7-630/10型变压器一台，配备相应的安全设施设备，能满足矿山用电需求。

露天采场照明采用投光灯，其它区域道路照明采用道路弯灯。

所有动力电缆及控制电缆均采用铜芯电缆。低压电力电缆采用全塑电力电缆，所有用电设备均采用接零保护。

7.2矿山供风

矿山穿孔设备潜孔钻机自带的压风机进行供风，小台阶开采和边坡整治用手持式凿岩机配用6台6m3/min移动式空压机进行供风。

7.3矿山消防

矿山室外消火栓布置：每2个消火栓间距≤120m，建筑物室内消火栓防火设计规范设置。

消防用水量：根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）,同一时间火灾发生次数为一次，建筑室外消防用水量为15L/S，火灾延续时间为2小时，一次消防用水量为108 m3。

消防用水水源：可利用矿山给水管网供给。为了保障消防用水水量，生产用水水池的正常储水量不得小于200m3。

配电室、仓库、办公室等设置醒目的防火标志和防火注意事项，并配置ABC类干粉灭火器、消防水桶等移动式消防器材。

矿山建立义务消防组织，经常开展消防安全教育，提高职工的消防防范意识，做到防范为主，预防第一。

7.4矿山防雷措施

根据《建筑物防雷设计规范》的规定，对高度超过15m的建筑物进行防雷保护；对防护要求较高的建、构筑物，则不受高度的限制，均采取相应的防雷措施。

凡高度超过15m的建构筑物均设置避雷带，10KV以上架空线路，进户端设避雷器。10KV以上电缆进线的高压配电室，每段母线上均设避雷器。

避雷针与避雷带的接地装置，冲击接地阻均小于4欧姆。

保护接地：高压配电室，正常非带电金属部份设可靠接地，其接地电阻不大于4欧姆。移动设备采用橡套电缆专用接地芯线接于接地干线上，其接地电阻不大于4欧姆。移动设备与架空线之间的接地电阻不大于1欧姆。

保护接零：正常非带电金属部份及电缆桥架、支架等均设可靠接零。矿山接地支线应与环形线上的接地干线连接。

8.新增用水量分析
项目人员20人，根据《广东省用水定额》，按照150L/人·天，降尘用水、清洁用水按照1.5 L/ m2·d，年生产280天，矿区面积为103304m2，扣除当地生产期间年均约80天的雨季，机上风机和钻机的冷却用水1m3/d，本项目不在采区设置综合服务区和生活区，采取范围内没有生活污水产生，也没有生活用水需求，在此只是对采取工作人员的生活用水进行说明，但不属于本次评价的对象，在此只是进行用水量估算。项目年用水量如下表所示：
表1-7项目年新增用水量

序号
用水项目
定额
数量
时间/d
用水量/吨/a
1

生活用水
150L/人·天
20人
200

600

2

地面清洁降尘用水
2L/ m2·d

103304 m2
200

207 

3
采区冷却用水

/
1
280
280

4

小计
1087

9.项目综合能耗和物料消耗计算
本项目主要能源指标分析见表1-8：

表1-8项目综合能耗估算

序号
能源种类
实物量
单位
1

电力
10

万kw.h
2

乳化炸药
20

t
10.劳动定员及生产天数
根据矿山的组织机构和工作制度，以及设备配置情况，整个矿山定员为20人，其中管理人员4人（包括工程技术人员2人）。露天矿山采取每日1班、每班8小时工作制度，年工作280日。 

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

1.区域主要环境问题

本项目周围均为植被覆盖良好的林地和农地，区域开发程度低，区域内环境质量优良。

2.与项目有关的现有污染情况

本项目所在区地质条件较为简单，开采岩石基本裸露，地表部分有杂草及灌木覆盖，周围植被生长较好，项目所在地环境现状较好。现在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ处于停产状态，只有Ⅳ采场生产，由于矿山开采多年，表土已大部分剥离。根据现状调查及企业生产运营记录，本项目现有工程运营情况描述如下：

（1）大气污染物排放现状

现有工程产生的大气污染物主要为开采过程中潜孔钻机、爆破产生的粉尘及车辆运输扬尘等。经现场调查，矿区内不设置工业破碎场地，开采过程随时进行喷水作业。在干燥大风天气下，堆场易造成扬尘污染，道路运输会对周边的大气环境造成一定的影响。

（2）水污染物排放现状

生产用水主要来自开采区降尘用水、运输道路洒水、空压机冷却用水及钻孔机冷却用水，用水量约为3m3/d。降尘用水及道路洒水被地表吸收或蒸发，不外排；冷却水被设备冷却消耗或蒸发，不外排。本项目无外排生产废水。下雨时产生淋溶水，淋溶水中主要污染物为SS，项目周边山林雨水部分经村道旁雨水沟排至区域农排渠，直接冲刷项目内碎石及浮沉，并于加工区南面排入农排渠。

（3）噪声污染物排放现状

现有工程噪声源主要是空压机、钻机、挖掘机等，噪声值在75~92dB（A）之间，项目爆破时噪声大，可达120~140dB（A）。
（4）固体废物排放现状

现有工程产生的固体废物主要来源于废弃的石料、表层覆土堆存物以及职工生活垃圾等。生产废料主要为部分尾矿，用于后期采场恢复。

（5）现有项目主要污染物产生及排放情况

根据项目现有工程运行资料及现场资料收集调查，项目现有工程污染物产生、消减、排放量及处置措施统计结果见表1-9。（现有项目已于2016年年底停产，目前各设备处于闲置状态，采场和加工区都没有正常生产）。从现场踏勘的情况来看，没有明显污染存在。
表1-9  现有工程“三废”污染物排放量及处置方式汇总表

类别

污染物

产生量

排放量

处置方式及排放方式

水污染物

采场

生产废水（t/a）

0
0

/
初期雨水（t/a）

8000

0

外排农排渠
大气污染物

采场

采掘粉尘

停止开采
没有粉尘
运输
运输扬尘
--
--
没有
固体废物

采场

生活垃圾（t/a）

--
--
现场没有发现
废土石（t/a）

210

210

堆存量估算，后期尾矿恢复
噪声

各类设备均为露天开放式运行，周边居民点距离远，对居民无影响



二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）；

1.地理位置

雷州市建市前称海康县，是广东省湛江市辖县级市，位于雷州半岛中部。地理位置为东经 109°44′~110°23′，北纬 20°26′~21°11′。雷州市东濒雷州湾，西靠北部湾，北与湛江市郊、遂溪县接壤，南与徐闻县毗邻，是中国大陆通向祖国宝岛海南的必经之路。雷州市南北长 83km，东西宽 67km，总面积 3532km2。境内交通发达方便，有粤海铁路、国道 207、湛徐高速公路贯通全境。
本项目位于雷高镇肖家村响水拖，北面为雷高河，其余三面为农田及桉树林。

2.地形地貌与地质
雷州市地质年代短暂，属第三纪玄武岩与第四纪浅海沉积物所构成的平台阶地及低丘陵地带。地势南高北低，起伏不大，东西两面向大海倾斜。沟谷一般南北起向。地貌以台地、阶地、低丘陵为主，坡度相对比较平缓，只有几座海拔在 260 米以下的山头，主要分布于东南、西南和南部。东南部的石卯岭是全市的最高点，海拔 259 米，位于调风和英利两镇的交界处，仕礼岭位于调风镇境内，海拔 226 米，南部有英峰岭，海拔 239 米，位于英利镇新村附近。这里山清水秀，景物独特，气候宜人，是古今闻名的雷阳八景之一。西南部有嘉山岭，海拔 182 米，在房参镇境内。房参岭位于乌石港东北部 3 公里外，海拔 88 米，是海上航船的天然航标。在龙门镇境内有一座大牛岭，海拔 124 米。
3.气候
雷州市属热带海洋性季风气候（北热带），冬无严寒，夏无酷暑，光照充足、热量丰富。日照年平均 2003.6 小时，太阳年总辐射量 108～117 卡/cm2，年平均气温23.3℃。雨量充沛，干湿明显，年平均降雨日 135 天，平均年降雨量为 1711．6 毫米，但四季雨量分布不均匀，大部分集中在夏秋季，年际间雨量变率大，平均为 22%，因此常出现干旱天气；夏秋季常受台风影响，平均每年 3.5 次，7—9 月占全年总数的 71%。由于受特定的地形地势的影响，雷州市的气候有比较明显的区域性差异。西部沿海日照时数较多，气温稍高，雨量较少，经常干旱；东部、北部日照时数稍少，气温稍低，雨量多；南部小ft丘地带为全市雨量最多、气温较低的水气候带。

本地区属亚热带海洋性气候，夏季炎热，冬季时间短而且温暖。

A：气温。多年气温平均为 23.3oC，最高气温达 38.8oC。

B：降雨量。本地区雨量充沛，该地区多年最高降水量为 2411.3 毫米(1985 年)，最小降雨量为 743.6 毫米（1955 年），多年平均降水量为 1711.6 毫米，但分布很不均匀，多集中在 6～9 月，且每年都有特大暴雨。
C：风。春、夏季常吹东南风，秋季常吹西南风，冬季常吹东北风。台风每年常有出现。有记载以来，最大风力 12 级，阵风 12 级以上，出现于 1980 年 7 月 22 日。年平均风速 3.6 米/秒。
[image: image2.jpg]



图 1
全年风玫瑰图
湛江地处北回归线以南的北热带低纬地区，属热带和亚热带季风气候，终年受海洋气候的调节，冬无严寒，夏无酷暑。年平均气温为22.7～23.3℃，极端高温38.8℃（市区38.1℃），极端低温-1.40℃（市区2.8℃）；1月最冷，平均温度14.9～16.3℃（市区15.5℃）；7月最热，平均温度28.4～28.9℃（市区28.9℃）。雨量比较充沛，年平均雨量1417～1802mm。4～9月为雨季，10～3月为干季；8月雨量最多，12月最少。风向，夏季盛行东南风，冬季盛行偏北风，全年最多为东风及东南风；平均风速3.0～3.5m/s（市区为3.1 m/s）。空气湿度较大，年平均相对湿度82%～84%（市区82%），月平均相对湿度以3～4月较大，为86%～90%，11～12月较小，为74%～79%。日照时间长，各地历年平均日照时数为1817.7～2106h（市区1915h），年积累温度8309～8519℃，光热资源十分丰富，宜于大规模发展热带、亚热带作物种植。主要气象灾害是：5～11月间，常有热带风暴、台风影响，以8～9月为最多，狂风暴雨，偶尔成灾；但台风可带来雨水，调节气候，缓解干旱，台风少的年份，往往因缺雨而干旱。多雷，几乎一年四季都可能有雷，尤以夏秋间雷暴较多，年平均雷暴日数，市区84.7～92.3天，各县（市）达102.4～108.2天。
4.地表水文
雷州市属亚热带湿润性季风气候，气候温和，蒸发量大，雨量充沛。地下水位较高，水源较为充足。全市水源可采总量 23.49 亿立方米，其中地表水 19.64 亿立方米，地下水 3.85 亿立方米。全市境内河流纵横交错，水系发达，水源充足，有南渡河、龙门河、上贡河、英利河、雷高河、通明河、企水河、调风河等。

本海区的潮汐分类特征值为 1.08，属不规则半日潮混合潮港，即大多数的时间里，一天有两个高潮和两个低潮，相邻的两个高潮或低潮随月赤纬的变化而变化，两个潮高之间的日不等现象随之变化，当月赤纬增到最大时，随后亦出现最大的潮差，实测最大潮差为 358cm。
5.土地资源
雷州市土地总面积 3532 平方公里。拥有耕地面积 150 万亩，其中水田 90 万亩，坡地 60 万亩，人均耕地 1.2 亩，有林地总面积 156 万亩。雷州市自然土壤总面积 360万亩，占总土壤的 68%，可分为五大类型：

1）砖红壤土。面积 321 万亩，占自然土壤的 89.3%，分为赤土和黄赤土两个土属。赤土属面积 130.3 万亩，占自然土壤的 36.2%，由玄武岩发育而成。黄色赤土属，面积 191.43 万亩。占自然土壤的 53.1%。成土母质为浅海沉积物。地形开阔平坦，土层深厚，植被覆盖差，水土流失严重，表土层有机质含量底，氮磷少，极缺钾。

2）滨海盐渍沼泽土。面积 31.2 万亩。占自然土壤 8.66%，成土母质为近代滨海沉沉积物。分为滨海沙滩（面积 19.1 万亩）。滨海泥滩（面积 11.7 万亩）。滨海草滩（面积 0.46 万亩）。滨海泥滩和滨海草滩主要分布于东海岸，少部分分布在西海的海湾地带。由于受海潮的影响，含盐分较高，质地粘重。现已有很多开发为虾池、鱼塘，精养对虾、螃蟹、鱼、蚝等。

3）滨海沙土。面积 5.5 万亩，占自然土壤的 1.52%，成土母质为近代滨海冲积物。成带状或片状分布在东西海岸沙滩地带。土层深厚，土体松散。易渗透、易干旱，湿度变化大，有机质缺乏。表层长着稀疏而耐旱、耐咸植物，如香附子、铺地黍、仙人掌等。

4）滨海盐土。面积 2.1 万亩，占自然土壤的 0.59%，主要分布于附城镇、沈塘镇的东部海滩，西部的唐家镇和海田的海湾也有分布。土壤质地沙壤至粘壤，含盐分较高。地表的耐盐草本植物茂盛，可以放牧，离大海稍远的、盐分较低的地方，已逐年开垦农用。

5）沼泽土。面积 340 亩，占自然土壤的 0.009%，主要分布在纪家镇的坡塘一带的低洼地。土体黑灰色，糊状结构，表土层集生着茂密的水生杂草。

6.植被生物等资源多样性
雷州市地处亚热带，土地肥沃，农业资源十分丰富，以盛产水稻糖蔗、花生、芒果、菠萝、香蕉、西瓜、蔬菜等农作物闻名于世。全市建立起粮食、甘蔗、水产、珍珠、畜牧、水果、蚕桑和北运菜、林业等 8 大基地，使“三高”农业不断发展。全市现有农作物 212 万亩，其中粮食 92 万亩，拥有 22 万亩连片的东西洋田素有“雷州粮仓”之称；水果 92 万亩，其中芒果 6.4 万亩，素有“芒果之乡”之称，菠萝 12 万亩，西瓜10 万亩，香蕉、杨桃、石榴等均以万亩计。可以常年种植青椒、苦瓜、青瓜等优质蔬菜 33 万亩，产品销往全国各地及港澳台等地。雷州的海水珍珠年产量占全国一半多，雷州流沙镇被誉为珍珠第一村。雷州黄牛品种优良，是“雷州黄牛”的繁育地；林业种植发达，种植桉树林 150 万亩，是全国最大的桉树林基地之一。
7.区域地质概况

1.地层

（1）曲界组（Qa）

曲界组（Qa）位于矿区区域北侧约0.5～2km以外，是一套内陆河床冲积相不等粒碎屑岩建造，主要赋存于江河沿岸及其支流谷地的河漫滩及阶地内。

（2）灯笼沙组（Qdl）

位于矿区区域东北部北侧约0.5～3km以外的灯笼沙组（Qdl），属第四系海湾泻湖—三角洲沉积相碎屑岩建造，以淤泥、淤泥质粘土为主。

（3）湛江组（Q1z）

位于矿区区域西部北侧约0.5㎞以外的湛江组（Q1z），属第四系下更新统内陆河湖相—滨海相沉积型碎屑岩建造，由浅黄色、灰白色、紫红色等杂色砂土、亚砂土和粘土层组成。

（4）徐闻组（QXW）

矿区附近都是徐闻组（QXW）粘土、亚粘土层。浅黄色、褐黄色，粘土状，总厚约1～6m。本矿区4个矿块都位于徐闻组地层上。
2.构造

本区属粤西构造带雷琼断陷的中部。北东-南西走向的吴川-四会深大断裂带，从矿区北部约13km处通过。东西走向的雷州-琼北断裂带从矿区南部约8km处通过（见图3-1区域地质图）。

3.岩浆岩

本区的岩浆岩属晚第四纪喜山第三期喷出的基性岩浆形成的拉斑玄武岩（β6b）。深褐色、青灰色，拉长结构，上部气孔构造，下部块状构造。

[image: image3.jpg]2.0 5.0 7. bkm

0
| sl [ [gmmal [ [iravd e |dumdl | o |l
X A Jo 1]




8.矿区地质特征

1.地层
（1）徐闻组（QXW）

本矿区4个矿块都位于徐闻组（QXW）地层，浅黄色、褐黄色，粘土状，总厚约1～6m。

（2）第四系(Q) 

矿区附近低洼处洪冲积层，以褐黄色，粘土、砂土为主。厚约0～3m。

2.构造
矿区内没有发现较大的断层或褶皱，垂直节理裂隙较发育。三组节理的产状分别是：65°∠83°，155°∠85°，345°∠75°。节理频数是1～3条/m。

3.岩浆岩
矿区内出露岩浆岩主要为拉斑玄武岩（β6b）。

（三）矿床质量

1.矿物组份

主要矿物组分是拉长石，单斜辉石，橄榄石，还有少量金属矿物。

2.矿物密度

根据2004年11月广东省地质勘查局水文工程地质一大队提交的《广东省雷州市雷南玄武岩石场玄武岩（建筑石料）资源储量报告说明书》，本矿区没有做矿物密度测试。根据相邻的南兴镇墩家玄武岩矿的试测验据，密度在2.70～2.77g/cm3之间，平均2.74g/cm3。符合建筑用石的技术要求。

3.化学成分

根据2004年11月广东省地质勘查局水文工程地质一大队提交的《广东省雷州市雷南玄武岩石场玄武岩（建筑石料）资源储量报告说明书》，本矿区没有做化学成分分析。可参考邻区“南兴镇墩家玄武岩矿原矿化验数据”。

表3-1  南兴镇墩家玄武岩矿原矿主要化学成分表   
SiO2
Al2O3
CaO

Fe2O3
TiO2
FeO

K20

Na2O

MgO

51.14～51.84

14.42～15.99

8.44～8.99

4.07～5.91

1.38～1.43

4.45～6.44

0.80～1.66

3.24～4.01

5.73～7.05

符合建筑用石的技术要求。

4.抗压强度指标

本矿区玄武岩建筑用石，执行《GB/T14658-2001》确定的工业指标标准，最低单轴坑压强度80Mpa。

根据2004年10月25日广东省湛江市质量计量监督检验报提交的检测报告，三个矿样的单轴抗压强度在175.6～191.0Mpa之间，平均174.1Mpa。属极硬岩石，可用于各种建筑工程。

5.放射性核素

采用“GB6566—2001”标准。即主体材料的内照射指数Ira≤0.1，外照射指数Ir≤0.1。根据2004年10月25日广东省湛江市质量计量监督检验报提交的检测报告，本矿区矿石放射性内照射指数Ira：0.14，外照射指数Ir：0.28。结论是：A类建筑材料，可用于Ⅰ类民用建筑工程。使用和销售范围不受限制。
9.环境地质条件

1.根据《中国地震动参数区划图》（GB1836-2001）标示，本区处于地震基本烈度＜Ⅵ度区，区域地壳稳定。从整体上看，本场地现代地震活动多以微—弱震为主，具有频率低、烈度小、震源浅等特点。该区在区域上属于稳定地块，即属区域地壳稳定区。

2.矿区为建筑用玄武岩矿，无有害有毒元素，对地表水和地下水以及周围环境无污染。矿区属地壳稳定区，周边未发生过破坏性地震，未发现过滑坡、泥石流及其它不良工程地质现象。

3.放射性：矿区采样放射性分析，放射性水平低，对公众和采矿人员不会造成影响，采矿不会导致放射性污染。

4.采矿活动：开采过程中扰动土层，形成不规则采坑，破坏地形地貌，由于开采范围较小，对周围环境影响较小。矿区开采产生废水经沉砂池沉淀排放。矿区远离村镇，无重要的建筑物，附近无国家保护的珍稀动植物，矿区及其周边均非国家或地方规划的保护区。

根据矿区所处的环境状况，将矿区环境地质条件划为简单类型。

综上所述，矿区水文地质、工程地质、环境地质条件为简单类型，本矿床开采技术条件为简单类型（Ⅰ类型）。

经查阅相关资料和现场调研，本项目所在区域的环境功能区划见表2-1。

表2-1建设项目所在地环境功能属性

项目

功能区类别
地面水环境功能区

附近水体为雷高河和雷州湾南部海域，雷高河属于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中水域功能Ⅲ类标准，雷州湾南部海域属于海水三类功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）三类标准
大气环境功能区

二类功能区
执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
声环境功能区

2类区
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准
是否基本农田保护区

否

是否风景保护区、特殊保护区

否

是否水库库区

否

是否城市污水处理厂集水范围

否
是否属管道煤气范围

否

是否混凝土现场搅拌

否




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1.环境空气质量

根据《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》的要求，对于不处在一类环境空气功能区的项目，一般不再进行常规指标的监测，而是采用当地公开的年报数据说明问题，因此，本项目利用湛江市生态环境局依法公开的环境质量公报数据。具体如下：

2018年湛江市空气质量为优的天数有188天，良的天数148天，轻度污染天数27天，中度污染天数2天，优良率92.1%。二氧化硫、二氧化氮年浓度值分别为9μg/m³、14μg/m³，PM10年浓度值为39μg/m³，一氧化碳（24小时平均）全年第95百分位数浓度值为0.9 mg/m³，均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准限值；PM2.5年浓度值为27μg/m³，臭氧（日最大8小时平均）全年第90百分位数为150ug/m³，均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。降尘年均浓度2.53t/km2·mon，低于广东省8t/km2·mon的标准限值。

另外根据广东省生态环境厅2019年1月发布的数据，湛江市属于环境空气达标城市，属于环境空气质量达标区，总体环境空气质量良好。

2. 海水环境现状评价

本项目周边海域水体为雷州湾南部海域。根据《湛江市近岸海域环境功能区划图》，雷州港属于海水三类功能区，执行《海水水质标准》（3097-1997）中三类标准。湛江市海洋与渔业环境监测站在项目所在雷州湾海域开展了春季（2018 年 4月）的海洋环境质量现状调查，调查内容包括 21 个站位的水质、10 个站位的沉积物、12 个站位的海洋生物，具体调查站位见图 3-1和表 3-1。
表3-1  雷州湾南部海域海水监测结果   单位mg/L，pH除外

站位
pH

DO

CODMn

无机氮
活性磷酸盐
石油类
铜
铅
镉
T1 表
0.14

0.45

0.46

0.16

0.70

4.36

ND

0.08

0.05

T2 表
0.43

0.45

0.57

0.21

0.87

3.74

0.20

ND

0.10

T3 表
0.43

0.50

0.29

0.27

1.30

3.40

0.43

0.14

0.08

T4 表
0.43

0.47

0.44

0.23

37.73

4.06

ND

ND

0.06

T5 表
0.71

0.56

0.50

0.23

1.53

3.04

ND

ND

0.18

T6 表
0.71

0.50

0.24

0.28

1.27

2.94

0.15

0.12

0.09

T6 底
0.71

0.56

0.05

0.28

1.63

3.78

0.15

0.10

0.08

T7 表
0.71

0.49

0.52

0.17

2.07

3.22

0.06

ND

0.03

T8 表
0.43

0.51

0.43

0.29

1.00

2.86

ND

ND

0.06

T9 表
0.43

0.38

0.42

0.20

0.77

1.78

0.12

ND

0.08

T10 表
0.14

0.25

0.27

0.16

1.33

3.92

0.09

0.16

ND

T11 表
0.71

0.70

0.33

0.13

1.27

2.28

0.19

ND

0.02

T12 表
0.71

0.44

0.55

0.10

0.70

2.06

0.08

ND

ND

T13 表
0.43

0.31

0.40

0.23

0.87

1.96

0.31

0.18

0.14

T13 底
0.71

0.32

0.69

0.30

0.20

1.90

0.29

0.16

0.14

T14 表
0.43

0.32

0.45

0.38

0.80

1.54

0.14

3.10

ND

T14 底
0.43

0.39

0.45

0.32

1.27

1.94

0.12

3.10

ND

T15 表
0.43

0.57

0.37

0.39

0.93

1.14

0.34

ND

ND

T16 表
0.71

0.50

0.30

0.28

1.60

1.88

0.19

0.34

ND

T17 表
0.71

0.59

0.28

0.13

0.53

2.48

0.15

ND

0.08

2018 年春季调查，除活性磷酸盐、石油类和铅超标外，其余评价因子均符合相应的海水水质标准。活性磷酸盐超标率 40.74%，超标站位出现在 T3~T7，T10~T11，T14，T16，T18，最大超标倍数为 36.73，最大超标站位出现在 T3 站；石油类超标率 100%，最大超标倍数为 3.36，但仍符合第三类海水水质标准；铅超标率 14.81%，超标站位出现在 T14、T19、T20 站，最大超标倍数为 2.10，最大超标站位出现在 T14 站，超标站位均出现在第一类水质评价站位。
[image: image1.jpg]T09°[30 1107
21°18’ ]
W BP0 233 A} ‘Jmf(’gé’\jh/l \
/ W
L) b }/&M ‘
\ %/ P\
. “&-.}O \ ) ol
1’{ i Z i
(/: y Q3 -
21° &)
\
- b 3 A %
[ BM
7 wsOF00
Vg
/% v \aﬁ
15&2120
v“«,lﬂ«\
DeEAS
5}
20°35/ N
109°| 30/ 110° 110°| 42
0 10 20km
I

[ 7k [@1s [0 [T F7e k=
1 -1

& [ [ @
7K 3 E

LR 2.8 3.l 4 B(ERW). X 5.8 6.8k T EEAR
REBSEAK SEHERHSEFES I4E 108E. $E NIRXME



[image: image38] SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-1  海洋环境现状调查站位图（2018 年 4 月）
3.声环境

建设单位委托监测单位于2019年7月对现场进行了踏勘，并按照标准规范对厂址四周现状进行了噪声环境监测。共布设4个点，分别位于厂界的四个方位，监测结果见表3-2。
[image: image39][image: image5.png]



图3-2  噪声环境现状调查站位图（2019 年 8 月）
表3-2噪声监测结果

测点名称

测点时间

测时主要声源

等效声级dB(A)

标准限值

dB(A)

结果评价

N1 场界东侧

2019年8月16日

昼间

背景噪声
45.7

  60

达标

夜间

背景噪声
40.8

50
达标

2019年8月17日
昼间

背景噪声
45.9

60
达标

夜间

背景噪声
41.2

50
达标

N2 场界南侧

2019年8月16日

昼间
背景噪声
45.8

60
达标

夜间

背景噪声
41.1

50
达标

2019年8月17日
昼间

背景噪声
46.1

60
达标

夜间

背景噪声
41.3

50
达标

N3 场界西侧

2019年8月16日

昼间
背景噪声
46.5

60
达标

夜间

背景噪声
41.2

50
达标

2019年8月17日
昼间

背景噪声
46.7

60
达标

夜间

背景噪声
41.5

50
达标

N4 场界北侧
2019年8月16日

昼间

背景噪声
46.4

60
达标

夜间

背景噪声
41.1

50
达标

2019年8月17日
昼间

背景噪声
46.7

60
达标

夜间

背景噪声
41.4

50
达标

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关区域划分规定，本项目所在地为乡村地区，附近有省道289，属于2类区。根据监测结果可知，本项目厂界四周均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求(即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

4生态环境

项目所在区域生态环境较稳定，周围地表植被多为零星杂草，靠近居民区的地方有少量马占相思和桉树等稀疏乔木。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据现场调查并结合本项目的排污特点及工程特性，确定主要环境保护目标如下表3-5。下园村距离本项目最近的距离670m，石溪禅寺位于本项目西南面，隔雷高河相望，距离340m，赤毛塘距离704m，位于东面，其他村距离本项目在最近为陈白村1300m以上，基本不属于受本项目影响的范围。
表3-5 主要环境保护目标
环境类别

保护目标

方位

距离（围墙）（m）

规模

保护级别

环境空气
与噪声

下园村与下园小学

西北侧
670
500
环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
环境空气
石溪禅寺

西南侧

340

/

环境空气
赤毛塘

东侧

704

100

环境空气
东简仔

西南侧

1320

550

[image: image6.png]G35 4t

) SRR 2 18 2000 VR B D )/uff
ik g

/
[





图3-3  项目周边敏感点示意图


四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1. 《海水水质标准》GB 3097－1997中三类标准；
2. 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中水域功能Ⅲ类标准；

2.《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；

3.《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准；
4.《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

	污

染

物

排

放

标

  准
	1.噪声
（1）施工期噪声

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。
（2）运营期噪声
执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）的表1中2类标准，2类标准为昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

 2.废水
项目生产期间基本没有生产废水，项目露采雨水经排水沟引至沉砂池，露采雨水经过沉淀后抽出回用于喷洒抑尘，富余部分溢出至无名小溪。外溢水水质执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级排放限值，具体标准值详见表 4-1。

表 4-1
《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)
摘录(mg/L，pH 除外)

序号

指标项目

标准

1

pH

6.0-9.0

2

悬浮物

≤70

3

生化需氧量

≤20

4

化学需氧量

≤90

5

氨氮

≤10

6

石油类

≤5.0

3.废气
粉尘排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/26-2001）中关于颗粒物的无组织排放监控限值要求，在周界外浓度最高点监控的颗粒物浓度≤1.0mg/m³。

4.固废

一般工业固体废物和危险废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单。

	总量控制

指标
	无


五、建设项目工程分析


噪

	区域

	源强（dB(A)）

	噪声性质

	备注

	
	1

	采矿区

	100~115

	瞬时性

	流动性

	
	2

	矿石、产品外运

	82

	间断性

	流动性

	7.5m处的平均辐射噪声级



	⑶固体废物

本项目固体废物主要为剥离表土、废（土）石、沉淀池污泥、除尘收集的粉尘及生活垃圾。
（1） 生产固废

由于矿山现在只有Ⅳ矿区在生产，矿区表土已基本剥离完毕，以后产生的少量边角废料废土存放在矿区北边旧采区，作为以后复垦。使用方式主要如下：农业复垦-将土地恢复作农业使用；林业复垦-恢复种植牧草和植被绿化，用于牧业生产，恢复生态平衡。

（2）沉渣

本项目设置雨水沉淀池，类比同类型采矿项目可知沉淀池产生污泥约15.78t/a，清除的污泥暂存于表土堆场不外排。

	


六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	[image: image40]内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
	产生量
	浓度
	排放量

	1.施工期

	大气

污染物
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	水污

染物
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	/
	/
	/
	/

	噪声
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2.营运期

	/
	矿区淋滤水
	污水量
	/
	9966m³/a
	/
	0

	
	
	SS
	/
	18.7t/a
	/
	沉淀处理后用于矿区洒水降尘

	大气

污染物
	爆破
	粉尘
	/
	39.2t/a
	/
	0.039t/a

	
	
	CO
	/
	42.48kg/a
	/
	42.48kg/a

	
	
	NOX
	/
	116.8kg/a
	/
	116.8kg/a

	
	堆场区
	粉尘
	
	少量
	
	无组织达标排放

	
	运输
	扬尘
	
	23.2t/a
	
	4.64t/a

	固体废物
	矿区
	剥离表土
	
	8.86万m3/a
	
	用于开采区复垦绿化

	
	沉淀池
	污泥
	/
	15.78t/a
	/
	暂存于堆场

	噪声源
	生产设备
	设备噪声
	82dB(A)～115dB(A)
	/
	达标排放
	/

	主要生态影响(不够时可附另页)

该项目所在地及周边植被分布单一，主要是马占相思、桉树和一些杂草，生物多样性指数不高，生态环境较为简单，且本项占地面积较小，对周边生态环境影响不大。项目建成后，对厂区加强绿化，生态环境以正面改善为主，为站区和周边环境提供了舒适的绿色生态环境，生态影响将得到极大的改善。


七、环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：
项目露天开采，没有施工期，不对施工期进行评。

运营期环境影响简要分析：
1.废水影响分析

本项目没有生活废水，对外环境影响小。

另外孔隙及岩石裂缝中少量的渗透水，路面和爆破后喷洒降尘水，钻孔时冷却钻头的少量用水，以及空压机等设备的冷却循环水等排水，被矿石吸收或自然挥发、蒸发，不外排，对环境影响小。

下雨时产生淋溶水，淋溶水中主要污染物为SS，没有重金属成分。项目区周边拟建设截排水沟，将周边区域雨水截流排出，防止周边雨水汇流入矿区内；开采区区内初期雨水收集后汇入沉淀池沉淀后用于晴天场地内洒水降尘或回用于生产工艺，后期雨水外排，本项目雨水经沉淀处理后汇入农排渠对其水质影响较小。

本矿开采范围小，水文条件简单，其开采深度在当地侵蚀基准面之上，又是露天开采，地下水的补给主要为大气降水，由于矿区内第四系露头少，而且单薄，因此以裂隙充水为主。地下水类型主要为岩溶裂隙型，总体分析，矿床水文地质条件属于简单类型。矿区范围内的全部资源量均位于当地地下水侵蚀基准面以上，矿山开采对当地地下水疏干、地下水均衡状态破坏、地表水漏失影响不大。

综上所述，该矿山开采对环境影响较小。

2.废气影响分析

（1）爆炸废气对环境的影响分析

爆炸时产生的有害气体为CO、NOx，由于露天爆破，大气扩散能力强，特别是风速较大时，有害气体难以积聚，很快会稀释、扩散，日爆破次数少、爆破时间短，爆破废气对环境的影响极小。

（2）粉尘对环境的影响分析

本项目凿岩、矿石装卸等工序均会产生粉尘，废土石堆场、石料堆场等均会产生扬尘。由工程分析可知，厂区粉尘（扬尘）产生量为88.925t/a，无组织排放量为6.152t/a。从采区位置来看，各个采掘面均远离周边环境敏感点，玄武岩在开凿中产生的微粒本身属于粒径较大沉降极快的细颗粒物，在落实各项喷淋措施的条件下，其影响范围极小，影响程度较低，且最近的村庄下园村（含下园小学）都在670m开外，最近的其他敏感点石溪禅寺在340m外，本项目的开采活动不会对这类敏感点造成影响。
3.噪声影响分析

1）爆破影响分析

爆破噪声的产生与爆破的装药量、装药方式、距离等多种因素有关。根据类比调查，爆破噪声级均在120~140dB（A）。采石场爆破噪声为瞬时性和间歇性噪声源，声压级高，传播距离远。

本项目采矿区与下园村居民区距离约670m，爆炸过程产生强烈的冲击噪声，按照点声源的预测模式，在距离声源670m处的居民区爆破噪声仅经发散衰减为63.5dB(A)，在距离声源340m处的石溪禅寺爆破噪声仅经发散衰减为69.4dB(A)，两类区域的声环境功能区为2类区，昼间限值为60dB(A)，爆破噪声为偶发噪声，允许有一定幅度的上升，声环境质量标准对于夜间的要求是突发噪声不得超标15 dB(A)，对于昼间则无要求，一般夜间声环境质量要求较高。因此，可认定本项目的爆破噪声总体上看对敏感点影响不大。

（1）冲击波

① 冲击波强度的预测模式

[image: image41.jpg]19

Image Landsat / Copernicusy.
Iiuge © 2018 TerraMetrics




冲击波又叫声浪，是由爆破瞬间所产生的超压所致，冲击波是靠空气来传播的，当能量足够大时可摧毁地面设施或建筑。冲击波在传播过程中其能量、强度随距离增加逐渐衰减最后消失。其强度（超压）可按下式进行预测计算：

式中：
[image: image8.wmf]P

D

— 空气冲击波超压，kg/cm2；


[image: image9.wmf]Q

— 一次爆破的药量，kg；


[image: image10.wmf]R

— 空气冲击波传播的距离，m；

h— 与爆破场地条件有关的参数，毫秒微差起爆的炮孔爆破，取h=1.43；


[image: image11.wmf]b

— 空气冲击波的衰减指数，毫秒微差起爆的炮孔爆破，取
[image: image12.wmf]b

=1.55。

为确保周围被保护建（构）筑物和人员的安全，取
[image: image13.wmf]P

D

=0.01kg/cm2，R=200m，则计算得出一次最大的爆破药量为500kg。同时还应采取以下安全措施：

A选择合理的最小抵抗线，保护充分破碎岩石，消除夹制爆破条件，防止大量爆炸气体从顶部集中送出。

B确定合理的爆破参数，以促使爆炸能充分用于破碎岩石，减少形成空气冲击波的条件。

C保证有足够的充填长度，提高充填质量，必要时可采取分段装药反向起爆，以防止产生冲天炮。

D禁止采用裸露药包破碎大块岩石。

② 冲击波的影响分析

A 对敏感点的影响

超压同装药量有关，当一次爆破的装药量为500kg时，不同距离产生的冲击波强度见下表。

表7-1  装药量为500kg时不同距离下的超压    单位：kg/cm2
距离（m）

100

150

200

250

300

400

500

600

1400

1900

超压

0.0282

0.0150

0.0096

0.0068

0.0051

0.0033

0.0023

0.0018

0.0005

0.0003

对各敏感点的影响见下表：
表7-2 装药量为500kg冲击波对各敏感点的影响

敏感点名称

相对采矿区方位、距离

超压/（kg/cm2）

下园村居民区

NW，670m

0.0016

根据类比调查当：

空气冲击波超压为0.01~0.015kg/cm2时，对于镶嵌的玻璃是安全的；

空气冲击波超压大于0.02~0.07kg/cm2时，房屋的玻璃部分破坏，屋瓦部分翻动，顶棚抹灰部分脱落；

空气冲击波超压为0.07~0.10kg/cm2时，对于轻结构是安全的；

空气冲击波超压大于0.2~0.3kg/cm2时，人员将遭到轻微的挫伤。

根据上表可知：当一次装药量为500kg时，距爆破点最近居民点处空气冲击波超压约为0.0016kg/cm2，对镶嵌的玻璃是安全的，因此本项目必须控制装药量在500kg以下，在此距离以外无论对人或建筑物均是安全的。

B对野生动物的影响

根据调查，项目评价范围内无珍稀动物的存在。但由于植被的破坏和冲击波的影响，生活在其中的普通鸟类、田鼠、昆虫等小动物，将会受到一定影响。

C对大气的影响

由于爆破过程可产生大量对人体有害的氮氧化物气体，在小爆破时还可击起大量尘土，这些污染物会给大气环境带来不利影响，因此要选择扩散条件较好的天气和时段进行爆破作业，而且爆破前要在地面洒水抑尘。

D防治对策

冲击波的强度是由装药量决定的，因此在爆破时根据距离项目最近的敏感点居民区确定合适的装药量。爆破前应通知附近的居民、单位，并选择影响最小的时段（如下午17:00~18:30）进行爆破，爆破时间确定后不要任意变更。在地面洒水，减少地面扬尘。

2）振动

爆破工序的另一个危害是振动。当进行深孔爆破时，能量主要消耗在岩石内，因此可导致地面的振动。这种地面振动自爆破中心向四周传播，当强度足够大时会破坏地面建筑，因此必须给以足够的重视，本项目设计采用中设计采用多排中深孔微差挤压爆破方式崩落石灰岩，降低爆破的震动效应。现将爆破振动的预测方法和所造成的各种影响以及防治对策进作下分析。
① 振动强度的预测模式

[image: image42.jpg]B ol
AR
® AR, WS
® KN, R, WHAS



式中：
[image: image14.wmf]V

— 质点振动速度，cm/s；


[image: image15.wmf]Q

— 最大一段爆破的药量，kg；  


[image: image16.wmf]R

— 测点（或被保护的）至爆破的距离，m；


[image: image17.wmf]m

— 药量指数，取1/3；


[image: image18.wmf]k

— 与地质条件等因素有关的参数，取
[image: image19.wmf]k

=150；


[image: image20.wmf]a

— 与岩石性质有关的衰减指数，取
[image: image21.wmf]a

=1.6~1.8。

根据国内外爆破工作者的实际观测，对多种类型的建（构）筑物提出了不同的安全振动速度，具体见下表。

表7-3  各种建（构）筑表安全振动速度

序号

建（构）筑物种类

振动速度（cm/s）

1

土窑洞、土坯房、毛石房屋

1.0

2

一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物

2.0~3.0

3

钢筋混凝土框架房

5.0

4

水泥隧洞

10

5

交通隧洞

15

6

矿山巷道

围岩不稳定有良好支护

10

围岩中等有良好支护

20

围岩稳定无支护

30

表7-4  爆破地震对建筑物和岩土破坏标准

序号

资料的提出者

破坏标准

建筑物的安全状况

1

M·A·萨道夫斯基

振速V（厘米/秒）

V<10

安全

2

U·兰格福尔斯

B·基尔斯特朗

H·韦斯特伯格

振速V（英寸/秒）V=2.8

V=4.3

V=6.3

V=9.1

无危险

产生细裂缝，抹灰脱落

产生裂缝

产生严重裂缝

3

A·T·爱德华兹

T·D·诺思伍德

振速V（英寸/秒）

V<2.0

V=2.0~4.0

V=4.0

安全

注意

破坏

4

T·德活夏克

振速V（英寸/秒）

V=0.4~1.2

V=1.2~2.4

V>2.4

开始出现小裂缝

抹灰脱落，出现小裂缝

抹灰脱落，出现大裂缝，影响坚固性

5

T·兰基福尔斯

振速V（英寸/秒）

V=12

V=24

岩石崩落

岩石碎裂

6

L·L·奥里阿德

振速V（英寸/秒）

V=2~4

V=24

岩石边坡安全

大量岩石损坏

7

阿兰·包尔

振速V（英寸/秒）

V=10

V=25~100

较小的张力片帮

强张力片帮并呈放射状破裂

8

A·H哈努卡耶夫

振速V（厘米/秒）

V=34~50

V=17~24

V=3~10

坚硬岩石中等破坏(裂缝间距大于1米)

中硬矿石强烈破坏(裂缝间距0.1~1.0米)

低强度矿石破坏(软面和岩石面接触不良)

9

美国矿务局

加速度a

a=1.2~12g

0.1g < a <1g

a < 0.1g

建筑物有不同程度的破坏

引起注意

无破坏

10

加拿大水电委员会

a = 0.7g

a = 1.2g

坝基混凝土未破坏

坝基混凝土未破坏

  注：1英寸/秒=2.54厘米/秒，g___重力加速度(m/s2)。
② 振动的影响分析

振动速度同装药量、预测点距离等因素有关，现将不同装药量在不同距离产生的振动列于下表。

表7-5   振动速度与装药量（kg）和距离（m）的关系    cm/s

距离

装药量

100

150

300

700

900

1100

1400

1900

2000

2200

50

0.5

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70

0.7

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100

0.8

0.4

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150

1.0

0.5

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

200

1.2

0.6

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

300

1.5

0.8

0.2

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

500

2.0

1.0

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1000

3.0

1.5

0.5

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2100

6.5

3.3

1.0

0.2

0.2

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

13500

13.0

6.5

2.0

0.5

0.3

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

附近居民区和其他敏感点的房屋均为框架结构，本身抗震性较好，能承受的最大振动速度大于2.0~3.0cm/s。本项目装药量<500kg，爆破对各敏感点的影响见下表。
表7-6   装药量为500kg时对各敏感点的影响

敏感点名称

相对采矿区方位、距离

最大振动速度/（cm/s）

下园村居民区

NW，670m

0.1

石溪禅寺

SW，340m

0.3
赤毛塘

NW，703m

0.1
由上表可知，装药量为500kg时，距采矿区最近下园村居民点振动速度约为0.1cm/s，赤毛塘振动速度为0.1cm/s，石溪禅寺为0.3 cm/s，因而各敏感点的受影响程度较轻，本评价建议装药量<500kg，且应禁止采用深孔爆破。

3）设备噪声影响分析

从整个矿区的周边环境来看，除破碎设备外，本工程的设备如凿岩机、潜孔钻机、挖掘机等均随着开采面的移动而移动，不能固定安装。噪声最大的凿岩机机设备噪声在基准距离5m处为80 dB（A），经100m衰减后噪声为54 dB（A），项目距本项目最近的居民点下园村居民670m，经距离衰减不会对居民造成影响，且不扰民，对声环境影响小。

综上所述，项目产生的噪声对周围噪声敏感点的影响是很有限的，建设方要加强作业噪声的管理和设备的日常维护，最大程度的降低对周围环境的影响。

4.固体废弃物影响分析

通过前面工程分析可知：本工程共产生2类固体废物，一是采石场剥离下来的表土及废石；二是沉淀池沉泥；现将这两种固体废物的处置方案介绍如下表：

表7-7  固体废物产生、回收利用及处置情况

固体废物名称

产生量

(t/a)

处理/(t/a)

排放量

(t/a)

处置方法

剥离物

8.86万m3
8.86万m3

0

暂存后期复垦用
沉淀池沉泥

18.75
18.75
0

暂存后期复垦用
该项目固废主要来自矿山剥离物及沉淀池沉泥。由上表可知，矿山剥离物暂存后复垦，沉淀池沉泥暂存后复垦；只要建设方及时收集，注意存放、保管和综合利用，则项目产生的固体废物不会对周围环境产生有害影响。

5.生态环境影响分析

（1）对植物的影响分析

由于石料的开采，会使矿区部分树木、草地被砍伐，破坏了一定面积的植被和地貌景观。采完之后如不采取有效措施加以恢复，将造成土地沙化、水土流失、塌陷以及地表裂缝等后果。

由于开采区土质一般不是十分肥沃，植物生长较缓慢，土层较浅，所以植物一旦破坏，将带来数年不能恢复的后果，而且植被、森林砍伐到一定程度，就会从一定程度上改变原有的生态，导致大量物种消失。

本项目矿区面积不大，地表岩石裸露，植被较少。厂址周围无自然保护区、无风景名胜、无珍稀植物。因此项目运行期间，只要加强管理，将采矿生产活动控制在现有的占地范围内，对采空区及时进行绿化，运营期满后进行合理可行的复垦工作，那么植物损失量也将大部分的得到恢复和弥补，对生态环境的影响是相对较小的。

  （2）对动物的影响分析

根据调查，矿山区域活动的陆生动物主要有：麻雀、杜鹃、喜鹊、鼠类、野兔、蛇等。

矿区周围多年形成的较完善的农业、林业生态系统，给鸟类营造了较好的栖息环境，兽类有相对稳定的穴巢，大多数野生动物均在适宜范围内生息繁衍。矿区开发后随着地面人为活动和运输机械车辆的增加，将会对动物的巢穴产生破坏作用，影响动物的生存环境。开采期间受影响较大的是矿区开采区。随着植被的破坏，矿区植物减少，会导致食草动物开始迁移或死亡，数量减少，肉食动物也因得不到足够的食物开始减少数量，从而使得物种减少，生物多样性受到遏止。另外，由于施工人员的进驻、施工机械设备的噪声、矿石及弃碴的运输等均会对陆生动物的栖息环境、取食、活动通道等造成影响，但其影响范围仅限于采矿区，影响程度为短期或间歇式。因此，开采期间除采石场开采对陆生动物的穴巢带来明显影响外，其它活动均为短期或间歇式影响。建设单位应采取有效措施尽可能保存现有的次生林，减少人为破坏，制定强力措施，制止工人或当地人对动物捕猎与干扰活动，减少机械噪声、运输车辆减鸣等措施，以来减少对陆生动物生存环境的干扰。

（3）对土地利用的影响

矿区地形切割强烈，区内植被不发育，矿体绝大部分裸露地表，矿山在开发建设过程中，项目对土地利用的直接影响，主要表现在永久性占用土地。项目开挖和填筑的实施，将破坏原有的地形地貌。这些被征用土地的利用方式将发生变化，从多样性的利用方式改变为单一的利用方式。工程建设中的土石方开挖、填筑、取料、弃渣等会影响土体结构，减弱原有地表的固土保水能力，导致土壤侵蚀加剧，容易造成滑坡、崩塌；施工场占地、压损、碾压和改变原有地表结构特征，造成大量地表裸露，对地形、地貌和植被也会造成一定破坏，开采过程造成的水土流失将对自然景观风貌造成一定影响。但上述各种用地占地面积较小，其影响可通过水土保持工程，得到改善或消除。

（4）对景观格局的影响

本项目总占地面积0.0308km2。其占地类型包括荒草地、林地等。生产过程中扰动原有地貌，破坏原有植被，大量地面裸露。项目建成后建筑物覆盖、地面硬化、道路硬化使因建设造成的裸露地表在工程措施及植物措施防护下，影响将逐渐减小，不会引起项目所在地景观格局的永久破坏。

本项目为露天开采，对矿区及周边生态与景观有一定的破坏作用，对地质环境的影响较大，随着矿山开采的进行，原有地表的植被和景观不可避免地受到破坏，恢复植被的工作应在开采中期列入计划，并着手进行复垦，待开采终了后全部完成植被工作。
6.水土流失影响分析

（1）水土流失影响因素分析

.本评价重点对采场运营期的水土流失现状进行分析，工程属于开采加工生产类项目，由于采场已建成运行多年，既有设施基本能够满足今后的生产要求。生产运行期间，对已破坏、扰动的地面采取的工程措施及绿化措施开始发挥固土保水的作用，但由于运行期时段较长，同时对于持续有土石方开挖、调运的采区、废石场等水土流失易发区域，若防治工作不到位，极易造成严重的水土流失，因此水土流失主要发生在运行期。

运行期开采矿石一方面由于土壤的剥离使得整个土壤的结构和层次受到破坏，土壤生态系统的功能被恶化。当遇到雨水时，会产生水土流失，严重时会造成泥石流，这些都使得土壤资源减少，并使环境恶化；另一方面工程带来的水污染物、大气污染物、固体废物淋滤水进入周围土壤，会改变土壤的理化性质，影响土壤的生产力。但由于矿山岩石裸露，表土平均厚度为0.5m，原本土壤的结构和层次简单，在退役期间通过采取覆一定厚度表土并合理进行绿化之后，土壤的结构和层次会逐步恢复到开采前的状态；而且采石场开采的矿石渗滤水无毒，本矿在开采过程中对矿区废水和生活污水分别采取了有效的处理措施，不会降低土壤的生产力，另外，土壤能够同化和代谢外界环境进入土壤的物质。因而，项目对土壤的影响较小。

（2）防治责任范围及防治分区

① 工程占地

本项目矿山占地面积0.0308km2，其占地类型包括其它土地、荒草地和灌木林地。

② 防治责任范围面积

本工程水土流失防治责任范围共计0.0308km2。

（3）水土流失预测

① 预测范围

水土流失预测的范围为工程建设可能产生水土流失的区域，主要是防治责任范围内的项目建设区。根据同一预测区段扰动地表的形成机理与形态相同的原则和工程建设特点相结合的方法，确定本拟建工程水土流失预测区段。结合本工程施工区特点，将水土流失预测区段划分为：采矿区、破碎加工区、石料堆场、废土石堆场、运输道路，工程建设可能产生的水土流失面积共0.0308km2。

②预测结果

根据采石场矿山地质环境保护与恢复治理方案，本项目水土流失预测主要结果如下：

通过实地踏勘，且结合工程设计情况，对项目区水土流失情况进行了预测，工程生产造成的水土流失主要类型为水力侵蚀。

本工程生产活动将扰动原地貌、损坏土地面积为0.0308km2，占地类型主要为灌木林地和草地。项目造成水土流失的总面积为0.0308km2，可能造成的水土流失量为220t/a。
工程水土流失预测的重点时段为项目生产运行期，预测重点区域为废石场和采场区，也是水土流失防治和监测的重点时段和区域。

（4）水土流失影响评价与措施
 ① 水土流失可能造成的危害影响

本项目在运行过程中，工程占地区内的地表将遭受不同程度的扰动、破坏，局部地貌将发生较大的改变，以表土场的水土流失量最大。如不采取相应的水土保持措施，不仅严重影响本身的安全，也将对周围地表水水质造成淤积和污染。

A.影响周边水质

如不采取有效的水土保持措施项目区流失的泥沙物质会随着雨水排到附近的农田、沟渠，导致生态恶化。

B.对区域生态环境的影响

水土流失本身是一项衡量区域生态环境状况的重要指标，水土流失的加剧，意味着生态环境质量的降低。若工程建设扰动地表、破坏植被，而得不到有效治理，必将导致土壤侵蚀加剧，使生态环境质量下降。做好本工程水土保持工作，可以有效控制或避免工程建设和生产可能导致的新增水土流失。反之，如果水土保持工作做得不好，则将会对建设区生态环境保护不利。

C.对汇水区排水设施的影响

工程区汇水范围内无河流，但存在较多的季节性沟箐，严重的水土流失可能会造成沟箐淤积堵塞，影响项目区的汇水排放。

D.土壤流失量增加

由于项目开采过程中，破坏了原来的地表形态，使这一地区土壤侵蚀强度增加，从而增加了土壤的流失量。

E.对主体工程安全运行的影响

工程建设导致的水土流失与工程本身的安全息息相关。工程建设扰动地表，产生的大量土石方如不能及时有效地处理，将严重影响施工进度，威胁施工人员的人身安全，也对企业的今后的运营安全会造成一定影响。

F.对项目区周边农业生产的影响

若不采取水土保持措施治理水土流失，水土流失物可能会毁坏下游农作物，给农业收入造成损失。

②防止水土流失措施

为进一步调查采矿场水土保持措施实施情况，通过调查，采矿场在采掘面周边挖设了截排水沟，生产运行期间减轻了部分水土流失影响。本项目借鉴同类采矿场工程水土流失治理经验，以指导工程有效地防止生产运行期间产生的水土流失。防止水土流失的措施如下：

A.采场区

采场区是本工程生产运行期水土流失的重点区域，采场区应采取由上至下逐级开采的方式，在开采过程中土质边坡应采用土工布进行临时覆盖，运行期末需要在开采形成的平台设计排水沟，并对平台和边坡覆土进行绿化。

B.废土石场

废土石场区也是水土流失重点防治区域，现有工程废土石临时堆放在采场内的空地，业主准备在闭矿用来填充矿坑，环评认为可行，用途合理。环评建议建设完善的挡土墙、沉淀池和截排水措施，避免洪水冲刷堆体，造成水土流失危害。暂存场运行期末应进行全面的植被恢复。

水土流失防治措施体系见下表。

表7-8   工程水土保持措施体系表

防治分区

工程类别

措施

形式

采场区

排水工程

采空区临时排水沟

M7.5浆砌片石

排水工程

开采平台排水沟

M7.5浆砌片石

植被工程

封场恢复植被

边坡：藤草结合。平台：乔灌草混交

管理措施

管理条例

水土保持防治要求

废土石场

排水工程

排水沟

M7.5浆砌片石

沉淀措施

沉沙池

M5砖砌

拦挡工程

拦渣墙

浆砌石挡墙

植被工程

封场植被恢复

乔灌混交

管理措施

管理条例

水土保持防治要求

本方案新增水土保持措施工程量如下：

工程措施：修建各类截排水沟，浆砌石挡墙。

植物措施：实施植物措施面积0.0308km2（部分面积重复绿化）。

临时防护措施：采空区排水土沟，土方开挖，砂浆抹面，废土石暂存临时覆盖。

通过实施主体工程设计中具有水土保持功能的措施与本方案新增水土流失防治措施，可使项目区水土流失可以得到有效的治理，改善和提高工程区域的生态环境质量。

综上所述，本工程水土保持方案的实施具有显著的生态、社会和经济效益。本项目不存在制约工程建设的水土保持问题。只要按本方案工程措施、植物措施、临时措施实施，不仅可以有效控制本项目建设过程新增的水土流失量，还能大大降低项目区原地表水土流失量，改善项目区生态环境。因此，从水土保持的角度看，只要认真做好相应的水土保持工作，项目建设不会对当地产生大的水土流失影响。

7.矿山地质灾害影响分析

(1)地质灾害危险性现状评估

区域无滑坡、崩塌、泥石流、岩溶塌陷、地裂缝及地面沉降等地质灾害分布；现状地质灾害不发育，也未发现其他不良工程地质现象，现状地质灾害危险性较小。

(2)、地质灾害危险性预测评估

矿山采用露天方案开采。现根据矿山规划设计的边坡方案，结合地质环境条件，对矿山开采活动可能引发的地质灾害类型、危险性，预测如下：

① 露天采场靠帮采掘作业时，可能诱发局部崩塌、掉石，危险性较小。

② 若采场内形成的危岩未能及时清除，则在雨季和爆破震动时，危岩存在崩塌的可能性，将危及作业人员及设备的安全，危险性中等。

③ 露天开采爆破飞石可能对公路有一定的影响，危险性较小。

（3）地质环境影响评估结论

根据采石场矿山地质环境保护与恢复治理方案，矿山开采过程中地质环境影响评估结论小结为：

①矿山地貌类型单一，工程地质条件简单，水文地质条件简单，地质环境条件复杂程度属中等偏简单类型。

②矿山设计开采规模10万m3/年，为小型规模。

③根据矿山地质环境条件及矿山建设规模，确定矿山地质环境影响评估等级为三级。

④矿山评估范围内目前地质环境保护一般。

⑤预测评估未来矿业活动对评估区内水资源、水环境影响较轻；对土地资源影响较轻；对土石环境破坏影响较重；矿山开发诱发和遭受崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害可能性小，危险性较小；矿山地面和斜坡基本稳定；矿业活动对建筑及工程、设施和自然保护区影响较轻；对人居环境影响较轻。

⑥依据矿山地质环境影响程度现状与预测评估结果，综合评估结论为土地荒漠化破坏土石环境较重区（Ⅱ）和地质环境影响较轻区（Ⅲ）。

⑦该矿山建设事宜性为基本适宜。

（4）矿山地质灾害预防措施

为了使矿山生产运营正常进行，确保作业人员及采矿设备的安全，应采取的防治措施如下：

① 建议露天采矿时，采用台阶式开采，选择合理的边坡高度、边坡角和采掘工艺，以防止边坡失稳；开采时应清除危岩，以避免发生崩塌而对采场设备和作业人员造成危害。

② 根据有关规范的规定，对影响到生产设备、厂房和临时工棚的边坡应采取适当的加固防护措施，以保证作业人员的安全。

③ 采矿过程中，应合理规划矿渣，废石的堆放和利用。

④ 在矿山运营期间，应加强安全生产管理，采取一定的监测措施，特别是采矿形成的陡边坡，应加强监测，发现安全隐患立即处理，避免重大恶性事故的发生。

⑤ 生产爆破时，为了确保人民生命财产的安全，必须设置爆破警戒线，并安设明显标志（标明爆破时间及安全范围等），加强警戒，严禁人员和牲畜进入爆破警戒线内。

⑥ 对不稳定边坡应及时进行监测和治理，采取支挡、加固等措施。对坡面危岩、浮石应及时清除，防止其滚落，危及施工人员及设备的安全。

⑦ 矿山应边开采边复垦，按计划将废土石回填到开采结束区段并覆土复垦，在开采结束后，应全面复垦，恢复植被，以防止水土流失，诱发泥石流地质灾害。
⑧爆破作业、边坡维护、废土石堆场等安全监测管理，严格按矿山生产安全法律法规的规定进行。
8.退役期生态影响分析

矿山在衰竭后期至退役期的时段内，与初采期和盛采期相比对自然环境诸要素的影响趋于减缓，随着资源的枯竭，与矿山开发有关的矿产开采的各产污设备也将完成其服务功能，因此这些产污环节也将减弱或消失，如设备噪声、环境空气污染物等，区域环境质量有所好转。由于项目地属于水土流失严重的地区，所以开采完成后采空区的影响应引起注意。

本建设项目属小型矿山采区，如有土石堆未加设挡护墙，在一些高危边坡区，可能会有小型泻溜和滑坡发生。有挡护墙的土石堆，也存在着经不住特大暴雨、山洪冲击而形成大规模滑坡的潜在危险。土石堆不但破坏了植被、生态景观，而且存在着泻溜、滑坡，并构成发生大规模滑坡、滑坡灾害的危险。

在矿山退役后，矿山开发场所景观与自然景观不相协调，应对其平整，恢复植被以减轻对自然景观的影响。

为减少对项目附近生态环境的影响，项目管理人员必须采取得力措施，力求采石、环保、水保综合治理、同步进行。采石破坏了植被，引发了水土流失，台阶式开采要求为防治水土流失创造条件。水土保持既防治了水土流失，也为了安全。

综上所述，运营期间的生态环境问题在开发建设过程中是较为敏感的。制定合理的防治措施可保证生产的安全进行及减轻运营期满后生态环境恢复的压力。

由于开采矿山项目将破坏矿区植被及部分动物的生存环境，开矿噪声影响附近人群等，本评价侧重对可能影响的环境因子及其相对影响大小进行生态环境影响分析，详见下表。

表7-9  生态环境影响分析表

序号

环境因子

主要影响因素

主要影响方式

影响程度大小

1

动物区系

陆地动物

A

改变栖息地

一定范围

2

鸟类

A

改变栖息地

一定范围

3

昆虫

A

改变栖息地

一定范围

4

微生物群落

A

改变栖息地

一定范围

5

植物区系

草地

B

改变地面覆盖层

一定范围较大

6

林地

B

改变地面覆盖层

一定范围较大

7

微生物群落

B

改变地面覆盖层

一定范围较大

8

人文区系

土地利用

-

改变土地利用性质

一定范围较大

9

景观

C

改变景观

一定程度

10

劳力

-

有利劳动就业

一定程度

11

人口密度

-

影响不大

影响不大

12

物化特性

大气质量

B、C

影响不大

影响不大

13

水质量

-

影响不大

影响不大

14

其它物化特性

-

影响不大

影响不大

备注：影响因素主要分为：① 爆破、破碎噪声；② 剥离和开采石料产生废气及破坏原有环境本身；③ 运输扬尘和噪声等。

9.对社会环境的影响

本项目的建设占用地类型以荒地、草地、林地为主，没有占用农用耕地。通过对资源合理开发利用，可使当地资源优势转变为经济优势，每年可为当地解决一些农村剩余劳动力，增加农民收入，资金的投入对当地调整产业结构，进入可持续的良性发展提供了较好的机遇。项目建设区不存在占用住宅基地等情况，虽然占用少量林地，但不会影响当地正常生产，无移民搬迁等问题。因为采区远离居民区，其爆破时间为下午17:00~18:30间，不会对居民区造成影响。
10.生态保护措施

为了减少采石过程中产生的生态影响，项目应采取以下措施：

(1)对动植物、土壤影响的生态措施

由于项目矿区植被类型在当地很普遍，故不会造成生物消失，对生态系统的生物多样性不会造成大的影响。项目应及时对采场进行覆土绿化，植树种草，达到绿化和水保的要求。

(2)景观恢复生态措施

由于本项目占地面积较小，开采面小，因此对于较大范围的生态景观及景区风貌来说，影响面较小。只要矿山开采后及时对采场进行复垦绿化，植树种草，种植速生林楠竹，形成新的人工生态景观，则可减缓对项目对景观的影响。

(3)水土流失防治措施

项目营运期采石区、剥离表土暂存场等如不采取水土保持措施，则会产生一定的水土流失，为了有效地控制项目的水土流失，项目应采取合理可行的水土流失防治措施，具体的防治措施详见水土流失影响分析章节。

(4)土地整治措施

运营生产工中的弃土、弃石，首先应利用挖方作填方，在工程设计上力求做到“挖填平衡”，将竣工后的土地整治任务，降低到最小程度。

生产运行中，由于采挖、排弃等活动而形成的废弃土地和排土场、堆渣场等，须根据不同情况，分别采取不同的土地整治工程，改造成可利用的土地。

① 对生产过程中所形成的坑凹地，应利用废弃土石料回填整平，并在表层进行覆土，加以改造利用。

② 对外排的弃土、弃石和弃渣等，不能回填利用的，应合理布设排土场、排渣场，并采取挡渣墙、拦渣坝、拦渣堤等工程，进行拦护。对终止使用的渣场表面应采取整治和覆土措施，改造成可利用的土地。

③ 经过整治的土地，应根据其质量条件和项目区的需要进一步对其地表加工处理，分别改造为农业、林业用地、水面利用和其他用地。

（5）地质灾害预防措施

项目在生产运营期通过合理、科学的生产，以减小地质灾害给员工及设备带来的影响和危害。

11.环境风险评价

11.1.风险类型

根据采矿行业的工艺特点、建筑用岩矿开采的生产实践经验及同类项目的类比调查分析，本项目可能存在的事故主要有炸药爆炸事故，采场边坡滑坡、崩塌等地质灾害。

根据对本工程的分析将采石场生产风险因素确定为：炸药、雷管爆炸，采场边坡滑坡、崩塌等地质灾害。以上这些事故，对环境的危害主要表现为造成人员伤亡和财产损失等详见下表（不考虑自然灾害如地震等所引起的事故风险）。

表7-10  本项目风险类型表

危害类型

危害因素

环境影响

炸药、雷管爆炸

区域大气质量下降

对矿区及周边的大气环境有负面影响

采场边坡滑坡、崩塌

采场边坡滑坡、崩塌

对采石场附近区域造成负面影响

11.2.风险识别

1）物质识别

物质风险一般有主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目生产原料为天然玄武岩，经爆破、破碎加工成成品，产生的主要污染物为粉尘和弃土，原材料和产品均不属于风险物质。本项目为露天开采，粉尘较易扩散，因此本项目生产时所涉及到的敏感物质主要为飞石以及生产建设所需的爆炸材料。

①飞石：飞石是在矿山爆破过程中产生的石子。矿山爆破过程中产生较大的冲击使石子向爆破点外飞，在不做好安全工作的情况下，极易砸伤路人，从而给人员生命和财产造成巨大损失。本项目矿山有村道经过，其在爆破线安全范围内，因此在不注意安全管理的情况下，有可能对过往车辆及行人产生危险。

② 爆炸材料：在储存和使用爆炸材料中发生意外可能产生爆炸。项目不设置临时炸药库，爆炸材料由专业有资质单位严格按制度统一配送并实施爆破，因此其风险相对较小。

2）生产工艺潜在危险性识别

针对采石矿生产工艺特点，结合物质危险性识别以及各生产系统和环节对周边环境的影响程度，确定本工程潜在的危险单元为爆破产生的飞石单元。

11.3最大可信事故的确定

根据以上识别的危险物质和潜在危险生产工艺，分析各项敏感物质和潜在危险生产工艺存在的环境风险，并筛选出环境风险的最大可信事故。

（1）飞石：爆破过程中产生的飞石是炸药爆炸冲击产生的石子，只要建设单位能做好爆破前的安全工作，爆破中对警戒范围进行严格管制，可以将意外降低至零。

（2）爆炸材料：本工程不设置爆破器材临时存放点，由专业爆破负责，严格按照相关部门规章制度管理运输并使用炸药，事故发生概率很低。虽然事故发生概率很低，但是鉴于其破坏性很大，通常认为是不可接受的。

综上所述，该项目易发生的风险事故为飞石，本评价通过以下事故及事故原因分析以及事故后果导致的环境风险分析，提出风险管理。此外，爆炸材料的爆炸事故等虽发生概率很低，由于其破坏性大，本评价对其提风险防范措施。

11.4风险事故防范与应急措施

（1）预防场边坡滑坡、崩塌等地质灾害风险事故防范与应急措施对边坡进行动态监测、预报，来预防滑坡现象的发生，防止边坡出现大规模的边坡岩体滑动和崩塌。

在接近边坡位置时，采用控制爆破也是维护露天矿边坡比较有效的方法。爆破时应分别采用微差、光面、预裂和缓冲等控制爆破技术，以维护边坡岩体的完整性，提高边坡的稳定性。

采用抗滑桩支挡边坡，用大型钢筋锚杆和钢绳锚索加固边坡等防治措施对边坡的治理都将有积极的作用。

采场区设置边坡监测仪进行稳定性监测。

（2）化学危险品事故防范措施及应急预案

爆破作业、火药库管理、器材运输、存放、加工使用必须严格遵循《爆破安全规程》。

爆破施工的安全技术措施要点：① 执行国家标准《爆破安全规程》，使用符合国家标准的爆破器材进行爆破。② 从事爆破工作的人员，都必须经县（市）、区以上有关部门的爆破安全技术知识培训，考试合格，并持有《爆破员作业证》。③ 爆破器材必须符合国家标准或部标准，并定期进行校验。变质失效的爆破器材，严禁使用。④ 禁止在雷雨天、雾天、黄昏、夜间进行爆破作业。⑤ 爆破前，应当在危险
区的边界和通道上设立岗哨和标志，并发出音响和视觉信号，信号分预告、爆破和解除警戒信号。放炮前矿区下方的工棚（含邻矿工棚）所有人员必须全部撤到警戒线外。爆破结束15分钟后方能进入工作面检查和解除警戒信号。放炮结束后先排好危石，再允许其它人员进场作业。矿山爆破器材的管理必须按照《民用爆炸物品安全管理条例》有关规定进行。严格按照《矿山安全法》、《爆破安全规程》的有关规定执行。⑧ 当开采至最终边坡时，应采用预裂爆破、光面爆破等控制爆破技术爆破，尽量保持边坡岩体的完整性，以保持边坡稳定。

12.外环境对本项目的影响分析

本项目建成后，除自身产生的各种环境影响外，外环境对项目环境质量也将产生一定的影响。本项目附近无大型工矿企业，附近有少量居民，因此本评价认为外环境对本项目影响较小。

13.产业政策符合性分析

根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发[2005]40号）第十三条规定和中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》的规定可知，本项目“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，本项目为允许类，因此，项目符合产业政策。

14.选址合理性分析

1）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性

《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（2005年9月）明确规定了禁止的矿产资源开发活动：

（1）禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。

（2）禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。

（3）禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。

（4）禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。

（5）禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。

本项目不在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区；不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内；本项目所在位置也不属于溆浦县生态红线管控范围之内。

因此项目选址符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》要求。

2）交通合理性分析

矿区附近有乡村公路和省道经过，交通便利，产品建筑用碎石可通过该道路输送。

3）与环境目标的相符性分析

本项目为典型农村地区，属于环境空气二类区。

项目区域地表水体属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体。

项目区域为农村，声环境功能区属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区。

本项目在采取相应污染防治措施后，能做到废水零排放，噪声和废气达标排放，固体废物有效处置或综合利用，能够满足评价区域环境功能区的要求，与评价区域环境目标具有较好的符合性。

15.规划合理性分析

根据《湛江市矿产资源总体规划（2016—2020年）》，本项目属于设置采矿权的地区，具体见附件。不属于规划中的限制开采区、禁止开采区、矿产资源储备保护区和限制勘查区。本项目矿区范围经过湛江国土局批准认可，因此，本项目符合《湛江矿产资源总体规划（2016~2020年）》。
《广东省矿产资源总体规划（2016~2020）》将以下区域划分为禁止开采区：将全省陆域自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园、生态公益林、重要湿地、生态严格控制区、自然文化遗产及基本农田保护区等237处区域划定为禁止开采区，面积2.98万平方千米。本项目不在上述禁止开采区域范围内。在铁路、公路、高压输电线路、天然气管道和重要流域、水库、海岸线、岛岸线等附近的矿产资源开发项目，应符合相关规定，保留足够的安全距离，并通过相关部门审查。本项目不属于这些区域附近的项目。

另外本项目不属于《广东省矿产资源总体规划（2016-2020 年）》中的限制开采区储备矿区。

因此项目选址符合《广东省矿产资源总体规划（2008-2015年）》中的相关要求。

16.清洁生产分析

本项目为建筑石料用岩矿的开采，并无相关行业的清洁生产标准。本评价从原辅材料及能源、生产工艺、生产设备、污染物产生情况及产品等几个方面对工程的清洁生产水平进行分析。

（1）原辅材料及能源

 ①原料及产品

本项目原辅材料主要为炸药。项目原辅材料使用过程有SO2、NOX废气污染物产生，由于使用量小，周边植被覆盖率较高，少量的废气对环境影响小。产品对环境的影响表现在产品的销售、使用过程及报废后的处理，本项目产品为建筑岩石，主要用于建筑行业。在产品的销售、使用过程中，不会对环境造成明显的影响。

②生产工艺

本矿山采用露天开采。露天开采具有基建期短、见效快；开采成本低；矿石损失贫化较小等优点；为国内传统的开采工艺，技术较为成熟可靠。

③设备水平分析

本项目使用设备为矿石露天开采常用设备，不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》之内。

 ④污染物排放指标分析

本项目矿坑废水可全部回用与凿岩、爆破、铲装等产尘环节，矿坑废水不外排；矿山凿岩、爆破、矿石装卸等产生的粉尘，则采取湿式凿岩方式、定期洒水等措施，保持矿石湿度，有效地减少粉尘产生。

⑤环境管理要求

建议项目按表中的环境管理要求执行：

表7-11 环境管理要求

生产过程环境管理

岗位培训

所有岗位进行过严格培训

凿岩、爆破、铲装、运输等主要工序的操作管理

建立完善的岗位操作规程，保证设备运

行无故障、设备完好率达到95％以上

生产设备使用、维护、检修管理制度

建立并严格执行设备管理制度

生产工艺用水、用电管理

主要环节进行计量

各种标识

生产区内各种标识设立明显，并严格进行定期检查

环境管理

环境管理机构

建立并有专人负责

环境管理制度

建立完善的环境管理制度

环境管理计划

制定日常计划并监督执行

环保设施、运行管理

记录运行数据并建立环保档案

污染源监测系统

对粉尘、废水进行定期检测

信息交流

定期交流

土地复垦

具有完整的复垦计划，土地复垦率达到50％以上

本项目采用了成熟工艺，清洁生产指标均满足国内同类企业平均水平。总体而言，本项目的清洁生产水平为国内清洁生产基本水平。

提高清洁生产水平的改建措施及建议

清洁生产是一个动态的概念，为使企业切实做到清洁生产，评价在对工程清洁生产水平分析的基础上，提出持续清洁生产方案建议如下：

（1）在日常生产中应加强环境保护管理，建立环境保护责任制，落实到人，确保各污染防治措施正常有效运行，并加强员工的环境保护意识和专职环保人员的业务水平，不断提高环境管理水平，从而推动企业的清洁生产发展，提高企业的清洁生产水平。

（2）企业应按照清洁生产技术要求，依据国家环保部规定的矿山采选企业清洁生产审核指南进行矿山的清洁生产审核。

（3）矿山开采不可避免会对生态造成破坏，虽然矿区开采面积较小对地表植被破坏较小，但仍应做好复垦工作，保护地形地貌景观和地质遗迹，防治地面塌陷、地裂缝、边坡滑塌、泥石流、危岩体等矿山次生地质灾害，最大限度地减轻矿业活动对生态环境的污染和破坏，加强对矿山采选“三废”排放的治理及矿山生态环境的恢复。

17.排污总量控制分析

本项目排放物主要为粉尘，无生产废水排放，故本项目不设总量控制指标。

    18.三同时验收要求

为指导建设单位加强项目的环境管理，使项目的环境保护工作落到实处，将项目“三同时”检查、验收的主要内容和管理目标如下表。

表7-12  项目“三同时”检查、验收一览表

类型

排放源

环保设施及措施验收内容

监测项目

执行标准

废

气

采石场

洒水降尘

厂界无组织排放粉尘浓度

广东省《大气污染物排放限值》

（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值
堆场区

洒水降尘，地面硬化

爆破

爆破前后洒水抑尘

--

运输

道路及堆坪硬化处理，及时清扫道路和加强洒水降尘

废

水

淋滤水

厂区周边及厂区内截排水沟，厂区内雨水经截水沟收集至200m³沉淀池处理达标回用

SS

广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级排放限值

噪

声

采矿区

合理安排爆破时间 

厂界噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-

2008）2类标准

固体废物
沉淀池污泥

清理至表土暂存场

/

综合利用

表土堆场
对剥离表土集中堆放并薄膜覆盖回外运综合利用
生态环境

挖设浆砌截、排水沟，原矿坑作为废土暂存场，并设临时挡土墙、排水沟和沉砂池及覆盖土工布，矿区开采应边开采并进行复垦绿化

闭矿期

矿区范围内植树乔木、灌木、撒播草籽等，其中绿化工程根据项目开采的进度逐步回填复垦实施绿化。

19.环境管理监测内容

根据建设项目竣工环境保护验收技术规范和本项目的特点，列出主要环境保护验收目标及监测内容见下表：
表7-13  项目环境保护竣工验收目标及验收监测内容

污染源名称

监测项目

监测点位置

监测点数

监测频率

废气

无组织粉尘

TSP

采矿场、堆场场界上、下风向50m内

各2个点

每季一次

废水

矿区淋滤水

悬浮物

沉淀池出口

1个点

半年一次

噪声

厂界噪声

等效A声级

碎石区、采矿场边界外1m

各1个点

半年一次

20.环保投资

本工程总投资455万元，核定的环保投资约为15万元，本项目环保投资占项目总投资的3.3%。




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容
类型
	排放源

(编号）
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	凿岩、爆破、钻孔的扬尘
	粉尘
	采用湿式钻孔，减少粉尘污染大气
	广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/26-2001）中第二时段关于颗粒物的无组织排放监控限值要求，在周界外浓度最高点监控的颗粒物浓度≤1.0mg/m³。

	水
污
染
物
	生产废水
	SS
	经沉淀池循环使用
	不外排

	噪
声
	设备噪声、爆破噪声
	1.采用定向爆破，尽量减少噪声影响；

2.破碎机、筛分机及制粉机设置防震动底座，安装减震垫；

3. 操作工人配戴耳塞或耳罩。

	固
体
废
物
	废土石
	废土石
	临时堆存在排土场内，外运综合利用
	不直接排入环境，

对周围环境影响较小

	
	沉淀池
	污泥
	定期清理，暂存于表土堆场
	不直接排入环境，

对周围环境影响较小

	其它
	——

	生态保护措施及预期效果：
按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，项目生产过程中产生的废水、废气、噪声、固废等经过治理后，对该地区生态环境影响轻微。


九、项目结论与建议

	结论

1.项目概况

雷州市雷南石料有限公司雷南矿区位于雷州市SE140°方向，平距约距约18km的南高镇及雷州市SW187°方向，平距约11.3km的南兴镇。矿区共4个开采区，矿区中心地理坐标：Ⅰ区东经110°03′28″，北纬20°43′32″，Ⅱ区东经110°08′28″，北纬20°43′55″，Ⅲ区东经110°13′39″，北纬20°46′37″，Ⅳ区东经110°13′28″，北纬20°47′00″。Ⅰ矿区属南兴镇管辖，Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ属雷高镇管辖；各个开采区有简易公路通往县道和207国道，交通较为便利。

本次评价对象的雷州市雷南石料有限公司建筑用玄武岩矿Ⅳ采区，位于雷州市区132°方向，直距约18 km处，采区中心地理坐标东经110°13′28″，北纬20°47′00″。占地面积为0.0308km2。

2.环境现状质量状况

该项目区域大气质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，环境空气质量较好；项目所在区域昼夜噪声值均达标，声环境质量现状较好。雷州港属于海水三类功能区，执行《海水水质标准》（3097-1997）中三类标准。湛江市海洋与渔业环境监测站在项目所在雷州湾海域开展了春季（2018 年 4月）的海洋环境质量现状调查，调查内容包括 21 个站位的水质、10 个站位的沉积物、12 个站位的海洋生物。2018 年春季调查，除活性磷酸盐、石油类和铅超标外，其余评价因子均符合相应的海水水质标准。活性磷酸盐超标率 40.74%，超标站位出现在 T3~T7，T10~T11，T14，T16，T18，最大超标倍数为 36.73，最大超标站位出现在 T3 站；石油类超标率 100%，最大超标倍数为 3.36，但仍符合第三类海水水质标准；铅超标率 14.81%，超标站位出现在 T14、T19、T20 站，最大超标倍数为 2.10，最大超标站位出现在 T14 站，超标站位均出现在第一类水质评价站位。
3.产业政策相符性

该项目属环境保护专用设备制造，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）中鼓励类项目。本项目不属于《广东省主体功能区产业准入负面清单（2018年本）》中项目。因此，本项目的建设符合国家现行的产业政策。
4.运营期环境影响分析结论

（1）大气污染物：

营运期废气污染物主要来源为：爆破产生炮烟；凿钻孔、运输等过程产生粉尘以及堆场产生的扬尘。以上均为面污染源，属无组织排放。

为了抑制矿石开采过程中的扬尘，应采用湿式凿岩，以减少粉尘飞扬；有风天气减少运输量、少放炮，在大风天气禁止放炮，小风天气放炮时应减少放炮用药量，减少爆破产生的废气量。采取上述措施后，可使采场区域空气含尘浓度控制在1.0mg/m3以下，确保矿区内有良好的空气环境。
总体而言，本项目对大气环境的影响较小。
（2）水污染物：

本项目没有生活废水。孔隙及岩石裂缝中少量的渗透水，路面和爆破后喷洒降尘水，钻孔时冷却钻头的少量用水，以及空压机等设备的冷却循环水等排水，被矿石吸收或自然挥发、蒸发，不外排，对环境影响小。淋溶水中主要污染物为SS，由雨水沟收集后汇入沉淀池沉淀处理后用于晴天场地内洒水降尘或回用于生产工艺，后期雨水经沟渠汇入区域农排渠。经分析，可以认为在暴雨时采石场初期雨水可全部蓄积在沉淀池内，后期外排雨水对区域地表水水质影响较小。

本矿开采范围小，水文条件简单，其开采深度在当地侵蚀基准面之上，又是露天开采，地下水的补给主要为大气降水，由于矿区内第四系露头少，而且单薄，因此以裂隙充水为主。地下水类型主要为岩溶裂隙型，总体分析，矿床水文地质条件属于简单类型。矿区范围内的全部资源量均位于当地地下水侵蚀基准面以上，矿山开采对当地地下水疏干、地下水均衡状态破坏、地表水漏失影响不大。
（3）噪声：

噪声声源主要为潜孔钻机、空压机等设备运行噪声，以及爆破产生的强烈冲击噪声等。空压机等生产设备要注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换；爆破时间避开周围居民的休息时间，采用距离衰减、厂房隔声等措施后可使厂界噪声达到标准排放限值。

（4）固体废弃物：

本项目固体废物主要为剥离表土、废（土）石、沉淀池污泥。矿山剥离物注意分区保存、并及时外运综合利用；沉淀池内产生的污泥可暂存于表土堆场。
（5）水土保持措施

建设单位在矿山服务期内应按照工程需要，分清轻重缓急，合理安排生态保护工程的建设时间，矿山投入运行期间逐步落实生态恢复和补偿的工作，边开采边恢复，通过采取回填及场地周围绿化等措施，可加快生态系统恢复和正向演替的过程，对矿山开采造成的生态破坏进行有效的补偿。

（6）生态环境恢复措施

实现矿山绿化与生态效益协调发展。在矿山绿化建设中，要尊重实际，选择适应本地耐旱、耐寒环境条件，又能与区域生态环境、气候条件相适应的树种。

在服务期满后，要及时覆土封库、封场，覆盖土壤厚度不小于30cm。闭坑5年内，使矿区绿化率达70％以上，矿区地质环境问题得到有效削除，最终使矿山生态环境恢复治理达到绿色矿山要求。

（7）环境风险评价结论

本项目为矿山开采项目，主要的风险有以下几个方面：

①开采过程中以及爆破不当将有可能出现滑坡、边坡岩体滑移和崩落等造成一定的事故风险。

②使用的化学危险品包括炸药、导爆管雷管、火雷管、导火线。这些由专业的爆破公司负责，本质上不属于本项目风险评价的组成部分。

本次环评针对项目开发过程中的风险因素，提出了防范措施，在采取防范措施后，风险事故概率可降低到最小。

本项目运营期废气、噪声、废水经处理后对周围环境敏感点的影响较小，其中敏感点空气能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，噪声厂界及敏感点均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。项目无生产及生活废水外排，对地表水体及地下水体的影响小，固体废物可得到有效处置。综上所述，本项目建设运行对周边环境敏感目标影响较小。
综上所述，本评价项目在认真落实“三同时”的前提下，对污染源在采取各项治理措施后，产生的废气、污水、噪声和固体污染物可达到排放标准，对周围环境污染影响小。为此，本报告认为从环境保护的角度分析，本项目是可行的。
要求和建议

1.定期进行环境保护教育，提高全矿职工的环保意识，制定严格的、可行的环境保护指标作为考核依据。

2.采石场应设置专职人员负责矿山环保工作，保证各项环保措施得到落实。

3.确保矿界范围内植被不因本项目矿山的开发利用而遭到人为破坏。



	预审意见：

          公章

经办人：                        年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

          公章

经办人：                        年    月    日

	审批意见：

          公章

经办人：                      年     月     日


	注          释

  一、本报告表应附以下附件、附图：

      附件1  立项批准文件

      附件2  其他与环评有关的行政管理文件

      附图1  项目地理位置图 (应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)

      附图2  项目平面布置图

  二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

1. 大气环境影响专项评价

2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3. 生态影响专项评价

4. 声影响专项评价

5. 土壤影响专项评价

6. 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




[image: image43.png]


[image: image44.wmf])

07

.

0

(

55

.

0

5

.

0

345

.

0

45

.

2

1

7

.

11

-

-

-

×

×

×

=

W

e

e

S

U

Q

w

[image: image45.wmf]b

)

(

3

/

1

R

Q

h

P

·

=

D

[image: image22.png]EX Tl

BAFL @R

EIESE I} {10003

- I‘:’Ii?
.‘9‘

s





附图1项目地理位置图

[image: image46.wmf]a

)

(

R

Q

k

V

m

·

=

[image: image47.png]


[image: image48.jpg]0— 1o



[image: image23.png]



附图2项目四至图

	[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]



宝钢物流的高

看
	[image: image26.jpg]




	[image: image27.jpg]





	采场全貌（镜头取向东）
	覆土台阶与风化残积土及风化玄武岩（镜头取向东）
	新鲜玄武岩矿（作业台阶）及覆土台阶（镜头向东北）

	[image: image28.jpg]




	[image: image29.jpg]




	[image: image30.jpg]





	回采作业平台与覆土（镜头取向东南）
	矿层顶底板（集水坑已掘穿到凝灰岩）
	矿层与顶板风化层（采坑壁）（镜头取向东南）


附图3项目现状图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附图4项目海洋监测布点图

[image: image32.png]N TR R PR ) ZE 0 % B TR X Y i A
LEBIRL = 2000

S}

am
i) / ‘
Qo | o0

77 —

163 "2 I "] sk s
@ e

] enrrmes
N
e § W w wi

s e a3
J
\ 1 FEBALE
2 a
0 / BRARL
= O / o





附图5项目平面布置图
[image: image33.png]SR DX i s T P
I il

]

T R AR PR A R @ S Kl
LEBIRT = 2000

i

Q| timt

FRN

B

Ll )
/
i R’

=
=< =
A =
\ S f
s /
7
/
biic Qv 7
* V4
/\ u
97 ///
109 e
4 1/
o
7 i
/so
7
/
/
Vi
/
/
/
{
|
C 7





附图6项目地质地形图
[image: image34.png]FRET P P

M TITER R ATIR A ) ST X 4 BRI
FLfAIRL = 2000
4 4
Qo |t

FR G

[if0)
B

2
B v

13
v | wemrmss

Bk

Bifid

= I~

-
TREALE

;
e

/
o
o ki





附图7项目开采终了平面图
[image: image35.png]oM T AR R A F ST a0 VR XA-BE TR Z 1 il i 1

1:1000

Fi i (m)

30 4 T

20 WKAR

. i RAIX
o RGP b -9

0 50 100

K O mer [ER s L] i
151 G wraysm [ | AR

200 (Im)





附图8项目开采终了剖面图
[image: image36.png]T—17)]

il g SAE A

e &

B —~f kb B £, 70° 5
Buin—15 /N TAEF 6 5B, 40m;





附图9项目开采工作流程图
附件1 项目委托书

委托函
江苏新清源环保有限公司：
根据《中华人民共和国环境保护法》及相关的法律法规规定，现委托贵单位编制“雷州市雷南石料有限公司雷高镇响水拖矿区建筑用玄武岩矿开采工程”环境影响报告表，请贵单位尽快组织力量，按照有关条例要求，展开环评工作。
特此委托

雷州市雷南石料有限公司
二零一九年八月一日
附件5 本项目在湛江市矿产资源采矿权设置区划表中的编号

[image: image37.png]M6 LT =R P RIERY R EXRIE

Q149

DX B ]

. 537 L1
i e
2303382. 00, 37396148. 00;
2303330. 00, 37396344. 00;
.00, 37396291. 00;
2303220. 00, 37396247. 00;
2303260. 00, 37396015. 00.

aies)

A KH
4

PR | A0 Ch

B 7

FD fifte

RSES 5. 2016-20204F [ CHHIERE R, RIMIE

Jei

M

i
H

2293842. 13, 37405512. 99;
2293888. 77, 37405461. 40;
PNTIET 18 2293933. 22, 37405454. 26;

SRS ZEUE (2294111, 02, 37405405,

Eaiea 2294126. 10, 37405427.
2294184. 05, 37405386. 7¢
2294316. 60, 37405422. 5
2303292. 80, 37417520.
2303316. 48, 37417575.

i A 2303315. 78, 37417585.

FBRA & . |2303293. 63, 37417603.

WK 5 1 12303290. 44, 37417614

E3iea 2303297. 65, 37417639. 61

2. 37, 37417638.

4 07, 37417705. ¢
9. 11, 37418431,

. 79, 37418456. 5
.53, 37418470. 9

9. 38, 37418498.

36. 35, 37418532, 06;
.51, 37418548. 71;
. 30, 37418569. 17;
5. 46, 37418606, 04;

A KH
#w

CLHCRA™
XSRS

2 X
"

2017-20204F

JERABUIE S«
(440800201012712009242
4. AROPR: 2014-12-
20% 2017-02-22.

RIS 3. 2017-20204F






表土剥离





粉尘、噪声、废土





噪声、粉尘





凿岩钻孔





爆破





运输





废气、噪声、粉尘





水





破碎机





噪声、粉尘





水





振动筛





成品碎石





噪声、粉尘








制粉机





成品石粉





成品制粉





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





雷高河








本次拟恢复的采矿证拐点








现有采矿证范围








项目所在地








_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567905.unknown

_1234567906.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

