|  | 雷环建〔2019〕27号 |
| --- | --- |

关于雷州市生活垃圾焚烧发电厂

环境影响报告书的批复

雷州市城市管理和综合执法局：

你单位报送的《雷州市生活垃圾焚烧发电厂环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及其他相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、根据报告书结论、湛江市环境科学技术研究所技术评估意见、专家组评审意见和我局审批领导小组意见，在项目符合相关产业和技术政策、选址符合区域城乡总体规划、土地利用规划、环境卫生专项规划，做到污染物稳定达标排放和符合总量控制要求，确保环境安全的前提下，我局原则同意你单位按报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护措施要求建设该项目。

项目选址于雷州林业局邦塘林队2051号林班（中心经纬度坐标：北纬21°17'41.47"，东经110°22'46.16"）。项目规划总用地面积为101.295亩，绿化面积20653m2，建设2台规模为500t/d的机械炉排垃圾焚烧炉，日处理垃圾1000吨，设计年运行时间8000小时，年发电量约为1.42×108kWh。建设内容包括：生活垃圾焚烧发电厂、渗滤液处理系统及相应配套设施。项目工艺流程包括垃圾接收、焚烧及余热利用、烟气净化、渗滤液处理系统、灰渣收集处理等系统。项目总投资约53504.9万元，其中环保投资8000万元。

二、项目设计、建设和运营应重点做好以下工作：

（一）加强施工期管理，制定严格的管理制度，确保各项环保措施落实到位。选用低噪声施工机械、合理安排各类施工机械工作时间，确保施工场界噪声达到《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废弃物，防止施工废水、扬尘、固废、噪声等污染环境。

（二）加强废气污染防治。严格控制焚烧炉的主要技术性能指标，焚烧废气采用“SNCR炉内脱硝+半干式脱酸+干法喷射+活性炭吸附+布袋除尘”处理工艺，达标后通过1座高80米的烟囱排放。烟囱应按规范设置永久采样孔、安装采样监测用平台、在线监测装置。焚烧炉垃圾焚烧烟气污染物执行《雷州市生活垃圾焚烧发电厂环境影响报告书》中“表2-3-6烟气污染物执行标准”中的“本项目执行标准”。

采取有效措施严格控制恶臭等大气污染物的无组织排放。垃圾卸料、垃圾输送系统及垃圾贮存池等采用密闭设计，垃圾贮存池和垃圾输送系统采用负压运行方式，垃圾渗滤液处理构筑物须加盖密封处理。大气无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值，其中恶臭污染物厂界排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93) 二级新建厂界控制标准。

（三）加强废水污染防治。本项目排水系统应按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则设置厂区排水和地面初期雨水收集系统。项目所有废水经垃圾渗滤液处理系统或生产、生活污水处理系统处理达到执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的敞开式循环冷却水系统补充水标准与《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）循环冷却水水质标准较严值后回用，不外排；锅炉除盐水制备设备高浓度水、锅炉定连排污清洁废水及降温废水、循环冷却水排污废水，回用于汽机循环冷却水补充水，不外排。

严格落实地下水污染防治措施。按照不同的防渗要求做好重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区的地下水防渗工作，垃圾卸料厅、垃圾贮坑、污水处理系统、废水事故收集池等危险性较大的区域应重点做好防腐防渗措施，防止垃圾渗滤液和废水渗漏污染土壤和地下水。焚烧炉渣和飞灰处置场所均按相关规范设计做好防渗处理。

（四）加强噪声污染防治。厂区建设应合理布局，选用低噪声设备，同时采取必要的隔音、消音、降噪措施；加强设备的日常维护和保养，提高厂区绿化率，场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求，并确保噪声不扰民。

（五）加强固体废物污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”的固废处置原则，尽可能实现资源的综合利用。项目垃圾焚烧产生的飞灰通过固化处理符合《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16899-2008）规定后，送往雷州市生活垃圾无害化处理项目（一期）卫生填埋场改造后的飞灰填埋专区进行最终的填埋处置。其他危险废物、一般工业固废应按有关法律法规的规定进行收集、暂存和处置。

（六）该项目设置300米环境防护距离，在防护距离内不得建设居民区、医院、学校等环境敏感点。你局应提请并配合城镇土地管理相关职能部门做好环境防护距离规划控制工作。其它各类防护距离要严格按照卫生、安全、产业等主管部门相关规定和要求予以落实。

（七）该项目须建设配套的飞灰填埋专区，并确保配套规范的飞灰填埋专区建成后方可投产。

（八）该项目须采取有效的环境风险防范措施。结合项目环境风险因素，制定环境风险应急预案，并纳入雷州市的环境风险防范体系。严格落实报告书提出的各项环境风险防范和应急措施，加强应急演练，确保环境安全。在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与相关单位和公众的沟通，主动接受社会监督，并及时回应和解决公众担忧的环境问题，切实维护公众合法环境权益。

（九）须制定该项目环境保护的监测方案并严格落实，及时跟踪该项目二噁英、恶臭等特征污染物对周边大气、水、土壤等环境影响，定期向公众公布监测结果。

三、项目主要污染物排放总量控制指标具体由我局另行核定。

四、本批复仅从环境保护角度分析同意你单位在该地点建设项目，该项目开工建设及运营须按有关规定取得其他相关部门的同意。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、若项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染的措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

湛江市生态环境局雷州分局

2019年10月16日