报告表编号： 年 编号

建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 广东威希德科技有限公司年产2000吨鱼皮明胶、2000吨鱼胶原蛋白、海洋科技项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 广东威希德科技有限公司 |

编制日期：2021年3月

国家环境保护部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境概况	8

三、环境质量状况	11

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

七、环境影响分析	31

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	48

九、结论与建议	50

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 广东威希德科技有限公司年产2000吨鱼皮明胶、2000吨鱼胶原蛋白、海洋科技项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广东威希德科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 车** |  |  | 联系人 | 车** |  |  |
| 通讯地址 | - |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1382****136 |  | 传真 | —— | 邮政编码 |  | 524000 |
| 建设地点 | - |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | -- |  |  | 批准文号 | -- |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | C1492 保健食品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 6**** |  |  | 建筑面积 （平方米） | 48772.5 |  |  |
| 总投资 （万元） | 19404 | 其中：环保投资（万元） |  | 1200 | 环保投资占总投资比例 | 6.2% |  |
| 评价经费 （万元） | -- | 预期投产 日期 |  | 2021年11月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 随着我国人民生活水平的日渐提高，健康、青春、高质量的生活需求日益增加，鱼类胶原蛋白的保健养颜作用被国内外广泛认可，国内外市场潜力巨大。为满足市场需求，促进雷州当地的经济发展，广东威希德科技有限公司选址广东省雷州市沈塘镇雷州工业园区A区03-03-13A地块建设“广东威希德科技有限公司年产2000吨鱼皮明胶、2000吨鱼胶原蛋白、海洋科技项目”。 项目总投资19404万元（其中环保投资1200万元），占地面积68468.96m2，建筑面积48772.5m2。项目以周边养殖基地的鱼皮和鱼鳞等为原料，年产2000吨鱼皮明胶和2000吨鱼胶原蛋白。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，以及国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的有关规定，本项目属于“十一、食品制造业”中“24、其他食品制造”要求的“保健食品制造”，因此需编制建设项目环境影响报告表。受建设单位委托后，湛江市环泽环保科技有限公司组织有关技术人员在调查收集和研究与项目有关技术资料的基础上，根据环境影响评价技术导则，编制了《广东威希德科技有限公司年产2000吨鱼皮明胶、2000吨鱼胶原蛋白、海洋科技项目环境影响报告表》。 二、项目地理位置 本项目位于广东省雷州市沈塘镇雷州工业园区A区03-03-13A地块，占地面积为68468.96m2。地理位置图见附图1，项目所在地现状为空地，现状东北面为县道，东南面为待建道路，西南面和西北面是空地，项目平面布置图见图2，项目四至图见附图3。本项目中心位置坐标为：E110.108445°、N20.996364°。 三、项目建设内容及规模 1、项目概况 本项目占地面积为68468.96m2，总建筑面积48772.5m2，总投资19404万元，总产能为年产2000吨鱼皮明胶、2000吨鱼胶原蛋白。主要基本情况见表1；项目组成表见表2。 表1 项目基本情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 广东威希德科技有限公司年产2000吨鱼皮明胶、2000吨鱼胶原蛋白、海洋科技项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设地点; 广东省雷州市沈塘镇雷州工业园区A区03-03-13A地块. 4; 总投资; 19404万元. 5; 建设内容及规模; 总产量为年产2000吨鱼皮明胶、2000吨鱼胶原蛋白. 6; 劳动定员; 20人. 7; 工作制度; 两班制，每班8小时，每年工作300天. 8; 生活污水、生产废水; 排入规划建设的雷州市工业园区污水处理厂. 9; 建设周期; 2021.4-2021.10. 表2 项目组成表 名称; 建设内容及规模; 备注. 建设内容; 建设规模; 结构. 主体工程; 生产车间; 明胶车间占地面积10320m2、胶原蛋白车间占地面积4032m2、原料仓库占地面积1440m2、包装材料仓库占地面积2304m2、深加工车间2304m2，，中试车间836m2，研发楼542m2; 1F; --. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积972m2; 3F; --. 宿舍楼; 建筑面积756m2; 5F. 垃圾站; 建筑面积180m2; 1F; --. 锅炉房; 建筑面积320m2; 1F. 研发楼; 建筑面积342m2; 1F. 公厕及消防泵房; 建筑面积688m2; 1F; --. 储运工程; 运输; 原料和产品由汽车运输; --. 公用工程; 给水; 项目用水主要是员工办公生活用水; 项目用水由自来水厂通过市政管网供给. 给电; 项目用电由市政电网供给，市政停电时启用备用发电机. 排水; 通过厂区污水站处理后排入规划建设的雷州市工业园区污水处理厂. 环保工程; 废气; 锅炉尾气经1根30m高烟囱排放，厨房油烟经油烟净化器处理后排放，车间臭气通过活性炭吸附经15m高排气筒排放; /. 废水; 通过厂区污水站处理后排入规划建设的雷州市工业园区污水处理厂; /. 固废; 工艺固废综合利用；生活垃圾委托环卫部门处理；危废暂存于危险暂存间，委托资质单位处理; /. 噪声; 采用低噪音设备，通过减震、消音等措施; /. 2、主要生产设备 本项目主要生产设备见表3、4。 表3 鱼明胶生产线设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 尺寸（长×宽×高）; 台数. 一、专用设备. 1; 切皮机; MJ01; Ф2000×1000×800; 1. 2; 洗皮机; MJ04; Ф2400×3900; 12. 3; 提胶锅; MJ09; Ф2600×1500; 8. 4; 油压棉饼机; MJ19; 900×800×1100; 1. 5; 洗棉机; MJ07; Ф1400×1500; 1. 6; 过滤机; MJ08; 1800×800×1000; 6. 7; 离子交换器; MJ24; Ф1200×2600/6只; 2组. 8; 三效蒸发机; MJ22; 6500×1300×6000; 1. 9; 膜过滤; 1. 10; 粉胶机; MJ14; 1300×1200×2000; 1. 11; 拌胶机; MJ15; Ф2300×3300; 1. 12; 放胶桶; MJ25; Ф900×900; 2. 13; 稀胶桶; MJ26; Ф2000×2000; 3. 14; 浓胶桶; MJ27; Ф1200×1200; 4. 15; 热水锅; MJ28; Ф2800×1250; 2. 16; 滴胶机; MJ11; Ф1200×1000; 2. 二、通用设备. 1; 燃气锅炉; 10t/h; /; 2台. 2; 冷冻机组; 10.5万大卡/时; /; 1台. 3; 变压器; 400KVA; /; 1台. 4; 电柜; /; /; 4组. 5; 水泵; IS50-32; /; 4台. 6; 胶泵; HS50-32; /; 8台. 8; 化验设备; /; /; 1套. 表4 胶原蛋白产品生产线设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 规格型号; 数量. 1; 浓胶储罐; 套; （20m³）; 3. 2; 长网干燥系统; 套; /; 1. 3; 粉胶混胶; 套; DSH-30AP; 1. 4; 包装设备系统; 套; 半自动生产线; 1. 5; 纯水系统; 套; 20m3/h; 1. 6; CIP清洗系统; 套; 10m3x4回程; 1. 7; 玻璃钢酸碱储罐; 套; 20m3; 4. 8; 冷冻机组; 套; YSLGF200; 2. 9; 空调除湿机组; 套; /; 1. 10; 净化洁净; 套; /; 1. 11; 变压器及电力系统; 套; 2500KWA; 1. 12; 蒸汽锅炉系统; 台; 10t/h; 2. 3、主要原辅材料 本项目主要原辅材料见表5。 表5 主要材料消耗表 序号; 原、辅料名称; 原料来源; 原材料年用量（t）. 1; 鱼鳞鱼皮; 购自周边养殖基地; 3600. 2; 食用酶; 国内采购; 54. 3; 食用酸碱; 国内采购; 450. 4; 离子交换树脂; 国内采购; 36. 5; 活性炭粉; 国内采购; 70. 6; 天然气; 国内采购; 336万m3. 四、产品方案 该项目建成后可达年产2000吨鱼皮明胶、2000吨鱼胶原蛋白，具体见表6。 表6 产品方案一览表 序号; 名称; 年产量（t）; 备注. 1; 硬胶囊药用明胶; 1200; /. 2; 软胶囊药用明胶; 400; /. 3; 食用明胶; 400; /. 4; 鱼胶原蛋白; 2000; /. 五、项目员工规模及工作制度 建设项目职工定员20人，均在厂内食宿；年工作时间为300天，分两班制，每班工作8h。 六、公用工程 1、供电供热 项目用电为市政供电，年用电约150万度，设置1台200KW的备用发电机。 项目配备2台10t/h的天然气锅炉。 2、给排水工程 （1）供水系统 由市政供水管网集中供给。 （2）排水系统 项目外排废水主要是生产废水和员工生活污水，经厂区内的污水处理站预处理达到沈塘镇雷州工业园进管标准后，经工业园区的共有排污管道进入污水处理厂，尾水处理达标后排放。 七、 项目环保投资 工程总投资19404万元，其中本项目环保投资1200万元，占项目总投资的6.2%，环保投资明细见表7。 表7 环保投资明细表 时期; 污染源; 环保措施及设施; 金额（万元）. 施工期; 固废; 建筑垃圾、弃土方; 由施工单位清运至指定弃渣场; 0.5. 大气; 扬尘; 施工道路、保持清洁，湿润，定期洒水抑尘; 0.5. 水; 施工废水; 施工废水沉淀池（1个，容量大于10m3）处理回用施工场地; 2. 生态; 水土流失治理; 设置截排水沟等; 5. 运营期; 固废; 生活垃圾; 翻盖式垃圾箱4个; 1. 废活性炭; 委托有资质单位清运处理; 3. 污水站干化污泥; 定期交由有资质单位处理; 6. 废气; 燃气锅炉; 尾气经30m高排气筒排放; 30. 车间、污水站臭气; 集气罩收集，活性炭吸附，及时清运、加强绿化、加盖遮挡; 20. 厨房油烟; 油烟净化器+油烟道引至顶楼排放; 2. 水; 生活污水、生产废水; 污水处理站; 870. 噪声; 设备噪声; 设备减振、消声、隔声等; 10. 绿化; 厂区园林绿化; 绿化面积4000m2; 250. 合计; 1200. 八、项目平面布置合理性分析 本项目位于雷州沈塘工业园园区。厂房整体呈长方形，厂区平面布置按照工艺流程和物料流向进行布置，生产区作为全厂的核心位于北侧，公司建设车间、仓库、办公楼、门卫等，项目采用雨、污分流制，该平面布置生产区工艺路线短捷顺畅，满足生产工艺流程的需要，符合生产过程中对环保、消防、安全等有关规定，为安全生产创造有利条件，在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，布置较为集中，人流与货流组织较为合理，做到人货分流，并严格遵守国家现行有关规范及规定，结合场地自然条件，符合生产性质、规模、工艺流程等要求。因此，评价认为项目总平面布置较为合理。 项目平面布置见附图2。 九、产业政策的相符性、选址合理性 1、产业政策相符性 经对照《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，为允许类，因此符合相关产业政策。 2、选址合理性 本项目为保健食品制造项目，项目所在地为二类工业用地。建设单位已取得工业园区相关批复（见附件3），符合当地土地利用规划和环境保护规划，选址基本合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、与项目有关的原有污染情况 本项目为新建项目，不存在与该项目有关的原有污染问题。 二、主要环境问题 根据现场勘查，项目所在地现状为空地，东北面为县道，东南面、西南面和西北面是空地，项目四至图见附图3。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、自然地理 雷州市位于祖国大陆最南端的雷州半岛中部，东濒南海，西靠北部湾，北与湛江市郊、遂溪县接壤，南与徐闻县毗邻。南北长83公里，东西宽67公里，总面积3532平方公里。地理位置为东经109°44′－110°23′，北纬20°26′－21°11′。 二、气象气候 雷州市属亚热带湿润性季风气候，光照充足、热量丰富。日照年平均2003.6小时，太阳年总辐射量108～117卡/CM2，年平均气温23.3℃。雨量充沛，干湿明显，年平均降雨日135天，平均年降雨量为1711．6毫米，但四季雨量分布不均匀，大部分集中在夏秋季，年际间雨量变率大，平均为22%，因此常出现干旱天气；夏秋季常受台风影响，平均每年3.5次，7-9月占全年总数的71%。由于受特定的地形地势的影响，雷州市的气候有比较明显的区域性差异。西部沿海日照时数较多，气温稍高， 雨量较少，经常干旱；东部、北部日照时数稍少，气温稍低，雨量多；南部小山丘地带为全市雨量最多、气温较低的水气候带。 三、水文特征 雷州市属亚热带湿润性季风气候，气侯温和，蒸发量大，雨量充沛。地下水位较高，水源较为充足。全市水源可采总量23.49亿立方米，其中地表水19.64亿立方米，地下 水3.85亿立方米。全市境内河流纵横交错，水系发达，水源充足，有南渡河、南渡河、上贡河、英利河、雷高河、通明河、企水河、调风河等。 本海区的潮汐分类特征值为1.08，属不规则半日潮混合潮港，即大多数的时间里，一天有两个高潮和两个低潮，相邻的两个高潮或低潮随月赤纬的变化而变化，两个潮高之间的日不等现象随之变化，当月赤纬增到最大时，随后亦出现最大的潮差，实测最大潮差为358㎝。 四、地形地貌 雷州市地质年代短暂，属第三纪玄武岩与第四纪浅海沉积物所构成的平台阶地及低丘陵地带。地势南高北低，起伏不大，东西两面向大海倾斜。沟谷一般南北起向。地貌以台地、阶地、低丘陵为主，坡度相对比较平缓，只有几座海拔在260米以下的山头，主要分布于东南、西南和南部。东南部的石卯岭是全市的最高点，海拔259米，位于调风和英利两镇的交界处，仕礼岭位于调风镇境内，海拔226米，南部有英峰岭，海拔239米，位于英利镇新村附近。这里山青水秀，景物独特，气候宜人，是古今闻名的雷阳八景之一。西南部有嘉山岭，海拔182米，在房参镇境内。房参岭位于乌石港东北部3公里外，海拔88米，是海上航船的天然航标。在龙门镇境内有一座大牛岭，海拔124米。 五、土地资源 雷州市土地总面积3532平方公里。拥有耕地面积150万亩，其中水田90万亩，坡地60万亩，人均耕地1.2亩，有林地总面积156万亩。雷州市自然土壤总面积360万亩，占总土壤的68%，可分为五大类型： （1）砖红壤土。面积321万亩，占自然土壤的89.3%，分为赤土和黄赤土两个土属。赤土属面积130.3万亩，占自然土壤的36.2%，由玄武岩发育而成。黄色赤土属，面积191.43万亩。占自然土壤的53.1%。成土母质为浅海沉积物。地形开阔平坦，土层深厚，植被覆盖差，水土流失严重，表土层有机质含量底，氮磷少，极缺钾。 （2）滨海盐渍沼泽土。面积31.2万亩。占自然土壤8.66%，成土母质为近代滨海沉沉积物。分为滨海沙滩（面积19.1万亩）。滨海泥滩（面积11.7万亩）。滨海草滩（面积0.46万亩）。滨海泥滩和滨海草滩主要分布于东海岸，少部分分布在西海的海湾地带。受海潮的影响，含盐分较高，质地粘重。现已有很多开发为虾池、鱼塘，精养对虾、螃蟹、鱼、蚝等。 （3）滨海沙土。面积5.5万亩，占自然土壤的1.52%，成土母质为近代滨海冲积物。成带状或片状分布在东西海岸沙滩地带。土层深厚，土体松散。易渗透、易干旱，湿度变化大，有机质缺乏。表层长着稀疏而耐旱、耐咸植物，如香附子、铺地黍、仙人掌等。 （4）滨海盐土。面积2.1万亩，占自然土壤的0.59%，主要分布于附城镇、沈塘镇的东部海滩，西部的唐家镇和海田的海湾也有分布。土壤质地沙壤至粘壤，含盐分较高。地表的耐盐草本植物茂盛，可以放牧，离大海稍远的、盐分较低的地方，已逐年开垦农用。 （5）沼泽土。面积340亩，占自然土壤的0.009%，主要分布在纪家镇的坡塘一带的低洼地。土体黑灰色，糊状结构，表土层集生着茂密的水生杂草。 六、农业资源概况 雷州市地处亚热带，土地肥沃，农业资源十分丰富，以盛产水稻糖蔗、花生、芒果、菠萝、香蕉、西瓜、蔬菜等农作物闻名于世。全市建立起粮食、甘蔗、水产、珍珠、畜牧、水果、蚕桑和北运菜、林业等8大基地，使“三高”农业不断发展。全市现有农作物212万亩，其中粮食92万亩，拥有22万亩连片的东西洋田素有“雷州粮仓”之称；水果92万亩，其中芒果6.4万亩，素有“芒果之乡”之称，菠萝12万亩，西瓜10万亩，香蕉、杨桃、石榴等均以万亩计。可以常年种植青椒、苦瓜、青瓜等优质蔬菜33万亩，产品销往全国各地及港澳台等地。雷州的东西洋田素有“雷州粮仓”之称，海水珍珠年产量占全国一半多，雷州流沙镇被誉为珍珠第一村。雷州黄牛品种优良，是“雷州黄牛”的繁育地；林业种植发达，种植桉树林150万亩，是全国最大的桉树林基地之一。 本项目所在区域环境功能属性见下表2-1： 表2-1 环境功能属性一览表 项目; 功能区类别和执行标准. 地表水环境; 项目附近地表水属于通明河流域，主要功能是灌溉、泄洪等，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准. 大气环境; 属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。. 声环境; 现状东北边界临近县道，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准； 其余边界属3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；. 是否基本农田保护区; 否. 是否风景保护区、特殊保护区; 否. 是否水库库区; 否. 是否污水处理厂集水范围; 是，规划中的雷州工业园污水处理厂. 是否管道煤气管网区; 否. 是否必须预拌混凝土范围; 否.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状 - 1、项目所在区域达标判断 本次大气环境质量现状评价引用湛江市生态环境局于2021年01月21日在官方网站公布的《湛江市环境质量年报简报（2020年），网址为：https://www.zhanjiang.gov.cn/zjsfw/bmdh/sthjj/zwgk/zdly/shgysyjs/hjbh/content/post_1405891.html ，湛江市及各区(县级市) SO2、NO2、PM10、CO、O3年平均浓度如下： 二氧化硫、二氧化氮年浓度值分别为8μg/m、13μg/m²，PMn年浓度值为35μg/m，一氧化碳（24小时平均）全年第95百分位数浓度值为08mg/m²，均低于《环境空气质量标准》（GB3095.2012）中一级标准限值，PM10年浓度值为2mgm，具氧（日最大8时Y战）全生第90白分位为1330gm，项目所在地为达标区。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2－2018中6.4.1.1的要求，六项污染物全部达标，因此，本项目所在区域城市环境空气质量达标，属于达标区。 - 其他污染物环境质量现状评价 本环评委托广东中科检测技术股份有限公司对年环境质量公报中没有的 NH3、H2S、TSP 监测指标进行检测。广东中科检测技术股份有限公司 2021 年 2 月 22 日~2 月 28 日对本项目场地的 NH3、H2S、TSP 大气环境质量进行了检测。 环境空气质量现状调查各评价因子的标准指数统计结果见表3-1。 表 3-1 环境空气各评价因子的标准指数统计结果表 污染物; 监测点; 标准值（mg/m3）; 1 小时平均浓度; 日平均浓度. 1 小时平均; 日平均; 最大小时浓度 （mg/m3）; 最大标准指数; 超标率 （%）; 最大日平均浓度 （mg/m3）; 最大标准指数; 超标率 （%）. NH3; 厂址; 0.2; -; 0.03; 15; 0; -; -; -. H2S; 厂址; 0.01; -; 0.003; 30; 0; -; -; -. TSP; 厂址; 0.3; -; -; -; -; 0.035; 11.7; 0. 由表3-1表明：本项目所在区域环境空气质量现状监测的氨、硫化氢各监测值均符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值、TSP的监测结果低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值。 综上所述，项目所在区域的环境空气质量尚好。 二、海水质量现状 项目附近地表水属于通明河流域，主要功能是灌溉、泄洪等，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。项目无废水直接外排地表水环境，不会对通明河的地表水环境产生影响。本报告引用《湛江市环境质量年报简报（2020年）》相关数据进行评价。2020年湛江市8条主要江河的13个常规监测断面中，Ⅱ类水质断面1个，占总断面数77%;Ⅲ类水质断面9个，占总断面数69.2%;IV类水质断面2个，占总断面数的15.4%;V类水质断面1个，占总断面数的7.7%。 各断面水质状况为∶袂花江塘口断面（茂湛交界）水质状况为优;鉴江江口门断面（茂湛交界）、鉴江黄坡断面、袂花江大山江断面、九洲江山角断面（桂粤交界）、九洲江石角断面（桂粤交界）、九洲江排里断面、雷州青年运河赤坎水厂（塘口取水口）断面、南渡河南渡河桥断面、大水桥河文部村断面水质状况均为良好;九洲江营仔断面、遂溪河罗屋田桥断面水质状况均为轻度污染;小东江石碧断面（茂湛交界）水质状况为中度污染。 三、声环境质量现状 本项目位于广东省雷州市沈塘镇雷州工业园区A区03-03-13A地块，现状周边主要城镇及乡村，项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目东北面邻近县道，执行4a类标准。本报告评价单位委托湛江叁合叁检测科技有限公司，在项目东北边界、东南边界、西南边界以及西北边界各设置一个声环境质量监测点，监测时间为2021年2月22-23日，昼夜各监测一次，监测结果见表3-2。 表3-2 项目声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 监测点; 噪声值; 评价标准值; 评价结果. 2021年2月22日; 2021年2月23日; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1（项目东北边界）; 68.5; 51.1; 68.7; 52.6; 70; 55; 达标; 达标. N2（项目东南边界）; 57.3; 46.6; 56.4; 47.5; 65; 55; 达标; 达标. N3（项目西南边界）; 58.3; 48.4; 58.7; 48.1; 65; 55; 达标; 达标. N4（项目西北边界）; 57.5; 47.7; 58.1; 47.9; 65; 55; 达标; 达标. 由监测结果可见，项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类标准，说明项目所在区域声环境质量良好。 四、生态环境现状 根据现场踏勘，项目所在区域生态环境结构较简单，主要有常见热带草本植物、桉树林及人工绿化植被。评价区域自身的自然生态环境特征，决定了区域内野生动物的特征，即野生动物种类和数量稀少。在长期和频繁的人类活动下，本区域对土地资源的利用已经达到很高的程度，大型野生动物已经绝迹， 常见的动物有昆虫、爬行类（蛇）、田鼠、家鼠以及蝙蝠、麻雀等常见的鸟类。 经调查，评价区域内没有受国家保护的珍稀濒危动、植物物种，不具有地区特殊性。区域内也没有法定保护的自然景观和人文景观。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目评价范围内无重点文物保护点、风景名胜区、水源地和生态敏感点等。 1、应保证周围大气环境达到保护人群健康和动植物在长期和短期接触情况下不发生伤害所需要的环境质量要求，即保护该区环境空气质量不因本项目的兴建而超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准。 2、声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3、4a类标准。 3、保护通明河水质，不因本项目的建设而使通明河水质恶化 4、固体废弃物：确保本项目的固体废弃物得到妥善处置，不对周围环境产生影响。 - 5、社会环境保护目标 - 控制营运期项目运营过程车辆进出对现有道路、水利、电力、电讯、道路等基础设施造成破坏。 表3-3 社会环境保护目标一览表 序号; 保护目标; 保护目标概况. 1; 县道、村道; 防止因项目施工所需材料运输过程中造成的破坏. 2; 项目与城市规划相符性; 项目建设有利于本地区实现经济增长. 6、环境保护目标 项目位于雷州市沈塘镇雷州工业园区A区03-03-13A地块，本项目主要环境保护目标与保护级别如下表3-4。 表3-4 环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 东经; 北纬. 溪头村; 110.1018; 20.9911; 村庄; 居民; 空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准; 西南; 637. 罗家村; 110.1054; 20.9833; 村庄; 居民; 南面; 1632. 桥头村; 110.1111; 20.9748; 村庄; 居民; 南面; 1895. 坡尾村; 110.1226; 20.9925; 村庄; 居民; 东南; 1375. 南边村; 110.1230; 20.9766; 村庄; 居民; 东南; 2311. 后山村; 110.1283; 20.9763; 村庄; 居民; 东南; 2237. 新地村; 110.1269; 20.9891; 村庄; 居民; 东南; 2013. 石板村; 110.1229; 20.9816; 村庄; 居民; 东南; 1936. 昌辉村; 110.1319; 20.9930; 村庄; 居民; 东南; 2433. 茂良村; 110.1309; 21.0053; 村庄; 居民; 东北; 2411. 茂莲村; 110.1229; 21.0098; 村庄; 居民; 东北; 2217. 龙道村; 110.1129; 21.0112; 村庄; 居民; 东北; 1311. 迈豪村; 110.1130; 21.0139; 村庄; 居民; 东北; 2332. 沈中村; 110.1047; 21.0138; 村庄; 居民; 北; 1799. 沈上村; 110.0956; 21.0137; 村庄; 居民; 西北; 2189. 东村仔; 110.0867; 21.0154; 村庄; 居民; 西北; 2378. 上村仔; 110.0847; 20.0076; 村庄; 居民; 西北; 2407. 处井村; 110.0862; 20.9901; 村庄; 居民; 西南; 2214. 塘井村; 110.0920; 20.9812; 村庄; 居民; 西南; 2306. 沈塘镇; 110.1089; 20.9939; 乡镇; 居民; 南面; 292. 沈塘中心小学; 110.1145; 20.9904; 学校; 学生、教职员工等; 东南面; 850. 沈塘中学; 110.1130; 20.9887; 学校; 学生、教职员工等; 东南面; 946. 罗家小学; 110.1083; 20.9842; 学校; 学生、教职员工等; 西南面; 1202. 茂联学校; 110.1206; 20.0044; 学校; 学生、教职员工等; 东北面; 1598. 沈塘育才第二幼儿园; 110.1092; 20.9932; 学校; 学生、教职员工等; 南面; 362. 通明河; 110.1240; 21.0131; 附近水体; Ⅲ类; 北面; 5580.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.环境空气质量标准 项目所在区域属二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准。具体标准见表4-1。 表4-1《环境空气质量标准》（GB3095-2012）摘录 标准; 标准值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准; 污染物名称; 浓度限值（µg/m3）. PM10; 70（年平均） 150（24小时平均）. PM2.5; 35（年平均） 75（24小时平均）. TSP; 200（年平均） 300（24小时平均）. SO2; 60（年均值） 150（24小时平均） 500（1小时平均）. NO2; 40（年均值） 80（24小时平均） 200（1小时平均）. CO; 4000（24小时平均） 10000（1小时平均）. O3; 160（日最大8小时平均） 200（一小时平均）. 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值; NH3; 200（1小时均值）. H2S; 10（1小时均值）. 2、水环境质量标准 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准， 详见表4-2； 表 4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（单位：mg/L，pH 除外） 3、声环境质量标准 项目; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; TP; TN; 石油类. Ⅲ类标准值; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05. 根据《湛江市城市声环境功能区划分》（2011年7月），项目现状评价范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3、4a类标准，见表4-3。 表4-3《声环境质量标准》（GB3096-2008）摘录 类别; 昼间dB（A); 夜间dB（A）. 2; 65; 55. 4a; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、水污染物排放标准 规划污水处理厂建成后，本项目产生的生活污水及生产废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准及雷州工业园区污水处理厂进水水质标准的较严值。本项目废水经雷州工业园区污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准的要求。 表4-4 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） 执行标准; 污染物; 标准值; 单位. 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准; CODCr; 500; mg/L. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; ——. 表4-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002） 序号; 基本控制项目; 一级 A 标准; 单位. 1; CODCr; 50; mg/L. 2; BOD5; 10. 3; SS; 10. 4; NH3-N; 5（8）. 5; 动植物油; 1. 6; TP; 1. 7; TN; 15. 2、大气污染物排放标准 1、项目营运期备用发电机尾气的排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准浓度限值，即颗粒物≤120mg/m3、SO2≤500mg/m3，NOx≤120mg/m3，林格曼黑度1级。0171 2、燃气锅炉废气污染物排放执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表2规定的新建锅炉中燃气锅炉大气污染物排放限值要求，即颗粒物≤20mg/m3、SO2≤50mg/m3，NOx≤150mg/m3。 3、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新改扩建二级标准。 4、员工餐厅厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型餐饮业要求（最高允许排放浓度为 2.0mg/m3）。 3、噪声排放标准 根据项目周边规划，项目周边将建成工业园区，本项目的西南面将建成环市北路，因此项目营运期东南、东北、西北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。西南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，即：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。 4、固体废物控制标准 固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，及其2013年修改单“公告2013年第36号”）和《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及环境保护部公告 2013 年第 36 号修改单中的相关规定。 |
| 总量控制标准 | 废气污染物总量控制指标： 大气污染物总量控制指标：SO2：0.672t/a；烟尘：0.403t/a；NOx：5.33t/a。 废水污染物总量控制指标： 本项目废水将纳入雷州市沈塘镇工业园污水处理厂统一处理和统一排放，其总量控制指标由该污水处理厂统一考虑。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 施工期对环境的影响主要包括：施工废水、施工噪声、施工扬尘及建筑垃圾。其排放量随工序和施工强度不同而变化，且随着施工期的结束而告终。施工期主要流程及污染物产生环节见图1。 图1 项目施工期工艺流程及污染物产生环节 二、营运期 一、鱼明胶生产工艺流程： - 图5-1 鱼明胶生产工艺流程及产污环节图 鱼胶原蛋白生产工艺流程： S1 包装入库 N2 鱼明胶 浸泡 溶解 喷雾干燥 出厂 闪蒸 G1、N1 注: G:废气；N:噪声 S：固废 - 图5-2 鱼胶蛋白生产工艺流程及产污环节图 鱼胶原蛋白主要是在鱼明胶基础上进行深度处理，整个生产过程中产生的污染物主要包括：清洗废水、浓缩废水、锅炉烟气、车间恶臭、生产设备、生活垃圾等固废。

主要污染工序： 一、施工期 本项目在施工期间由于建设施工和装修，不可避免地将对周围环境产生影响。建设施工期主要污染因子有：施工废水、施工扬尘、噪声、建筑垃圾等。 1. 废水 项目施工期间产生的废水主要是施工废水。施工废水主要包括开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、施工机械运转与维修产生的含油污水、建材清洗废水及运输车辆冲洗水等，产生总量不大。此外，暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等夹带大量泥沙、油类等各种污染物的污水。按《广东省用水定额》（DB44T1461-2014）规定，5.2.1中表4城镇公共生活用水定额表中“470—房屋建筑业—建筑工地—2.9升/m2·日“因为用水系数是”按建筑面积为基数，为综合定额值，本项目房屋建设工程总建筑面积为48772.5m2，则施工期施工废水用水量约为141.4m3/d，项目施工期180天，则施工期总用水量为25452m3。排污系数按70%计算，则施工期废水每天产生量约为98.98m3，整个施工期废水产生量为17816.4m3。类比建筑工地废水水质SS约600mg/L，石油类在6-10mg/L之间。 2. 扬尘及废气 施工期间大气污染物主要有建筑材料运输、装卸，土石方挖掘、堆放等产生的扬尘、机械设备的燃油废气、材料拌合产生的扬尘、运输车辆产生的汽车尾气，以及装修废气等。 （1）施工扬尘 大气环境污染工序主要来自施工扬尘，项目进行土方开挖、基础施工、主体工程施工和配套工程施工等过程都会产生施工扬尘，另外在沙石料卸料、堆放过程以及车辆进出工地等也会产生扬尘，这些施工扬尘属于无组织排放。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及气象等诸多因素有关。据类比调查可知，施工现场的TSP日均值范围在0.121～0.158mg/m3，距离施工现场约50m的TSP日均值范围为0.014～0.056mg/m3。根据经验公式估算，一辆10t卡车，通过一段长度为1km的的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量见表23。 表5-1 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆·公里） P车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. （2）燃油废气 施工期间需要使用大量燃油施工机械，如起重机、挖掘机等，燃油施工机械工作时，会产生燃油废气。但排放量少，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 （3）汽车尾气 项目施工期间车辆主要负责运输建筑原材料，其产生的汽车尾气对环境影响较小。 （4）装修废气 装修废气是指装修施工阶段，处理墙面装饰吊顶、制造与涂漆家具、处理棱面等作业使用的粘合剂、涂料、油漆等建筑材料中所含有的有机溶剂挥发产生的有机废气。室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）等。其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等废气。 3. 噪声 项目施工噪声主要是建筑施工机械运转所带来的工作噪声，例如挖土机、钻机、电锯等产生的工作噪声。根据《噪声与振动控制工程手册》（马大猷主编，机械工业出版社，2002.9），项目施工过程中不同阶段的主要施工机械噪声源强见表24。 表5-2 各施工阶段主要噪声源状况 工程名称; 工程阶段; 名称; 单台设备噪声级dB（A）; 离声源的距离（m）; 数量（台）. 房屋建筑工程; 土石方工程; 挖掘机; 84; 5; 2. 推土机; 86; 5; 2. 装载机; 85.7; 5; 1. 基础工程; 打桩机; 80; 10; 1. 平地机; 85.7; 15; 2. 结构工程; 振捣器; 78; 15; 1. 搅拌泵车; 83; 8; 1. 电锯; 100; 1; 1. 起重机; 71.5; 15; 1. 装修工程; 砂轮锯; 240; 3; 1. 切割机; 88; 1; 1. 磨石机; 82.5; 1; 1. 4. 固体废弃物 项目施工期间产生的固体废弃物主要有：基础施工、装饰工程产生的建筑垃圾、弃土方，无危险废物产生。 本项目建筑面积约48772.5m2，参考《建筑垃圾的产生与循环利用管理》，每平方米建筑面积产生建筑垃圾约20~50kg/m2，根据本项目实际情况取20kg/m2。故本项目在建设期将产生约975.5t建筑垃圾，其主要成份为：废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属等等。建设单位应对建筑废料及时清理，合理处置，将其中有价值的部分外售，其余建筑废料经集中收集后施工单位应及时清运至建设部门指定建筑废渣专用堆放场。 根据项目设计方案，项目场地平整及基础开挖总挖方约3.4万m3，总填方2.6万m3，挖方中淤泥1.3万方，不能利用，由工作人员清运至湛江市指定的渣土消纳场，其余2.1万方利用于回填，尚需借方0.5万m3，根据设计，本项目不设取弃土场，建筑所需要的材料拟外购。 5.水土流失 项目施工期间将会对地表造成扰动，破坏地表植被，使土壤裸露，从而影响项目区的生态环境。 工程所在地属于广东省水土保持类型区中的沿海及珠江三角洲丘陵台地侵蚀区，多年平均降雨量为1660.4mm，水力侵蚀为主，并伴有台风的危害侵蚀。水土流失容许值为500t/km2a。对照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中水力侵蚀分级指标表，本工程区域属微度侵蚀区，土壤侵蚀模数为≤200t/ km2·a，根据现场勘查及结合项目实际情况，本次评价拟取值≤200t/ km2·a。本项目占地面积约68468.96平方米，项目施工期6个月，则项目施工期水土流失量约为10.27t。 二、营运期 （一）废水 （1）生产废水 根据工程分析，本项目生产废水主要为生产鱼明胶及胶原蛋白废水。 由于胶原蛋白是用鱼明胶为原料进行深度加工而成，因此生产废水类型一致，经类比湛江市同类型鱼明胶生产企业（根据《湛江千护宝生物有限公司年产6000吨水海产品及1300吨鱼明胶精加工项目》环境影响评价报告表）的废水量经验数据，鱼明胶的生产废水产污系数为7.2吨/吨-产品，即每吨鱼明胶、胶原蛋白产生的废水量为7.2t。 根据同类型企业的废水监测数据，鱼明胶废水中的污染物负荷分布为COD：3000mg/L，BOD5：1200mg/L，SS：1000mg/L，NH3-N：120 mg/L。 综合上述系数，由此计得本项目的生产废水及污染物产生量，详见下表。 表5-3 本项目的生产废水产污系数及污染物源强 产品类比; 项目; 废水量; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 鱼明胶、胶原蛋白 （4000t/a）; 产生浓度（mg/L）; 7.2t/t-产品; 3000; 1200; 1000; 120. 产生量（t/a）; 28800; 86.4; 34.55; 28.8; 3.45. （2）生活污水 本项目职工定员20人，均在厂内食宿。根据《广东省用水定额》（试行），厂区内食宿的员工生活用水系数取0.16m3/人·天，项目年生产天数为300天，计得本项目生活用水为3.2m3/d，合960t/a。生活污水排放系数按0.9计，则生活污水产生量为2.9m3/d，合870t/a。 生活污水的污染物主要为CODCr、BOD5、SS、NH3-N和动植物油。类别同类型项目，本项目生活污水污染物源强见下表。 表5-4 建设项目的水污染物排放情况一览表 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水 （870t/a）; 产生浓度（mg/L）; 250; 120; 200; 30. 产生量（t/a）; 0.22; 0.10; 0.17; 0.03. （3）污染物产排情况 综上可知，本项目生产废水和生活污水的废水量合计为29670t/a（98.9t/d）， 经处理达标后的本项目生产废水污染物排放情况，详见下表。 表5-5建设项目的水污染物排放情况一览表 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 生产废水(28800t/a); 产生量（t/a）; 86.4; 34.55; 28.8; 3.45. 生活污水(870t/a); 产生量（t/a）; 0.22; 0.10; 0.17; 0.03. 汇总（29670t/a）; 产生量（t/a）; 86.62; 34.65; 28.97; 3.48. 污水排放（29670t/a）; 排放浓度（mg/L）; 250; 120; 150; 30. 排放量（t/a）; 7.42; 3.564; 4.455; 0.89. 排放标准：广东省地方标准《水污染物排放限值》(D B44/26-2001)第二时段三级标准和雷州工业园污水处理厂进水水质标准较严值; ≤250; ≤120; ≤150; ≤30. （二）废气： 本项目废气污染源主要为锅炉废气、备用发电机尾气、厂区臭气和厨房油烟。 （1）锅炉废气 本项目使用两台10t/h天然气锅炉，锅炉燃烧废气通过共用1条30m高烟囱直接排放。天然气的主要成分是甲烷，即CH4，依CH4+2O2=CO2+2H2O可知：天然气燃烧后产生的气体绝大多数为CO2和水蒸气，以及极少量的SO2、NOx、烟尘等。因此，天然气锅炉燃烧运行时燃烧天然气会产生燃烧废气，废气中主要含有CO2及极少量的：SO2、NOx、颗粒物等，产生的废气中污染物浓度较低。根据建设单位提供数据，每台10t/h的天然气锅炉的天然气用气量约168万m3/a，本项目使用两台10t/h天然气锅炉，则天然气用量为336万m3/a。 按《第二次全国污染源普查系数手册》(试用版) “4430工业锅炉（热力生产和供应行业）”，以天然气原材料锅炉产排污系数进行计算，废气量为107753Nm3/万m3，SO2为0.02Skg/万m3（S为硫含量，一般工业燃料供气为二类气。根据《天然气》（GB17820-2018），二类气在过渡期后（即2020年12月31日后）质量要求为总硫（以硫计）≤100mg/m³，即 S=100），NOx为15.87kg/万m3（低氮燃烧-国内一般），颗粒物产生量参照《环境保护实数据手册》P73中的产污系数，颗粒物取1.2kg/万m3，整理计算如下： 表5-6 锅炉燃气废气产排情况一览表 锅炉; 原料; 项目; 颗粒物; SO2; NOx; 废气量. 天然气锅炉; 天然气（336万m3/a）; 产污系数; 1.2kg/万m3; 2.0kg/万m3; 15.87kg/万m3; 107753Nm3/万m3. 产生浓度; 11.13mg/m3; 18.56mg/m3; 147.22mg/m3; --. 产生量; 0.406t/a; 0.672t/a; 5.33t/a; 36205008Nm3/a. 排放浓度; 11.13mg/m3; 18.56mg/m3; 147.22mg/m3; --. 排放量; 0.406t/a; 0.672t/a; 5.33t/a; 36205008Nm3/a. 排放速率; 0.09kg/h; 0.14kg/h; 1.11kg/h; --. 由上表可知，本项目锅炉废气污染物通过共用1条高度为30m的烟囱高空排放，末端治理技术为直排，锅炉房内天然气锅炉产生的废气污染物：颗粒物、SO2、NOx排放浓度均满足广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表2规定的新建锅炉中燃气锅炉的大气污染物排放限值要求（颗粒物≤20mg/m3、SO2≤50mg/m3，NOx≤150mg/m3）。 （2）发电机尾气 项目设有1台备用柴油发电机，功率为200KW，采用含硫量低于0.2%的优质轻柴油作为燃料。备用发电机仅用于停电时应急使用，年使用时间不超过96h。 类比同类型200KW发电机的油耗量，得出本项目发电机额定负载油耗量为109L/h，额定负载排气量为97.9m3/min，由此计得本项目发电机的柴油使用量为10464L/a，即10.46m3/a，按0.83t/m3密度折合为年耗柴油约8.68t，产生的废气量为5.64×105m3/a。 根据《大气环境工程师实用手册》，本项目发电机燃烧1t柴油产生4kg SO2、3.36kg NOx和2.2kg烟尘，计算出发电机废气的主要污染物排放量和排放浓度，具体见下表。 表5-7 发电机燃油烟气污染负荷一览表 年耗柴油 8.68t 烟气量 5.64×105m3/a; 污染物; 计算系数 （kg/t油）; 产生量. 排放速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 年产生量（kg）. SO2; 4.00; 0.36; 61.56; 34.72. NOx; 3.36; 0.30; 51.71; 29.16. 烟尘; 2.2; 0.20; 33.86; 19.10. 由上表可见，本项目备用发电机所产生的污染物SO2、NOx和烟尘浓度均低于广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（SO2≤500mg/m3、烟尘≤120mg/m3、NOx≤120mg/m3）。 （3）臭气 根据工程分析，本项目产生臭气的污染源主要有生产车间和污水处理站。 ①生产车间 项目生产过程中，原料和废料在临时堆放、加工过程中将产生少量的臭气气体，主要来自原料中的蛋白质、氨基酸，它们会因微生物的活动（厌氧或好氧）而进行脱羧和脱氨作用，产生胺、含硫化学物（硫化氢为主）和氨。 ②污水处理站臭气 污水站在日常营运过程将会产生一定量的臭气，主要来自污水中的有机物质在厌氧或好氧条件下，因微生物消化作用产生的还原态有害气体，其主要污染因子为NH3和H2S。曝气池、污泥浓缩池及脱水机房、污泥堆场是其主要排放部位。臭气气体的逸出量受污水性质、处理工艺、污水中的溶解氧、污泥量、污泥堆存量、日照、气温、风速等众多因素影响。 （4）油烟废气 项目设置 1 个职工食堂，拟设置基准灶头 1 个，炉头产生的油烟量约为 2000m3/h，按厨房烹饪时间为每天 4 小时计，计算得油烟量为 8000m3/d。油烟废气的主要成分是动植物油遇热挥发、裂解的产物等，产生的浓度约为 13mg/m3，则油烟污染物产生量为 0.031t/a；经油烟装置处理后，油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型标准（油烟≤2mg/m3）年排放量为 0.006t/a。 处理后的油烟通过油烟道从所在建筑物屋顶排放。 （三）噪声 本项目在营运期产生的噪声主要为生产设备工作时的机械噪声，设备噪声值在75～85dB(A)之间。项目部分生产设备在正常工作状态下的噪声强度见下表。 表5-8 营运期项目设备噪声一览表 设备名称; 等效声级. 甩干机; ～80dB(A). 冷却塔; ～80dB(A). 抽排风机; ～75dB(A). 过滤机; ～85dB(A). 锅炉风机; ～85dB(A). （四）固废物 （1）生活垃圾 本项目职工定员20人，按照员工每人每天产生垃圾1.0kg，工作日以300d计算，则项目生活垃圾的产生量为6.0t/a。产生的生活垃圾定点袋装收集后由当地环卫部门清运处理。 （2）包装废物 建设单位对产品包装过程中，会产生少量包装废物，包括废包装箱、袋等，产生量约20t/a。建设单位将这部废品外售给回收商处理。 （3）废活性炭 项目车间臭气处理系统中，将产生废活性炭，产生量约20t/a，废活性炭属《国家危险废品名录（2021年本）》“HW49 其他废物”，危废代码900-039-49，建设单位必须委托有资质的单位定期清运处理。 （4）污水站干化污泥 本项目拟配套建造污水处理站一座，按照企业废水产生量进行计算，根据类比《湛江千护宝生物有限公司年产6000吨水海产品及1300吨鱼明胶精加工项目》，其污水站干化污泥的产生量约为120t/a，定期交由有资质的单位回收处理。 综上，本项目营运期固体废物产生情况见下表。 表5-9 营运期固体废物产生情况 序号; 固废来源; 固废产生量（t/a）; 处理方法. 1; 生活垃圾; 6.0; 交由环卫部门统一处理. 2; 包装废物; 20; 外售给回收商处理. 3; 废活性炭; 20; 委托有资质的单位定期清运处理. 4; 污水站干化污泥; 100; 定期交由有资质的单位回收处理.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量（单位） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 施工扬尘 | 短时间、无组织少量产生 |  | 少量 |  |  |
|  |  |  | 燃油废气 | 间断性无组织排放 |  | 少量 |  |  |
|  |  |  | 汽车尾气 | 无组织少量产生 |  | 少量 |  |  |
|  |  |  | 装修废气 | 无组织少量产生 |  | 少量 |  |  |
|  | 营运期 | 运输车辆 | 无组织粉尘 | 少量 |  | 少量 |  |  |
|  |  | 燃气锅炉 | SO2 | 18.56mg/m3 | 0.672t/a | 18.56mg/m3 |  | 0.672t/a |
|  |  |  | 烟尘 | 11.13mg/m3 | 0.403t/a | 11.13mg/m3 |  | 0.403t/a |
|  |  |  | NOx | 147.22mg/m3 | 5.33t/a | 147.22mg/m3 |  | 5.33t/a |
|  |  | 柴油发电机 | SO2 | 61.56mg/m3 | 34.72kg/a | 61.56mg/m3 |  | 34.72kg/a |
|  |  |  | NOx | 51.71mg/m3 | 29.16kg/a | 51.71mg/m3 |  | 29.16kg/a |
|  |  |  | 烟尘 | 33.86mg/m3 | 19.10kg/a | 33.86mg/m3 |  | 19.10kg/a |
|  |  | 臭气 | NH3和H2S | 少量 |  | 少量 |  |  |
|  |  | 厨房 | 油烟 | 0.0106t/a |  | 0.00212t/a |  |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水17816.4t | 石油类 | 10mg/L，0.18t |  | 不外排，综合利用 |  |  |
|  |  |  | SS | 600mg/L，10.7t |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 生产废水、 生活污水汇总（29670t/a） | CODCr | 86.62t/a |  | 250mg/L | 7.42t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 34.65t/a |  | 120mg/L | 3.564t/a |  |
|  |  |  | SS | 28.97t/a |  | 150mg/L | 4.455t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 3.48t/a |  | 30mg/L | 0.89t/a |  |
| 固体 废物 | 施工期 | 一般固废 | 建筑垃圾 | 975.5t |  | 清运至建设部门指定建筑废渣专用堆放场 |  |  |
|  |  |  | 弃土方 | 1.3万m3 |  | 清运至湛江市指定的渣土消纳场 |  |  |
|  | 营运期 | 一般固废 | 包装废物 | 20t/a |  | 外售给回收商处理 |  |  |
|  |  | 危险废物 | 废活性炭 | 20t/a |  | 委托有资质单位清运处理 0 |  |  |
|  |  |  | 污水站干化污泥 | 120t/a |  |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 15t/a |  | 0 |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械、往来车辆产生的噪声源强：78-100dB（A） |  |  |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 塑化机组、吹塑机、搅拌机、空压机、印刷机等机械工作时产生的噪声源强：70~90dB（A） |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目建设地点位于雷州市沈塘镇雷州工业园区。项目周边多为道路、村庄及企业等，500m范围内无风景名胜区及文化遗产等特殊保护目标，项目建设对生态环境影响较小。营运过程采取相应的环保措施，不会对生态环境造成影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析: 一、大气环境影响分析 工程施工期间产生的废气，主要是地基挖掘和回填、物料运输、临时堆放等施工过程中产生的扬尘和装修废气。此外，施工车辆燃油产生的NOx、CO及HC等污染物也会对大气环境产生影响。 1、 施工扬尘 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块的周围，扬尘的影响主要表现为空气中的总悬浮颗粒物浓度增大，尤其在天气干燥、风力较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，根据当地气候条件，每年的春、秋季节风力较大，所以在施工期间不可避免的会对周围环境产生一定的影响。 为严格控制本项目施工期间扬尘对环境敏感点及周围环境的不利影响，评价建议采取以下防尘措施： （1）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 （2）围挡、围栏及防溢座的设置在项目边界四周应设置高度2.5m以上的围挡或围栏；围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 （3）土方工程防尘措施 土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （4）建筑材料的防尘管理措施 施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，堆料场设于远离敏感点的位置。应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙或采用防尘布苫盖等措施。 （5）建筑垃圾的防尘管理措施 施工工程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂或定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 （6）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。 （7）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，运输水泥的车辆必须使用专用的散装水泥罐车。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。 （8）物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施。 （9）应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督，负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 采取以上措施后，施工期扬尘对周围环境影响不大。 2、汽车尾气和施机械废气 施工期施工车辆和施工机械排放的尾气中含有NO2、NOX、CO、烃类等污染物，此类污染物数量不大，且表现为间歇性排放特征，对环境影响较小并且是暂时的。建议施工车辆和施工机械使用优质柴油，使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，加强设备、车辆的维护保养，使机械设备保持良好的工作状态，以减轻环境空气的污染。 综上所述，本项目施工期机械废气和扬尘对周围环境影响不大。 3. 装修废气 建筑物装修过程中产生的挥发性有机废气会造成室内环境污染。为减轻或避免造成室内空气污染，建设单位采取以下措施：①采用优质的建筑材料，符合《天然石材产品放射性防护分类控制标准》；②装修中采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，这是降低造成室内污染的根本；③项目建成后不宜立即投入使用，至少要通风换气30天左右；④提醒工作人员保持室内的空气流通，或选用确有效果的室内空气净化器和空气净化装置，可有效清除室内的有害气体。 综上所述，项目施工期废气污染物对周围环境的影响较小。 二、水环境影响分析 在项目施工期间，由于混凝土调制、建筑安装等工程的实施，将会带来一定的施工废水。 施工废水主要包括开挖、钻孔产生的泥浆水和各种施工机械设备运转的冷却、洗涤用水以及施工现场的清洗废水等。该废水中虽无大量有毒有害污染物质，但可能会含有较多的泥土、砂石和一定的地表油污和化学物品。建议对施工废水建设沉淀池进行处理，处理后的废水回用于施工场地洒水抑尘，不外排。 施工期废水每天产生量约为98.98m3，项目每天施工约8h，则废水产生量约为12.4m3/ h，废水按停留2h，有效容积按0.8计算，计算得出沉淀池容积为31m3，考虑雨天时会产生含泥雨水，建设单位须在施工场地进出口处建设规格大于40m3的三级沉淀池，将施工期产生的生产废水处理后，用于场地内的洒水降尘及回用于设备的清洗，由于清洗废水及含泥雨水污染物类型较少且降尘、设备清洗对回用水质的要求不高，故废水经沉淀后回用是可行的。 经采取以上措施，项目施工期废水不会对区域水环境产生影响。 三、噪声对环境的影响分析 1. 施工噪声影响分析 （1）预测模式 工程施工机械噪声主要属中低频噪声，噪声源均在地面产生，可只考虑扩散衰减，将声源看成半自由空间，若在距离声源r0处的声压级为L0时，则在距r米处的噪声为： Lpi=L0-20lg() 式中：Lpi—— 距离声源r米处的声压级， dB(A); L0—— 离声源距离r0米处的声压级， dB(A)； r—— 离声源的距离，米； r0—— 参考位置，米； 多个噪声源叠加后的总声压级，按下式计算： Lpt=10lg() 式中：n––声源总数； Lpt––对于某点总的声压级。 （2）预测结果与评价 施工期在不同的施工阶段所使用的施工机械不同，根据本项目的建设特征，将本项目施工过程分为四个阶段，即土石方阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段等四个阶段。 2. 项目施工场界处噪声预测结果 为评价本项目施工时产生的最不利噪声影响，本评价假定项目各施工阶段所有施工设备同时运作，所有设备集中在一个工作面上，其中房屋建筑工程工作面距用地红线约30m，市政道路建设工程工作面具用地红线约5m。根据表19不同施工阶段各种机械设备组合作业情况，在未采取措施情况下，项目房屋建筑工程的施工噪声在项目施工场界处预测结果见表7-1。 表7-1 施工机械噪声在项目施工场界的噪声贡献值预测结果单位：dB（A） 预测位置; 类别; 土石方阶段; 基础阶段; 结构阶段; 装修阶段. 项目边界外1m处; 贡献值; 80.2; 88.5; 77.2; 67.2. 标准限值; 昼间70，夜间55. 由表7-1可知，在项目房屋建筑工程施工的不同阶段，如果不采取任何噪声控制措施，各阶段多台设备同时工作的情况下，除了装修阶段项目场界噪声能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的昼间噪声标准限值要求外，其它施工阶段中施工场界噪声均不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 为了降低施工噪声对周围环境的影响，建设单位应采取以下降噪措施： 在施工期间，一定要严格控制和管理产生噪声的设备使用时间，高噪声机械及设备严禁在夜间使用，同时要选择放置设备的地点和位置，把施工期的噪声影响减至最少。 （1）施工机械尽量选用低噪声设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。 （2）对施工场地进行统一规划，合理布局。根据项目特点，塔吊、混凝土泵等固定施工机械应尽量布置施工场地北侧，远离周边的生产企业。 （3）车辆进出施工场地时严禁鸣笛、严禁乱扔钢筋、模板、钢管架等。 （4) 施工前先修建围墙，既可有效防止扬尘飞逸，又可起到一定的隔声效果。 （5）施工单位要加强与施工点周围单位的沟通和联系，做好受影响群众的思想工作，提高广大群众的认识，争取群众的理解和支持。 （6）施工单位要加强对职工的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。 采取上述措施后能有效的减小施工噪声对周围环境的影响。另外，项目施工期噪声对环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失。 四、固废影响分析 施工期固体废物主要是建筑垃圾、弃土方。 根据工程计算，本项目产生建设期将产生约975.5t建筑垃圾及1.3万m3其土方，本项目施工建筑垃圾尽量回收有用材料作为填方使用，不能回收的建筑垃圾和弃土方经集中收集后施工单位应及时清运至建设部门指定建筑废渣专用堆放场。 弃土在堆放和运输过程中，如不妥善处置，则会阻碍交通，污染环境。清运车辆行走道路，不但会给沿线地区增加车流量，造成交通堵塞，尘土的撒漏也对给环境卫生带来危害。开挖弃土如果无组织堆放、倒弃，如遇暴雨冲刷，则会造成水土流失。在靠近河涌地段，泥浆水直接排入河涌，增加河水的含沙量，造成河床淤积。同时泥浆水还夹带施工场地的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染。 五、施工期生态及水土流失影响分析 项目所在地原先的建筑主要为空地，生态系统结构较为简单，地面植物以热带杂草为主，没有大面积林地植被，无珍稀动植物。本项目施工期间会对施工区域和城市生态景观造成短期破坏，如建筑材料堆放中的临时占地，基础工程中挖、填土方作业带来的水土流失等。根据工程分析，施工期可能造成的水土流失量为10.27t，因此，施工期间必须采取严格的防治措施以减少水土流失，如尽量缩短土地裸露时间，加快工程项目建设，开挖后地面应压实，周围开挖截水沟等。 防治措施： 1、必须做好水土保持各项措施，并且抓紧以工程措施为主，防止水土流失。 2、开挖后多余的土石方应及时运至指定的堆放场，建筑材料堆放应设蓬盖和围栏，防止雨水冲刷，造成水土流失； 3、建设后期迅速开展植树绿化，按要求种植行道树、隔离林带，防止水土流失； 4、尽量缩短施工期，减少土地裸露时间； 5、加强施工管理，落实施工责任制，监督水保工程，按质按量及时完成，使水土流失减少到最低限度。 6、在开发建设过程中对可利用的表土进行剥离，剥离的表土应当单独收集和存放，存放过程中应做好编织土袋临时拦挡及彩布条苫盖等防护措施，符合条件的应当优先用于土地复垦。 通过采取上述生态环境措施，可最大程度的降低项目建设对生态环境的影响和破坏。 二、营运期环境影响分析： （一）水环境影响分析 本项目生产废水和生活污水的废水量合计为29670t/a（98.9t/d）。 根据项目所在地区的排水规划，本项目外排废水经预处理达标后，经雷州工业园区的共有排污管道进入雷州工业园区污水处理厂进行处理。 项目外排废水经预处理达标后，经雷州工业园区的共有排污管道进入雷州工业园区污水处理厂进行处理是可行的，尾水经处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(D B44/26-2001)第二时段三级标准和雷州工业园污水处理厂进水水质标准较严值后排放，不会对项目附近的水环境造成不良的影响。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），判定本项目的评级等级。 表7-3 水污染影响建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W小于6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目生产废水和生活污水主要污染物为 CODCr、BOD5、SS、氨氮，经化粪池处理达标后经市政管网排入雷州工业园区污水处理厂处理。因此，本项目评价等级为三级 B。 - 污染物处理设施可行性分析 根据业主提供资料，本项目的生产废水及生活污水统一排入本项目的污水处理站进行处理，污水处理站采用A/O工艺处理，处理能力为2500m3/d，能满足本项目废水排放量，出水按照广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和雷州工业园污水处理厂进水水质标准较严值进行设计，废水处理达标后排入雷州工业园区污水处理厂进行深度处理，对地表水环境影响不大。 （2）A/O工艺原理 厌氧-好氧活性污泥法(Anoxic/Oxic，简称A/O)是由厌氧和好氧两部分反应组成的污水生物处理工艺。污水进入厌氧池后，与回流污泥混合。活性污泥中的聚磷菌在这一过程中大量吸收污水中的BOD，并将污泥中的磷以正磷酸盐的形式释放到混合液中。混合液进入好氧池后，有机物被氧化分解，同时聚磷菌大量吸收混合液中的正磷酸盐到污泥中。由于聚磷菌在好氧条件下吸收的磷多于厌氧条件下释放的磷，因此，污水经过“厌氧-好氧”的交替作用和二沉池的污泥分离作用，最终达到除磷的目的。 （二）大气环境影响分析 本项目废气污染源主要为锅炉废气、发电机尾气、厂区臭气和厨房油烟。 1、根据项目工艺分析，项目运营期的燃气锅炉废气中的颗粒物排放浓度、SO2排放浓度、NOx排放浓度达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表2规定的新建锅炉中燃气锅炉大气污染物排放限值要求（颗粒物≤20mg/m3、SO2≤50mg/m3，NOx≤150mg/m3）。 本项目通过排气筒排放的颗粒物为0.09kg/h，SO2为0.14kg/h，NOx为1.11kg/h，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择推荐模式中的AERSCREEN估算模式分别计算每一种污染物的最大地面质量浓度占标率。 表7-4 评价因子和评价标准表 评价因子; 评价时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. TSP; 24h均; 300; （GB3095-2012）二级标准及2018年修改单. SO2; 1h平均; 500. NOx; 1h平均; 250. 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 37.7 出现时间：1994年5月2日. 最低环境温度/℃; 3.8 出现时间：1996年2月21日. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 82%. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线/km; /. 岸线方向/°; /. 本报告选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算项目排放的颗粒物、SO2、NOx在简单平坦地形、全气象组合情况条件下的最大影响程度和最远影响范围，计算参数及结果汇总见下表7-6、7、8。 表7-6 污染点源参数表（有组织） 编号; 排放源; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m3/h）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物; 排放速率/（kg/h）. 1; 燃气锅炉; 33; 30; 0.53; 7543; 110; 4800; 正常; TSP; 0.09. SO2; 0.14. NOx; 1.11. 表7-7 本项目污染物估算模式下Pi的计算结果 污染源; 污染物; 最大落地浓度（mg/m3）; 质量标准（mg/m3）; 最大地面浓度占标率（%）; 评价等级. 燃气锅炉废气; TSP; 0.001740; 0.9; 0.1933; 二级. SO2; 0.002707; 0.5; 0.5414; 二级. NOx; 0.02146; 0.25; 8.5845; 二级. 本项目Pmax最大值出现为点源排放的NOx，Pmax值为8.5845%，Cmax为0.02146mg/m3，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，项目大气环境评价等级为二级，只对污染物排放量进行核算。因此本报告不再进行进一步预测与评价。 表7-8 本次项目有组织排放量核算表 排放口; 污染物; 核算排放浓度; 核算排放速率; 核算排放量. 燃气锅炉废气; TSP; 11.13mg/m³; 0.09kg/h; 0.406t/a. SO2; 18.56mg/m³; 0.14kg/h; 0.672t/a. NOx; 147.22mg/m³; 1.11kg/h; 5.33t/a. 由上表可知，新建2台燃气锅炉产生的废气污染物颗粒物、SO2、NOx通过共用1条高30m烟囱高空排放， 达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表2规定的新建锅炉中燃气锅炉大气污染物排放限值（颗粒物≤20mg/m3、SO2≤50mg/m3，NOx≤150mg/m3），对周围大气环境不造成明显影响。 2、项目设有1台200KW的备用柴油发电机，采用含硫量低于0.2%的优质轻柴油作为燃料，仅用于停电时应急使用，年使用时间不超过96h。经计算，SO2、NO2和烟尘浓度均低于广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，对周围环境影响较小。 3、对于厂区臭气（生产车间和污水处理站），建设单位将采取在生产车间和污水处理站等产生恶臭气体的车间设计集气罩收集，由活性炭吸附装置处理经15m高排气筒排放的措施，并做到：①原料废渣和污水处理站污泥要及时清运，减少堆存量及堆放时间；②加强厂区绿化，降低恶臭污染。利用植物具有一定吸收有害气体，减轻恶臭污染的作用，选择抗污染能力强、吸收有害气体能力强的树种，如槐树、泡桐等，并在恶臭排放源附近适当增加树木栽植密度，也可达到减轻恶臭污染的目的；③在易产生臭气的池子（如厌氧池）上面加盖，减少废气的排放量等措施的前提下，可确保厂界周边臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准限值要求。 4、厨房油烟废气 职工饭堂炒菜时产生大量的含油烟雾、细小的油滴以及刺激性气味，若不处理， 会对周围环境产生不良影响，建设单位拟对该废气进行治理：厨房油烟经过烟罩收集后，通过高效除油装置处理后，采用内置烟道排放，外排油烟浓度符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，即油烟浓度≤2mg/m3，对周围大气环境影响较小。经过以上措施治理后，本项目的外排废气不会对周围大气环境造成明显影响。 由此可知，本项目产生的大气污染物对周围环境影响很小。 三、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A确定本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目。据调查，本项目不在地下水饮用水源保护区范围内，属于不敏感环境影响区域，Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价。 四、噪声环境影响分析 本项目的噪声源主要来自各种机械设备等，噪声源强在70~90dB（A）。 本项目厂界噪声预测： ①源强分析 多个噪声源叠加后的总声压级，按下式计算： 式中：n ——声源总数； L总Aeq ——为对于某点的总声压级。 根据上述公式，考虑多台设备同时运行，厂房内叠加噪声可达到84.05dB(A)。 ②预测模式及参数确定 点源对预测点的声级Lp可按下式计算： Lp=Lp0−20logrr0-△L 式中：--距声源r 米处的施工噪声预测值dB（A）； --距声源 米处的参考声级dB（A）。 r—预测点与点声源之间的距离，m； ro—与点声源之间的距离，m； △L—附加衰减常数。 在实测中取得，△L为衰减值，指空气、障碍物和植物等对声吸收、阻挡和反射所引起的衰减，因项目设备多安装在厂房内，本次评价拟取值为10dB（A）。 ③预测计算结果 本评价将该生产车间噪声当作点源噪声进行预测，该点源噪声距离东、南、西、北侧厂界分别约为15m、5m、4m、5m，其预测结果见表7-9。 表7-9 噪声预测结果 生产车间噪声源强 84.05dB(A); 昼间声压级dB(A). 贡献值; 昼间标准值. 厂界东北侧1m处; 50.5; 65. 厂界东南侧1m处; 60.1; 65. 厂界西南侧1m处; 62.0; 65. 厂界西北侧1m处; 60.1; 65. 根据预测结果可知，在距离衰减及墙体阻隔的作用下，项目四周厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准。为了进一步减少项目噪声对周围环境的影响。建议建设单位需落实的噪声防治措施如下： （1）优先选用低噪声设备，从而从声源上降低设备本身的噪声； （2）对高噪声设备进行隔音处理，安装时应设置好基础减振器，厂房墙体及门、窗等应采用隔声、减振材料； （3）各生产设备应合理布局，机加工车间应设置在远离敏感点； （4）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 五、固体废物环境影响分析 本项目固废主要为员工办公生活垃圾，包装废物，废活性炭及污水站干化污泥。 （1）生活垃圾 - 员工生活垃圾存储于指定的垃圾桶内，交由环卫部门统一收集处理。 （2）一般工业固废 本项目一般工业固废主要为废包材，纸类及废包材全部外售废品回收站进行回收利用。上述处置过程对外环境基本不会产生影响。 - （3）危险废物 项目危险废物主要包括废活性炭，污泥。 本项目设置危废暂存间，各类危险废物均由专用容器收集并按危险废物名录分类管理，定期由有资质的单位清运处理。危险废物暂存应满足如下要求： ① 应按危险废物类别分别采用符合标准的容器贮存，加上标签，由专人负责管理。 ② 危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001) 要求， 按规范进行防渗漏处理，设置明显的专用标志，禁止混入不相容的危险废物。 ③ 在交由有资质的危废处置单位清运处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移五联单，并由双方单位保留备查。 ④ 收运车应采用密闭运输方式，防止外泄。 ⑤ 危险废物暂存间应具有防雨淋、防风、防渗和防腐措施，并由专人管理， 按 GB15562.2 的规定设置警示标志。危险废物暂存间周围应设置围墙或其他防护栅栏；应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物暂存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 企业在危险废物暂存过程中加强管理，并按以上危险废物临时储存要求实施， 各危险废物均可得到妥善处置，对环境影响大大降低，上述措施是可行的。 综上所诉，只要建设单位落实好固废处置方法，本项目固废对周围环境影响不大。 - 六、土壤分析 本项目不在《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A：“土壤环境影响评价项目类别”当中，因此无需开展土壤环境影响评价工作。 七、环境风险 （1）风险调查 本项目锅炉以天然气为燃料。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018） 内容，对项目涉及的物质进行风险识别，本项目主要考虑的环境风险主要为天然气泄漏、火灾及爆炸。面粉粉尘在一定浓度下会爆炸；在运输、储存、使用和管理过程中具有一定的环境风险。 本项目风险物质的危险特性见表7-10。 表7-10 天然气的理化性质及危险特性一览表 标识; 英文名; Natural Gas; 分子式; /; 分子量; /. 别 名; /; UN 号; 1971. 危险货物编号; 21007; CAS 号; 8006-14-2. 理化性质; 外观与性状; 无色无臭气体. 熔点℃; /; 相对密度(空气=1); 0.55. 沸点℃; -161.5; 临界温度℃; -82.6. 相对密度（水=1）; 0.415; 临界压力 MPa; 4.62. 饱和蒸汽压 KPa; /; 燃烧热 KJ/mol; 803. 最小引燃能量 mJ; /. 溶解性; 微溶于水，溶于乙醇、乙醚. 毒性 与危害; 接触限值; /. 侵入途径; 吸入. 健康危害; 天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体， 高浓度时因缺氧而引起窒息。空气中甲烷浓度达到 25%～30%时，出现头昏、呼吸加速、运动失调. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 闪点℃; 不低于 55. 引燃温度℃; 537; 爆炸极限%; 上限 15，下限 5.3. 危险特性; 蒸气能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与 五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接 触剧烈反应。. 燃烧分解产物; 一氧化碳、二氧化碳和水. 稳定性; 稳定. 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 强氧化剂、卤素. 灭火方法; 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉灭火. （2）风险潜势初判及风险评价等级 根据建设项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q，在不同厂区的同种物质， 按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按如下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn≥1 式中：q1，q2，qn……每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，Qn……与各种物质相对于的生产场所或贮存区的临界量（t）。当 Q<1 时，项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，按 Q 值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目未设天然气存储设施，天然气仅存在管道内，两阀室间的天然气管长约 50m， 最大管径 160mm，压力按最高 0.4MPa 计，其最大存在量结果如下：最大存在量（t）= 管道容量（Nm3）×气体密度（kg/Nm3）/1000 = （0.4×（π×（0.160/2）2×50）/0.1）×0.55/1000= 0.00221t。 表7-11 本项目危险物质最大储存量、临界量一览表 序号; 物质名称; 危险类别; 最大储存量 q（t）; 临界量 Q（t）; 临界量比 q/Q. 1; 甲烷; 易燃气态物质; 0.00221; 10; 0.000221. 注：q/Q=0.000221<1,环境风险潜势为Ⅰ 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级划分见表7-12。 表7-12 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ+、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据以上分析，项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （3）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评价使用技术和方法》规定，风险评价首先要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别。项目的天然气具有易燃的特性，通过管道运输。 （4）风险分析 本项目可能发生的环境风险事故主要为天然气泄漏、火灾及爆炸；面粉粉尘在一定浓度下会爆炸。天然气属于易燃气体遇明火等可能发生火灾、爆炸影响，从而对大气环境和人身安全造成一定的影响。 （5）环境风险防范措施 ①严格执行相关法律、法规 由于本项目使用天然气属易燃品，因此在设计、施工、生产、经营等各方面必须严格执行有关法律、法规。具体如《危险化学品安全管理条例》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品安全监督管理办法》等。 ②贮存过程的消防管理措施 对各种原辅材料应该按有关消防规范分类贮存，以降低事故发生。易燃物贮存区要形成相对独立区，并在周围设防火墙，隔离带、储存区内应有“禁止吸烟和使用明火”的告示牌。存储区应远离频繁出入处和紧急出口。 ③其它防范措施 保证场区安全疏散、室内设施等达到配置要求。 ④建立健全安全环境管理制度 要坚持“预防为主”的方针，防患于未然，操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。 建立健全健康/安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强车间的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。 锅炉房、厂房、仓库内严禁烟火、严禁闲杂人员出入逗留。严禁携带危险品进入上述区域内。 严格明火管理，严禁吸烟动火。消除电气火花。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。 消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备消防器材和消防设施；标示明确，使用方便。 项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。出现火灾时应及时将可燃物品搬离，远离火源。 加强消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对库房等可能出现的火灾事故进行消防演练。 （6）风险评价分析小结 建设项目风险事故主要为天然气泄漏、火灾及爆炸。风险物质 Q＜1。 建设项目通过制定风险防范措施，落实防火措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。因此，建设项目同落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以接受的。 建设项目环境风险简单分析内容可见下表： 表7-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 广东威希德科技有限公司年产2000吨鱼皮明胶、2000吨鱼胶原蛋白、海洋科技项目. 建设地点; 雷州市沈塘镇雷州工业园区A区03-03-13A地块. 地理坐标; E110.108445°、N20.996364°. 主要危险物质及分布; 天然气、锅炉房、危废储存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目可能发生的环境风险事故主要为天然气泄漏、天然气属于易燃气体遇明火等可能发生火灾、爆炸影响，从而对大气环境和人身安全造成一定的影响。粉尘浓度达到一定条 件下发生爆炸，引发粉尘泄露，导致人员伤亡和财产损失。. 风险防范措施要求; a.完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 b.落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 c.要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 d.企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 e.企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施 f.做好总图布置和建筑物安全防范措施。 g.准备各项应急救援物资。 h.仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目的环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析，周围村庄和居民较少，环境敏感性一般，环境风险事故影响较小，项目的事故风险值低于行业风险统计值，表明本项目风险水平是可以接受的。在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险可防可控，项目建设是可行的。尽管最大可信事故概率极小，发生危害也不大，但要从各方面积极采取防护措施，确保安全。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。. 综上分析可见，项目所涉及的物质不构成重大危险源，建设单位通过采取相应的风险防范措施，能将项目运行过程中的风险降低到可以接受的范围，确保对周边环境影响不大。 八、环境管理及监测计划 为保证工程的社会经济效益与环境效益相协调，实现可持续发展的目标，加强对工程营运期的环境管理工作，由建设单位安排专人负责工程日常的环境管理工作，配合环境保护行政主管部门做好工程设计阶段、建设期和营运期的环保工作。其主要工作职责如下： (1)执行国家及地方的环保方针、政策和有关法律、法规，协助制定与实施环境保护规划，配合有关部门审查落实工程设计中的环保设计内容及工程环保设施的竣工验收； (2)监督检查环保设施落实和运行情况； (3)做好环境统计，建立工程环境质量监测、污染源调查和监测档案，并定期向当地环境保护行政主管部门报告； (4)根据环保部门提出的环境质量要求，制定工程环境管理条例，对因工程引发或增加的环境污染进行严格控制，并提出改善环境质量的措施和计划。 环境监测制度是为环境管理服务的一项重要制度，通过环境监测，及时了解企业的环境状况，不断完善，改进防治措施，不断适应环境保护发展的要求，是实现企业环境管理定量化、规范化的重要举措。建立一套完善的行之有效的环境管理与监测制度是企业环境保护工作的重要组织部分。本项目主要污染物为有机废气、废水以及噪声，为检查落实国家和地方各项环保法规、标准的执行情况，应制定以下监测计划： 表7-14 环境监测计划 监测 对象; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂界; NH3和H2S; 1 次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新改扩建二级标准. 锅炉房排气筒; SO2、NOx、颗粒物; 1 次/年; 广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）新建燃气锅炉大气污染物排 放浓度限值. 废水; 生活污水、生产废水; pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N; 1 次/季度; 广东省地方标准《水污染物排放限值》(D B44/26-2001)第二时段三级标准和雷州工业园污水处理厂进水水质标准较严值. 噪声; 厂界; 昼间、夜间等效连续A 声级Leq （dB（A））; 1 次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3 、4类标准. 九、项目竣工环保验收一览表 本项目项目竣工环保验收验收内容见表7-15。 表7-15 项目竣工环保验收一览表 序号; 验收类别; 验收的环保措施; 监控指标与标准要求; 验收标准; 采样口. 1; 废水; 生产废水、生活污水经预处理后进入项目污水处理站，污水处理站采用A/O工艺处理，设计处理能力为2500m3/d; CODCr≤250mg/L；BOD5≤120mg/L；SS≤150mg/L；NH3-N≤30mg/L；; 广东省地方标准《水污染物排放限值》(D B44/26-2001)第二时段三级标准和雷州工业园污水处理厂进水水质标准较严值; 污水站出水口. 2; 废气; 锅炉尾气经1根30m高烟囱排放。; 烟囱高度≥30m；SO2≤500mg/m3；NOx≤400mg/m3；颗粒物≤120mg/m3；; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表2规定的新建锅炉中燃气锅炉大气污染物排放限值要求; 烟囱. 发电机尾气; SO2≤500mg/m3；NOx≤120mg/m3；颗粒物≤120mg/m3；; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准; 排气筒. 厨房油烟：油烟净化装置; 排气筒高度≥15m；油烟≤2.0mg/m3; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）; 排气筒. 车间臭气：活性炭装置吸附后15m高排气筒 污水站臭气：封闭加盖、边界绿化; 排气筒高度≥15m 臭气≤30（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准限值; 排气筒 /厂界. 3; 噪声; 隔声、消声、减震等; ①西南厂界：昼间：≤70dB(A)、夜间：≤55dB(A)； ②其他厂界：昼间：≤60dB(A)、夜间：≤50dB(A)；; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准; 厂区边界. 4; 固体废物; 生活垃圾、废包装物和危险废物处理措施; ①生活垃圾交环卫部门统一处理。 ②包装废物外售给回收商处理； ③废活性炭、污水站干化污泥委托有资质的单位定期清运处理; 委外处理的相关协议、合同等证明文件; —.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预防治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工 期 | 施工扬尘 机械尾气 | 施工扬尘 | 采取避开大风情况进行产生扬尘的施工作业、场地内适时洒水防尘、设置围挡遮挡和防护网、禁止高空抛物、场地出入口设置运输车辆清洗池等措施 | 对周围环境影响较小 |
|  |  |  | 运输车辆及施工机械排放的废气 | 加强维修养护、合理布局施工场地，减少施工机械和设备空闲运转，合理安排车辆运输路线及时间，加强施工人员环保教育 |  |
|  |  |  | 装修废气 | 采用优质的建筑材料，通风换气 |  |
|  | 运营期 | 燃气锅炉尾气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 经收集后沿 15m 高排气筒高空排放。 | 达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019） 表 2 新建锅炉大气污染物排 放浓度限值 |
|  |  | 发电机尾气 | SO2、烟尘、NOx | 15m高排气筒达标直排 | 广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 |
|  |  | 污水站臭气 | NH3和H2S | 集气罩收集，活性炭吸附，及时清运、加强绿化、加盖遮挡 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准限值要求 |
|  |  | 厨房油烟 | 油烟 | 油烟净化器+油烟道引至顶楼排放 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型餐饮业要求（最高允许排放浓度为 2.0mg/m3） |
| 水 污 染 物 | 施工 期 | 泥浆水、冲洗废水 | SS、石油类 | 设置沉淀池处理后循环使用，不外排 | 对周围环境影响较小 |
|  | 运营期 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS NH3-N | 外排废水经预处理达标后，经雷州工业园区的共有排污管道进入雷州工业园区污水处理厂进行处理。 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
|  |  | 生产废水 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 施工 期 | 施工场地 | 建筑垃圾、弃土方 | 定点堆放、集中处理，及时清运至指定的堆场 | 不会对环境造成明显影响 |
|  | 运营期 | 营运期固废 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一处理 | 采取相应措施后，可实现安全处置，对项目所在地环境无不良影响。 |
|  |  |  | 包装废物 | 外售给回收商处理 |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 委托有资质单位清运处理 |  |
|  |  |  | 污水站干化污泥 | 定期交由有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 施工 期 | 施工期 | 施工机械及材料运输交通噪 声 | 控制施工时间、避免高噪声设备集中作业，加强管理 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 设备 | 噪声 | 合理布局、消声、减振、隔声，加强绿化等。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3、4类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 加强“三废”治理的同时，充分利用厂房内、周围空地绿化、种植花草等，则既可美化环境，又可起到除尘降噪的作用。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、项目概况 广东威希德科技有限公司选址于广东省雷州市沈塘镇雷州工业园区A区03-03-13A地块建设“广东威希德科技有限公司年产2000吨鱼皮明胶、2000吨鱼胶原蛋白、海洋科技项目”。本项目占地面积为68468.96m2，总建筑面积48772.5m2，总投资19404万元，总产能为年产2000吨鱼皮明胶、2000吨鱼胶原蛋白。 二、建设项目所在区域环境质量现状 （1）通明河的水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （2）大气环境评价区内各项指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，环境空气质量良好。 （3）噪声环境监测表明，项目现状的东北边界的昼夜噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，东南、西南和西北边界的昼夜噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，本项目所在区域声环境质量较好。 三、项目施工期环境影响评价结论 本项目在施工期间产生的污染物会对周围环境产生一定的影响，特别是机械噪声和扬尘较为明显。因此，本项目在建设期间污染防范必须引起建设单位和施工单位的高度重视，应严格按照有关管理部门的规定和本报告表中的要求，切实做好施工期间各种污染影响的防范工作，使其对环境影响减至最低程度。只要制定合理的施工计划和进行文明施工，并采取一定的防治措施，施工活动对当地的环境影响不大。另外，一旦施工活动结束，影响随即消失。 四、项目营运期环境影响评价结论 （1）水环境影响评价结论 项目外排废水经预处理达标后，经雷州工业园区的共有排污管道进入雷州工业园区污水处理厂进行处理是可行的，尾水经处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(D B44/26-2001)第二时段三级标准和雷州工业园污水处理厂进水水质标准较严值后排放，不会对项目附近的水环境造成不良的影响。 （2）大气环境影响分析结论 本项目废气污染源主要为锅炉废气、发电机尾气、厂区臭气和厨房油烟。 项目锅炉尾气经30m高烟囱排放后，其排放浓度能达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表2规定的新建锅炉中燃气锅炉大气污染物排放限值要求（颗粒物≤20mg/m3、SO2≤50mg/m3，NOx≤150mg/m3）。 项目设有1台200KW备用柴油发电机，采用优质轻柴油作为燃料，经计算，SO2、NO2和烟尘浓度均低于广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准。 对于厂区臭气（生产车间和污水处理站），建设单位将采取在生产车站和污水处理等产生恶臭气体的车间设计集气罩收集，由活性炭吸附装置处理经15m高排气筒排放的措施，并做到：①原料废渣和污水处理站污泥要及时清运，减少堆存量及堆放时间；②加强厂区绿化，降低恶臭污染。利用植物具有一定吸收有害气体，减轻恶臭污染的作用，选择抗污染能力强、吸收有害气体能力强的树种，如槐树、泡桐等，并在恶臭排放源附近适当增加树木栽植密度，也可达到减轻恶臭污染的目的；③在易产生臭气的池子（如厌氧池）上面加盖，减少废气的排放量等措施的前提下，可确保厂界周边臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准限值要求。 厨房油烟经过烟罩收集后，通过高效除油装置处理后，采用内置烟道排放，外排油烟浓度符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，即油烟浓度≤2mg/m3，对周围大气环境影响较小。经过以上措施治理后，本项目的外排废气不会对周围大气环境造成明显影响。 由此可知，本项目产生的大气污染物对周围环境影响很小。 （3）噪声影响分析结论 项目主要噪声源为生产设备和锅炉风机等设备运行和生产操作产生的噪声。在距离衰减及墙体阻隔的作用下，项目四周厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准，不会对周围环境产生明显影响。 （4）固体废物环境影响分析结论 建设单位应严格做好管理工作，指定部门及地点进行收集。生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一处理。包装废物外售给回收商处理；废活性炭必须委托有资质的单位定期清运处理；污水站干化污泥定期交由有资质的单位回收处理。 经采用上述措施后，项目产生的固废可实现安全卫生处置。 五、总量控制指标 废气污染物总量控制指标： 大气污染物总量控制指标：SO2：0.672t/a；烟尘：0.403t/a；NOx：5.33t/a。 废水污染物总量控制指标： 本项目废水将纳入雷州市沈塘镇工业园污水处理厂统一处理和统一排放，其总量控制指标由该污水处理厂统一考虑。 六、建议 （1）严格按《建设项目环境保护管理条例》进行审批和管理，认真执行“三同时”制度； （2）做好高噪声设备的隔音防振措施，保证厂界噪声达标； （3）在场内空地和边界附近种植树木花草，既可美化环境，又可吸尘降噪，减轻污染； （4）建立健全环境保护日程管理和责任制度，切实保证场区污染治理设施正常运行，严格做好固体废弃物的暂存和清运，积极配合环保部门的监督管理。 七、综合评价结论 综上所述，本项目的建设对周围环境有一定影响，但只要严格执行环评建议的环保措施，对环境的影响不大；对项目产生的污染物进行治理及控制，确保污染物达标排放，本项目所产生的各类污染物对周围环境不会造成明显的影响。因此，在落实上述措施前提下，从环保角度而言，本建设项目是可行的。

|  | 预审意见： 公章 经办人 年 月 日 |
| --- | --- |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人 年 月 日 |
| 审批意见： 公章 经办人 年 月 日 |  |